#G0

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2003 года N 92

О введении в действие ГН 1.2.1323-03

На основании #M12291 901729631Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и #M12293 0 901765645 0 0 0 0 0 0 0 8469328Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденного #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295),

постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года #M12293 1 901862524 3855663234 1985650447 49564599 1732284511 4234230923 2697443001 2483551668 373616323"Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1323-03"#S, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 мая 2003 года.

____________________________________________________________________

#M12293 2 901862524 3855663234 1985650447 49564599 1732284511 4234230923 2697443001 2483551668 373616323Гигиеническими нормативами 1.2.1323-03#S, введенными в действие настоящим постановлением следует руководствоваться с учетом:

#M12293 3 901888559 3792932933 1985650450 49564602 1732284514 3115948760 2697443001 2483551668 79Дополнения N 1 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1832-04#S (#M12293 4 901888559 77 2430577868 4294967294 3874882817 13 77 787539 2422330472постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2004 года N 4#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.02.2004, N 5564) (Российская газета, N 46, 06.03.2004) (введено в действие с 1 мая 2004 года);

#M12293 5 901890592 3792932933 1985650450 49564602 1732284514 3115948760 2697443001 2483551668 24568Дополнения N 2 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1839-04#S (#M12293 6 901890592 77 2430577868 4294967294 3874882817 13 77 787539 2422330472постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 февраля 2004 года N 7#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.03.2004, N 5622) (Российская газета, N 53, 17.03.2004) (введено в действие с 1 мая 2004 года);

#M12293 7 901972453 0 0 0 0 0 0 0 3493013281Дополнения N 3 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1876-06#S (#M12291 901972453постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 марта 2006 года N 3#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.04.2006 N 7676) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, 17.04.2006) (введено в действие с 1 мая 2006 года);

#M12293 8 901989413 0 0 0 0 0 0 0 2919332610Дополнения N 4 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1987-06#S (#M12291 901989413постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 июля 2006 года N 17#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.08.2006 N 8177) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 36, 04.09.2006) (введено в действие с 15 августа 2006 года).

____________________________________________________________________

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

28 мая 2003 года,

регистрационный N 4601

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.Онищенко

2 мая 2003 года

Дата введения: 25 июня 2003 года

Гигиенические нормативы содержания пестицидов

в объектах окружающей среды

ГН 1.2.1323-03

____________________________________________________________________

Настоящими Гигиеническими нормативами следует руководствоваться с учетом:

#M12293 0 901888559 3792932933 1985650450 49564602 1732284514 3115948760 2697443001 2483551668 79Дополнения N 1 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1832-04#S (#M12291 901888559постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2004 года N 4#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.02.2004 N 5564) (Российская газета, N 46, 06.03.2004) (введено в действие с 1 мая 2004 года);

#M12293 1 901890592 3792932933 1985650450 49564602 1732284514 3115948760 2697443001 2483551668 24568Дополнения N 2 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1323-03#S (#M12293 2 901890592 77 2430577868 4294967294 3874882817 13 77 787539 2422330472постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 февраля 2004 года N 7#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.03.2004, N 5622) (Российская газета, N 53, 17.03.2004) (введено в действие с 1 мая 2004 года);

#M12293 3 901972453 0 0 0 0 0 0 0 3493013281Дополнения N 3 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1876-06#S (#M12291 901972453постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 марта 2006 года N 3#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.04.2006 N 7676) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, 17.04.2006) (введено в действие с 1 мая 2006 года);

#M12293 4 901989413 0 0 0 0 0 0 0 2919332610Дополнения N 4 к настоящим Гигиеническим нормативам - ГН 1.2.1987-06#S (#M12291 901989413постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 июля 2006 года N 17#S) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.08.2006 N 8177) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 36, 04.09.2006) (введено в действие с 15 августа 2006 года).

____________________________________________________________________

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (далее - гигиенические нормативы) разработаны на основании #M12291 901729631Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650), #M12293 0 9045962 0 0 0 0 0 0 0 0Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст.3510), #M12293 1 901765645 0 0 0 0 0 0 0 8469328Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденного #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

1.3. Пестициды, используемые в народном хозяйстве и в быту, не должны выделять (отдавать) в окружающую среду вредные и опасные для здоровья человека вещества и соединения в количествах, превышающих установленные гигиенические нормативы.

1.4. Сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты, произведенные с использованием пестицидов, должны соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию остаточных количеств пестицидов и их метаболитов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.

1.5. Ответственность за соблюдение гигиенических нормативов содержания пестицидов и их опасных метаболитов (далее - пестициды) в объектах окружающей среды несут физические и юридические лица, осуществляющие оборот пестицидов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки, реализации, применения, утилизации и уничтожения.

1.6. Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов содержания пестицидов в производимой сельскохозяйственной продукции осуществляется, исходя из информации о применении пестицидов при производстве, хранении и транспортировке такой продукции.

На основе информации о применяемых пестицидах осуществляется контроль и за содержанием их остаточных количеств в объектах окружающей среды (вода, почва, воздух).

1.7. При отсутствии гигиенических нормативов для отдельных сельскохозяйственных культур следует ориентироваться на нормативы, установленные для культур, входящих в ту же группу пищевых продуктов (косточковые или семечковые плодовые культуры, корнеплоды и пр.), имеющих близкие величины допустимой суточной дозы (ДСД) и среднесуточную норму потребления в питании человека.

1.8. Для осуществления контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов могут использоваться только те методы, аналитические стандарты и оборудование, которые прошли утверждение в установленном порядке.

1.9. В настоящий документ включен также ряд гигиенических нормативов действующих веществ пестицидов, не разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для целей осуществления контроля за уровнем содержания пестицидов в импортируемой продукции, а также проведения исследований в случаях аварийных ситуаций и т.п.

#G0II. Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды

_______________ В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесевого препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой (*). Сокращения и условные обозначения представлены в примечании в конце таблицы.

| #G0NN | Наименование действующего вещества | ДСД (мг/кг массы тела челове- ка) | ПДК\ ОДК в почве (мг/кг) | ПДК\ОДУ в воде водоемов (мг/дм) | ПДК\ ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м) | ПДК\ ОБУВ в атмос- ферном воздухе (мг/м) | МДУ в продукции (мг/кг) | Торговое и фирменное название препарата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | -дигидро- гептахлор | 0,02 | 0,5\(тр.) | 0,04\ (с-т.); 0,1\ (орг.) | 0,2\ | 0,01\(мр.) 0,005\ (с.-с.) | картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,2*; мак масличный - 0,15* | дилор |
| 2 | (индолил-3) уксусная кислота | нт | нт | нт | нт | нт | нт | гетероауксин |
| 3 | (хлорид-N,N- диметил-N-)- (2-хлорэтил) гидрозиния | 0,17 | \0,1 | 1,0\ (с.-т.) | 1,0\ | \0,08 | зерно хлебных злаков, яблоки, картофель - нд | квартазин |
| 4 | 0-(2,4- дихлорфенил)-S- пропил-O- этилтиофосфат | 0,0002 | \0,1 | 0,0004\ (с.-т.) | 0,1\ | 0,1\ | персик, яблоки, цитрусовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; виноград - 0,01*; хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла сахарная - 0,02; смородина - нд* | этафос |
| 5 | 0-(4-трет- бутил-2-N- хлорфенил)-О- метил- метиламидо- фосфат | 0,08 | нн | 0,01\ (общ) | 0,5\ | нн | молоко, молочные продукты - нд; мясо, мясные продукты - 0,3 | амидофос, руэлен |
| 6 | 0-метил-0-(2,4,5- трихлорфенил)-О- этилтиофосфат | 0,01 | нн | 0,4\ (орг.) | 0,03\ | нн | огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикос, алыча, виноград, грибы - 1,0; табак - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; смородина, крыжовник, лесные ягоды, продукты животноводства - нд; чай - 0,5 хлопчатник (семена) - 0,1*; хлопчатник (масло) - 0,1 | трихлорме- тафос-3 |
| 7 | 0-этил-0-фенил- S-пропилтио- фосфат | 0,0003 | 0,05\ (тр.) | нд (с.-т.) | 0,02\ | 0,0002 | все пищевые продукты - нд; | гетерофос |

| #G08 | 1,1-ди-(4- хлорфенил-2,2,2- трихлорэтан | 0,005 | 0,1\ | 0,1\ | 0,001\ | 0,001\ | мясо и птица (свежие, охлажденые и мороженные), | ДДТ и препараты на его основе (полидафен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,0025 (для детей) | (тр.) |  | (с.-с.) | (с.-с.) | субпродукты (печень, почки), колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир) яйца, семена льна, рапса, горчицы, овощи, бахчевые, грибы, картофель, зеленый горошек, фрукты, ягоды, виноград, масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,1; молоко и кисломолочные изделия, бобовые, семена сои, хлопчатника, кукурузы - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,3; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженая), мясо морских животных, масло растительное недезодорирован- ное, жир рыбий - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 3,0; икра, балычные изделия, сельдь жирная - 2,0; зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,02; мука, крупы - по сырью; семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы) - 0,15; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; табак - 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Продукты детского питания: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) - 0,01; продукты для детей 4-12 мес. возраста: молоко - 0,01; творог 18% - 0,06; мясо - 0,01; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,1 |  |
| 9 | 1,1- диоксотиаланин- 3- дитиокарбами- новой кислоты триэтиленовая соль | 0,002 | нн | 0,05\ (орг.) | 1,0\ | нн | нн | сульфокар- батион-К |

| #G010 | 1-(2- хлорэтоксикарбо- нилметил)- нафталин- сульфокислоты кальциевая соль | 0,017 | нн | нн | нн | нн | картофель - нд | лайма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | [1-(4-нитрофенил)- 2-амино-1,3- пропандиол] азотнокислая соль | 0,07 | \0,02 | \0,6(общ.) | \0,5 | \0,05 | томаты - нд | декстрамин-Н |
| 12 | 2,3,5- трихлорпиридин | 0,002 | нн | нн | нн | /0,0015 | нн | метаболит и полупродукт синтеза кентавра |
| 13 | 2,3,6-ТВА | нн | \0,15 | \0,15(с.-т.) | \0,6 | \0,01 | пшеница - 0,05* | кафпон, полидим, трисбен 200 |
| 14 | 2,4-Д кислота | 0,0001 | 0,1\ (тр.) | 0,0002\ (с.-т.) | 1,0\ | \0,0001 | все пищевые продукты - нд (предел обнаружения - 0,005) | 2,4-Д,2,4-Д аминная соль, амидим, аминнопелик, бюктрил Д (87), диален, дезормон, дикопур, лендмастер (117), лонтрим (197), гранд, гербоксон, метофен (137), поли- стимулин А6, луварам, тордон 101 (255), феноксазин (67), трезор (319), фенфиз, сангор, эстерон, (255), сансак, ланцет, прима |
| 15 | 2,4-Д бутиловый эфир | 0,0001 | 0,15\(тр.) | 0,002\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,006\ | все пищевые продукты - нд | 2,4-Д бутиловый эфир, бутанон, фенагон |
| 16 | 2,4-Д малолетучие эфиры | 0,0001 | 0,15\(тр.) | 0,002\ (орг.) | 0,5\ | нн | все пищевые продукты - нд | чистолан (137) |
| 17 | 2,4-Д октиловый эфир | 0,0001 | 0,15\ | 0,002\ | 1,0\ | 02\ | все пищевые продукты - нд | 2,4-Д октиловый эфир, октапон |
| 18 | 2,4-Д 2-этил- гексиловый эфир | 0,0001 | 0,15\(тр.) | 0,002\ (с.-т.) |  | /0,001 |  | лотус Д |
| 19 | 2,4-ДВ | 0,0001 | нн | 0,002\ С.-т.) | нн | нн | зерно хлебных злаков, люцерна, клевер - нд | 2,4-ДМ, СИС-67Б, сис-буратал |
| 20 | 2-амино-4- диметиламино-6- изопропили- денаминоокси- 1,3,5- триазин | нн | нн | 0,1/(общ.) | \0,5 | нн | нн | метаболит и полупродукт синтеза круга |
| 21 | 2-амино-4- диметиламино-6- метилпропили- ден- ами-ноокси-1,3,5- триазин | нн | нн | 0,1/(общ.) | /0,5 | нн | нн | метаболит и полупродукт синтеза круга |
| 22 | 2-амино-4-метил- 6-метокси-1,3,5- триазин | нн | нн | 0,4/(орг.) | /2,0 | /0,02 | нн | метаболит и полупродукт синтеза хардина |
| 23 | 2-амино-6- диметиламино-4- хлор-1,3,5- триазин | нн | нн | 0,02/ (общ.) | /1,5 | 0,001 | нн | метаболит и полупродукт синтеза грамекса |
| 24 | 2-карбометокси- амино-хиназалон | 0,025 | нн | 0,1\ (орг.) | \1,0 | нн | нн | КМАХ |
| 25 | 2-метил-4- димеламиноме- тилбензимида- зол-5-ол дигидрохлорид | 0,005 | \0,03 | \0,03 | \0,1 | \0,002 | кукуруза, огурцы - нд | амбиол |
| 26 | 2-оксо-2,5- дигидрофуран | 0,003 | 0,4 | \0,01 | \0,5 | /0,001 | зерно хлебных злаков, кукуруза, рис - 0,2; огурцы, капуста - нд | кавказ |
| 27 | 2-хлорэтилфос- фоновой кислоты бензимидазольная соль | 0,008 | \0,5 | \0,05 | \1,0 | \0,004 | картофель - нд | фарбизол |
| 28 | 2-этоксиэфир-2- хлорпропионовой кислоты | 0,004 | ни | нн | нн | /0,001 | ни | метаболит и полупродукт синтеза кентавра |
| 29 | 3,3-дихлор- трицикло-(2,2,1)- гепта-5-ен-2- спиро-[2-(4,5- дихлор-4- циклопентен- 1,3-дион] | нн | ни | 0,01\ (общ.) | 0,2\ | нн | нн | ЭФ-2 |
| 30 | 4-(3,5- дихлорпиридил-2- окси)фенол | 0,01 | нн | нн | нн | /0,0028 | нн | метаболит и полупродукт синтеза кентавра |
| 31 | 5,6,7-трихлор-3- бензотиадизнаин- оксид-1 | 0,004 | нн | 0,002\ (с.-т.) | \0,2 | нн | свекла сахарная - 0,04 | ресин |

| #G032 | 5-этил-5- гидроксиметил-2- (фурил-2)-1,3- диоксан | 0,3 | \0,2 | \0,01 (общ.) | \0,5 | \0,005 | пшеница - 0,1; томаты, перец - 0,05 | краснодар-1, фэтил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 6-метил-2- тиоурацила натриевая соль | 0,007 | \0,1 | 0,05\ | \0,1 | \0,002 | просо, овес - нд | метиур |
| 34 | Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово- кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | нн | 3 х 10 клеток\м | нт | дендроба- циллин |
| 35 | Bacillus thuringiensis var. insektus (спорово- кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | ни | нн | нт | инсектин |
| 36 | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово- кристаллический комплекс) | нт | нт | нт | 10 кле- ток\м | 3 х 10 кле- ток\м | нт | дипел, лепидоцид |
| 37 | Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово- кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | нн | нн | нт | новодор |
| 38 | Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово- кристаллический комплекс) | нт | нт | нн | нн | нн | нт | бактоспеин, гомелин |
| 39 | Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово- кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | 20000 кле- ток/м | 0,005 мг/м | нт | БИП, битоксиба- циллин |
| 40 | Beaveria bassiana (конидии) | нт | нт | нт | 0,3 мг/м | нн | нт | боверин |
| 41 | ЕРТС | 0,05 | 0,9\ (тр.) | 0,05\(с.-т.) | 2,0\ | нн | кукуруза, масло растительное, свекла сахарная - 0,05 | ализор, алирокс, джанеп-плюс, майзокс-плюс, зеан, эрадикан 6Е, эрадикан-экстра, хаптам, витокс, ниптан, эрадикан ЗС, эптам |
| 42 | МСРА | 0,002 | \0,04 | 0,003\ (орг.) | 1,0\ | \0,001 | зерно хлебных злаков, горох овощной - 0,05*; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05; | актрил АС, амитен, амитен С, базагран М (81), банлен, диамет Д, дикотекс 40, камбилен (213), кафпон, сис-маказал, сис-67 МЕБ (42) МСРА/ДМА, агроксон, хвастокс экстра, гербитокс |
|  |  |  |  |  |  |  | зерно хлебных злаков, порох, лен-долгунец (семена) - 0,05; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05 (для данных препаратов) | 2М-4Х, агритокс |
| 43 | МСРВ | 0,02 | 0,6\ (м.-в.) | 0,03\ | 0,5\ | нн | зерно хлебных злаков и бобовых - 0,1 | 2М-4ХМ, сис-67МВ, сис-нади-бут, сис-67МЕВ(42) |
| 44 | N,N-ди (b- оксиэтил) морфолиний хлорид#S | 0,04 | \0,15 | 0,3\(орг.) | 2,0\ | нн | хлопчатник (семена и масло), гречиха - нд | морфонол |
| 45 | N,N-диметил-N- 3-хлорфенил) гуанидин | 0,004 | нн | 0,003\ (орг.) | 0,5\ | нн | огурцы - 1,0 | ФДН |
| 46 | N--метокси- этилхлор-ацето- 0-толуидид | 0,015 | нн | 0,05\(орг.) | 0,5\ | 0,03\ (м.р.) | хлопчатник (семена) - 0,25*; хлопчатник (масло) - 0,25; кукуруза - 0,5* | толуин |
| 47 | N--этоксиэтил хлорацетамид | нн | нн | \0,05 | нн | нн | нн | этоксилин |
| 48 | N-(изопропокси- карбонил-0-(4- хлорфенилкарба- моил)-этаноламин | 0,005 | нн | 0,03\(с.-т.) | 1,0\ | нн | все пищевые продукты - нд | картолин 2 |
| 49 | N-(4-хлорфенил)- 4,6-диметил-3- карбоксипиридин-2-он | 0,0005* | \0,02 | \0,002 (с.-т.) | \1,0 | \0,0003 | хлопчатник (масло) - нд | декадон |

| #G050 | N-метип-O- толилкарбамат | нн | нн | 0,1\(орг.) | 0,5\ | \0,01 | молоко, молочные продукты, яйца - нд | дикрезил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | N-окись-2,6- лутидина | 0,003 | \0,1 | 0,02\(с.-т.) | \1,0 | \0,001 | томаты, огурцы - 0,04; | ивин, ивин-П, капанин, потейтин люцис |
|  |  | 0,004 (для данной смеси) | \0,01 (для данной смеси) | 0,05\ (общ.) (для данной смеси) | /0,8 (для данной смеси) | \0,001 (для данной смеси) | люцерна - нд (для данной смеси) | люцис |
| 52 | Pseudomonas syringae (бактерио-фаг) | нт | нт | нт | нн | нн | нт | пентофаг |
| 53 | Verticillium lecanii (конидии) | нт | нт | нт | нн | нн | нт | вертициллин |
| 54 | азипротрин | 0,003 | 0,1\ (тр.) | 0,002\ (общ.) | \1,0 | \0,003 | овощи - 0,2 | мезоранил |
| 55 | азоксистробин | 0,03 | /0,4 | 0,01/ | \1,0 |  | виноград, огурцы, томаты - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,2* | амистар Ф, квадрис |
| 56 | акво-N-окси-2- метилпиридин маргнец (II) хлорид | 0,005 | 0,02\ | \0,01 | \0,2 | нн | пшеница - 0,08 | триман-1 |
| 57 | акринатрин | 0,005 | нн | 0,01\ | /0,1 | нн | яблоки - 0,03* | руфаст |
| 58 | акролеин | 0,0001 | нт | 0,03\ | 0,2\ | 0,03\ | нт | магнацид |
| 59 | алахлор | 0,00025 | нн | 0,002\ (с.-т.) | \0,5 | \0,0001 | соя (зерно и масло), кукуруза - 0,02* | лассо, лассо+ атразин (68), шатохлор |
| 60 | алдрин | 0,0001 | нн | 0,002\ (орг.) | 0,01\ | \0,0005 | все пищевые продукты - нд | альдрин |
| 61 | аллоксидим натрий | 0,3 | нн | нн | нн | нн | свекла сахарная, столовая - 0,05 | куса гард |
| 62 | альфаметрин | 0,01 | нн | 0,002\ (общ.) | \0,1 | \0,002 | зерно хранящихся запасов к моменту реализации - 0,01 *; кукуруза, картофель, зерно хлебных злаков, яблоки, виноград, черешня, свекла, рапс, горчица, томаты, дикорастущие грибы и ягоды - нд | фастак, альфа-ципи, ММ-альфа |
| 63 | алюминия фосэтил | 3,0 | \0,5 | 0,3\(общ.) | 2,0\ | \1,0 | виноград - 0,8; огурцы - 0,5; лук -0,01; хмель сухой - 1,0 | альетт, алюфит, мицу, эфаль М, микал (363) |
| 64 | амидосульфурон | 0,3 | /0,25 | 0,003/ (общ. +орг.) | /1,0 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно) - 0,5* | гродил секатор (177) |
| 65 | аминокислоты свободные | нт | нт | нт | нт | нт | нт | аминол форте, кадостим, фос-нутрен |
| 66 | аминофумаровой кислоты диметиловый эфир | 0,00001 | нт | 0,000003\ (с.-т.) | \0,5 | нт | нт | фумар |
| 67 | амитраз | 0,003 | 0,2\ (тр.) | 0,05\(орг.) | 0,5\ | 0,1\(м.р.) 0,01/(с.-с.) | огурцы, томаты, мед, хмель - 0,2; персbки, груши, яблоки - 0,5; хлопчатник (семена и масло) - нд | митак, бипин, варрапол |
| 68 | атразин | 0,0004 | 0,01\ (фит.) 0,5\ (тр.) | 0,002\ (с.-т.) | 2,0\ | \0,0004 | кукуруза - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - нд | ацетазин (71), лассо+атра- зин (59), ладдок (81), лентагран-комби (259), майазин, прадо, протразин (258), примэкстра (227), ротаприм 500 (227), феноксазин (14) |
| 69 | ацетоксим | нн | нн | 8,0/(с.-т.) | /5,0 | /0,002 | нн | метаболит и полупродукт синтеза крута |
| 70 | ацетомиприд | 0,06 | /0,6 | 0,02/ (общ.) | /0,2 | /0,004 | зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; огурцы, томаты - 0,3 | моспилан |
| 71 | ацетохлор | 0,0005 | 0,5\ | 0,003\ (общ.) | \0,5 | \0,0005 | соя (семена и масло) - 0,01*; кукуруза - 0,03* соя (семена), подсолнечник (семена) - 0,01; соя | аценит, аценит А, аценит А- супер, ацетал, шацемид А, ацетатрин (268), ацетазин (67) |
|  |  |  |  |  |  |  | (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03 | харнес, трофи |

| #G072 | ацифлуорен | 0,01 | \0,2 | 0,002\ (общ.) | 0,2 | \0,01 | соя (семена) - 0,1* | блазер 2С, такл, галакситоп (81) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | бактерий анаэробных активная культура | нт | нт | нт | нт | нт | нт | активатор прорастания семян, активатор почвенной микрофлоры, активатор фотосинтеза |
| 74 | бендиокарб | 0,004 | нн | нн | 0,05\ | нт | свекла сахарная, кукуруза - 0,05*; | гарвокс, сидокс |
| 75 | бензоилмуравь- иной кислоты натриевая соль | 0,003 | \0,5 | 0,01\(с.-т.) | \0,3 | \0,04 | хлопчатник (семена и масло), лен (семена), зерно хлебных злаков - нд | А-1 |
| 76 | бензошпропэтил | 0,015 | нн | 1,0\(с.-т.) | \0,5 | \0,002 | нн | карахол, суффикс |
| 77 | беномил | 0,02 | \0,1 | 0,1\(с.-т.) | 0,1\ | 0,01\ | зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; виноград, хлопчатник (масло), овощные, плодовые, ягодные, соя (семена и масло) - нд; | агроцит, бенлат, фундазол, беномил |
| 78 | бенсулид | нн | нн | 1,0\(с.-т.) | \1,0 | нт | нн | бетазан |
| 79 | бенсулгпап | 0,03 | \0,06 | 0,01\ (общ.) | \0,5 | 0,01 | картофель, хмель, томаты, баклажаны - нд | банкол |
| 80 | бенсульфурон- метил | 0,2 | \0,02 | 0,04\ | \1,0 | \0,05 | рис - 0,02 | лондакс |
| 81 | бентазон | 0,1 | \0,15 | 0,01\ (с.-т.) | 5,0\ | \0,01 | зерно хлебных злаков, рис - 0,1; горох (овощной и на зерно) - 0,1; соя (семена и масло), кукуруза - 0,1*; хмель сухой - 1,0* | базагран, базагран М (42), ладдок (72), оксазон, галакситоп (72) |
| 82 | бета-цифлутрин | 0,01 | \0,4 | 0,001/ (общ.) | 0,1 | /0,001 | яблоки, картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков - 0,1; горох (зерно) - 0,2* | бульдок, чинук |
| 83 | бинапакрил | 0,0025* | нн | 0,03\(с.-т.) | нн | нн | фрукты, цитрусовые (мякоть) - нд | мороцид |
| 84 | биоресметрин | 0,004* | 0,05\ (тр.) | 0,05\ (с.-т.) | \2,0 | 0,09\ (м.р.) 0,04\ (с.-с.) | томаты, огурцы - 0,4; перцы - 0,01*; рыба - 0,0015; смородина - нд* | изатрин |
| 85 | бифентрин | 0,005 | \0,1 | 0,005/ (общ.) | \0,015 | \0,0015 | хлопчатник (семена и масло) - 0,015; яблоки - 0,04; зерно (хранящиеся запасы), виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно), подсолнечник (семена) - нд* | талстар, семафор, простор |
| 86 | бромистый 4- трифенил- фосфоний метилбензаль- дегида +4- метилен-три- фенил-фосфоний- бромид-4- нитродифенил- азометина | 0,002 | \0,25 | \0,01 | \0,3 | \0,001 | кукуруза - нд | азоксофор |
| 87 | бромоксинил | 0,001 | \0,1 | 0,001/ (общ.) | \0,3 | \0,001 | зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - 0,05 | бюктрил-25, парднер, бюктрил Д(14), бромотрил |
| 88 | бромофос | 0,04 | \0,2 | 0,01\(opr.) | 0,5\(А) | нт | капуста, фасоль, огурцы, салат, горошек зеленый, виноград - 0,05; яблоки, груши - 0,1; вишня, черешня, слива - 0,07; хмель сухой - 0,5; смородина, крыжовник, малина - нд | нексион |
| 89 | бромпропилат | 0,008 | \0,05 | 0,05\ (общ.) | \0,1 | \0,001 | хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; яблоки, шрот, мед - 0,02; виноград - 0,01*; цитрусовые (мякоть) - 0,03; ягодные культуры - 0,05 | неорон |
| 90 | бромуконазол | 0,01 | /0,1 | 0,002\ (общ.) | /0,1 | \0,005 | зерно хлебных злаков, яблоки, груши, виноград - 0,04, черная смородина - 0,08 | гранит, вектра |
| 91 | бронопол | 0,002 | \0,5 | 0,03\(орг.) | 1,0\ | 0,03\ | хлопчатник (семена и масло) - нд | бронотак, бронокот |
| 92 | бупиримат | 0,03 | нн | нн | нн | нн | огурцы, дыни, яблоки - 0,1 смородина нд; | нимрод |
| 93 | бупрофезин | 0,001 | нн | 0,0003/ (общ.) | нн | нн | огурцы - 0,1; томаты - 0,2 | апплауд |

| #G094 | бутилат | 0,02* | \0,6 | 0,1\(орг.) | нн | нн | кукуруза - 0,5* | анельда- плюс, сутан- плюс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | бутоксикар- боксим | 0,006 | нн | 0,03\(с.-х.) | \1,0 | \0,005 | цитрусовые (мякоть) - 0,01; хлопчатник (семена и масло)- нд | дравин 755 |
| 96 | вамидотион | 0,0003 | нн | 0,01\(с.-т.) | нн | 0,02\ (М.Р.) 0,01\(с.-с.) | овощи - 0,2 | кильваль |
| 97 | вернолат | 0,015* | нн | нн | 5,0\ | нт | соя (семена), кукуруза - 0,5*; соя (масло) - 0,1*; табак 1,0* | вернам 6Е, сурпас 6, 7Е |
| 98 | винклозолин | 0,01* | нт | нн | \1,0 | нт | подсолнечник (семена и масло) - 0,5*; огурцы, томаты - 1,0*; виноград - 3,0*; ягодные культуры - нд*; | ронилан |
| 99 | вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин ОС |
| 100 | вирус гранулеза яблонной плодожорки | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин ГЯП |
| 101 | вирус ядерного полиэдроза капустной совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин ЭКС |
| 102 | вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин КШ |
| 103 | вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин ЭНШ |
| 104 | вирус ядерного палиэдроза хлопковой совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт | вирин ХС |
| 105 | галаксифопметил | 0,0002 | \0,15 | 0,001\ (общ.) | 1,0\ | \0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена), - 0,05*; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01* | зеллек-супер, |
| 106 | галаксифоп- этоксиэтил | 0,0002 | \0,15 | 0,001\ (общ.) | 1,0\ | \0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05*; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01* | зеллек |
| 107 | гексафлумурон | 0,003 | \0,08 (м.-в.) | 0,01\ (общ.) | \0,5 | \0,005 | картофель - 0,05 | сонет |
| 108 | гексахлорбензол | 0,0006 | \0,03 | \0,001 (с.-т.) | нн | \0,013 | пшеница - 0,01 | гексахлор- бензол |
| 109 | гексахлорбутадиен | 0,001 | 0,5\(тр) | 0,002\ (с.-т.) | 0,005\ | \0,0002 | виноград и продукты его переработки - нд | гексахлор- бутадиен |

| #G0110 | гексахлор- циклогексан (-изомеры) | 0,01; 0,005 (для детей) | 0,1\ (тр.) | 0,002\ (с.-т.) | 0,1\ | 0,001\ | мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженые) - 0,1; субпродукты (печень, почки) - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); яйца - 0,1; молоко и кисломолочные изделия - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденая, замороженая) - 0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденая, замороженая) - 0,2; мясо морских животных - 0,01; рыба соленая - копченая, вяленая - 0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мяса морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 1,0; икра, балычные изделия - 0,2; сельдь жирная - 0,2; зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,5; бобовые - 0,5; мука, крупы - по сырью; семена сои, хлопчатника, кукурузы - 0,2; семена льна, рапса, горчицы - 0,4; семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы) - 0,5; масло растительное недезодориро- ванное - 0,2; масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,05; жир животный - 0,2; жир рыбий - 0,1; овощи бахчевые, грибы - 0,5; картофель, зеленый горошек - 0,1; фрукты, ягоды, виноград - 0,05; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; | Гамма-изомер ГХЦГ, креолин, линдан, гексахлоран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Продукты детского питания: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) - 0,02; продукты для детей 4-12 мес. возраста: молоко - 0,2; творог - 18% - 0,1; мясо - 0,02; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,01 |  |

| #G0111 | гекситиазокс | 0,04 | /0,1 | 0,0005\ (общ.) | \1,0 | /0,05 | цитрусовые (мякоть) - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - 0,1*; яблоки, виноград - 0,1 | ниссоран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | гептахлор | 0,0005 | 0,05\ (тр.) | 0,001\ (с.-т.) | 0,01\ | нн | все пищевые продукты - нд | гептазол, гептанол, вельзикол- 106 |
| 113 | гиббереллиновых кислот натриевые соли | нн | нн | нн | \0,2 | нн | нн | гибберсиб |
| 114 | гиббереллин - А3 | нт | нт | нт | нт | нт | нт | гиббереллин |
| 115 | гидразид малеиновой кислоты | 0,03 | нн | нн | нн | нн | картофель, свекла сахарная, столовая, лук, чеснок, морковь, томаты, арбузы - 8,0; зеленый табак - 30 | МГ-натрия |
| 116 | гимексазол | 0,01 | нн | 0,002\ (с.-т.) | \1,0 | нт | свекла сахарная, столовая, горох, рис - нд | тачигарен |
| 117 | глифосат | 0,1 | 0,5\ (тр.) | 0,02\ (с.-т.) | 1,0\ | \0,04 | плодовые, цитрусовые, подсолнечник (семена), зерно хлебных злаков, овощи, картофель, кукуруза, грибы - 0,3; арбузы - 0,3*; виноград, подсолнечник (масло) - 0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд; рис, соя (зерно) - 0,15*; соя (масло) 0,5* | глиалка, глисол, глитан, глицел, глифопин, глифосат, раундап, утал, цидокор, форсат, глиэтар, фосулен, чистарт (127), нитосорг, глифен, зеро, лендмастер (14), глимефон, сангли, мамба, алаз раундап |
| 118 | глифосат тримезиум | 0,1 | /0,8 | 0,004/ (общ.) | /0,5 | /0,02 | зерно ячменя, яблоки - 0,3 виноград - 0,3 | ураган |
| 119 | глюфосинат аммоний | 0,02 | \0,1 | \0,01 (общ.) | \0,04 | \0,002 | плодовые, ягодные, цитрусовые, виноград, морковь, картофель - 0,2; подсолнечник, гречиха, просо, рапс, лен, зерно хлебных злаков, бобовых, растительные масла - 0,4 | баста |
| 120 | гуазатин | 0,003 | \0,1 | 0,001\ (с.-т.) | \0,2 | \0,002 | зерно хлебных злаков - 0,05 | паноктин |
| 121 | гуминовые кислоты | нт | нт | нт | нт | нт | нт | гидрогумат, оксигумат |
| 122 | гуминовых кислот аммониевые соли | нт | нт | нт | нт | нт | нт | гумоксин Ж |
| 123 | гуминовых кислот натриевые соли | нт | нт | нт | нт | \0,05 | нт | гумат натрия |
| 124 | Д (+)-1-(пара- нитрофенил)-1,3- диоксизопропил- аммоний-2-хлор- этилфосфоновая кислота | 0,07 | \0,5 | \0,02 | \0,5 | \0,05 | томаты - 1,5 | декстрел |
| 125 | ДАЕР | нн | нн | 0,1\(орг.) | 0,5\ | нн | виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,3; хлопчатник (семена) - 0,5; цитрусовые (мякоть) - 0,05 | ДАЭФ, амифос |
| 126 | дазомет | 0,004 |  | 0,01\(орг.) | 2,0\ | \0,003 | картофель, овощи, рыба - 0,5; | дазомет, тиазон базамед |
|  |  |  | \0,9 |  |  |  |  |  |
| 127 | далапон | 0,02 | 0,5\ (тр.) | 0,04\(с.-т.) | 3,0\ | \0,05 | плодовые, виноград, картофель, свекла -1,0; хлопчатник (семена) 0,2*; хлопчатник (масло) - 0,1; чай - 0,2; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд | далаион, пропинат, чистарт (117) |
| 128 | даминозид | 0,02 | нн | 0,05\(общ.) | нн | нн | яблоки - 3,0 | алар, ДЯК |

| #G0129 | дельтаметрин | 0,01 | 0,01\ (тр.) | 0,006\ (с.-т.) | \0,1 | \0,03 | хлопчатник (семена), подсолнечник (семена), дыня, табак - 0,1*; хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), персик, бананы - 0,05*; зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груша, капуста, кукуруза, огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть) - 0,01; виноград, картофель, свекла сахарная, томаты, арбуз, соя (масло), перец, какао-бобы - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; морковь - нд | децис, децис фло, децис квик (357), децел, к-обиоль, к-отек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | деметон | 0,005 | нн | 0,01\(орг.) | 0,02\ | нн | зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) - 0,35 | мерка птофос, систокс |
| 131 | десмедифам | 0,025 | 0,25\ (тр.) | 0,05\(с.т.) | 1,0\ | \0,01 | свекла сахарная, кормовая - 0,1; свекла столовая - 0,1* | бетанал AM, бетанал-компакт (337), бурефен ФД (337), бурефен ФД11 (337), бетанал-прогресс AM (337, 413), кемифам Д, кемифам С (337), кемифим про (337, 413), битап ФД 11 (337) |
| 132 | десметрин | 0,0015* | 0,1\ (м-вз.) | 0,01\(с.-т.) | 2,0\ | \0,002 | капуста - 0,05; лук"- 0,05* | семерон |
| 133 | диазинон | 0,002 | 0,1\ (тр.) | 0,004\(с.-т.) | 0,2\ | 0,0001\ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, капуста, лук, картофель, хлопчатник (семена и масло), кукуруза, брюква, турнепс - 0,1; свекла сахарная, столовая - 0,1; табак, томаты, огурцы, мак масличный - 0,5; хмель сухой - 1,0; мясо (в пересчете на жир) - 0,01; морковь, молоко, молочные продукты, мясо птицы, яйца - нд | базудин, диазинон, диазол, муравьед, медветокс, гризли |
| 134 | диафентиурон | 0,0003 | /0,2 | 0,001\ (с.-т.) | /0,5 | /0,0003 | хлопчатник (семена), огурцы, томаты - 0,05; хлопчатник (масло) - нд | пегас |
| 135 | дибромхлор-пропан | нн | нн | 0,01\(орг.) | нн | нн | нн | немагон |
| 136 | диизопропилди- тиофосфоновой кислоты калиевая соль | 0,64* | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - нд | гаметан |
| 137 | дикамба | 0,006 | 0,25\ (тр.) | 0,02.\ (с.-т.) | 1,0\ | 0,01\ | зерно хлебных злаков, кукуруза, просо - нд | банвел, дианат, диален супер, метофен (14), чистолан (17), ковбой, прессинг, дифезан, тридик (319), камбио, камбио (81) |
| 138 | дикват | 0,003 | \0,2 | 0,02\(орг.) | 0,05\ | нн | горох - 0,05; подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 0,1; мясо - 0,01; молоко - нд | реглон, реглон-супер |
| 139 | диклоран | 0,03 | нн | 0,007\ (с.-т.) | нн | нн | персик-0,1*; яблоки - 0,06; морковь, капуста, лук, картофель - нд; | ботран |
| 140 | диклофоп-метил | 0,02 | нн | 0,1\(орг.) | \0,5 | нн | свекла сахарная - 0,01; соя (зерно) - 0,05; соя (масло) - 0,02*; зешю члебных злаков - нд | иллоксан, продифокс |

| #G0141 | дикофол | 0,002 | 1,0\ (тр.) | 0,01\ (с.-т.) | нн | 0,001/ (с.-с.) | хлопчатник (семена), перец, томаты, огурцы, яблоки, виноград, груши, баклажаны, бахчевые, слива, вишня, черешня, цитрусовые (мякоть) - 0,1*; хмель сухой - 5,0; ягодные - нд; хлопчатник (масло) - 0,01* | акартан, хлорэтанол, кельтан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | диметенамид | 0,02 | \0,1 | 0,1\(орг.) | \0,7 | \0,006 | кукуруза, соя (семена и масло), свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,02; подсолнечник (семена и масло) - 0,04 | фронтьер |
| 143 | диметипин | 0,008 | /0,1 (общ.) | 0,0002 | 0,5\ | \0,003 | хлопчатник (масло) - нд подсолнечник (семена, масло), картофель - 0,05* | харвейд 25F |
| 144 | диметилового эфира дегидроаспара- гиповой кислоты калиевая соль | 0,011 | нт | 0,0003\ | \1,2 | \0,02 | кукуруза - нд | фумаран |
| 145 | диметоат | 0,001 | /0,1 | 0,003\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,0003\ (с.-с.) | груши, слива, маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, махорка - нд (предел обнаружения 0,02); свекла столовая, хмель сухой - нд* (предел обнаружения - 0,02); шелковица, ягоды (в том числе дикорастущие), капуста - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые, просо, яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, картофель, подсолнечник (семена и масло) - нд | би-58, рогор, фосфамид, фами-дофос би-58 новый, данадим, нугор, бином |
| 146 | диметоморф | 0,1 | 0,04\ | 0,1\(общ.) | 0,1\ | \0,1 | картофель, огурцы - нд | акробат |
| 147 | диниконазол | 0,003 | /0,1 | 0,004\ (с.-т.) | \0,01 | 0,005\ | зерно хлебных злаков - 0,05 | суми 8, суми 8-супер, суми 8-универсал, суми-8 ФЛО |
| 148 | динитроорто- крезол | 0,003* | нн | 0,006\ (с.-т.) | 0,05\ | \0,0008 | все пищевые продукты - нд | ДНОК |
| 149 | динобутон | 0,001* | 1,0\ м.-в.) | 0,02\ (орг.) | \0,2 | 0,02\ (м.р.) 0,002\ (с.-с.) | томаты, огурцы, плодовые семечковые, виноград, свекла сахарная, цитрусовые (мякоть), хлопчатник (масло), перец - 0,05; хмель сухой - 0,5; ягоды (все) - нд | акрекс, изофен |
| 150 | динокап | 0,05 | \0,02 | \0,1 | 0,2\ | \0,01 | огурцы, бахчевые, яблоки, груши, виноград - 1,0; ягоды (все) - нд | каратан ЛЦ, каратан ФН57 |
| 151 | дипропетрин | 0,002 | \0,3 | \1,0 | 4,0\ | \0,003 | хлопчатник (семена), арбуз - 0,1; хлопчатник (масло) - нд | котофор, пахтон |
| 152 | диталимфос | 0,01 | 0,15\ (с.-т.) | 0,03\ | 2,0\ | нн | зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; яблоки, виноград - 0,5; ягоды (все) - нд | плондрел |
| 153 | дитианон | 0,002 | \0,02 | 0,007\ (общ.) | \0,5 | нн | яблоки, персики - нд* | делан |
| 154 | диурон | 0,025 | 0,5\ (тр.) | 0,2 (общ.) | 3,0\ | нн | все пищевые продукты - нд | кармекс |
| 155 | дифенамид | 0,001 | \0,25 | 0,002\ (с.-т.) | нн | нн | томаты, перцы - 0,1; табак - 0,15; капуста - нд | зазур, димид, ридеон, энид |

| #G0156 | дифеноконазол | 0,01 | \0,1 | 0,001\ (с.-т.) | \1,0 | \0,01 | яблоки, свекла сахарная - 0,1; груши - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,08; плодовые косточковые - 0,15* | скор, риас (267), прогресс, дивидент скор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | дифлубензурон | 0,02 | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 3,0\ | /0,006 | яблоки, шампиньоны - 0,1; капуста - 0,05* | димилин |
| 158 | дифлюфеникан | 0,01 | \0,05 | \0,15 | \0,6 | \0,001 | зерно хлебных злаков - 0,05 | бродаль, кварц-супер (170), зирол(213) |
| 159 | дихлобутразол | 0,01* | нн | нн | нн | нн | пшеница - 0,1* | виджил |
| 160 | дихлораль мочевина | 0,02 | нн | нн | 5,0\ | нн | все пищевые продукты нд | дихлораль мочевина |
| 161 | дихлорпроп дихлорпроп-П | 0,002 | /0,1 | 0,02\ (с.-т.) | 1,0\ | нн | зерно хлебных злаков, мука - 0,05 | 2,4-ДП, дуплозан ДП |
| 162 | дихлорфос | 0,004 | \0,03 | 0,01\ (с.-т.) | 0,2\ | \0,002 | капуста, яблоки, груша, черешня, вишня, слива, смородина, цитрусовые (мякоть), виноград, крыжовник, чай - 0,05; зерно хлебных злаков, отруби - 0,3; продукты животноводства, мука, крупа - нд | ДДВФ, аэроль-2(328) |
| 163 | дихлофлуанид | 0,3 | \0,2 | 0,025\ (орг.) | 1,0\ | 1,0\ | ягоды (все), виноград, яблоки - нд | эупарен |
| 164 | дихлорпропен + дихлорпропан | нн | нн | 0,4\ (с.-т.) | нн | нн | нн | ДД |
| 165 | дициандиамид | нн | нн | нн | /5,0 | \0,006 | нн | метаболит и полупродукт синтеза гранетара |
| 166 | изобутена дихлориды (смесь) | ни | нн | 0,4\ (с.-т.) | нн | 0,009\ | нн | ДДВ |
| 167 | изоксафлютол | 0,002 |  |  |  |  | кукуруза зерно - 0,05 | мерлин |
| 168 | изопропалин | 0,001* | нн | нн | \1,0 | \1,0 | табак -1,0* | паарлан |
| 169 | изопротиолан | 0,002 | нн | 0,02\ (с.-т.) | нн | нн | рис - 0,3 | фудзиван |
| 170 | изопротурон | 0,006 | \0,05 | \0,09 | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,01 | кварц-супер (158), толкан |
| 171 | изонфенфос | 0,001 | нн | 0,01\ (общ.) | \0,07 | \0,004 | рапс - нд | офтанол-Т (303) |
| 172 | имазаквин | 0,25 | \0,3 | \0,1 (общ.) | \1,0 | \0,05 | соя (семена и масло) - 0,1* | скептер |
| 173 | имазаметабенз | 0,025 | \0,3 | \0,4 | \0,1 | \0,02 | зерно хлебных злаков - 0,2 | ассерт |
| 174 | имазапир | 0,25 | \0,5 | 0,1\ | \1,0 | \0,05 | ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0 | арсенал |
| 175 | имазетапир | 0,5 | \0,1 | \0,7 (общ.) | \2,0 | \0,04 | соя (семена и масло) - 0,5 | пивот |
| 176 | имидаклоприд | 0,06 | 0,1 | 0,03/ (орг. + общ.) | /0,2 | /0,02 | огурцы, томаты - 0,1; картофель - 0,05 | конфидор, чинук (82) |
| 177 | иодосульфурон- метил натрия | 0,03 | нт | 0,001/ (орг. + общ.) | /1,0 |  | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно) - 0,2* | секатор (64) |
| 178 | иодфенфос | 0,004 | 0,5\ (тр.) | 0,01\ (с.-т.) | 0,5\ (А) | нн | капуста, крыжовник, виноград - 0,5; смородина, малина - нд | иодофос, нуванол Д |
| 179 | иоксинил | 0,001 | \0,2 | 0,01/ (с.-т.) | \0,1 | \0,001 | чеснок - 0,1; лук - 0,1 | тотрил, актрил М (213) |
| 180 | ипробенфос | нн | 0,03\ (м.-в.) | 0,003\ (орг.) | 0,3\ (А) | \0,01 | рис - нн | китацин П, рицид П, ритацин |
| 181 | ипродион | 0,06 | \0,15 | 0,01\(с.-т.) | \1,0 | нт | виноград - 0,4 огурцы, томаты, земляника, картофель, подсолнечник (семена и масло), морковь - нд | ровраль, ровраль фло |
| 182 | исазофос | 0,001 | 0,03\ (м.-в.) (тр.) | 0,001\ (орг.) | 0,1\ | \0,08 | томаты, огурцы, земляника - нд | мирал |
| 183 | калия винилоксиэтил- дитиокарбамат | 0,0005 | нн | 0,002\ (с.-т.) | нн | нн | огурцы - 0,1 | виндитат |
| 184 | каптан | 0,1 | \1,0 | 0,2\(орг.) | 0,3\ | нт | все пищевые продукты - нд | каптан, каптадин, мелипур, ортоцид |
| 185 | карбарил | 0,01 | 0,05\ (м.-вз.) | 0,02\(с.-т.) | 1,0\ | 0,002\ | картофель - 0,05; хлопчатник (семена и масло), кукуруза, яблоки, мясо, молоко и молочные продукты, мед - нд | севин, варроатин |
| 186 | карбендазим | 0,01 | 0,1 | 0,1\ | 0,1\ | \0,01 | свекла сахарная - 0,1*; зерно хлебных злаков - 0,2; земляника, смородина, яблоки, виноград, огурцы - нд* | БМК, дерозал, фунабен, бавестин, колфуго дуплет, колфуго супер и колор |

| #G0187 | карбоксин | 0,01 | \0,05 | 0,02\(с.-т.) | 1,0\ | \0,015 | зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - нд* | берет-универсал (371), витавакс 200 FF (303), фенорам (303), фенокс, кемикар, кемикар Т (303), витатиурам (303), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | зерно хлебных злаков - 0,2; кукуруза (масло) - нт | витавакс 200 (303) |
| 188 | карбосульфан | 0,01 | 0,01\ (контроль по карбо- фурану) | 0,02\ (с.-т.) (контроль по карбо- фурану) | /0,2 | \0,01 | кукуруза, свекла сахарная - нд (контроль по карбофурану); картофель - 0,25 | маршал |
| 189 | карбофуран | 0,002 | 0,01\ (м.-в.) | 0,02/(с.-т.) | 0,05\ | \0,001 | свекла сахарная, виноград - нд; хмель сухой - 5,0* | адифур, брифур, дай-фуран, карбофуран, |
|  |  |  |  |  |  |  | рапс (семена, масло) - 0,05* | хинуфур |
|  |  |  |  |  |  |  | рапс (семена, масло), горчица (семена, масло) - 0,05 | фурадан |
| 190 | карфентразон- этил | 0,03 | /0,06 | 0,1/(общ.) | /1,4 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,02 | аврора |
| 191 | квизаалофоп-П- тефурил | 0,004 | /0,1 | 0,002/ (общ.) | /0,5 | /0,005 | картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (семена), свекла сахарная, кормовая, столовая - 0,04; лук (репка), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06 | пантера |
| 192 | квинклорак | 035 | \0,2 | 0,03\ (общ.) | \0,1 | нт | рис - 0,05 | фацет |
| 193 | клетодим | 0,01 | \0,1 | 0,002\ (общ.) | \0,7 | \0,005 | лук, морковь, соя (семена и масло), свекла сахарная, кормовая, столовая, лен-долгунец (семена) - 0,1; картофель - 0,2, подсолнечник (семена, масло) - 0,2 | центурион, селект |
| 194 | клефоксидим | 0,01 | \0,1 |  | 1,0 | 0,01\ | рис - нд* (предел обнаружения 0,05) | аура плюс |
| 195 | клодинафоп- пропаргил | 0,002 |  |  |  |  | зерно хлебных злаков - 0,05 | топик (антидот) |
| 196 | кломазон | 0,04 | \0,04 | 0,02\ (общ.) | 1,0 | /0,02 | соя (семена и масло) - 0,01*; рис - 0,2*; рис (солома) - 0,1*; морковь, свекла сахарная, рапс (семена, масло) - 0,1* | комманд |
| 197 | клопиралид | 0,15 | \0,1 | 0,04\ | 2,0\ | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2; капуста - 0,05*; кукуруза, свекла сахарная - 0,1*; мясо и мясопродукты - 0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды - нд свекла сахарная, | лонтрел 300, лонтрим (14) |
|  |  |  |  |  |  |  | рапс (семена, масло) - 0,5 | лонтрел, гранд |
| 198 | клофентезин | 0,004 | \0,07 | 0,01\ (с.-т.) (общ.) | 1,0\ | \2,0 | виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,05*; яблоки - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,1* | аполло |
| 199 | крезоксим-метил | 0,1 | /0,2 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,1 | огурцы, виноград, томаты - 0,5*; яблоки, черная смородина - 0,1* | строби |
| 200 | кротоксифос | 0,005 | нн | 0,05\(с.-т.) | 0,2\ | нт | молоко, мясомолочные продукты - нд; мясо - 0,05 | акродекс, вольфазоль-Д, глак-Ц, циодрин, дерматозоль |
| 201 | кумафос | 0,0005 | нн | ян | нн | нн | молочные продукты, яйца - нд; говядина, мясо птицы - 0,1*; свинина, мясопродукты - 0,2 | корал |
| 202 | ленацил | 0,01 | \1,0 | 0,01\(с.-т.) | 0,5\ | \0,01 | свекла сахарная, столовая, кормовая 0,5; земляника - нд | вензар, гексилур, ацетлур (230), эльбатан, фенален (362) |
| 203 | лямбдацигалотрин | 0,002 | \0,05 | 0,001\ (с.-т.) | \0,1 | \0,003 | вишня - 0,03*; персики - 0,2*; хмель сухой - 1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1*; рапс (семена, масло), соя (семена, масло) - 0,1; кукуруза - 0,01; капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель - 0,01; яблоки - 0,03; свекла сахарная - 0,02 | каратэ |

| #G0204 | люфенурон | 0,01 | /0,1 | 0,005/ (общ.) | /0,8 |  | яблоки, картофель - 0,04 | матч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | малатион | 0,02 | 2,0\(тр.) | 0,05\ (орг.) | 0,05\ | 0,015\ (м.р.) | зерно хлебных злаков - 3,0; свекла сахарная, столовая, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, слива, виноград, арбуз, капуста, огурцы, томаты, дыня, чай - 0,5; кукуруза, горох, соя (зерно) - 0,3; табак, махорка, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) - 1,0; подсолнечника (масло), соя (масло) - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,5*; мука - 2,0; арахис -1,0*; хлеб - 0,3*; цитрусовые (мякоть) - 0,2*; горошек зеленый - 0,5*; горчица, мак масличный - 0,1*; ягоды (все), манная крупа, продукты животноводства - нд | карбофос, фуфанон, карбофот, простор (85) |
|  |  |  |  |  |  |  | картофель - 0,05* | инта-Ц-М (398) |
| 206 | манкоцеб | 0,03 | \0,1 | \0,015 (орг.) | 0,5\ | \0,001 | картофель - 0,1; лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1 | акробат МЦ, дитан- купромикс (408), ридомил МЦ (217, 408), татту (408), утан, сандофан М-8 (244,408), новозир, пеннкоцеб, метаксил, сектин, дитан, ридомип голд (217) |
|  |  |  |  | 0,01/ (общ.) |  |  |  | дитан М-45 |
| 207 | масло нефтяное ингибированное | нн | нн | нн | 5,0\ | \0,05 | цитрусовые - нд | КЕИМ |
| 208 | меди бис (8-оксихинолят) | 0,005* | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков, картофель, яблоки, груша, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | виноград - 0,5 | кинолят 15С |
| 209 | меди гидроокись | 0,17 | 3,0/ | 1,0/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,003/ (м.р.) 0,001 (с.-с.) | картофель - 2,0* | чемпион |
| 210 | меди сульфат | 0,17 (по меди) | \0,1 | 0,004\ | 0,3\ | 0,003\ (м.р.) 0,001\ (с.-с.) | картофель, хмель сухой - 10,0*; яйца, мясо - 2,0; плодовые семечковые и косточковые, овощные, виноград, цитрусовые, ягодные, бахчевые - 5,0 | бордоская жидкость, витаксид (235, 382, 394), купроксат, купронафт, медный купорос |
| 211 | меди трикаптолактам дихлорид- моногидрат | 0,06 | нн | 0,03\(с.-т.) | 2,0\ | нн | цитрусовые, свекла сахарная - нд | картоцид |
| 212 | меди хлорокись | 0,17 (по меди) | /3,0 | 1,0\(орг.) | 0,5\ | \0,0008 | картофель, хмель сухой - 10,0*; плодовые семечковые и косточковые, овощные, виноград, цитрусовые, ягодные, бахчевые - 5,0*; свекла сахарная, томаты, огурцы, лук - 5,0 | хлорокись меди, оксихом (244), полихом (408, 396), пилон (392), сандозар |
|  |  |  |  |  |  |  | картофель - 2,0 | курзат Р(393), ордан(393), абига-пик |
|  |  |  |  |  |  |  | картофель - 2,0* | цихом, оксихлорид меди, куприкол, КОЛР |
| 213 | мекопроп | 0,01 | 0,4\ (м.-в.) | 0,06\(орг.) | 1,0\ | \0,15 | зерно хлебных маков - 0,25 | сис 67МПРОП, сис 67-мекмин, диапрен, актрил М (179), лонтрел 416С, камбилен (42), астикс, зирол (158), 2М-4ХП, дуплозан КВ |

| #G0214 | меназон | 0,06 | нн | 0,1\ (с.-т.) | 1,0\ | \0,001 | плодовые, овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак, махорка -1,0 | сайфос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | метазахлор | 0,003 | \0,1 | 0,002\ | 1,0\ | нт | капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02*; горчица (масло), рапс (семена, масло) - 0,04* | бутизан С, бутизан 400 |
| 216 | метазин | 0,001 | \0,1 | 0,002\ (с.-т.) | 2,0\ | 0,01\ | картофель - 0,05*; горох - 0,1* | мегазин, сульфазин |
| 217 | металаксил, металаксил М | 0,03 | 0,05\ (тр.) " | 0,001\ (с.-т.) | 0,5\ | \0,02 | картофель, лук, свекла сахарная, столовая - 0,05; томаты - 0,5*; огурцы - 0,5; виноград - 0,03*; капуста - 0,01; хмель сухой - 5,0*; табак - 1,0*; подсолнечник (семена и масло) - 0,1 | алацид, апрон, арцерия (396, 408), ридо-полихом (366, 408) ридомил МЦ (206, 408), крептан, тубарид, ридомил, ридомил голд, метаксил, апрон голд |
|  |  |  |  |  |  |  | томаты - 0,5; виноград - 0,1 кукуруза (зерно) - 0,1 | ридомил голд МЦ(206, 408) максим АП(353) |
| 218 | метальдегид | 0,006 | нн | нн | 0,2\ | 0,003\ | зерно хлебных злаков, плодовые, овощные, виноград - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,2* | метальдегид |
| 219 | метам | нн | нн | 0,01\ (орг.) | 0,1\ (А) | 0,1\(м-р.) 0,001\ (с.-с.) | нн | ипам 40, карбатион |
| 220 | метамитрон | 0,025 | \0,4 | 0,3\(с.-т.) | 0,5\ | \0,003 | свекла сахарная, столовая - 0,03 | голтикс, пилот |
| 221 | метанитрофе- нил- гидразономезок- салевой кислоты диэтиловый эфир | 0,05* | нн | \0,003 (с.-т.) | \0,3 | нн | зерно хлебных злаков - 0,1*; огурцы - нд | ромуцид |
| 222 | метилбромид (контроль по неорганическому бромиду) | 0,4 | нт | 0,2\ | 1,0\ | \0,1 | зерно хлебных злаков, какао-бобы (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 50,0; томаты - 3,0; продукты помола зерна, предназначенные для кулинарной обработки - 10,0; огурцы - 2,5; салат - 2,5*; укроп, сельдерей, петрушка -1,5*; баклажаны, перец - 2,0*; хлеб и другие готовые изделия из зерна хлебных злаков, сухофрукты, арахис, орехи, какао-продукты (для непосредственного употребления) - 0,5; сухофрукты (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 20,0; арахис, орехи (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 100,0; | бромистый метил |
| 223 | метил- изотиоционат | 0,002 | /0,1 |  |  | /0,001 | огурцы, томаты - 0,05 | базомид |
| 224 | метобромурон | 0,025 | \0,1 | 0,2\ (общ.) | \1,0 | 0,002\ | картофель - 0,1; табак - 0,5 | паторан, тобакрон |
| 225 | метоксихлор | 0,1 | \1,6 | 0,02\ (с.-т.) | \1,0 | \0,01 | картофель - 0,3 | мезокс |
| 226 | метоксурон | 0,1 | нн | 0,01\ (c.-т.) | 0,5\ | \0,01 | зерно хлебных злаков, овощные - 0,1; морковь - нд | дозанекс, кишерон, пуривел |
| 227 | метолахлор | 0,02 | \0,02 | 0,02\ (с.-т.) | \1,0 | \0,02 | кукуруза, свекла сахарная, соя (семена), бахчевые, огурцы - 0,05*; табак, хмель сухой - 1,0*; череда - нд; хлопчатник (семена), подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла столовая, хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,02*; | дуал, малоран- специаль (374), примэкстра (68), ротаприм 500(68) |
|  |  |  |  |  |  |  | кукуруза, свекла сахарная, соя (бобы), подсолнечник (семена) - 0,01*; свекла столовая, рапс (семена, масло) - 0,1 | дуал-голд |
| 228 | метрибузин | 0,01 | 0,2\ (м.-вз.) | 0,1\ (общ.) | /1,0 | \0,003 | томаты, картофель - 0,25; соя (семена) - 0,25*; соя (масло) - 0,1* | бутразин, зенкор лазурит |

| #G0229 | метсульфурон- метил | 0,003 0,003* | /0,1 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | зерно хлебных злаков - 0,05 | ларен, гренч, ромегсоль, раджметсол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | зерно хлебных злаков - 0,05* | магнум |
| 230 | мефенпир-диэтил | 0,1 |  | 0,01/ (общ. + орг.) | /1,3 |  | зерно хлебных злаков - 0,5; кукуруза (зерно) - 0,5* | антидот препаратов секатор, пума, пумасупер |
| 231 | миклобутанил | нн | нн | 0,05/ (общ.) | /0,7 | /0,003 | зерно хлебных злаков - нн | систан |
| 232 | мильнеб | 0,01 | нн | нн | нн | нн | растительные пищевые продукты - 1,0 | санипа, эдитон |
| 233 | молинат | 0,01 | \0,9 | 0,07\(орг.) | 0,5\ | \0,01 | рис - 0,2 | ордрам 6Е, ордрам- экстра, оксонат, тиолент, шаккимол, ялан, байялан |
| 234 | монолинурон | 0,003 | \0,7 | 0,05\ (общ.) | нн | нн | картофель - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2 | арезин, картекс М (268, 274) |
| 235 | налед | 0,009* | нн | 0,02\ (орг.) | 0,5\ | 0,5\ | картофель - 0,2; овощи - 0,1; мясо - 0,3; яйца, молоко и продукты его переработки - нд | дибром |
| 236 | напропамид | 0,015 | нн | 1,0 (орг.) | нн | нн | подсолнечник (семена) - 0,15*; подсолнечник (масло) - 0,05*; томаты, огурец, кабачок, тыква - 0,1*; табак - 1,0* | девринол, дэпра |
| 237 | натрий кремнефторис- тый | 0,001 | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | мясо (с учетом естественного фона) - 0,4 | кремнефто- ристый натрий |
| 238 | натрия салицилат | 69,0 | нн | 0,07\ | нн | ни | нн | уросал |
| 239 | натрия трихлорацетат | нн | \0,2 | 5,0\ | 2,5\ | \0,2 | ягоды (все) - нд; свекла сахарная, столовая, овощи, плодовые, подсолнечник (семена и масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01 | трихлор- ацетат натрия, ацетлур (202), фенацит (375) |
| 240 | никосульфурон | 0,2 |  | 0,004 (общ.) |  |  |  | милагро |
| 241 | нитроалкил- феноляты | 0,006* | нн | 0,01\ (с.-т.) | 1,0\ | нн | все пищевые продукты - нд | нитрафен |
| 242 | нитротрихлор- метан | нн | ни | нн | нн | нн | зерно для переработки - 0,1; мука - нд | препарат 242 |
| 243 | норэ | 0,002 | \0,7 | 2,0\ (с.-т.) | нн | нн | растительные пищевые продукты - 0,1 | гербан, норурон |
| 244 | оксадиксил | 0,06 | \0,4 | 0,01/ (орг.) | 5,0\ | \0,05 | картофель - 0,1; хмель сырой - 0,25; виноград - 05; томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0*; яблоки - 0,5*; табак, огурцы, лук - нд | витаксид (396, 408), сандофан (206, 408), оксихом (212), сандофан М-8 (206, 408) |
| 245 | окламил | 0,03 | нн | нн | \0,01 | нн | томаты, огурцы - 0,5*; свекла сахарная - 0,1*; хмель сухой -1,0* | видат |
| 246 | оксикарбоксин | 0,15* | нн | нн | нн | нн | пшеница - 0,2* | плантвакс |
| 247 | оксиметилэтил- кетон | нн | нн | 0,03/ (общ.) | /2,0 | 0,002 | нн | метаболит и полупродукт синтеза эллипса |
| 248 | оксифлуорфен | 0,003 | \0,2 | \0,01 (с.-т.) | \1,0 | \0,001 | яблоки, лук - 0,2 | гоал 2Е |
| 249 | паратионметил | 0,002 | 0,1\(тр.) | 0,002\ | 0,1\ | 0,01\(м.р.) | все пищевые продукты - нд | вофатокс, мегафос, метилпара- тион, парашют |
| 250 | пебулат | 0,001 | \0,6 | 0,01\(орг.) | 1,0\ | \0,01 | овощи, свекла сахарная - 0,05; табак - 0,1 | тиллам |
| 251 | пендиметалин | 0,008 | \0,15 | 0,05\ (орг.) | 0,5\ | нн | соя (семена и масло), чеснок, табак, хмель сухой - 0,1*; томаты, морковь, капуста, огурцы - 0,05*; петрушка - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - нд | пенитран, стомп, кобра |
| 252 | пенконазол | 0,007 | 0,1\ | 0,003\ (общ.) | \0,8 | \0,01 | огурцы, смородина, земляника, малина - 0,1; томаты -0,1*; арбузы - 0,1; яблоки, дыни - 0,2; виноград, персик, вишня - 0,3; зерно хлебных злаков - нд | топаз |
| 253 | пептанохлор | 0,15 | \0,6 | 0,1\ (орг.) | 1,0\ | \0,01 | томаты - 1,5 | солан |

| #G0254 | перметрин | 0,035 | \0,05 | 0,07\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,07\ (м.р.) 0,02\ (с.-с.) | хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник, подсолнечник и соя (масло), кукуруза - 0,1*; груши, яблоки, рис - 0,01; вишня, виноград, ягоды (все) - 0,01*; картофель - 0,05; дыня, зерно хлебных злаков 0,1; свекла сахарная, соя (семена), горох - 0,05*; подсолнечник (семена) - 1,0*; перец, огурцы томаты 0,4; | анометрин, амбуш, висметрин, ровикурт, пермефос, искра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 (для данной смеси) | 3,0\ (вм) (для данной смеси) | 0,05\ (ор) (для данной смеси) | 1,5\ (для данной смеси) | 0,05\ (для данной смеси) | огурцы - 0,1; томаты - 0,4 (для данной смеси - эфоксен) | эфоксен |
| 255 | пиклорам | 0,02* | 0,05\ (тр.) | 0,04\ (с.-т.) | 10,0\ | \0,02 | зерно хлебных злаков, кукуруза - нд; ягоды дикорастущие - 0,5 | тордон 22К, тордон 101 (14), хлорамп, сангор (14) |
| 256 | пиразосульфу- ронэтил | 0,04 | /0,2 | 0,005\ (общ.) | \1,0 | \0,001 | рис - 0,1 | сириус |
| 257 | пиразофос | 0,001 | нн | нн | 0,05\ | нн | все пищевые продукты - нд | афуган |
| 258 | пиридабен | 0,008 | \03 | 0,1\ | \0,3 | 0,001\ | яблоки - 0,2; цитрусовые (мякоть) - 0,3 | санмайт |
| 259 | пиридат | 0,02 | \0,03 | 0,002\ (общ.) | /1,0 | \0,01 | кукуруза - 0,05 | лентагран, лентагран комби (68), амадеус |
| 260 | пиридафентион | 0,001 | \0,05 | 0,002\ | \0,5 | ни | капуста - 0,1; свекла сахарная, цитрусовые (мякоть) - 0,1* | офунак, фунол |
| 261 | пиримикарб | 0,004 | 0,3 (м.-в.) | нд | \0,05 | 0,002\ | яблоки, персики - 0,05; огурцы - 0,1; хмель сухой 1,0*; картофель, свекла сахарная, хлопчатник (семена и масло), горох - нд | пиримор |
| 262 | пиримифосметил | 0,01 | 0,5\ для рН-5,5 -0,1\ (тр.) | 0,01\ | 2,0\ | 0,03\ (м.р.) 0,01\ (с.-с.) | ягоды (все), шампиньоны, яйца - нд; дыня, перцы, баклажаны - 0,2*; огурцы, томаты, свекла сахарная - 0,2*; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), персики, виноград, чай - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,1*; картофель, редис, сельдерей (корень), морковь - 0,05*; мясо птицы - 0,1; рис, табак - 1,0*; печень птицы - 0,5; горох, зерно хлебных злаков в момент обработки - 5,0*; | актеллик, фосбецид, пиритион |
|  |  |  |  |  |  |  | зерно хлебных злаков - 0,1; томаты, огурцы - 0,2 | актеллик |
| 263 | пиримифосэтил | 0,008 | нн | нн | нн | нн | кукуруза - 0,1 | примицид |
| 264 | полигексамети- лен-гуанидин | 0,002 | нт | 0,006\ (с.-т.) | \0,4 | \0,004 | картофель - 0,2 | полимет (406) |
| 265 | пиримисульфурон | 0,02 | 0,1\ | 0,005\ (общ.) | 1,5\ | \0,015 | кукуруза - 0,05 | телл |
| 266 | продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня | нт | нт | нт | нт | нт | нт | симбионт-1 |
| 267 | продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи | нт | нт | нт | нт | нт | нт | никфан |
| 268 | прометрин | 0,005 | 0,5\ (тр.) | 0,002\ (с.-т.) | 5,0\ | \0,01 | подсолнечник (семена), соя (масло), тмин, кориандр - 0,1*; подсолнечник" (масло), кукуруза, картофель, соя (семена и масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица - 0,1; морковь, сельдерей, укроп, петрушка - нд | гезагард, прометрин, зиразин, селектин, ацетатрин (71), протразин (68), ситрин, картекс М (234, 274) |
| 269 | пропазин | 0,001* | 0,05\ (м.-в.) | 0,002\ (с.-т.) | 5,0\ | 5,0\(м.р.) 0,04\ (с.-с.) | сорго, кориандр - 0,2*; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - нд | гезамил, пропазин |
| 270 | пропамокарб гидрохлорид | 0,08 |  |  |  |  | огурцы - 0,1* | превикур |
| 271 | пропанил | 0,04 | 1,5\ (тр.) | 0,1\ (общ.) | 0,1\ |  | рис - 0,3 | пропанид |

| #G0272 | пропаргит | 0,008 | \0,4 | 0,002\ (общ.) | \0,3 | \0,02 | хлопчатник (семена и масло), соя (семена и масло) - 0,1*; вишня - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; огурцы - 0,2*; яблоки, виноград - 0,1*; хмель сухой - 30,0 | омайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | пропахизафоп | 0,003 | /0,15 | 0,001/ (общ.) | /1,0 | /0,0003 | хлопчатник (семена, масло), лен (семена, треста) - 0,01; свекла сахарная - 0,005 | шогун |
| 274 | пропахлор | 0,01* | \0,2 | 0,01\ (общ.) | 0,5\ | \0,05 | капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; кукуруза - 0,3*; соя (семена и масло) - нд | ацилид, нитицид, рамрод, картекс М (234, 268) |
| 275 | пропизамид | 0,3 | \0,2 | 0,3\ | \0,5 | \0,003 | свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0* | керб |
| 276 | пропетамфос | 0,0005 | \0,02 | нн | \0,1 | нн | мясо, субпродукты, жир, молоко - нд* | блотик |
| 277 | пропиконазол | 0,02 | \0,2 | 0,15\ (орг.) | 0,5\ | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,1 | арчер (345), бампер, низонит, трифон, тилт, тилт- премиум, риас (156), райдер (344), альто супер (389) |
| 278 | пропоксур | 0,02 | нн | нд (орг.) | нн | нн | продукты животноводства - нд | байгон |
| 279 | протиофос | 008* | нн | 0,01\ (орг.) | нн | нн | хлопчатник (семена и масло), виноград -0,1; капуста - 0,05* | токутион |
| 280 | профенфос | 0,002 | 0,1\ (тр.) | 0,06\ (орг.) | 03\ (оп) | \0,001 | соя (семена) - 0,3; соя (масло) - 0,1; капуста - 0,03; виноград, яблоки, персики, цитрусовые | селекрон |
| 281 | прохлораз | 0,005 | \0,3 | 0,05\(с.-т.) | \0,1 | нн | зерно хлебных злаков - 0,05; | спортак, мираж |
| 282 | процимидон | 0,04 | 0,5 | \0,004 (с.-т.) | 1,0\ | \0,02 | огурцы, томаты, виноград - 0,5*; земляника - нд*; горох - 1,0* | сумилекс |
| 283 | римсульфурон | 0,02 | \0,03 | 0,002\ (общ.) | \1,5 | \0,02 | кукуруза, картофель - 0,01 | титус, базис (314) |
| 284 | сера | нн | 160/ (общ.) | нт | 6,0\ | \0,07 | нт | сера, суперсикс, поль-сульколь, сульфарид, тиовит |
| 285 | сероуглерод | нн | нн | 1,0\ | 1,0\ | 0,03\ | зерно хлебных злаков - 10,0; мука, крупа - 1,0; хлеб и другие продукты, приготовленные из зерна - 0,006 | сероугле- родная эмульсия |
| 286 | сетоксидим | 0,1 | \0,2 | 0,04 (общ.) (орг.) | \1,0 | \0,08 | свекла сахарная - 0,1; цитрусовые -0,02; капуста - 0,03*; морковь - 0,02*; соя (семена и масло) 0,1; плодовые, виноград - 0,05* | миодан, набу, набу С, поаст |
|  |  |  |  |  |  |  | капуста - 0,03; морковь - 0,02 | набу, набу С |
| 287 | симазин | 0,1 | 0,2\ (тр.) 0,01/ (фит.) | нд | 2,0\ | 0,02\ | зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,1; плодовые - 0,2; цитрусовые - 0,05*; чай, виноград - 0,01; картофель, капуста -0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд | гезатоп |
| 288 | спироксамин | 0,02 | \0,4 | 0,002/ | /0,3 | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 0,1* | фалькон (316, 292) |
| 289 | сульпрофос | нн | нн | \0,003 (орг.) | 0,5\ | 0,01\ (м.р.) | нн | болстар, хелатион, |
| 290 | сульфаниловой кислоты моноэтаноламин- ная соль | 0,01 | нн | 0,02\ | 1,0\ | нн | зерно хлебных злаков - 1,0 | анилат |
| 291 | сульфометурон- метила калиевая соль | 0,01 | \0,04 | 0,1\ (общ.) | 5,0\ | 0,05/ | все пищевые продукты - нд | анкор-85 |
| 292 | тебуконазол | 0,01 | /0,4 | 0,025\ (общ.) | \0,4 | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2 просо (зерно) - 0,2* | фоликур, фоликур ВТ (317), ракзан, витал (313), фалькон (316, 288) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | раксил, раксил + ТМТД |

| #G0293 | темефос | 0,02 | \0,6 | 0,001\ (с.-т.) | 0,5\ | \0,01 | овощи, свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; цитрусовые (мякоть), молоко - нд; мясо, яйца - 1,0 | абат, дифос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | тепралоксидим | 0,015, | /0,2 | 0,002/ (общ. + орг.) |  | 0,01 | свекла сахарная - 0,1*; соя (семена) - 0,5*; соя (масло) - 0,2* | арамо 50 |
| 295 | тербацил | 0,01* | \0,4 | 0,02\ (с.-т.) | нн | нн | цитрусовые, плодовые - 0,05 | бутилур, синбар |
| 296 | тербуметон | 0,001 | \0,2 | 0,0025\ (с.-т.) | 0,5\ | \0,015 | плодовые семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,1* | карагард комби (285), виказин |
| 297 | тербутилазин | 0,003 | \0,04 (тр.) | 0,005\ (с.-т.) | \1,0 | \0,002 | плодовые семечковые, виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,1 картофель - 0,05 | гардоприм, топогард (299), карагард- комби (296) |
| 298 | тербутиурон | 0,003 | \0,05 | 0,03\ (с.-т.) | \0,5 | нн | грибы - 0,1; ягоды - нд | спайк |
| 299 | тербутрин | 0,03 | 0,3 | 0,01\ (общ.) | \0,5 | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1; картофель - 0,1 | игран, топогард (297) |
| 300 | тербуфос | 0,001 | \0,05 | нн | \0,03 | \0,00002 | свекла сахарная, кормовая - 0,01*; табак, картофель, кукуруза - 0,05 | каунтер |
| 301 | терпеноиды природные | нт | нт | нт | нт | нт | нт | терпенол |
| 302 | тетрадифон | 0,05 | нн | нн | нн | нн | овощи, бахчевые, яблоки - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; хлопчатник (семена), цитрусовые (мякоть) - 0,2* | тедион |
| 303 | тетраконазол | 0,03 | /0,4 | 0,01/ (общ.) | /0,6 | /0,003 | зерно хлебных злаков - 0,2 | эминент |
| 304 | тетраметил- метилендиамин щавелевокислый | нн | нн | нн | /1,0 | нн | нн | бисол-2 |
| 305 | тетрафлуорон | 0,02 | нн | /0,05 | /0,1 | 0,6/(м.р.) | хлопчатник (масло) - нд; | томилон, ХОЭ |
|  |  |  |  |  |  | 0,06/ (c.-c.) | хлопчатник (семена) - 0,1 |  |
| 306 | тетрахлор- винфос | 0,01* | 1,4\(тр.) | 0,02\(с.-т.) | 1,0\ | \0,015 | капуста, плодовые - 0,8; виноград, ягоды (все) - 0,01; хлопчатник (семена и масло) - 0,1; хмель сухой - 5,0 | гардона |
| 307 | тиабендазол | 0,3 | \1,0 | \0,05(с.-т.) | \1,0 | \0,08 | зерно хлебных злаков - 0,2*; томаты - 0,1*; картофель - 1,0; зерно хлебных злаков - 0,2 | текто, титусим винцит (357), вист |
| 308 | тиаклоприд | 0,002 | /0,07 | 0,004/ (с.-т.) | /0,4 | 0,002 | яблоки - 0,02* | калипсо |
| 309 | тиаметоксам | 0,015 | /0,2 | 0,01/ (общ.) | /0,4 | /0,01 | зерно хлебных злаков, картофель, огурцы, горох - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; плодовые семечковые - 0,1 | актара |
| 310 | тиодикарб | 0,03 | \0,5 | \0,1 | \0,3 | \0,003 | хлопчатник (семена и масло) - 0,5; | ларвин |
| 311 | тиофанатметил | 0,02 | \0,4 | 0,05\ (орг.) | 0,1\ | 0,007 | свекла сахарная, зерно хлебных злаков, персики - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2*; огурцы, яблоки, груша, вишня, виноград - 0,5; смородина - нд | топсин М |
| 312 | тиоциклам | 0,006 | 0,07\ | 0,01\ (орг.) | \0,2 | нн | свекла сахарная - 0,02; картофель - нд | эвисект S |
| 313 | тирам | 0,002 | \0,06 | 0,01\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,05\ (м.р.) | все пищевые продукты - нд; | ТМТД СП, ТМТД ПТП, тигам, тигам Ц, офтанол Т (171), |
|  |  | 0,005 (для данной смеси- орлок) | нн (для данной смеси- орлок) | 0,01\ (для данной смеси- орлок) | 0,05\ (для данной смеси - орлок) | 0,001\ (с.-с.) \0,06 (для данной смеси- орлок) | все пищевые продукты - нд (для данной смеси - орлок) | раксил + ТМТД (292), витавакс 200 FF (187), витавакс 200 (187), витатиурам (187), актамыр, фенорам (187), кемикар Т (187), витал (292), витарос (187), орлок |
| 314 | тифенсульфурон- метил | 0,01 | /0,07 | 0,01\ (общ.) | \1,0 | /0,01 | зерно хлебных злаков, лен (масло) - 0,5; кукуруза (зерно) - 0,02; соя (зерно, масло) - 0,02 | хармони, базис (283) |
| 315 | тралкоксидим | 0,002 | /0,06 | 0,008/ (общ.) | /0,4 |  | зерно хлебных злаков - 0,02 | грасп |

| #G0316 | триадименол | 0,02 | 0,02\ (тр.) | \0,05 | 0,5\ | 0,07\ (м.р.) | зерно хлебных злаков, просо - нд* | байфидан, байтан, байтан 170ФС, байтан- универсал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,002/ |  | 0,01\ С.-с.) | виноград - 0,05* | фалькон (288, 292) |
| 317 | триадимефон | 0,03 | 0.03\ (тр.) | 0,02\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,05\ (м.р.) | зерно хлебных злаков, свекла сахарная, огурцы, томаты - 0,5; дыня, яблоки, слива, алыча - 0,05; | азоцен, байлетон тозонит, фоликур ВТ (292) |
|  |  |  |  |  |  | 0,02\ (с.-с.) | виноград - 0,1; смородина, земляника, фейхоа - нд |  |
| 318 | триаллат | 0,005 | \0,05 | 0,03\ (орг.) | 1,0\ | /0,003 | зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,05*; зерно хлебных злаков - 0,05 | флютар (326), фортресс (326), авадекс БВ |
| 319 | триасульфурон | 0,005 | \0,1 | 0,004\ | \2,0 | \0,004 | зерно хлебных злаков - 0,1 | логран, сатис (368), дикуран форте (387), трезор (14), тридик (137) |
| 320 | трибенуронметил | 0,01 | нд | 0,06\ (общ.) | \1,0 | \0,003 | зерно хлебных злаков - нд | гранстар |
| 321 | триморфамид | 0,05* | \0,4 | \0,04 | \0,3 | \0,02 | пшеница, огурцы, яблоки - 0,2*; виноград - 0,1* | фадеморф |
| 322 | тритиконазол | 0,005 | /0,1 | 0,001 | /0,8 |  | просо (зерно) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04 | премис, премис тотал, премис 200 |
| 323 | трифлоксистро- бин | 0,03 | /0,2 | 0,03/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | яблоки, груши - 0,1 | зато |
| 324 | трифлумизол | 0,05* | нн | нн | \1,0 | нн | ячмень, пшеница - 0,05*; огурцы, томаты, яблоки - 0,1* | трифмин |
| 325 | трифлусульфурон-метил | 0,04 | /0,06 | 0,05/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | свекла сахарная, кормовая - 0,02 | карибу |
| 326 | трифлуралин | 0,01 | \0,1 | 0,02\ (с.-т.) | 3,0\ | \0,01 | хлопчатник (семена и масло), морковь пучковой зрелости - 0,25*; арбуз - 0,25*; петрушка пучковая зрелая - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена) - 0,1; подсолнечник | гербитреф, дигермин, продате, олитреф, флютар (318), фортресс (318), флюран, трифлюрекс трифлура- лин, трефлан, |
|  |  |  |  |  |  |  | (масло), соя (масло) - 0,1*; морковь товарной зрелости - 0,01*; табак - 0,5; | нитран, айвер |
|  |  |  |  |  |  |  | подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1 | трифлюрекс |
| 327 | трифорин | 0,002 | \0,03 | 0,02\ (орг.) | 1,0\ | \0,2 | яблоки, виноград - 0,01*; огурцы - 0,1 | сапроль |
| 328 | трихлорфон | 0,005 | 0,5\ (тр.) | 0,01\ (с.-т.) | 0,5\ (А) | 0,002\ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, кукуруза, бахчевые, виноград, зеленые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; хлопчатник (семена и масло) - 0,1*; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, мясомолочные продукты - нд | рицифон, аэроль-2 (160), педике, гиподермин- хлорофос, пермефос, хлорофос |
| 329 | фамоксадон | 0,01 | /0,1 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | картофель - 0,05 | танос (392) |
| 330 | феназахин | 0,005 | /0,2 | 0,001\ | /0,3 | /0,007 | яблоки, груши - 0,2; виноград - 0,01 | демитан, актиклещ |
| 331 | фенамидон | 0,03 | /0,1 | 0,003 (общ.) | \1,0 |  | картофель - 0,03; томаты - 0,5 | сектин (206, 408) |
| 332 | фенаримол | 0,003 | 0,04\ | 0,00002\ (общ.) | \1,0 | \0,004 | яблоки, груши, виноград - 0,1 | рубиган |
| 333 | фенбутатин- оксид | 0,03 | нн | \0,005 (с.-т.) | \1,5 | нн | нн | торк |
| 334 | фенвалерат | 0,02 | 0,02\ (тр.) | 0,015\ (с.-т.) | 0,3\ | 0,02\(м.р.) | хлопчатник (семена) - 0,2*; | баверсан, сумицидин, фенрио, |
|  |  |  |  |  |  | 0,01\ (с.-с.) | хлопчатник (масло), кукуруза, соя (семена и масло), горох - 0,1*; яблоки, капуста - 0,01; виноград, картофель - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; пшеница - 0,02; ячмень - 0,02; рыба - 0,0015; смородина - нд* | фенвале- рат, фенвал |

| #G0335 | фенитротион | 0,005 | 1,0\ (тр) | 0,006\ (с.-т.) | 0,1\ | \0,005 | зерно хлебных злаков, - 1,0; мука, рис - 03; хлеб, подсолнечник Семена и масло), груши, вишня, слива, яблоки, цитрусовые (мякотъ), табак, свекла сахарная и столовая - 0,1; чай - 0,5*; ягоды и грибы дикорастущие - нд; | метатион, овадофос, сумитион, фолитион, фенитион, самурай, фенион |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | фенкаптон | 0,001 | нн | нн | нн | нн | яблоки - 0,3 | фенудин |
| 337 | фенмедифам | 0,03 | 0,25\ (тр.) | 0,05\ (общ.) | 0,5\ | \0,001 | свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный - 0,5 | бетанал, бетанал- прогресс AM (413, 131), бетанал- компакт (131), бурефен, бурефен ФД (131) бурефен ФД11 (131), буретан, кемифам, кемифам С (131), бетанал- тандем (413), кемифам- ДУО (413), кемифим про (131, 413) |
| 338 | феноксапропэтил | 0,01 | \0,04 | 0,0003\ (общ.) | \0,06 | \0,002 | зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,05*, соя (семена и масло) - 0,05; капуста - 0,02; рапс (семена и масло), горох - 0,2 | пума-супер (230), фуроре, фуроре- супер, асфит, пума (230) |
| 339 | феноксикарб | 0,05 | \0,003 | 0,25\ (общ.) | \0,005 | \0,0005 | виноград - 0,1; слива, яблоня - 0,01 | инсегар |
| 340 | феноксипропи- оновой кислоты производные | 0,007* | \0,02 | 0,03\ (общ.) | \1,0 | \0,003 | свекла сахарная - 0,02 | кентавр |
| 341 | фенпиклонил | 0,0025 | \0,05 | 0,02\ (общ.) | \0,6 | \0,01 | зерно хлебных злаков - нд | берет, берет- универсал (187), беpeт- специаль |
| 342 | фенпироксимат | 0,005 | /0,3 | 0,001\ (общ) | /0,05 | /0,005 | яблоки, виноград - 0,2 | ортус |
| 343 | фенпропатрин | 0,01 | \0,05 | 0,06\ (с.-т.) | \0,1 | \0,002 | яблоки, виноград - 0,02; хлопчатник (семена и масло) -0,03* | данитол |
| 344 | фенпропидин | 0,005 | \0,4 | 0,03\ (орг.) | \1,0 | \0,005 | зерновые - 0,25 | райдер (271) |
| 345 | фенпропиморф | 0,003 | \0,5 | \0,01 (общ.) | \1,0 (общ.) | \0,003 | зерно хлебных злаков - 0,2* | арчер (277), корбел |
|  |  |  |  |  |  |  | подсолнечник (семена) - 0,05*; подсолнечник (масло) - 0,1* | корбел |
| 346 | фентион | 0,001 | \0,1 | 0,001\ (орг.) | \0,3 | \0,001 | эерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла сахарная - 0,15; молоко и молочные продукты - нд; мясо и мясопродукты - 0,2 | лебайцид, сульфи- дофос, фентион |
| 347 | фентоат | 0,003 | \0,4 | нн | 0,15\ | 0,15\ | цитрусовые (мякоть) - 0,05*; земляника - нд; груши, виноград, яблоки - 0,1; пшеница, вишня, рис, слива - 0,1* | цидиал, элсан |
| 348 | фенурон | 0,025 | 1,8\ (м.-в.) | 0,2\ (общ.) | 3,0\ | нн | ягоды, грибы лесные - 1,0 | дибар, фенидим |
| 349 | фипронил | 0,0002 | 0,05\ (м.-в.) | 0,001\ (с.-т.) | \0,1 | \0,0001 | картофель, зерно хлебных злаков - 0,005 | регент, космос, адонис |
| 350 | флампроп-изопропил | 0,015* | нн | 1,0\ (с.-т.) | \0,5 | \0,002 | зерно хлебных злаков - 0,1* | суффикс БВ |
| 351 | флампроп-м-метил | 0,01* | нн | 1,0\ (с.-т.) | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,06* | суффикс Л |
| 352 | флуазифоп-п-бутил | 0,001 | \0,3 | 0,001\ (общ.) | \0,5 | \0,001 | свекла столовая - 0,1*; свекла сахарная, лук - 0,02; морковь - 0,03*; плодовые, виноград - 0,02* капуста, рапс (семена, масло) - 0,04; горох (зерно) - 0,03*; подсолнечник (масло, семена) - 0,04*; картофель - 0,02 | фюзилад, фюзилад- супер, фюзилад- форте |
| 353 | флудиоксонил | 0,055 | \0,2 | 0,1\ (орг.) | \1,0 | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,02; картофель - 0,02* | целест |
|  |  |  |  |  |  |  | кукуруза (зерно) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,05*; картофель - 0,05 | максим, максим АП (217), максим голд (217) |
| 354 | флуометурон | 0,03 | \0,03 | 0,01\ (с.-т.) | 5,0\ | 0,005\ | хлопчатник (семена и масло) - 0,1; ячмень - 0,5* | которан, флуомету- рон |

| #G0355 | флуроксипир | 0,2 | \0,2 | 0,01\ (общ.) | \1,0 | \0,06 | зерно хлебных злаков, лук - 0,05 | старане, ланцет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | флурохлоридон | 0,009 | \0,03 | 0,04\ (с.-т.) | \1,2 | \0,001 | хлопчатник (масло), морковь - нд | рейсер |
| 357 | флутриафол | 0,004 | 0,1\ | 0,006\ (общ.) | \0,5 | \0,005 | зерно хлебных злаков, свекла сахарная - 0,05; | ферракс, ферракс- экстра (410) |
|  |  | 0,004 | 0,1\ | 0,006\ (общ.) | \0,5 | \0,005 | свекла сахарная - 0,1; зерно хлебных злаков, яблоки - 0,05 виноград - нд | импакт, винцит (307) |
| 358 | флуфензин | 0,02* | /0,07 | /0,002 | /0,4 | /0,001 | яблоки - 0,04*, виноград - 0,02* | флумайт |
| 359 | флуцитринат | 0,02 | нн | нн | \0,1 (оп) | нн | пшеница - нд; | циболт |
| 360 | флювалинат | 0,005 | \0,01 | 0,002\ (общ.) | \0,1 | \0,001 | хлопчатник (семена) - 0,05; яблоки, груши, виноград - 0,2; огурцы - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,01; картофель, слива - 0,01*; рапс - 0,1; томаты - 0,1; соя (семена и масло) - нд | маврик 2F |
| 361 | фозалон | 0,006 | 0,5\ (тр.) | 0,001\ (орг.) | 0,5\ | 0,01\ | хлопчатник (семена), капуста, дыня - 0,2*; хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, фрукты семечковые и косточковые, виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, махорка, грибы, зернобобовые - 0,2; картофель, соя (семена и масло), мак масличный - 0,1; хмель сухой - 2,0*; рис - 0,3; клюква крупноплодная, продукты животноводства, ягоды лесные - нд | бензо- фосфат, золон, фозалон |
| 362 | фоксим | 0,001 | 1,0\ | 0,002\ (с.-т.) | 0,1\ | \0,001 | зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза - 0,05*; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста, свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,1*; хмель сухой - 0,5*; морковь, яйца - нд; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6 | волатон, фоксим |
| 363 | фолпет | 0,01 | /0,1 | 0,04\ (орг.) | 0,5\ | /0,003 | картофель, виноград, плодовые, ягодные, томаты - нд | микал (62), микоди- фоль, фталан, фолпан |
| 364 | формальдегид | нн | нн | 0,05\(орг.) | 0,5\ | 0,035\ (м.р.) 0,003 1\ (с.-с.) | везде - нд | формалин |
| 365 | формотион | 0,02 | \0,2 | 0,004\ (орг.) | 0,5\ | 0,01\ (м.р.) | хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, яблоки, груши, сливы, вишня, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,25*; цитрусовые (мякоть) - 0,04*; хмель сухой - 2,0* | антио |
| 366 | фосмет | 0,02 | 0,1\ (тр.) | 0,2\ (орг.) | 0,3\ | \0,004 | свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; картофель, ягоды дикорастущие - нд | фталафос |
| 367 | фосфин | нн | \0,4 | \0,005 | 0,1\ | 0,01\ (м.р.) 0,001/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты - 0,01; сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис - 0,01 | фостоксин, делиция- газтоксин, квикфос, магтоксин, фостек, целфос алфос, фоском, роденфос |
| 368 | фторгликофен | 0,0006 | 0,03\ | 0,002\ | 0,5\ | \0,004 | зерно хлебных злаков - 0,01; | сатис (319) |
| 369 | фуратиокарб | 0,0001 | \0,01 | 0,0006\ (с.-т.) | \0,05 | \0,0001 | пшеница, подсолнечник (семена и масло), рапс, кукуруза, свекла сахарная - нд | промет 300, промет 400, рапкол ТЗ |

| #G0370 | хептенофос | 0,003 | \0,2 | 0,006\ (с.-т.) | 0,5\ | нн | зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груши, виноград, огурцы, томаты, перец, вишня, персики - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,05*; рябина черноплодная, смородина - нд; картофель - 0,01* | бициклат, децис-квик (129), хос- таквик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | хизалофоп-П-этил | 0,01 | \0,8 | 0,0001\ (общ.) | \0,2 | \0,01 | свекла столовая - 0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь - 0,05; картофель, томаты, соя (семена, масло) - 0,05* | тарга, тарга- супер |
| 372 | хинометионат | 0,006 | нн | нн | 0,5\ | 0,5\ | виноград, плодовые семечковые - нд | морестан |
| 373 | хлорамбен | 0,01 | \0,5 | 0,5\(общ.) | 5,0\ | нн | капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (семена и масло), хлопчатник (семена и масло) - 0,25 | амибен, вегибен |
| 374 | хлорбромурон | 0,01 | \0,05 | 0,4\(орг.) | 0,5\ | 1,0\ | зерно хлебных злаков, кукуруза, соя (семена и масло) -0,1; морковь - нд | малоран, малоран- специаль (227) |
| 375 | хлоридазон | 0,002 | \0,7 | 0,01\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,5\ (м-р.) 0,001\ (с.-с.) | свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1* | фенален (202), бетоксон, феназон, фенацит (375) |
|  |  |  |  |  |  |  | свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1 | пирамин ФЛ, пирамин, пирамин турбо, |
|  |  |  |  |  |  |  | свекла столовая - 0,1* | флирт |
| 376 | хлоринат | 0,02 | нн | 0,03\(орг.) | \0,5 | нн | зерно хлебных злаков, овощи, фрукты - 0,1 | барбан, карбин |
| 377 | хлормекват- хлорид | 0,001 | нн | 0,002\ (с.-т.) | 0,3\ | нн | пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05; | ТУР, хлорхолин- хлорид |
|  |  | 0,1 (для данного препа- рата) | \0,1 (для данного препара- та) | 0,002\ (с.-т.) (для данного препа- рата) | 0,3\ (для данного препа- рата) | \0,02 (для данного препара- та) | пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05 | цикоцель |
| 378 | хлороксурон | 0,06 | \0,4 | нн | нн | нн | морковь - 0,02 | теноран |
| 379 | хлороталонил | 0,005 | \0,2 | \0,05 | \2,0 | \0,001 | томаты, яблоки, виноград - 0,15*; огурцы - 0,1* картофель - 0,1*; хмель сухой - 1,0*; | даконил, хлортосип |
|  |  |  |  |  |  |  | картофель - 0,05 | браво |
| 380 | хлорпирифос | 0,0003 | 0,2\ (тр.) | 0,002\ (с.-т.) | \0,3 | 0,0002 | кукуруза - 0,0006*; свекла сахарная - 0,005*; картофель - 0,005; хлопчатник (семена и масло) - 0,0005*; яблоки - 0,005 | дурсбан, нурелл-Д, пиринекс, фосбан, хлорпири- фос, ципи плюс |
| 381 | хлорпрофам | 0,02 | нн | 0,07\ | 2,0\ | \0,02 | лук, морковь, цикорий - 0,05 | хлор ИФК |
| 382 | хлорсульфоксим | 0,0005 | \0,02 | 0,005\ (общ.) | 0,5/ | \0,0003 | зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза - 0,005 | круг, кронос (384), кросс (384), ковбой (384, 137), прессинг |
| 383 | хлорсульфоксим- метил | 0,0007 | \0,1 | \0,005 (орг.) | 0,5/ | \0,0015 | зерно хлебных злаков, кукуруза - нд | эллипс |
| 384 | хлорсульфурон | 0,002 | нд | 0,01\ (общ.) | \0,3 (глин, кортес) | 0,001/ | лен (семена) - нд; зерно хлебных злаков - 0,01 | кортем, глин, хардин, препарат 1, кросс (382), ковбой (137, 382), кронос (382), фенфиз (14), октиген, дифезан (137), кортес |
|  |  |  |  |  | 5,0\ другие препа- раты |  |  |  |
| 385 | хлорсульфурона калиевая соль | 0,01 | нд | 0,01\ (общ.) | 5,0\ | \0,003 | лен (семена) - нд | ленок |
| 386 | хлорталдиметил | 0,0005 | \0,1 | 1,0\(с.-т.) | нн | \0,002 | все пищевые продукты нд | дактал, тетрал |
| 387 | хлортолурон | 0,01 | \0,06 | 0,02\ | \0,8 | \0,008 | зерно хлебных злаков - 0,01* | дикуран, дикуран- форте (306), хлорерт |
| 388 | хлорфенстол | 0,05 | нн | нн | \2,0 | нн | хлопчатник (семена и масло), виноград - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,1; яблоки - 2,0 | митран |
| 389 | хлорфлуазурон | 0,001 | \0,3 | 0,01\ | \0,25 | \0,001 | хлопчатник (семена) - 0,1; картофель, хлопчатник (масло) - 0,05; | эйм |

| #G0390 | цианофос | 0,003* | \0,4 | 0,015\ (с.-т.) | 0,3\ | 0,3\ | цитрусовые (мякоть) - 0,05*; свекла, капуста, яблоки, виноград - 0,1 | цианокс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | цигексатин | 0,008 | \0,1 | 0,001\ (с.-т.) | 0,02\ | нн | хлопчатник (семена и масло) - 0,01; соя (семена и масло) - 0,1*; хмель сухой - 1,0*; яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть) - нд | оксатин, пликтран, цистан |
| 392 | циклоат | 0,1 | 0,8\(тр.) | 0,2\(с.-т.) | 1,0\ | нн | свекла сахарная, столовая - 0,3 | олтикарб, ронит 6Е, циклоат, шабет, этсан |
| 393 | цимоксанил | 0,02 | \0,04 | 0,3/ (орг.) | \1,0 | \0,003 | картофель, огурцы - 0,05; виноград - 0,1 * | курзат (212), ордан (212), илон (205), пилон (212), танус (329) |
| 394 | цинеб | 0,02 | 0,2\ (общ.) | 0,03\ (орг.) | 0,1\ | 0,5\(м.р.) 0,0003\ (с.-с.) | картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох (кроме зеленого) - 0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,6; хмель сухой, табак, роза эфиромасличная -1,0; ягоды (все) - нд | цинеб, хомецин, мильтокс- специаль, сероцин, купрозан |
| 395 | цинидон-этил |  |  |  | /0,8 |  |  | лотус Д (2.4Дк-1а) |
| 396 | цинковая соль этиленбис- дитиокарбаминовой кислоты с этилентиурам- ди-сульфидом (комплекс) | 0,006 | 0,6\ | 0,1\(с.-т.) | 0,1\ | \0,001 | все пищевые продукты - 0,02 | авиксил (408), арцерид (217, 408), базоцен (408), борицид (408), витаксид (244, 408), ридопо- лихом (217, 408), полихом (212, 408), полирам поликар- бацин (398), паллинал (398) |
| 397 | цинковая соль этиленбис- дитиокарбаминовой кислоты с этилентиурам- дисульфидом и этилен- бисдитиокарба- мат марганца (смесь) | 0,005 | нн | 0,01\ (с.-т.) | 0,5\ | нн | картофель, яблоки, виноград - 0,1 | полимарцин |
| 398 | циперметрин | 0,01 | 0,02\ (тр.) | 0,006\ (с.-т.) | 0,5\ | 0,04\ (м.р.) 0,01\ (с-с.) | хлопчатник (семена и масло), виноград, соя (семена), морковь - 0,01*; капуста - 0,01; цитрусовые (мякоть) - 0,01; огурцы, томаты, перцы - 0,2*; кукуруза - 0,05*; соя (масло) - 0,1*; арбуз, дыня - 0,2; ягоды (все) - нд; рыба - 0,0015; горошек (овощной), люцерна, рапс - 0,1; свекла сахарная, яблоки, картофель, пшеница - 0,05 | арриво, рипкорд, ровикил, шерпа, циткор, кинмикс, фьюри, циперкил, цимбуш, зета, циперталь, искра, инта-Ц-М (205), инта-вир, циракс, ципи, ципершанс, лептоцид, лептоцид новый, шарпей, алметрин, цезар, роталаз, инта-ц-м, карбацин, ципи плюс, лептоцид |
|  |  |  |  |  |  |  | огурцы, томаты - 0,2; морковь, виноград - 0,05; шампиньоны - 0,1; вишня - 0,1* | инта-вир |
|  |  |  |  |  |  |  | мышцы, печень, почки крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы, жир -0,2; молоко коров - 0,05; яйца птицы - 0,1 | циперил, энтомозан |

| #G0399 | ципроконазол | 0,005 | \0,2 | 0,001\ (с.-т.) | \0,7 | \0,01 | зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, груши, виноград, яблоки - 0,1 | альто400SC, атеми SL, атеми S альто супер (277) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | ципродинил | 0,02 | /0,7 | 0,1\ (орг.) | /0,8 | \0,01 | плодовые (семечковые), плодовые (косточковые) - 0,4 | хорус |
| 401 | эдил | 0,0008 | нн | 0,002\(с.-т.) | 0,2\ | нн | картофель, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло) - 0,02 | эдил |
| 402 | эндосульфан | 0,002 | \0,1 | нн | 0,1\ | 0,017\ (м.р.) 0,0017\ (с.-с.) | смородина, земляника, огурцы, томаты - нд; хлопчатник (семена) - 0,1; хлопчатник (масло) - 0,05 | гексасуль- фан, тиодан, эндосел, тионекс |
| 403 | эпибрассиналид | нн | \0,5 | \0,04 | /0,1 | нн | нн | эпин |
| 404 | эсфенвалерат | 0,0034 | \0,1 | 0,003\ (орг.) | \0,05 | \0,0004 | рапс - 0,1; ячмень - 0,02*; хлопчатник (семена и масло), картофель виноград, горох, зерно хлебных злаков, яблоки - 0,1; капуста - 0,05 | суми-альфа, сэмпай |
| 405 | эталфлуралин | 0,05 | нн | 0,4\ (общ.) | \0,5 | нн | арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена и масло), соя (семена и масло) - нд | соналан |
| 406 | этефон | 0,006 | \0,5 | \0,04 | \1,0 | \0,008 | зерно хлебных злаков, цирусовые, свекла сахарная, горох, томаты, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15 | кампозан-М, кампозан М-экстра, 2 - ХЭФК, серон 480, полимет (264) |
| 407 | этилмеркур- хлорид | нн | нн | 0,0001\ (с.-т.) | 0,005\ (по ртути) | 0,005\ | все пищевые продукты и сырье - нд | гранозан |
| 408 | этилентиомоче- вина | 0,001 | нн | нн | нн | нн | все растительные и пищевые продукты - 0,02 | авиксил (396), арцерид (217, 396), базоцен (396), борицид (396), цихом, витаксид (244, 396), ридополи- хом (217, 396), поликарбацин (396), полихом (212, 396), паллинал (396), акробат МЦ (206), ридомил МЦ (206), дитан-купромикс (206), 1 атту (206), сандофан М-8 (206, 244), цинеб (394), дитан (206), новозир (206), пеннкоцеб (206), утан (206), ридомил (206, 217), полирам, сектин (206, 331), ридомил голд (206, 217), метаксил (206, 217) |

| #G0409 | этиофенкарб | 0,1 | нн | нн | 0,05\ | нн | картофель - 0,04; зерно бобовых - 0,2*; хлопчатник (семена), свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; хмель сухой - 1,0* | кронетон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | этиримол | 0,02 | \0,15 | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,1*; пшеница, ячмень - 0,05 (для данного препарата - ферракс, ферракс-экстра) | мильго ферракс, ферракс-экстра (357) |
| 411 | этоксилат изодецилового спирта |  |  | 0,1/(орг.) | /1,0 |  |  | тренд-90 |
| 412 | этофенпрокс | 0,015* | нн | нн | нн | нн | хлопчатник (семена и масло), картофель - 0,1*; яблоки - 0,3* | требон |
| 413 | этофумезат | 0,1 | /0,2 | 0,5\(общ.) | /0,1 | нн | свекла столовая, кормовая, сахарная - 0,1; табак -1,0* | нортрон, кемирон, кемирон Фло, кемифам - ДУО (131, 337), бетанал- тандем (337), бетанал- прогресс АМ (131, 337), кемифам про (131, 337) |
| 414 | этримфос | 0,003 | нн | нн | \0,5 | нн | хлопчатник (семена и масло), яблоки, виноград, слива - 0,5*; свекла сахарная - 0,01*; капуста, картофель, подсолнечник (семена и масло) - 0,1*; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2*; ягоды (все) - нд | сатисфар, экамет |

Примечание. Сокращения и условные обозначения

| #G0нн | - | вещество не нормировано в данной среде; |
| --- | --- | --- |
| нд | - | содержание вещества не допускается в данной среде (на уровне чувствительности метода контроля); |
| нт | - | нормирование вещества не требуется в данной среде; |
| (с.-т.) | - | санитарно-токсикологический; |
| (общ.) | - | общесанитарный; |
| (тр.) | - | транслокационный; |
| (орг.) | - | органолептический; |
| (м.-в.) | - | миграционно-водный; |
| (м.-вз.) | - | миграционно-воздушный; |
| (фит.) | - | фитосанитарный; |
| ДСД | - | допустимая суточная доза; |
| ВДСД | - | временная допустимая суточная доза; |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация; |
| (м.р.) | - | максимально-разовая концентрация; |
| (с.-с.) | - | среднесуточная концентрация; |
| (А) | - | аллерген; |
| (+) | - | опасен при попадании на кожу; |
| ОДК | - | ориентировочная допустимая концентрация; |
| ОДУ | - | ориентировочный допустимый уровень; |
| ОБУВ | - | ориентировочный безопасный уровень воздействия; |
| МДУ | - | максимально допустимый уровень; |
| ВМДУ | - | временный максимально допустимый уровень. |

#G1Текст документа сверен по:

"Российская газета",

N 119/1, 20.06.2003

(специальный выпуск)