- Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2010 г. N 16326

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 18 января 2010 г. N 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 484 "О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст. 3286) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации прилагаемые нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

2. Управлению науки и образования (В.А. Беляев) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Минюст России в десятидневный срок со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.В. Рисованого.

Руководитель

А.А.КРАЙНИЙ

- Утвержден

Приказом Росрыболовства

от 18.01.2010 N 20

НОРМАТИВЫ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Таблица 1

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────┬──────────────┐

│  N  │                          Вещество                          │  ЛПВ   │    ПДК,    │Класс│Метод анализа,│

│ п/п │                                                            │        │   мг/дм3   │опас-│контролируемый│

│     │                                                            │        │            │ности│  показатель  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│  1  │                             2                              │   3    │     4      │  5  │      6       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1.   │Абиетиновая кислота                                         │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C20H30O2                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS514-10-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│2.   │Абсорбент "тощий" <*>                                       │  орг   │    0,01    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: смесь ароматических углеводородов:                  │(запах),│            │     │     ВЭЖХ     │

│     │бензол - 5%                                                 │  токс  │            │     │по компонентам│

│     │толуол - 20 - 25%                                           │        │            │     │              │

│     │ксилол - 15 - 20%                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│3.   │Авиксил 70% с.п. <2>                Фунгицид                │  токс  │   0,0003   │  2  │   ГХ, ТСХ    │

│     │Состав: оксадиксил, 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-2-    │        │            │     │      по      │

│     │        оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин                    │        │            │     │ оксадиксилу, │

│     │        д.в. C14H18N2O4 - 9 или 8%,                         │        │            │     │ колориметрия │

│     │        поликарбацин технический, комплекс цинковой соли    │        │            │     │      по      │

│     │        этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты с этилен-      │        │            │     │поликарбацину │

│     │        тиурамдисульфидом д.в. - 74%                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│4.   │Адипат аммония                                              │  сан   │    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H16N2O4 NH4OOC(CH2)4COONH4                                │        │            │     │              │

│     │CAS19090-60-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│5.   │Адипиновая кислота, гександиовая кислота                    │  токс  │    6,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H10O4 HOOC(CH2)4COOH                                      │        │            │     │              │

│     │CAS124-04-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│6.   │Адипиновой кислоты диметиловый эфир                         │  токс  │    0,2     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H14O4 CH3O-C-(CH2)4-C-OCH3                                │        │            │     │              │

│     │             ││       ││                                    │        │            │     │              │

│     │             O        O                                     │        │            │     │              │

│     │CAS627-93-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│7.   │Азоцен 5% с.п. <2>                   Фунгицид               │сан-токс│    0,1     │  3  │   ГХ, ТСХ    │

│     │Триадимефон, 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-│        │            │     │      по      │

│     │фенокси)-бутанон-2 д.в. - 5,5%                              │        │            │     │ триадимефону │

│     │CAS43121-43-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│8.   │Акриламид, пропенамид                                       │  токс  │    0,35    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H5NO CH2=CH-C-NH2                                         │        │            │     │              │

│     │              ││                                            │        │            │     │              │

│     │              O                                             │        │            │     │              │

│     │CAS79-06-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│9.   │Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая     │  токс  │   0,003    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │кислота                                                     │        │            │     │              │

│     │C3H4O2 CH2=CH-C-OH                                          │        │            │     │              │

│     │              ││                                            │        │            │     │              │

│     │              O                                             │        │            │     │              │

│     │CAS79-10-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│10.  │Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер            │  сан   │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты          │        │            │     │              │

│     │-(CH2-CH-)-(CH2-CH-)-(CH2-C)-                               │        │            │     │              │

│     │      │   │     │   m     │ n                               │        │            │     │              │

│     │      C=O       C=O       COOH                              │        │            │     │              │

│     │      │         │                                           │        │            │     │              │

│     │      OCH3      OC4H9                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│11.  │Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА               │  орг   │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C11H20O2       CH2=CH-C-O-CH2-CH-C4H9                       │        │            │     │              │

│     │                      ││      │                             │        │            │     │              │

│     │                      O       C2H5                          │        │            │     │              │

│     │CAS103-11-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│12.  │Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой   │сан-токс│    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │кислоты                                                     │        │            │     │              │

│     │              -                                             │        │            │     │              │

│     │C3H3N CH2=CH-C-N                                            │        │            │     │              │

│     │              -                                             │        │            │     │              │

│     │CAS107-13-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│13.  │Акромидан - ЛК, метакрилоксиэтилтриметиламмония             │  токс  │   0,0001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │сульфометильная соль                                        │        │            │     │              │

│     │                  ┌             +      ┐     -              │        │            │     │              │

│     │ C10H21NO6S       │CH2=C-COOC2H4N(CH3)3│CH3SO4              │        │            │     │              │

│     │                  │    │               │                    │        │            │     │              │

│     │                  │    CH3             │                    │        │            │     │              │

│     │CAS6891-44-7      └                    ┘                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│14.  │Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических   │  токс  │   0,0003   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │аминов                                                      │        │            │     │по компонентам│

│     │ CnH2n+1NH2, n = 17 - 20                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│15.  │Алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД-хлорид, катапин АБ    │  токс  │   0,005    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │┌        ─┐+                                                │        │            │     │              │

│     ││    CH3  │                                                 │        │            │     │              │

│     ││    │    │   -                                             │        │            │     │              │

│     ││CH3-N-Alk│ Cl                                              │        │            │     │              │

│     ││    │    │                                                 │        │            │     │              │

│     ││    CH2Ph│                                                 │        │            │     │              │

│     │└         ┘                                                 │        │            │     │              │

│     │Alk - C10 - C20                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│16.  │Алкилбензолсульфонат натрия                                 │  токс  │    0,03    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │                           n = 11 - 14                      │        │            │     │              │

│     │CAS69669-44-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│17.  │Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил    │  токс  │    0,8     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │пиридиния)                                                  │        │    <**>    │     │              │

│     │                          n = 7, 8, 9                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│18.  │Алкилполиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла)      │сан-токс│    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │полиэтенполиамин,                                           │        │    0,1     │     │              │

│     │[{RCOOH}m{-CH2-NH2-}n]x                                     │        │    <**>    │     │              │

│     │CAS68910-93-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│19.  │Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16%      │  орг   │    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │сульфата натрия)                                            │(пена), │            │     │              │

│     │R2SO4                                                       │  токс  │            │     │              │

│     │R = CnH2n+1, n = 12 - 14                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│20.  │Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия)│  сан   │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1OSO3Na, n = 10 - 12                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│21.  │Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15%       │  токс  │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │хлорида натрия)                                             │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1SO3Na, n = 12 - 15                                   │        │            │     │              │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация   пунктов  в таблице  дана   в  соответствии   с  официальным

текстом документа.

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│27.  │Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли │  токс  │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │алкилсульфокислот                                           │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1SO3Na, n = 11, 12                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│28.  │Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли            │  токс  │    1,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │алкилсульфокислот (паста)                                   │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1SO3Na, n = 13, 14                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│29.  │Аллилацетат                                                 │  токс  │    0,05    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8O2 CH3COCH2CH=CH2                                       │        │            │     │              │

│     │          ││                                                │        │            │     │              │

│     │          O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS591-87-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│30.  │1-(бета-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол C14H14Cl2N2O2  │  токс  │   0,001    │  3  │      ГХ      │

│     │Имазалил                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS35554-44-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│31.  │Алмазис 600 г/кг, в.д.г.      Гербицид                      │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: метсульфурон-метил (д.в.) - 60%;                    │        │            │     │      по      │

│     │        сульфонол НП-1;                                     │        │            │     │метсульфурон- │

│     │        неонол АФ-12;                                       │        │            │     │    метилу    │

│     │        кальция хлорид;                                     │        │            │     │              │

│     │        каолин                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│32.  │Альбит                          Регулятор роста растений    │сан-токс│    1,0     │  4  │Фотоколоримет-│

│     │Состав: гидролизат бактерий Bacillus Megaterium - 30,77%,   │        │            │     │рия по фосфат-│

│     │        поли-бета-гидромасляная кислота (нерастворимые      │        │            │     │    аниону    │

│     │гранулы) - 0,62%,                                           │        │            │     │в соответствии│

│     │        калий азотнокислый - 9,23%,                         │        │            │     │ с трофностью │

│     │        калий фосфорнокислый - 9,23%,                       │        │            │     │   водного    │

│     │        карбамид (мочевина) - 18,46%,                       │        │            │     │   объекта    │

│     │        магний сернокислый - 6,15%,                         │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│33.  │Алюминий <1>                                                │  токс  │    0,04    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │Al                                                          │        │            │     │              │

│     │CAS7429-90-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│34.  │Алюминия сульфат, алюминий сернокислый                      │  токс  │  0,5 по    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │Al2(SO4)3                                                   │        │ веществу   │     │    по Al     │

│     │CAS10043-01-3                                               │        │   0,04 в   │     │              │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │              │

│     │                                                            │        │       3+   │     │              │

│     │                                                            │        │  на Al     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│35.  │Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат  │  токс  │  0,63 по   │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │KAl(SO4)2·12H2O                                             │        │ веществу   │     │    по Al     │

│     │CAS7784-24-9                                                │        │  0,04 в    │     │              │

│     │                                                            │        │  пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │       3+   │     │              │

│     │                                                            │        │  на Al     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│36.  │Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт                         │  токс  │  2,45 по   │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │(АККФ) Состав: сернокислый алюминий Al2(SO4)3 - 8.4 - 9.4%  │        │ веществу   │     │    по Al     │

│     │               кремниевая кислота H2SiO3 3.8 - 4.4%         │        │   0,04 в   │     │ норматив pH  │

│     │               Na2SO4 - 2.8%                                │        │  пересчете │     │              │

│     │               K2SO4 - 1.15%                                │        │       3+   │     │              │

│     │               вода - 80 - 82%                              │        │  на Al     │     │              │

│     │               pH - 1,7 - 2,3                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│37.  │Алюмосиликат гидрооксид натрия, бентонит, C 101             │  орг,  │    10,0    │  4  │ Гравиметрия  │

│     │CAS13O2-78-9                                                │сан-токс│    <**>    │     │по взвешенным │

│     │                                                            │        │            │     │  веществам   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│38.  │Амид ацетоуксусной кислоты                                  │  сан   │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H7N02  CH3-C-CH2-C-NH2                                    │        │            │     │              │

│     │             ││    ││                                       │        │            │     │              │

│     │             O     O                                        │        │            │     │              │

│     │CAS5977-14-0                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│39.  │Амидим                        Гербицид                      │  токс  │   0,001    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты                   │        │            │     │              │

│     │        диметиламинная соль - 88%                           │        │            │     │              │

│     │        трихлорбензойной кислоты диметиламинная             │        │            │     │              │

│     │        соль - 12%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│40.  │Амидосульфурон, 3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-            │  токс  │    1,0     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │1-(N-метил-N-метилсульфонил-аминосульфонил) - мочевина,     │        │            │     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Секатор                       Гербицид                      │        │            │     │              │

│     │C9H15N5O7S2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS120923-37-7                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│41.  │O-3альфа-Амино-6альфа[4-амино-4-дезокси-альфа-Д-глюко-      │  сан   │    0,4     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │пиранозилокси-(2,3,4,4,альфа,бета,6,7,8,8-альфа-оксигидро-8-│        │            │     │              │

│     │гидрокси-7бета-метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-│        │            │     │              │

│     │стрептамин                                                  │        │            │     │              │

│     │Апрамицин                                                   │        │            │     │              │

│     │C21H43N5O11                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS37321-09-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│42.  │6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол                       │  токс  │   0,0001   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C13H12N4                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS7621-86-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│43.  │Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3           │  орг   │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C13H32N2O3Si (C2H5O)3SiCH2NH(CH2)6NH2                       │ (цвет, │            │     │              │

│     │CAS15129-36-9                                               │запах), │            │     │              │

│     │                                                            │  сан,  │            │     │              │

│     │                                                            │рыб-хоз │            │     │              │

│     │                                                            │ (запах │            │     │              │

│     │                                                            │  мяса  │            │     │              │

│     │                                                            │ рыбы)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│44.  │O-13-Амино-3-дезокси-альфа-D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6-  │  сан   │    0,4     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │тридезокси-альфа-D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-              │        │            │     │              │

│     │дезоксистрептамин                                           │        │            │     │              │

│     │Тобрамицин                                                  │        │            │     │              │

│     │C18H37N5O9                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS32986-56-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│45.  │4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее│  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │1-метилгептиловый эфир                                      │        │            │     │              │

│     │Флуроксипир, старане-200      Гербицид                      │        │            │     │              │

│     │                            R = H; C8H17                    │        │            │     │              │

│     │CAS69377-81-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│46.  │4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1                      │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C10H16N2·H2SO4                                              │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS6283-63-2                                                │        │            │     │   по амину   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│47.  │4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5                   │  токс  │   0,005    │  3  │     ТСХ      │

│     │Метамитрон                                                  │        │            │     │              │

│     │C10H10N4O                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS41394-05-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│48.  │Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9                            │  токс  │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: гамма-аминопропилтриэтокс.исилан                    │        │            │     │              │

│     │        NH2(CH2)3Si(OC2H5)3                                 │        │            │     │              │

│     │        бета-аминопропилтриэтокс.исилан                     │        │            │     │              │

│     │        CH3CHCH2Si(OC2H5)3                                  │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │           NH2                                              │        │            │     │              │

│     │        тетраэтоксисилан - не более 9%                      │        │            │     │              │

│     │        Si(OC2H5)4                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│49.  │Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота,            │сан-токс│  0,3 по    │  4  │    Ионная    │

│     │амидосульфокислота, амидосерная кислота                     │        │ веществу   │     │хроматография │

│     │NH2SO3H                                                     │        │  0,007 в   │     │          -   │

│     │CAS5329-14-6                                                │        │ пересчете  │     │  по NH2SO3   │

│     │                                                            │        │         -  │     │              │

│     │                                                            │        │ на NH2SO3  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│50.  │4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он           │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Зенкор                        Гербицид                      │        │ (0,000001) │     │              │

│     │C8H14N4OS                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS21087-64-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│51.  │4-Амино-1,2,4-триазол                                       │сан-токс│    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H4N4                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS584-13-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│52.  │Амифол                                                      │  токс  │    0,8     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты,  │        │            │     │по компонентам│

│     │        аммонийная соль метилиминодиметил-фосфоновой        │        │            │     │              │

│     │        кислоты,                                            │        │            │     │              │

│     │        аммонийная соль фосфористой кислоты,                │        │            │     │              │

│     │        аммонийная соль соляной кислоты,                    │        │            │     │              │

│     │        вода, 15%                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│53.  │Аммиак                                                      │  токс  │    0,05    │  4  │Колориметрия, │

│     │NH3·nH2O                                                    │        │            │     │электрохимия, │

│     │CAS7664-41-7                                                │        │            │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │            │     │хроматография │

│     │                                                            │        │            │     │            + │

│     │                                                            │        │            │     │ по иону NH4  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│54.  │Аммоний-ион                                                 │  токс  │  0,5 (в    │  4  │Колориметрия, │

│     │   +                                                        │        │ пересчете  │     │электрохимия, │

│     │NH4                                                         │        │  на азот   │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │   0,4);    │     │ хроматография│

│     │                                                            │  токс  │ 2,9 <**>   │     │              │

│     │                                                            │        │ при 13 -   │     │              │

│     │                                                            │        │    34%     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│55.  │Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый                     │  токс  │ 0,044 по   │  3  │Колориметрия, │

│     │NH4ClO4                                                     │        │ веществу   │     │электрохимия, │

│     │CAS7790-98-9                                                │        │  0,038 в   │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │         -  │     │             -│

│     │                                                            │        │  на ClO4   │     │ по иону ClO4 │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│56.  │Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат               │  токс  │  0,01 по   │  3  │Колориметрия, │

│     │NH4SO3NH2                                                   │        │ веществу   │     │    ионная    │

│     │CAS7773-06-0                                                │        │  0,007 в   │     │хроматография │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │           -  │

│     │                                                            │        │          - │     │  по NH2SO3   │

│     │                                                            │        │ на NH2SO3  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│57.  │Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония    │сан-токс│  1,6 по    │  4  │Колориметрия, │

│     │тиосульфат                                                  │        │ веществу   │     │электрохимия, │

│     │(NH4)2S2O3                                                  │        │   0,5 в    │     │    ионная    │

│     │CAS7783-18-8                                                │        │ пересчете  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │    на      │     │            + │

│     │                                                            │        │       +    │     │ по иону NH4  │

│     │                                                            │        │    NH4     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│58.  │Аммония меркаптоацетат                                      │  токс  │    1,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CAS5421-46-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│59.  │Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония          │  токс  │    0,02    │  3  │ Спектрофото- │

│     │этосульфат                                                  │        │    <**>    │     │    метрия    │

│     │Продукт R-8293 E                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│60.  │Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты           │сан-токс│    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │     -    +                                                 │        │            │     │              │

│     │RHPO2 ·NH4, R = CnH2n+1, n = 8 - 10                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│61.  │Анилин, аминобензол                                         │  токс  │   0,0001   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H7N C6H5NH2                                               │        │            │     │              │

│     │CAS62-53-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│62.  │Анилин солянокислый                                         │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H8NCl C6H5NH2·HCl                                         │        │            │     │              │

│     │CAS142-04-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│63.  │Антинат                      Инсектицидный препарат         │сан-токс│  0,01 мг/л │  3  │  Микроскопия │

│     │Состав:                                                     │        │          3 │     │  численности │

│     │спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин        │        │ (0,1 x 10  │     │    клеток    │

│     │бактерий Bacillus thuringiensis - 89,5%;                    │        │  спор/мл)  │     │              │

│     │питательная среда:                                          │        │            │     │              │

│     │уксусная кислота - 0,5%,                                    │        │            │     │              │

│     │хлористый натрий - 10,0%                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│64.  │Антипиттинговая добавка НИА-1                               │   орг  │    0,03    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: сульфирол-8                                         │ (запах,│            │     │по компонентам│

│     │        лимед НИБ-3, раствор натриевой соли                 │  пена) │            │     │              │

│     │        аллилсульфокислоты                                  │        │            │     │              │

│     │        CH2+CHCH2SO3Na                                      │        │            │     │              │

│     │        и хлористого натрия,                                │        │            │     │              │

│     │        полиоксипропиленгликоль, м.в. 600                   │        │            │     │              │

│     │        CH2-O-(CH2-CH-O)m-H                                 │        │            │     │              │

│     │        │          │                                        │        │            │     │              │

│     │                   CH3                                      │        │            │     │              │

│     │        CH2-O-(CH2-CH-O)n-H                                 │        │            │     │              │

│     │        │          │                                        │        │            │     │              │

│     │        CH3        CH3                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│65.  │Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей                      │сан-токс│    1,0     │  4  │    ионная    │

│     │гидроксиэтилидендифосфонатов железа                         │        │            │     │хроматография,│

│     │        ┌              ┐                                    │        │            │     │   ААС, ВЭЖХ  │

│     │        │-            -│                                    │        │            │     │              │

│     │        │ O  O OH O  O │  3+   +                            │        │            │     │              │

│     │        │   \│││  ││/  │Fe  NH4                             │        │            │     │              │

│     │        │    P-C- P    │                                    │        │            │     │              │

│     │        │-  /  │    \ -│                                    │        │            │     │              │

│     │        │ O    CH3   O │                                    │        │            │     │              │

│     │        └              ┘                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│66.  │Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой │   сан  │    0,3     │  4  │   ААС, ВЭЖХ  │

│     │кислоты                                                     │        │            │     │              │

│     │       ┌ ┌         ┐  ┐6-                                   │        │            │     │              │

│     │       │ │        -│  │                                     │        │            │     │              │

│     │       │ │    O  O │  │                                     │        │            │     │              │

│     │       │ │    ││/  │  │       3+                            │        │            │     │              │

│     │      < N│CH2-P    │   > · 2Fe                              │        │            │     │              │

│     │       │ │      \ -│  │                                     │        │            │     │              │

│     │       │ │       O │  │                                     │        │            │     │              │

│     │       └ └         ┘ 3┘                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│67.  │Антраниловая кислота, орто-аминобензойная кислота           │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C7H7NO2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS118-92-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│68.  │Антрахинон                                                  │  токс  │    0,5     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C14H8O2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS84-65-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│69.  │Арцерид <2> 70% с.п.         Фунгицид                       │  токс  │   0,0007   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: поликарбацин д.в. - 53 - 66.5%                      │        │            │     │  по металак- │

│     │        металаксил (ридомил) д.в. - 7.6%                    │        │            │     │  силу, ВЭЖХ  │

│     │        концентрат СДБ - 7%                                 │        │            │     │      по      │

│     │        белая сажа - 3%                                     │        │            │     │ поликарбацину│

│     │        каолин до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│70.  │Ассерт (смесь изомеров)       Гербицид                      │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-              │        │            │     │              │

│     │        имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60%                  │        │            │     │              │

│     │        метил-2-(4-изопропил-4метил-5-оксо-2-имидазолин-2-  │        │            │     │              │

│     │        ил)-мета-толуат - 40%                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│71.  │Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, C 305                    │  токс  │    0,5     │  4  │Спектрофото-  │

│     │CAS68201-32-1                                               │        │    <**>    │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│72.  │"Атеми-S"                  Фунгицид                         │  токс  │    0,07    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: ципроконазол, 0.8% д.в.                             │        │            │     │      по      │

│     │        сера - 80%                                          │        │            │     │ ципроконазолу│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│73.  │Ацетальдегид, этаналь                                       │   орг  │    0,25    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H4O CH3C=O                                                │        │            │     │              │

│     │         │                                                  │        │            │     │              │

│     │         H                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS75-07-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│74.  │Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты   │  токс  │   0,004    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H9NO C6H5NHCOCH3                                          │        │            │     │              │

│     │CAS103-84-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│75.  │Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1H-4,5-дигидроимидазола,      │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │где алкил - радикал талловых масел                          │        │    <**>    │     │              │

│     │Продукт PR 4659                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│76.  │Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый                       │   сан  │    0,1     │  4  │    Ионная    │

│     │      -   +                                                 │        │            │     │ хроматография│

│     │CH3COO NH4                                                  │        │            │     │            + │

│     │CAS631-61-8                                                 │        │            │     │по ионам NH4 и│

│     │                                                            │        │            │     │          -   │

│     │                                                            │        │            │     │    CH3COO    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│77.  │Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый            │  токс  │    1,9     │  4  │    Ионная    │

│     │Ca(CH3COO)2·H2O                                             │        │            │     │ хроматография│

│     │CAS5743-26-0                                                │        │            │     │            - │

│     │                                                            │        │            │     │   по CH3COO  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│78.  │Ацетат кобальта тетрагидрат                                 │  токс  │    0,01    │  4  │     ААС,     │

│     │Co(CH3COO)2·4H2O                                            │        │            │     │    ионная    │

│     │CAS6147-53-1                                                │        │            │     │ хроматография│

│     │                                                            │        │            │     │          2+  │

│     │                                                            │        │            │     │     по Co    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│79.  │Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового      │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │спирта, 2-октилацетат                                       │        │            │     │              │

│     │C10H20O2 CH3(CH2)5 CHCH3                                    │        │            │     │              │

│     │                   │                                        │        │            │     │              │

│     │                   OCOCH3                                   │        │            │     │              │

│     │CAS112-14-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│80.  │Ацетаты полипренолов                                        │сан-токс│    2,5     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │H(C5H8)nC2H3O2,                                             │        │            │     │              │

│     │где n = 14 - 20                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│81.  │Ацетилацетон, 2,4-пентандион                                │  токс  │    0,39    │  4  │  ГХМС, ВЭЖХ  │

│     │C5H8O2 CH3CCH2CCH3                                          │        │            │     │              │

│     │          ││  ││                                            │        │            │     │              │

│     │          O   O                                             │        │            │     │              │

│     │CAS123-54-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│82.  │Ацетилацетонат марганца                                     │  токс  │    0,01    │  4  │ ГХМС, ВЭЖХ,  │

│     │(CH3COCHCOCH3)2Mn                                           │        │            │     │     ААС      │

│     │CAS14024-58-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│83.  │Ацетон, пропанон-2                                          │  токс  │    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6O CH3COCH3                                              │        │            │     │              │

│     │CAS67-64-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│84.  │Ацетонитрил, метил цианистый                                │сан-токс│    0,7     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H3N CH3CN                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS75-05-8                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│85.  │Ацетопропилацетат, ацетат гамма-ацетопропилового спирта     │сан-токс│    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C7H12O3  CH3CO(CH2)3OOCCH3                                  │        │            │     │              │

│     │CAS5185-97-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│86.  │гамма-Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон,   │сан-токс│    0,5     │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │левулиновый спирт, АПС                                      │        │            │     │              │

│     │C5H10O2 CH3-C-(CH2)3OH                                      │        │            │     │              │

│     │            ││                                              │        │            │     │              │

│     │            O                                               │        │            │     │              │

│     │CAS1071-73-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│87.  │Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1                │ рыб-хоз│    0,04    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H8O                                                       │ (запах │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS98-86-2                                                  │  мяса  │            │     │              │

│     │                                                            │  рыб)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│88.  │Базагран М <2>                Гербицид                      │   сан  │    0,2     │  4  │      ГХ      │

│     │Состав: бентазон д.в. (базагран) - 25%;                     │        │            │     │по бентазону, │

│     │        2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота,              │        │            │     │   по МСРА    │

│     │        МСРА, (2М-4Х) - 12.5%);                             │        │            │     │              │

│     │        силиконовая эмульсия - 0.01%;                       │        │            │     │              │

│     │        вода до 100%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│89.  │Базагран-ХИТ в.р. <2>          Гербицид                     │   сан  │    1,7     │  4  │   ВЭЖХ по    │

│     │Состав: базагран (бентазон) (д.в.) - 40%,                   │        │            │     │  базаграну   │

│     │        2,4-Д-аминная соль (д.в.) - 1,25%,                  │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│90.  │Базис <2> 75% с.т.с.          Гербицид                      │   сан  │    0,6     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: римсульфурон д.в. (титус) - 50%                     │        │            │     │по            │

│     │        тиофенсульфуронметил д.в. (хармони) - 25%;          │        │            │     │римсульфурону,│

│     │        техническая примесь - 1.5%                          │        │            │     │по тиофенсуль-│

│     │        дисперсионный агент - 7%                            │        │            │     │фурон-метилу  │

│     │        смачивающий агент - 1.5%                            │        │            │     │              │

│     │        связывающее вещество - 5%                           │        │            │     │              │

│     │        разбавитель - 10%                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│91.  │Байтан универсал 19,5 WS <2>  Фунгицид                      │  токс  │    0,01    │  3  │    ГХ по     │

│     │Состав: триадименол, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-  │        │            │     │триадименолу, │

│     │1-(4-хлорфенокси)бутанол-2 д.в. C14H18ClN302 - 15.0%,       │        │            │     │      по      │

│     │фуберидазол, 2-(фурил-2)бензимидазол д.в. C11H8N2O - 2.0%,  │        │            │     │фуберидазолу, │

│     │имазалил, 1-(бета-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол      │        │            │     │ по имазалилу │

│     │C14H14Cl2N2O д.в. - 2.5%                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│92.  │Байфидан 25% к.э. <2>          Фунгицид                     │  токс  │    0,1     │  3  │    ГХ по     │

│     │триадименол, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-     │        │            │     │ триадименолу │

│     │хлорфенокси)-бутанол-2 д.в. C14H18ClN3O2 - 23%              │        │            │     │              │

│     │CAS55219-65-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│93.  │Барий Ba <1>                                                │  токс  │    0,74    │  4  │ ИСП, ААС по  │

│     │CAS7440-39-3                                                │  орг   │2,0 <**> при│  4  │       2+     │

│     │                                                            │        │  12 - 18%  │     │     Ba       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│94.  │Бария сульфат BaSO4                                         │  токс  │   2,0 по   │  4  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7727-43-7                                                │        │  веществу, │     │              │

│     │                                                            │        │   0,74 в   │     │              │

│     │                                                            │        │  пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │  на   2+   │     │              │

│     │                                                            │        │     Ba     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│95.  │ББФ (смесь алкилзамещенных ароматических углеводородов)     │  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: бутилбензол > 75%                                   │        │            │     │по компонентам│

│     │C10H14                                                      │        │            │     │              │

│     │изопропилбензол < 15%                                       │        │            │     │              │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

│     │триметилбензол < 25%                                        │        │            │     │              │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│96.  │Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО                │сан-токс│    0,01    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │(продукт сополиконденсации бензгуанамина                    │        │            │     │формальдегиду │

│     │салициловой кислоты                                         │        │            │     │              │

│     │HOC6H4COOH                                                  │        │            │     │              │

│     │сульфаниловой кислоты                                       │        │            │     │              │

│     │NH2C6H4SO3H                                                 │        │            │     │              │

│     │формальдегида)                                              │        │            │     │              │

│     │HCHO                                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│97.  │Бензилдиметилалкиламмоний хлорид, (алкил)(бензил)           │  токс  │   0,005    │  3  │Спектрофото-  │

│     │(диметил)-аммоний хлорид                                    │        │    <**>    │     │метрия        │

│     │Продукт R-8099 E                                            │        │            │     │              │

│     │        ┌         ┐+                                        │        │            │     │              │

│     │        │    CH3  │                                         │        │            │     │              │

│     │        │    │    │   -                                     │        │            │     │              │

│     │        │CH3-N-Alk│ Cl                                      │        │            │     │              │

│     │        │    │    │                                         │        │            │     │              │

│     │        │    CH2Ph│                                         │        │            │     │              │

│     │        └         ┘                                         │        │            │     │              │

│     │Alk - C10 - C16                                             │        │            │     │              │

│     │CAS8001-54-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│98.  │Бензойная кислота                                           │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C6H5COOH                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS65-85-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│99.  │Бензол C6H6                                                 │  токс  │    0,5     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │CAS71-43-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│100. │1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных│   сан  │    1,0     │  4  │  ВЭЖХ, ААС,  │

│     │и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты   │        │            │     │     ИСП,     │

│     │        -                                                   │        │            │     │    ионная    │

│     │C6H2(COO )4Men                                              │        │            │     │хроматография │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│101. │Бенлат               Фунгицид                               │  токс  │   0,005    │  3  │    ГХ по     │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │   беномилу   │

│     │беномил, N-[1-(бутилкарбамоил)бензоимидазолил-2]-O-         │        │            │     │              │

│     │метилкарбамат д.в. - 50%                                    │        │            │     │              │

│     │C14H18N4O3                                                  │        │            │     │              │

│     │бензоат натрия, диоктилсульфат натрия,                      │        │            │     │              │

│     │октаацетат сахарозы, стабилизатор - 7%                      │        │            │     │              │

│     │сахароза - 43%                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│102. │Бериллий Be <1>                                             │  токс  │   0,0003   │  2  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-41-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│103. │Бетанал-Прогресс AM, 18% к.э. <2>                           │  токс  │   0,0006   │  3  │ТСХ, ГХ, ГХМС │

│     │Состав: фенмедифам, O[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-  │        │            │     │      по      │

│     │метилфенил)карбамат д.в. C16H16N2O4 - 5.7%, десмедифам, N-  │        │            │     │ фенмедифаму, │

│     │(3-фенилкарбомоилоксифенил)-O-этил-карбамат д.в.            │        │            │     │      по      │

│     │C16H16N2O4 - 5.7%                                           │        │            │     │ десмедифаму  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│104. │Биофлавоноид дигидрокверцетина                              │сан-токс│    1,0     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C15H12O7                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS480-18-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│105. │Биферан,                                                    │  сан   │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │0.1% водный раствор бензимидазольной соли                   │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │бета-хлорэтилфосфоновой кислоты                             │        │            │     │      по      │

│     │C9H12N2O3PCl                                                │        │            │     │ компонентам  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│106. │Блескообразователь Лимеда ПОС-1                             │  токс  │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │Состав: 2-окси-1-нафтальдегид                               │        │            │     │   ВЭЖХ по    │

│     │C11H8O2                                                     │        │            │     │ компонентам  │

│     │гидрохинон                                                  │        │            │     │              │

│     │C6H6O2                                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│107. │Блескообразователь НИБ-3                                    │  токс  │    0,29    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: натриевая соль аллилсульфокислоты                   │        │            │     │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │C3H5O3SNa CH2=CH-CH2-SO3Na                                  │        │            │     │              │

│     │хлористый натрий NaCl                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│108. │Блоксополимер ГДПЭ-067,                                     │  орг   │    0,1     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе          │ (пена) │    <**>    │     │   спиртам    │

│     │алифатических спиртов                                       │        │            │     │              │

│     │RO(C3H6O)m(C2H4O)kH, R = CnH2n+1, N = 7 - 12                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│109. │Бор аморфный B                                              │  токс  │    0,1     │  4  │АСС, ИСП по B │

│     │CAS7440-42-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│110. │Бор (ионные формы, за исключением боргидридов) <1>          │  сан   │    0,5     │  4  │  ИСП, ААС,   │

│     │                                                            │сан-токс│ 15,0 <**>  │  4  │    ионная    │

│     │                                                            │        │  при 12 -  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │    18%     │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │борсодержащим │

│     │                                                            │        │            │     │    ионам     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│111. │Борная кислота                                              │  сан   │  2,86 по   │  3  │    Ионная    │

│     │H3BO3                                                       │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │CAS10043-35-3                                               │        │   0,5 в    │     │         3-   │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │   по BO3     │

│     │                                                            │        │   на бор   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│112. │Бромбензол                                                  │  токс  │ 0,1 <**>   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H5Br                                                      │  токс  │   0,0001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │CAS108-86-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│113. │Бромид-анион                                                │  сан   │1,35;       │  4  │Электрохимия, │

│     │  -                                                         │  токс  │12,0 <**> в │  4  │    ионная    │

│     │Br                                                          │        │дополн. к   │     │хроматография │

│     │                                                            │        │естествен-  │     │         -    │

│     │                                                            │        │ному        │     │    пр Br     │

│     │                                                            │        │содержанию  │     │              │

│     │                                                            │        │бромидов    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│114. │Бромид калия KBr                                            │  сан   │   2,0 по   │  4  │Электрохимия, │

│     │CAS7758-02-3                                                │        │  веществу  │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │   1,35 в   │     │хроматография │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │         -    │

│     │                                                            │        │     на     │     │    по Br     │

│     │                                                            │        │       -    │     │              │

│     │                                                            │        │     Br     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│115. │Бромистые алкилы                                            │  токс  │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CnH2n+1Br, n = 10 - 12                                      │        │    <**>    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│116. │Бромистый бутил, 1-бромбутан                                │  токс  │   0,005    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH3(CH2)2CH2Br                                              │        │            │     │              │

│     │CAS109-69-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│117. │альфа-Бромнафталин                                          │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C10H7Br                                                     │        │ (0,000001) │     │              │

│     │CAS90-11-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│118. │2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 д.в.                           │  токс  │   0,005    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Пирор-70                                                    │        │            │     │              │

│     │C3H6NO4Br               Br                                  │        │            │     │              │

│     │CAS52-51-7              │                                   │        │            │     │              │

│     │                   HOCH2CCH2OH                              │        │            │     │              │

│     │                        │                                   │        │            │     │              │

│     │                        NO2                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│119. │Бромоформ, трибромметан                                     │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CHBr3                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS75-25-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│120. │Бульдок 025 ЕС, бетабайтроид        Инсектицид              │  токс  │отсутствие  │  1  │ГХ            │

│     │Состав:                                                     │        │(0,0000001) │     │по бета-      │

│     │бета-цифлутрин, FCR 4545, (1RS)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-    │        │            │     │цифлутрину    │

│     │диметилциклопропанкарбоновой кислоты (RS)-альфа-циано-4-    │        │            │     │              │

│     │фтор-3-феноксибензиловый эфир д.в. - 2.5%                   │        │            │     │              │

│     │C22H18Cl2FNO3                                               │        │            │     │              │

│     │эмульгатор - 10%                                            │        │            │     │              │

│     │алкилбензол - до 100%                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│121. │1,4-Бутандиол                                               │  сан   │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H10O2 HOCH2CH2CH2CH2OH                                    │        │            │     │              │

│     │CAS110-63-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│122. │Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты              │  токс  │   0,0005   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C7H12O2 C4H9OCCH=CH2                                        │        │            │     │              │

│     │             ││                                             │        │            │     │              │

│     │             O                                              │        │            │     │              │

│     │CAS141-32-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│123. │2-третбутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-        │  токс  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │тиадиазин-4-он д.в.                                         │        │            │     │              │

│     │Апплауд               Инсектицид                            │        │            │     │              │

│     │C16H23N3OS                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS69327-76-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│124. │Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты                │сан-токс│    0,3     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H12O2 CH3COOC4H9                                          │        │            │     │              │

│     │CAS123-86-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│125. │2-третбутил-5-(4-третбутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3-(2H)-│  токс  │   0,0001   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │он д.в.                                                     │        │            │     │              │

│     │Санмайт, пиридабен, NC-129       Акарицид                   │        │            │     │              │

│     │C19H25N2OClS                                                │        │            │     │              │

│     │CAS96489-71-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│126. │Бутил-бета-бутоксипропионат                                 │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C11H22O3 C4H9OCH2CH2COOC4H9                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│127. │третБутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-           │  токс  │  0,0003    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │метиленаминооксиметил]бензоат д.в.                          │        │            │     │              │

│     │Ортус - 5% д.в.              Акарицид                       │        │            │     │              │

│     │C24H27N3O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS 134098-61-6/111812-58-9                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│128. │Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля           │сан-токс│    5,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H18O3 C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH                                │        │            │     │              │

│     │CAS112-34-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│129. │Бутилксантогенат натрия                                     │  токс  │    0,03    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C5H9OS2Na C4H9OCSNa                                         │        │            │     │              │

│     │               ││                                           │        │            │     │              │

│     │               S                                            │        │            │     │              │

│     │CAS141-33-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│130. │Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты        │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H14O2 CH2=C-COOC4H9                                       │        │            │     │              │

│     │            │                                               │        │            │     │              │

│     │            CH3                                             │        │            │     │              │

│     │CAS97-88-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│131. │Бутиловый спирт, бутанол-1                                  │  токс  │    0,03    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H10O CH3CH2CH2CH2OH                                       │        │            │     │              │

│     │CAS71-36-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│132. │Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2,               │   сан  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │триметилкарбинол                                            │        │            │     │              │

│     │C4H10O     CH3                                              │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │       CH3-C-CH3                                            │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │           OH                                               │        │            │     │              │

│     │CAS75-65-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│133. │Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты     │рыб-хоз │   0,004    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │бутиловый эфир                                              │(привкус│            │     │              │

│     │C12H14Cl2O3                                                 │и запах │            │     │              │

│     │CAS94-80-4                                                  │мяса    │            │     │              │

│     │                                                            │рыбы и  │            │     │              │

│     │                                                            │буль-   │            │     │              │

│     │                                                            │она),   │            │     │              │

│     │                                                            │токс    │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│134. │Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]-пропионат  │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Фюзилад, галакон, F-292.           Гербицид                 │        │            │     │              │

│     │C19H20NO4F3                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS69806-50-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│135. │цис-4-[3-(4-третбутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-             │  токс  │  0,0001    │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │диметилморфолин д.в.                                        │        │            │     │              │

│     │Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, мильдо-  │        │            │     │              │

│     │фикс, 36/01, РО14-3169                 Фунгицид             │        │            │     │              │

│     │C20H33NO                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS67306-03-0/67564-91-4                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│136. │2-(4-третбутилфенокси)циклогексилпропин-2-илсульфит         │  токс  │   0,004    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Омайт                                    Инсектицид         │        │            │     │              │

│     │C19H26O4S                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS2312-35-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│137. │Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир          │   орг  │   0,01     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │этиленгликоля                                               │ (пена),│            │     │              │

│     │C6H14O2   HOCH2CH2OC4H9                                     │  токс  │            │     │              │

│     │CAS111-76-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│138. │бета-Бутиролактон                                           │  токс  │    2,3     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H6O2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS96-48-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│139. │"Валентис", деструктор нефти              Биопрепарат       │  сан,  │    1,0     │  4  │  Микроскопия │

│     │Acinetobacter valentis                                      │   орг  │          7 │     │  численности │

│     │                                                            │ (запах)│  2,5 x 10  │     │    клеток    │

│     │                                                            │        │    кл/мл   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│140. │Валуб НТ <*>, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в    │  токс  │   0,05     │  3  │ГХ, ГХМС, ИК, │

│     │алкановой фракции с температурой кипения 200 - 300 °C       │        │            │     │  гравиметрия │

│     │                                                            │        │            │     │  по алканам, │

│     │                                                            │        │            │     │  кислотам и  │

│     │                                                            │        │            │     │сложным эфирам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│141. │Ванадий V <1>                                               │  токс  │   0,001    │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-62-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│142. │Вектра <2> 10% с.к.                       Фунгицид          │  токс  │    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав:                                                     │        │            │     │      по      │

│     │бромуконазол, 1-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4=бром-2-               │        │            │     │ бромуконазолу│

│     │(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1-H-                   │        │            │     │  0.01 <***>  │

│     │1,2,4-триазол д.в. - 10%                                    │        │            │     │              │

│     │       C13H12BrCl2N3O                                       │        │            │     │              │

│     │сополимер алкилфенолэтоксипропоксилат - 8%                  │        │            │     │              │

│     │этоксилированный алкилфенол - 1%                            │        │            │     │              │

│     │антифриз монопропиленгликоль - 1%                           │        │            │     │              │

│     │эмульсия силиконового масла - 2.4%                          │        │            │     │              │

│     │алюминат кремния - 12.5%                                    │        │            │     │              │

│     │полисахарид - 0.3%                                          │        │            │     │              │

│     │биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0.15%                    │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│143. │Взвешенные вещества                                         │  орг,  │ 10,0 <**>  │  4  │  Гравиметрия │

│     │инертная  природная  минеральная   взвесь,   состоящая   из │сан-токс│            │     │ по взвешенным│

│     │неорганического   осадочного   материала    (глинистые    и │        │            │     │   веществам  │

│     │обломочные минералы, горные породы, силикаты,  карбонаты  и │        │            │     │              │

│     │др.) с дисперсностью частиц от 0,5 мкм                      │        │            │     │              │

│     │Для континентальной шельфовой зоны морей с глубинами более  │        │            │     │              │

│     │8 м                                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│144. │Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты,               │  токс  │   0,01     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │уксусновиниловый эфир                                       │        │            │     │              │

│     │C4H6O2    CH3COCH=CH2                                       │        │            │     │              │

│     │             ││                                             │        │            │     │              │

│     │             O                                              │        │            │     │              │

│     │CAS108-05-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│145. │Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен     │  токс  │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H2Cl2   CH2=CCl2                                          │        │            │     │              │

│     │CAS75-35-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│146. │Винилтриэтоксисилан, ГВС-9                                  │  токс  │   0,01     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H18O3Si CH2=CH-Si(OC2H5)3                                 │        │            │     │              │

│     │CAS78-08-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│147. │Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил            │  токс  │отсутствие  │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H3Cl CH2=CHCl                                             │        │(0,000008)  │     │              │

│     │CAS75-01-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│148. │Витасил 385 г/л, к.с.          Фунгицид                     │  токс  │   0,0002   │  3  │ВЭЖХ по       │

│     │Состав: (г/л): карбоксин (д.в.) - 17,5%; тирам (д.в.) -     │        │            │     │карбоксину,   │

│     │17,5%; лигносульфонат натрия; пропиленгликоль; декстрин;    │        │            │     │по тираму     │

│     │пеногаситель (КЭ-10-12); краситель красный катионный 18,    │        │            │     │(тетраметил-  │

│     │сигнальный краситель; вода - 42%                            │        │            │     │тиурам-       │

│     │                                                            │        │            │     │дисульфид)    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│149. │Вольфрам W <1>                                              │  токс  │   0,0008   │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-33-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│150. │Вольфрамат анион                                            │  токс  │ 0,0011 по  │  2  │  ИСП, ААС,   │

│     │   2-                                                       │        │  веществу  │     │    ионная    │

│     │WO4                                                         │        │  0,0008 в  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │          2-  │

│     │                                                            │        │    на W    │     │    по WO4    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│151. │ВПК-101, поливинилбензилтриметиламмоний хлорид              │  токс  │   0,0001   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │                                                            │        │            │     │ по мономеру  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│152. │ВПК-402, ВПК-402а, полидиметилдиаллиламмоний хлорид         │  токс  │ отсутствие │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │┌               ┐                                           │        │ (0,00001)  │     │   ВЭЖХ по    │

│     ││-CH2-CH-CH-CH2-│                                           │        │            │     │   мономеру   │

│     ││     │  │      │                                           │        │            │     │              │

│     ││   H2C  CH2    │                                           │        │            │     │              │

│     ││      \ /      │                                           │        │            │     │              │

│     ││       +     - │                                           │        │            │     │              │

│     ││       N   Cl  │                                           │        │            │     │              │

│     ││      / \      │                                           │        │            │     │              │

│     ││   CH3  CH3    │                                           │        │            │     │              │

│     │└               ┘n                                          │        │            │     │              │

│     │CAS26062-79-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│153. │Выравниватель "А" <*> (смесь четвертичных аммониевых солей  │  токс  │    0,1     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │моно- и диалкилфенолов)                                     │        │            │     │по моно- и    │

│     │                                                            │        │            │     │диалкилфе-    │

│     │                                                            │        │            │     │нолам;        │

│     │                                                            │        │            │     │колориметрия  │

│     │                                                            │        │            │     │по летучим с  │

│     │                                                            │        │            │     │паром фенолам │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│154. │Галлий                                                      │        │            │     │              │

│     │Ga                                                          │        │            │     │              │

│     │Данные по ПДК в ФГУ "ЦУРЭН"                                 │        │            │     │              │

│     │CAS7440-55-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│155. │Гаучо 600 FS <2>            Инсектицид                      │  сан   │    1,0     │  4  │     ГХ       │

│     │Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-             │        │            │     │     по       │

│     │пиридил)метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. C9H10ClN5O2 -    │        │            │     │имидаклоприду │

│     │60%                                                         │        │            │     │              │

│     │CAS138261-41-3/105827-78-9                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│156. │Гаучо 70 WS <2>             Инсектицид                      │сан-токс│    1,0     │  4  │     ГХ       │

│     │Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил)     │        │            │     │     по       │

│     │метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. C9H10ClN5O2 - 70%        │        │            │     │имидаклоприду │

│     │CAS138261-41-3/105827-78-9                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│157. │ГАЧ дистилляторный <*> (нефтепродукт, смесь парафинов       │сан-токс│    0,1     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │твердых - 85%, жидких - 15%)                                │        │            │     │ гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│158. │ГДПЭ-064 <*>, блоксополимер окисей этилена и пропилена на   │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │    ВЭЖХ      │

│     │основе алифатических спиртов фракции C7 - C12               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│159. │ГДПЭ-106 <*>, блоксополимер окисей этилена и пропилена на   │  сан   │  0,2 <**>  │  4  │    ВЭЖХ      │

│     │основе алифатических спиртов                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│160. │Гексан                                                      │  токс  │    0,5     │  3  │  ГХ, ГХМС    │

│     │C6H14    CH3(CH2)4CH3                                       │        │            │     │              │

│     │CAS110-54-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│161. │Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты                │сан-токс│   0,01     │  4  │    ВЭЖХ      │

│     │Стеарокс-6                                                  │        │            │     │              │

│     │C17H35COO(CH2CH2O)6H                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│162. │Гексафторпропилен                                           │  токс  │   0,02     │     │  ГХ, ГХМС    │

│     │C3F6   CF2=CF-CF3                                           │        │            │     │              │

│     │CAS116-15-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│163. │Гексахлоран, гексахлорциклогексан (смесь изомеров           │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │1,2,3,4,5,6,-гексахлорциклогексана)                         │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C6H6Cl6                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS319-84-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│164. │1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6-            │  токс  │  0,00002   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │диметиленсульфит д.в.                                       │        │            │     │              │

│     │Тиодан                   Инсектицид                         │        │            │     │              │

│     │C9H6Cl6O3S                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS115-29-7/33213-65-9/8003-45-0/959-98-8                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│165. │Гексахлорофен             Акарицид, фунгицид                │  токс  │  0,0005    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │2,2'-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) д.в.                  │        │            │     │              │

│     │C13H6O2Cl6                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS70-30-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│166. │Гексахлорофен в смеси с моногомополимером 1,2-диметил-5-    │  токс  │  0,00002   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │винилпиридинийметилсульфата                                 │        │            │     │     по       │

│     │                           Акарацид, фунгицид               │        │            │     │гексахлорофену│

│     │                                                            │        │            │     │  и мономеру  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│167. │2-экзо-4,5,7,8,3'-Гептахлор-3',4',7,7'-тетрагидро-4,7-      │  сан   │  0,0005    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │метанинден, бета-дигидрогептахлор д.в.                      │        │            │     │              │

│     │Дилор - 80% д.в.   Инсектицид                               │        │            │     │              │

│     │C10H7Cl7                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS14168-01-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│168. │Гептил, 1,1-диметилгидразин                                 │  токс  │  0,0005    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H8N2(CH3)2NNH2                                            │        │            │     │              │

│     │CAS57-14-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│169. │Гибберсиб          Биостимулятор                            │  токс  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: натриевые соли гибберелиновой кислоты,              │        │            │     │              │

│     │        натриевые соли карбоновых кислот,                   │        │            │     │              │

│     │        карбонат натрия                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│170. │Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь эфиров фосфорной       │  токс  │   0,03     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │кислоты, сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и │        │            │     │  по фенолу,  │

│     │ортофосфорной кислоты                                       │        │            │     │ по третичному│

│     │                                                            │        │            │     │  бутилфенолу │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│171. │Гидразингидрат                                              │  токс  │  0,0003    │  2  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │H2NNH2·H2O                                                  │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS10217-52-4                                               │        │            │     │              │

│─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│172. │5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2                             │  токс  │   0,01     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Тиолон (Тиоксолон)                                          │        │            │     │              │

│     │C7H4O3S                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS4991-65-5                                                │        │            │     │              │

│─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│173. │4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил д.в.                        │  токс  │отсутствие  │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Тотрил             Гербицид                                 │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C7H3NOI2                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1689-83-4                                                │        │            │     │              │

│─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│174. │Гидроксиламин сернокислый                                   │  токс  │   0,15     │  4  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │(H2NOH)2·H2SO4                                              │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS10039-54-0                                               │        │            │     │              │

│─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│175. │3-Гидрокси-5-метилизоксазол                                 │  токс  │   0,04     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Тачигарен          Пестицид                                 │        │            │     │              │

│     │C4H5NO2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS10004-44-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│176. │4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1,           │  токс  │    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Мезитилхинол                                                │        │            │     │              │

│     │C9H12O2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS16404-66-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│177. │(1-Гидроксиэтилиден)бисфосфонат динатрия,                   │  токс  │ 0,5 <**>   │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Масквол   C2H6Na2O7P2                                       │        │            │     │              │

│     │CAS7414-83-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│178. │Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец-дикалиевая    │  сан   │    2,5     │  4  │    Ионная    │

│     │соль                                                        │        │            │     │ хроматография│

│     │C2H4O7K2MnP2       O  OK                                    │        │            │     │              │

│     │                   ││/                                      │        │            │     │              │

│     │                   P                                        │        │            │     │              │

│     │                  / \                                       │        │            │     │              │

│     │                 /   O\                                     │        │            │     │              │

│     │             CH3C      Mn                                   │        │            │     │              │

│     │                │\   O/                                     │        │            │     │              │

│     │                │ \ /                                       │        │            │     │              │

│     │                │  P                                        │        │            │     │              │

│     │               HO  ││\                                      │        │            │     │              │

│     │                   O  OK                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│179. │Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль   │  токс  │   0,007    │  2  │    Ионная    │

│     │C2H4O7K2CuP2       O  OK                                    │        │            │     │ хроматография│

│     │                   ││/                                      │        │            │     │              │

│     │                   P                                        │        │            │     │              │

│     │                  / \                                       │        │            │     │              │

│     │                 /   O\                                     │        │            │     │              │

│     │             CH3C      Cu                                   │        │            │     │              │

│     │                │\   O/                                     │        │            │     │              │

│     │                │ \ /                                       │        │            │     │              │

│     │                │  P                                        │        │            │     │              │

│     │               HO  ││\                                      │        │            │     │              │

│     │                   O  OK                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│180. │Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль  │сан-токс│    1,0     │  4  │    Ионная    │

│     │C2H4O7Na2ZnP2       O  OK                                   │        │            │     │ хроматография│

│     │                    ││/                                     │        │            │     │              │

│     │                    P                                       │        │            │     │              │

│     │                   / \                                      │        │            │     │              │

│     │                  /   O\                                    │        │            │     │              │

│     │              CH3C      Zn                                  │        │            │     │              │

│     │                 │\   O/                                    │        │            │     │              │

│     │                 │ \ /                                      │        │            │     │              │

│     │                 │  P                                       │        │            │     │              │

│     │                HO  ││\                                     │        │            │     │              │

│     │                    O  ONa                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│181. │3-Гидрокси-5-(2-этилтиопропил)-2-[1-(этоксиимно)            │  токс  │   0,002    │  3  │    ГХ, ТСХ   │

│     │бутил]цикло-гексен-2-он-1                                   │        │            │     │по сетоксидиму│

│     │Сетоксидим технический (51%)                                │        │            │     │              │

│     │C17H29NO3S                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS74051-80-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│182. │Гидропероксид изо-пропилбензола                             │  токс  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C9H12O2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS80-15-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│183. │Гидрохинон, пара-диоксибензол                               │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H6O2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS123-31-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│184. │ГИПХ-3 <*>, хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │алкиламингидрохлориды                                       │        │            │     │по алкиламинам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│185. │ГИПХ-4 <*>, первичные амины вторичных алкилов               │  токс  │  0,0001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│186. │ГКЖ-11 (раствор мононатриевой соли метилсилантриола)        │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH5O3NaSi                                                   │        │            │     │              │

│     │              OH                                            │        │            │     │              │

│     │              │                                             │        │            │     │              │

│     │           CH3Si-ONa                                        │        │            │     │              │

│     │              │                                             │        │            │     │              │

│     │              OH                                            │        │            │     │              │

│     │CAS4493-34-9                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│187. │Гликолят натрия, оксиацетат натрия                          │  токс  │   0,15     │  4  │     ВЭЖХ,    │

│     │C2H3NaO3                                                    │        │            │     │    ионная    │

│     │     O                                                      │        │            │     │ хроматография│

│     │     ││                                                     │        │            │     │              │

│     │ CH2-C-ONa                                                  │        │            │     │              │

│     │ │                                                          │        │            │     │              │

│     │ OH                                                         │        │            │     │              │

│     │CAS2836-32-0                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│188. │Глицерин, пропантриол-1,2,3                                 │  сан   │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H8O3 CH2OHCHOHCH2OH                                       │        │            │     │              │

│     │CAS56-81-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│189. │Глицидола винилоксиэтиловый эфир                            │  токс  │   0,01     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Винилокс, винилокс-1                                        │        │            │     │              │

│     │C7H12O3 CH2-CHCH2OCH2CH2OCH=CH2                             │        │            │     │              │

│     │         \ /                                                │        │            │     │              │

│     │          O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS16801-19-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│190. │Глутараль поливинилового спирта                             │  токс  │ 1,3 <**>   │  3  │Спектрофото-  │

│     │                                                            │        │            │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│191. │Глутаровый альдегид, глутараль, пентандиаль                 │  токс  │   0,06     │  4  │     ГХМС     │

│     │C5H8O2                                                      │        │ 0,1 <**>   │     │              │

│     │CAS111-30-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│192. │Глуфосинат аммония, DL-гомоаланин-4-ил(метил)-фосфинат      │  сан   │    1,0     │  3  │      ГХ      │

│     │аммония, д.в.                                               │        │            │     │              │

│     │Баста                        Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C5H15N2O6P                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│193. │Голтикс 70% с.п. <2>         Гербицид                       │сан-токс│   0,007    │  3  │      ТСХ     │

│     │Метамитрон, 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 д.в.  │        │            │     │по метамитрону│

│     │(IUPAC) C10H10N10 - 700 г/п                                 │        │            │     │              │

│     │CAS41394-05-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│194. │Гранит <2> 20% с.к.         Фунгицид                        │  токс  │   0,05     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: бромуконазол д.в. - 20%                             │        │            │     │      по      │

│     │        антифриз пропиленгликоль - 5%                       │        │            │     │ бромуконазолу│

│     │        дисперсионные агенты - 3%                           │        │            │     │  0.01 <***>  │

│     │        минеральные масла - 20%                             │        │            │     │              │

│     │        эмульсия силиконового масла - 0.2%                  │        │            │     │              │

│     │        полисахарид - 0.2%                                  │        │            │     │              │

│     │        биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0.1%             │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│195. │Гуаровая смола, галактоманнан, неионогенный полисахарид     │  сан   │ 2,5 <**>   │  4  │Спектрофото-  │

│     │CAS9000-30-0                                                │        │            │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│196. │ДДТ, 2,2-бис(пара-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан,           │  токс  │отсутствие  │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │альфа,альфа-бис(пара-дихлорфенил)-бета,бета,бета-трихлорэтан│        │ (0,00001)  │     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │                             Инсектицид                     │        │            │     │              │

│     │C14H9Cl5                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS50-29-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│197. │Деворойл <2> (деструктор нефти)       Биопрепарат           │сан-токс│    1,0     │  4  │  Микроскопия │

│     │Rhodococcus sp. 367-2: VKM Ac-1500D                         │        │   12000    │     │  численности │

│     │Rh. maris 367-5: VKM Ac-1501D                               │        │   кл/мл    │     │    клеток    │

│     │Rh. erythropolis 367-6: VKM Ac-1502D                        │        │            │     │              │

│     │Pseudomonas stutzeri 367-1: VKM B-1972D                     │        │            │     │              │

│     │Candida sp. 367-3: VKM Y-2778Dbr                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│198. │Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир              │  токс  │ 10,0 <**>  │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C12Br10O                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1163-19-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│199. │Демитан, феназахин     Акарицид                             │  токс  │  0,0001    │  2  │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │4-третбутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир д.в.            │        │            │     │              │

│     │C20H22N2O                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS120928-09-8                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│200. │Десмедифам технический 97% с.п.                             │  токс  │  0,0002    │  2  │      ТСХ     │

│     │N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-O-этилкарбамат д.в.           │        │            │     │              │

│     │C16H16N2O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS13684-56-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│201. │"Дестройл", (деструктор нефти)        Биопрепарат           │  сан   │    0,5     │  3  │  Микроскопия │

│     │Acinetobacter sp. штамм 1N-2                                │        │        3   │     │  численности │

│     │                                                            │        │  5 x 10    │     │    клеток    │

│     │                                                            │        │    кл/мл   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│202. │1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан                              │  токс  │    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H12N2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS280-57-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│203. │Диален             Гербицид                                 │  сан   │    1,0     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА);                 │        │            │     │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │        диметиламинная соль 2-метокси-3,6-                  │        │            │     │              │

│     │        дихлорбензойной кислоты д.в. - 3.5%                 │        │            │     │              │

│     │        C10H13Cl2NO3                                        │        │            │     │              │

│     │        2,4-Д ДМА, диметиламинная соль                      │        │            │     │              │

│     │        2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты д.в. - 31.6%     │        │            │     │              │

│     │        C10H13Cl2NO3                                        │        │            │     │              │

│     │        нейтрализующий агент - 12%;                         │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│204. │Диален-Супер       Гербицид                                 │  сан   │    1,0     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА)                  │        │            │     │    по д.в.   │

│     │        диметиламинная соль 2-метокси-                      │        │            │     │              │

│     │        3,6-дихлорбензойной кислоты д.в. - 12%;             │        │            │     │              │

│     │        2,4 Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлор-          │        │            │     │              │

│     │        феноксиуксусной кислоты - 33% д.в.;                 │        │            │     │              │

│     │        компенсирующий агент - 1%;                          │        │            │     │              │

│     │        нейтрализующий агент 16.9%;                         │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│205. │4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4'-диаминодифенил-оксид      │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C12H12ON2                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS101-80-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│206. │1,3-Диаминопропанол-2                                       │  токс  │   0,45     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C3H10N2O   NH2CH2CHCH2NH2                                   │        │            │     │              │

│     │                 │                                          │        │            │     │              │

│     │                 OH                                         │        │            │     │              │

│     │CAS616-29-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│207. │Диангидрид пиромеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-      │сан-токс│    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │бензолтетракарбоновой кислоты                               │        │            │     │              │

│     │C10H2O6                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS89-32-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│208. │2,3-Дибромпропанол                                          │  токс  │ 1,0 <**>   │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6Br2O   CH2BrCHBrCH2OH                                   │        │            │     │              │

│     │CAS96-13-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│209. │O,O-Дибутилдитиофосфат натрия                               │  токс  │  0,0006    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │C8H18O2PS2Na                                                │        │            │     │              │

│     │                    S                                       │        │            │     │              │

│     │                    ││                                      │        │            │     │              │

│     │            (C4H9O)2P-S-Na                                  │        │            │     │              │

│     │CAS36245-44-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│210. │Дибутилмалеинат, дибутиловый эфир малеиновой кислоты        │  токс  │   0,006    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │         ~                                                  │        │            │     │              │

│     │C12H20O4 N4H9OCCH=CHCOC4H9                                  │        │            │     │              │

│     │              ││    ││                                      │        │            │     │              │

│     │              O     O                                       │        │            │     │              │

│     │CAS105-76-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│211. │Дибутиловый эфир, дибутилоксид                              │  токс  │   0,002    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H18O    C4H9-O-C4H9                                       │        │            │     │              │

│     │CAS142-96-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│212. │Дибутилоловодихлорид                                        │  токс  │   0,001    │  3  │ ГХ, ГХМС, АСС│

│     │C8H18Cl2SN                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS683-18-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│213. │Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ │  токс  │  0,0001    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C18H34O4                                                    │        │            │     │              │

│     │       O        O                                           │        │            │     │              │

│     │       ││       ││                                          │        │            │     │              │

│     │C4H9-O-C-(CH2)8-C-O-C4H9                                    │        │            │     │              │

│     │CAS109-43-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│214. │Дибутилфталат, ди-н-бутиловый эфир орто-фталевой кислоты    │сан-токс│   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C16H22O4                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS84-74-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│215. │Дигексадецилпероксидикарбонат                               │  токс  │   0,01     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C34H66O6 CH3(CH2)15O-C-O-O-C-O(CH2)15CH3                    │        │            │     │              │

│     │                     ││    ││                               │        │            │     │              │

│     │                     O     O                                │        │            │     │              │

│     │CAS26322-14-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│216. │2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид д.в.  │  токс  │  0,0007    │  2  │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │Харвейд, диметипин                  Дефолиант               │        │            │     │              │

│     │C6H10O4S2                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS55290-64-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│217. │4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]имидазо-     │сан-токс│    1,0     │  4  │      ГХ      │

│     │лидин-2-иленамин                                            │        │            │     │              │

│     │Имидаклоприд                                                │        │            │     │              │

│     │C9H10ClN5O2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS138261-41-3/105827-78-9                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│218. │Диизопропаноламин                                           │  токс  │ 0,25 <**>  │  4  │Спектрофото-  │

│     │C6H15NO2                                                    │        │            │     │метрия        │

│     │CAS110-97-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│219. │N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат д.в.      │  токс  │  0,0004    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Триаллат                     Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C10H16NOSCl3 Cl2C=CClCH2-S-C-N[CH(CH3)2]2                   │        │            │     │              │

│     │                           ││                               │        │            │     │              │

│     │                           O                                │        │            │     │              │

│     │CAS2303-17-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│220. │Диизопропиловый эфир                                        │  орг   │    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H14O (CH3)2CHOCH(CH3)2                                    │        │            │     │              │

│     │CAS108-20-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│221. │Ди-пара-ксилилен <**)>                                      │  орг   │ 0,25 <**)> │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C16H16                                                      │(взвесь)│ 0,75 <**)> │     │              │

│     │CAS1633-22-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│222. │Дималеат триэтиленгликоля, МТ                               │сан-токс│    0,1     │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │C14H18O10    HOCCH=CHCO(CH2CH2O)3CCH=CHCOH                  │        │            │     │              │

│     │               ││    ││          ││    ││                   │        │            │     │              │

│     │               O     O           O     O                    │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│223. │Диметакриловый эфир триэтиленгликоля, ТГМ-3                 │  токс  │   0,01     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C14H22O6    CH2=CCOO(CH2CH2O)3COC=CH2                       │        │            │     │              │

│     │                │               │                           │        │            │     │              │

│     │                CH3             CH3                         │        │            │     │              │

│     │CAS109-16-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│224. │Диметиламин                                                 │сан-токс│   0,005    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H7N   (CH3)2NH                                            │        │            │     │              │

│     │CAS124-40-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│225. │4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден д.в.            │  сан   │   0,07     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Амбиол, БИО-40                                              │        │            │     │              │

│     │C11H15N3O                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│226. │Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир      │  токс  │  0,0001    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │метакриловой кислоты, ДМАЭМ                                 │        │            │     │              │

│     │C8H15NO2    CH2=CCOOCH2CH2N(CH3)2                           │        │            │     │              │

│     │                │                                           │        │            │     │              │

│     │                CH3                                         │        │            │     │              │

│     │CAS2867-47-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│227. │2,6-Диметиланилин                                           │  токс  │   0,03     │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H11N                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS87-62-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│228. │Диметилацетамид, N,N-диметилацетат                          │   сан  │    1,2     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H9NO                                                      │        │            │     │              │

│     │               O                                            │        │            │     │              │

│     │             //                                             │        │            │     │              │

│     │        CH3C                                                │        │            │     │              │

│     │            \                                               │        │            │     │              │

│     │             N(CH3)2                                        │        │            │     │              │

│     │CAS127-19-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│229. │1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат                   │сан-токс│    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C10H15NO4S                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS37260-74-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│230. │5,5-Диметилгидантоин                                        │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8N2O2                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS77-71-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│231. │транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III)    │рыб-хоз │    0,1     │  4  │   ВЭЖХ, ААС  │

│     │нитрат, Димо                                                │(привкус│            │     │              │

│     │                                                            │мяса    │            │     │              │

│     │                                                            │рыбы и  │            │     │              │

│     │                                                            │буль-   │            │     │              │

│     │                                                            │она),   │            │     │              │

│     │                                                            │токс    │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│232. │Диметилдиаллиламмоний хлорид, ДМДААХ                        │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │                +              -                            │        │            │     │              │

│     │C8H16NCl (CH3)2N (CH2CH=CH2)2Cl                             │        │            │     │              │

│     │CAS7398-69-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│233. │O,O-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-          │  токс  │   0,0002   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │дитиофосфат д.в.                                            │        │            │     │              │

│     │Сайфос                       Инсектицид, акарицид           │        │            │     │              │

│     │C6H12N5O2PS2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS78-57-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│234. │5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-               │  токс  │   0,0007   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │диметилкарбамат д.в.                Бакпрепарат             │        │            │     │              │

│     │Пиримор                                                     │        │            │     │              │

│     │C11H18N4O2                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS23103-98-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│235. │Диметилдисульфид, метилдисульфид                            │  токс  │ отсутствие │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H6S2   CH3SSCH3                                           │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │CAS624-92-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│236. │Диметилдитиокарбамат кальция                                │  токс  │ отсутствие │  1  │   ВЭЖХ, ААС  │

│     │Кальциевая соль ДМДТ                                        │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C6H12N2S4Ca   ┌            ┐                                │        │            │     │              │

│     │              │(CH3)2N-C-S-│2Ca                             │        │            │     │              │

│     │              │        ││  │                                │        │            │     │              │

│     │              │        S   │                                │        │            │     │              │

│     │              └            ┘                                │        │            │     │              │

│     │CAS20279-69-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│237. │Диметилдитиокарбамат натрия д.в.                            │  токс  │  0,00005   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Карбамат-МН                          Фунгицид               │        │            │     │              │

│     │C3H6NS2Na (CH3)2N-C-S-Na                                    │        │            │     │              │

│     │                  ││                                        │        │            │     │              │

│     │                  S                                         │        │            │     │              │

│     │CAS128-04-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│238. │O,O-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат  д.в.                     │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │ДДВФ, дихлофос          Акарицид, инсектицид                │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C4H7O4PCl2 (CH3O)2P-O-CH=CCl2                               │        │            │     │              │

│     │                  ││                                        │        │            │     │              │

│     │                  O                                         │        │            │     │              │

│     │CAS62-73-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│239. │N',N'-Диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара-                  │  токс  │   0,025    │  3  │      ТСХ     │

│     │толилсульфамид д.в.                                         │        │            │     │              │

│     │Толилфлуанид                                                │        │            │     │              │

│     │C10H13Cl2FN2O2S2                                            │        │            │     │              │

│     │CAS731-27-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│240. │Диметилизофталат, диметиловый эфир мета-фталевой кислоты    │  токс  │    0,4     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C10H10O4                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1459-93-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│241. │O,O-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат д.в.         │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Карбофос, малеиновая кислота             Инсектицид         │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C10H19O6PS2  (CH3O)2P-S-CH-COOC2H5                          │        │            │     │              │

│     │                    ││  │                                   │        │            │     │              │

│     │                    S   CH2-COOC2H5                         │        │            │     │              │

│     │CAS121-75-5 CAS204-497-7                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│242. │Диметилкетазин (ацетоназин)                                 │  токс  │    0,01    │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H12N2   (CH3)2C=N-N=C(CH3)2                               │        │            │     │              │

│     │CAS627-70-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│243. │O,O-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат           │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Фосфамид, демитоат            Инсектицид, акарицид          │        │            │     │              │

│     │C5H12NO3PS2 (CH3O)2P-S-CH2-C-NHCH3                          │        │            │     │              │

│     │                     ││    ││                               │        │            │     │              │

│     │                     S     O                                │        │            │     │              │

│     │CAS60-51-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│244. │O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат д.в.       │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Байтекс, фентион              Инсектицид                    │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C10H15O3PS2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS55-38-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│245. │O,O-Диметил-S-(N-метил-формилкарбамоилметил)-               │  токс  │   0,003    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │дитиофосфат д.в.                                            │        │            │     │              │

│     │Антио                         Инсектицид                    │        │            │     │              │

│     │C6H12NO4PS2          S      CH3                             │        │            │     │              │

│     │                     ││     │                               │        │            │     │              │

│     │              (CH3O)2PSCH2CONCHO                            │        │            │     │              │

│     │CAS2540-82-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│246. │2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолиди-   │  токс  │   0,003    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │нил-3)-анилин д.в.                                          │        │            │     │              │

│     │Оксадиксил, сандофан, сандоз - 96% д.в.   Фунгицид          │        │            │     │              │

│     │C14H18N2O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS77732-09-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│247. │Диметилмочевина, 1,3-диметилмочевина                        │сан-токс│    1,0     │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C3H8N2O   CH3NHCNHCH3                                       │        │            │     │ колориметрия │

│     │               ││                                           │        │            │     │              │

│     │               O                                            │        │            │     │              │

│     │CAS96-31-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│248. │O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат д.в.                  │  токс  │  0,00003   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Метафос, метилпаратион        Инсектицид                    │        │            │     │              │

│     │C8H10NO5PS                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS298-00-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│249. │Диметиловый эфир, метиловый эфир                            │  токс  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H6O   CH3OCH3                                             │        │            │     │              │

│     │CAS115-10-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│250. │Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты, диметил-орто-фталат,│  токс  │    0,5     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │диметилфталат                                               │        │            │     │              │

│     │C10H10O4                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS131-11-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│251. │Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметилтерефталат    │  токс  │    0,3     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C10H10O4                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS120-61-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│252. │Диметилсульфид, метилсульфид, сернистый метил               │  токс  │ отсутствие │     │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6S   CH3SCH3                                             │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │CAS75-18-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│253. │Диметилсульфоксид, ДМСО                                     │   орг  │    10,0    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H6OS   (CH3)2SO                                           │(запах),│            │     │              │

│     │CAS67-68-5                                                  │   сан  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│254. │(RS)-4,4-Диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлор-   │  токс  │    0,1     │  3  │      ГХ      │

│     │фенилпентан-3-ол                                            │        │            │     │              │

│     │Тебуконазол                                                 │        │            │     │              │

│     │C16H22ClN3O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS107534-96-3/80443-41-0                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│255. │3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-     │  токс  │    0,1     │  3  │      ГХ      │

│     │бутанол-2                                                   │        │            │     │              │

│     │Триадименол                                                 │        │            │     │              │

│     │C14H18N3O2Cl                                                │        │            │     │              │

│     │CAS55219-65-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│256. │3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-     │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │бутанон-2 д.в.                                              │        │            │     │              │

│     │Байлетон               Фунгицид                             │        │            │     │              │

│     │C14H16N3O2Cl                                                │        │            │     │              │

│     │CAS43121-43-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│257. │3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-     │  токс  │    0,2     │  3  │   ГХ, ТСХ    │

│     │бутанон-2                                                   │        │            │     │              │

│     │Триадимефон                                                 │        │            │     │              │

│     │C14H16ClN3O2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS43121-43-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│258. │N,N-Диметил-N'-(3-трифторметилфенил)мочевина д.в.           │  токс  │   0,0007   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Которан                Гербицид                             │        │            │     │              │

│     │C10H11F3N2O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS2164-17-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│259. │O,O-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат д.в.         │  токс  │  0,00002   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Хлорофос               Инсектицид                           │        │            │     │              │

│     │C4H8O4PCl3                                                  │        │            │     │              │

│     │                     O                                      │        │            │     │              │

│     │                     ││                                     │        │            │     │              │

│     │              (CH3O)2P-O-CH2CCl3                            │        │            │     │              │

│     │CAS52-68-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│260. │Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт              │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12O                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS617-94-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│261. │N(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый    │  токс  │    0,01    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │эфир д.в.                                                   │        │            │     │              │

│     │Ридомил                Фунгицид                             │        │            │     │              │

│     │C15H21NO4                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS57837-19-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│262. │3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол                              │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H10O                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS108-68-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│263. │Диметилформамид, ДМФА                                       │  токс  │    0,25    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H7NO         (CH3)2NCOH                                   │        │            │     │              │

│     │CAS68-12-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│264. │Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир         │  сан   │   0,005    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │(примеси менее 0.8%)                                        │        │            │     │              │

│     │C2H7O3P           (CH3O)2POH                                │        │            │     │              │

│     │CAS868-85-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│265. │N,N-Диметил-N-(бета-хлорэтил)-гидразиний хлорид д.в.        │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Квартазин              Регулятор роста растений             │        │            │     │              │

│     │                  ┌              ┐                          │        │            │     │              │

│     │                  │       +      │  -                       │        │            │     │              │

│     │C4H12N2Cl2        │CH3)2-N-NH2   │Cl                        │        │            │     │              │

│     │                  │      │       │                          │        │            │     │              │

│     │                  │      CH2CH2Cl│                          │        │            │     │              │

│     │                  └              ┘                          │        │            │     │              │

│     │CAS13025-56-4/149204-51-3                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│266. │1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-       │  токс  │    0,3     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │пиридилсульфонил)мочевина д.в.                              │        │            │     │              │

│     │Титус, Римсульфурон    Гербицид                             │        │            │     │              │

│     │C14H17N5O7S2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS122931-48-0                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│267. │Диморфолинфенилметан                                        │  токс  │    0,16    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │ВНХЛ-20                Ингибитор коррозии                   │        │            │     │              │

│     │C15H22N2O2                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS6425-08-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│268. │Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот                  │  токс  │    0,05    │  3  │    ВЭЖХ,     │

│     │Полифос 108H                                                │        │    <**>    │     │    ионная    │

│     │   O   O                                                    │        │            │     │хроматография │

│     │   ││  ││                                                   │        │            │     │              │

│     │RO-P-O-P-OR   R = CnH2n+1, n = 10 - 18                      │        │            │     │              │

│     │   │   │                                                    │        │            │     │              │

│     │   ONa ONa                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│269. │Динатриевая соль 4,4'-бис-(2'-метокси-4'-фениламино-        │сан-токс│   0,01     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │1',3',5'-триазин-6'-иламино) стильбен-2,2'-дисульфо-кислоты │        │            │     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Белофор КБ                                                  │        │            │     │              │

│     │C34H28O8N10S2Na2                                            │        │            │     │              │

│     │CAS7342-13-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│270. │Диниконазол М, 4,4-диметил-2(1H-1,2,4-триазол-ил)-1-(2,4-   │  токс  │  0,0003    │  2  │      ГХ      │

│     │дихлорфенил)-1-пептен-3-ол, д.в.                            │        │            │     │              │

│     │Суми-8 - 94%-ный                           Фунгицид         │        │            │     │              │

│     │C15H17Cl2N3O                                                │        │            │     │              │

│     │CAS83657-18-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│271. │Динил, даутерм А                                            │  токс  │   0,01     │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: дифенил - 26.5%                                     │        │            │     │по компонентам│

│     │        диметиловый эфир дифенилоксида - 73.5%              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│272. │2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин д.в.          │  токс  │  0,0003    │  3  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │Трефлан, Трифлуралин                       Гербицид         │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C13H16N3O4F3                                                │        │            │     │              │

│     │CAS1582-09-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│273. │2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК     │  токс  │   0,002    │  3  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │C7H6N2O5                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS534-52-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│274. │3,5-Динитросалициловая кислота                              │  орг   │    0,2     │  4  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │C7H4N2O7                                                    │(цвет), │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS609-99-4                                                 │сан-токс│            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│275. │2,4-Динитрофенол                                            │  токс  │  0,0001    │  2  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │C6H4N2O5                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS51-28-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│276. │2,4-Динитрохлорбензол                                       │  токс  │   0,01     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H3N2O4Cl                                                  │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS97-00-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│277. │Диоктилсебацинат, ДОС                                       │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C26H50O4            C8H17OC-(CH2)8-COC8H17                  │        │            │     │              │

│     │                          ││       ││                       │        │            │     │              │

│     │                          O        O                        │        │            │     │              │

│     │CAS2432-87-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│278. │Диоктилфталат, ДОФ                                          │  токс  │   0,01     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C24H38O4                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS117-84-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│279. │Дипропиламин                                                │  токс  │   0,01     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H15N (C3H7)2NH                                            │        │            │     │              │

│     │CAS142-84-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│280. │N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат, 2-этил-N,N-ди-              │  токс  │  0,00008   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │пропилтиокарбамат д.в.                                      │        │            │     │              │

│     │Эптам                                      Гербицид         │        │            │     │              │

│     │C9H19NOS        C2H5-S-C-N(C3H7)2                           │        │            │     │              │

│     │                       ││                                   │        │            │     │              │

│     │                       O                                    │        │            │     │              │

│     │CAS759-94-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│281. │Диспергатор НФ, продукт конденсации нафталинсульфокислоты с │  токс  │   0,25     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │формалином                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│282. │гамма-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной  │  сан   │    9,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │кислоты                                                     │        │            │     │              │

│     │Компонента голубая ЗГ-97                                    │        │            │     │              │

│     │C31H41NO3                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│283. │гамма-(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота, 4-[2,4-     │  токс  │   0,03     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислота             │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C20H32O3                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS50772-35-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│284. │2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота                       │  токс  │    0,1     │     │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C18H28O3                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS13402-96-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│285. │2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ                               │  токс  │  0,0001    │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C16H26O                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS120-95-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│286. │Дифезан - 50% в.р.                                          │  токс  │    0,1     │  4  │ВЭЖХ          │

│     │Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 30.1% (в         │        │            │     │по хлорсуль-  │

│     │пересчете на дикамбу);                                      │        │            │     │фурону, по    │

│     │диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона - 0.2%              │        │            │     │дикамбе       │

│     │(в пересчете на хлорсульфурон);                             │        │            │     │              │

│     │ОП-7 - 3.5%;                                                │        │            │     │              │

│     │вода до 100%                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│287. │Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание)               │  токс  │    1,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 4% (в пересчете  │        │            │     │      по      │

│     │на дикамбу);                                                │        │            │     │хлорсульфурону│

│     │диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на     │        │            │     │              │

│     │хлорсульфурон) < 0.2%;                                      │        │            │     │              │

│     │ОП-7 или синтанол - 1%;                                     │        │            │     │              │

│     │карбамид (мочевина) - 25.0%;                                │        │            │     │              │

│     │аммиачная селитра - 25.0%;                                  │        │            │     │              │

│     │вода до 100%                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│288. │Диформаль пентаэритрита                                     │  токс  │   10,0     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C7H12O4                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS126-54-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│289. │N-(2,6-Дифторбензоил)-N'-(4-хлорфенил)мочевина д.в.         │  токс  │  0,0004    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Димилин, дифлубензурон                    Инсектицид        │        │            │     │              │

│     │C14H9ClF2N2O2                                               │        │            │     │              │

│     │CAS252-529-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│290. │Дифторхлорметан                                             │  токс  │    1,0     │  4  │     ГХМС     │

│     │Хладон-22                                                   │        │            │     │              │

│     │CHF2Cl                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS75-45-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│291. │Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен                              │  токс  │   0,25     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H2F2       CH2=CF2                                        │        │            │     │              │

│     │CAS75-38-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│292. │3,4-Дихлоранилин (технический)                              │  токс  │   0,001    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H5NCl2                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS95-76-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│293. │Дихлорбензол (смесь изомеров)                               │  токс  │   0,001    │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H4Cl2                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS25321-22-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│294. │Цис,транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопро-          │  токс  │отсутствие  │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │панкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир д.в.         │        │(0,000017)  │     │              │

│     │Талкорд, Перметрин                        Инсектицид        │        │            │     │              │

│     │C21H20Cl2O3                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS52645-53-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│295. │4,4'-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол д.в.                 │  токс  │отсутствие  │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Кельтан, дикофол                          Инсектицид        │        │ (0,00001)  │     │     ВЭЖХ     │

│     │C14H9OCl5                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS115-32-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│296. │2,5-Дихлорнитробензол                                       │  токс  │   0,01     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H3NO2Cl2                                                  │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS89-61-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│297. │3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота д.в.                 │  токс  │   0,06     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Клопиралид, лонтрел 3                     Гербицид          │        │            │     │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │C6H3Cl2NO2                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS1702-17-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│298. │1,2-дихлорпропан                                            │  токс  │   0,05     │  3  │      ГХ      │

│     │C3H6Cl2                                                     │        │            │     │              │

│     │CH3-CHCl-CH2Cl                                              │        │            │     │              │

│     │CAS78-87-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│299. │1,3-дихлорпропен-транс                                      │сан-токс│   0,01     │  3  │Хроматография │

│     │CH2Cl-CH=CHCl                                               │        │            │     │ с детектором │

│     │CAS10061-02-6                                               │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│300. │1,3-дихлорпропен-цис                                        │сан-токс│   0,005    │  3  │Хроматография │

│     │CH2Cl-CH=CHCl                                               │        │            │     │ с детектором │

│     │CAS10061-01-5                                               │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│301. │1,3-дихлорпропен-транс,                                     │сан-токс│   0,005    │  3  │Хроматография │

│     │1,3-дихлорпропен-цис                                        │        │            │     │ с детектором │

│     │смесь изомеров                                              │        │            │     │ электронного │

│     │CH2Cl-CH=CHCl                                               │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│302. │3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид д.в.│  токс  │  0,0003    │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Пропанид, пропанил                          Гербицид        │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C9H9NOCl2                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS709-98-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│303. │альфа,альфа-Дихлопропионат натрия д.в.                      │  токс  │    3,0     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Далапон, 80% д.в.                           Гербицид        │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C3H3O2Cl2Na                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS127-20-8                Cl                               │        │            │     │              │

│     │                            │                               │        │            │     │              │

│     │                        CH3-C-C-ONa                         │        │            │     │              │

│     │                            │ ││                            │        │            │     │              │

│     │                           Cl O                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│304. │N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N'-диметилтиомочевина д.в.            │  токс  │   0,002    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Диурон                                      Гербицид        │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C9H10Cl2N2O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS330-54-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│305. │2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-│  токс  │  0,00006   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │1,3-диоксолан д.в.                                          │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Тилт, трифон, пропиконазол                  Фунгицид        │        │            │     │              │

│     │C15H17N3O2Cl2                                               │        │            │     │              │

│     │CAS60207-90-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│306. │O-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат д.в.  │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Изофос-50% д.в.                                             │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C10H13NOPSCl3                                               │        │            │     │              │

│     │CAS118361-88-1                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│307. │2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные   │  токс  │    0,1     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │соли                                                        │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Аминная соль 2,4-Д                                          │        │            │     │  по аминной  │

│     │C6H3Cl2OCH2COOH·NH(CH3)2                                    │        │            │     │     соли     │

│     │C6H3Cl2OCH2COOH·NH(C2H5)2                                   │        │            │     │    2,4-Д     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│308. │2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль            │  токс  │    0,6     │     │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Натриевая соль 2,4-Д, агрион                                │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C8H5O3Cl2Na                                                 │        │            │     │ по натриевой │

│     │CAS2702-72-9                                                │        │            │     │     соли     │

│     │                                                            │        │            │     │    2,4-Д     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│309. │2,4-Дихлорфенол                                             │  токс  │  0,0001    │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H4OCl2                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS120-83-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│310. │3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота д.в.                 │  токс  │   0,01     │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Фацет                     Гербицид                          │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C10H5NO2Cl2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS84087-01-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│311. │1,2-дихлорэтан                                              │  токс  │    0,1     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H4Cl2             CH2ClCH2Cl                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│312. │Ди-бета,бета-дихлорэтиловый эфир винилфосфоновой кислоты    │  токс  │   0,001    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Винифос                              Ядохимикат             │        │            │     │              │

│     │C6H11Cl2O3P                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS115-98-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│313. │Дихромат аммония, аммоний двухромовокислый                  │сан-токс│  0,05 по   │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │(NH4)2Cr2O7                                                 │        │ веществу   │     │    по Cr;    │

│     │CAS7789-09-5                                                │        │    или     │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │   0,02     │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │в пересчете │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │     6+     │     │           2- │

│     │                                                            │        │на Cr       │     │   по Cr2O7   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│314. │Дихромат калия, калия дихромат, калий двухромовокислый      │  токс  │   0,05     │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │K2Cr2O7                                                     │        │по веществу │     │    по Cr;    │

│     │CAS7778-50-9                                                │        │    или     │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │   0,02     │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │в пересчете │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │        6+  │     │           2- │

│     │                                                            │        │   на Cr    │     │   по Cr2O7   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│315. │Дихромат натрия, натрия дихромат, натрий двухромовокислый   │сан-токс│   0,05     │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │дигидрат                                                    │        │по веществу │     │    по Cr;    │

│     │Na2Cr2O7·2H2O                                               │        │    или     │     │    ионная    │

│     │CAS7789-12-0                                                │        │   0,02     │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │в пересчете │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │        6+  │     │           2- │

│     │                                                            │        │   на Cr    │     │   по Cr2O7   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│316. │Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина,│сан-токс│   0,025    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │НДА                                                         │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C12H24N2O2        (C6H11)2NH·HNO2                           │        │            │     │              │

│     │CAS3129-91-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│317. │Дициклопентадиен, ДЦПД                                      │  токс  │   0,01     │     │   ГХ, ГХМС   │

│     │C10H12                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS77-73-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│318. │Диэтаноламин, бис(бета-Гидроксиэтил)амин                    │  токс  │   0,01     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C4H11NO2     (HOCH2CH2)2NH                                  │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS111-42-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│319. │1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид д.в.   │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Имидостат ЭС-17 - 90% д.в.                                  │        │            │     │              │

│     │C25H51N2O2Cl                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│320. │Диэтиламин                                                  │сан-токс│   0,01     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H11N       (C2H5)2NH                                      │        │            │     │              │

│     │CAS109-89-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│321. │2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат д.в.     │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Актеллик - 20% д.в.                   Инсектицид            │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C11H20N3O3PS                                                │        │            │     │              │

│     │CAS29232-93-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│322. │бета-Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты      │  токс  │   0,01     │  3  │ГХ, ГХМС,     │

│     │гидрохлорид - 99.5%       Лекарственный препарат            │        │            │     │Спектрофото-  │

│     │C13H20N2O2HCl                                               │        │            │     │метрия        │

│     │влажность - 0.5%                                            │        │            │     │              │

│     │CAS51-05-8                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│323. │N,N-Диэтиланилин                                            │  токс  │  0,0005    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C10H15N                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS91-66-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│324. │Диэтилбензол                                                │  токс  │   0,005    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C10H14       (C2H5)2C6H4                                    │        │            │     │              │

│     │CAS25340-17-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│325. │Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол,   │  токс  │   0,05     │     │     ВЭЖХ     │

│     │дигликоль                                                   │        │            │     │              │

│     │C4H10O3      HOCH2CH2OCH2CH2OH                              │        │            │     │              │

│     │CAS111-46-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│326. │Диэтилентриамин, бис(бета-аминоэтил)амин                    │  токс  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C4H13N3        (NH2CH2CH2)2NH                               │        │            │     │              │

│     │CAS111-40-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│327. │Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли       │  токс  │    0,9     │  4  │  ВЭЖХ, ААС,  │

│     │железный комплекс                                           │        │            │     │ ИСП, ионная  │

│     │C14H18N3O10Na2Fe                                            │        │            │     │хроматография │

│     │┌                                   ┐                       │        │            │     │              │

│     ││ -                              -  │   +  3+               │        │            │     │              │

│     ││( OOCCH2)2NCH2CH2NCH2CH2N(CH2COO )2│Na2 Fe                 │        │            │     │              │

│     ││                 │      -          │                       │        │            │     │              │

│     ││                 CH2COO            │                       │        │            │     │              │

│     │└                                   ┘                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│328. │Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли      │  токс  │    0,2     │  3  │  ВЭЖХ, ААС,  │

│     │медный комплекс дигидрат                                    │        │            │     │     ИСП      │

│     │C14H18N3O10Na3Cu·2H2O                                       │        │            │     │              │

│     │┌                   -  ┐                                    │        │            │     │              │                                                       │        │            │     │              │

│     ││            CH2COO    │                                    │        │            │     │              │

│     ││            /         │   +  2+                            │        │            │     │              │

│     ││N-(CH2-CH2-N        ) │Na3 Cu  ·2H2O                       │        │            │     │              │

│     ││|           \      - 2│                                    │        │            │     │              │

│     ││CH2          CH2COO   │                                    │        │            │     │              │

│     ││|  -                  │                                    │        │            │     │              │

│     ││COO                   │                                    │        │            │     │              │

│     │└                      ┘                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│329. │O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат  │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │д.в.                                                        │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │Базудин, Диазинон                        Инсектицид         │        │            │     │              │

│     │C12H21N2O3PS                                                │        │            │     │              │

│     │CAS333-41-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│330. │Диэтиловый эфир                                             │  токс  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H10O         C2H5OC2H5                                    │        │            │     │              │

│     │CAS60-29-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│331. │Диэтиловый эфир щавелевой кислоты                           │сан-токс│   0,008    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H10O4            C2H5OC-COC2H5                            │        │            │     │              │

│     │                        ││││                                │        │            │     │              │

│     │                        O O                                 │        │            │     │              │

│     │CAS95-92-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│332. │Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат                        │  токс  │   0,0001   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C5H10NS2Na·3H2O     (C2H5)2NCSSNa·3H2O                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS20624-25-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│333. │O,O-Диэтилтиофосфорил-альфа-оксимино-фенилнитрил уксусной   │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │кислоты д.в.                                                │        │(0,00000001)│     │              │

│     │Валексон, Фоксим                        Инсектицид          │        │            │     │              │

│     │C12H15N2O3PS                                                │        │            │     │              │

│     │                          S     Ph                          │        │            │     │              │

│     │                          ││     /                          │        │            │     │              │

│     │                  (C2H5O)2P-O-N=C                           │        │            │     │              │

│     │                                 \  -                       │        │            │     │              │

│     │                                  C - N                     │        │            │     │              │

│     │                                    -                       │        │            │     │              │

│     │CAS14816-18-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│334. │O,O-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат д.в.          │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Дурсбан                                Инсектицид           │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C9H11NO3PSCl3                                               │        │            │     │              │

│     │CAS2921-88-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│335. │O,O-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-       │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │илметил)-дитиофосфат д.в.                                   │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │Фозалон                                 Пестицид            │        │            │     │              │

│     │C12H15ClNO4PS2                                              │        │            │     │              │

│     │CAS2310-17-0                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│336. │S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат д.в.                    │  токс  │   0,0001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Ронит, Циклоат                                Гербицид      │        │            │     │              │

│     │C11H21NOS                                                   │        │            │     │              │

│     │СAS1134-23-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│337. │ДК-дрилл, (модифицированный сополимер акриламида (25%) и    │  токс  │   0,0001   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │натриевой соли акриловой кислоты (75%))                     │        │            │     │ по мономерам │

│     │                                                            │        │            │     │(акриламиду и │

│     │-(CH-CH2)m----(CH-CH2)n--                                   │        │            │     │  акриловой   │

│     │   │           │                                            │        │            │     │   кислоте)   │

│     │   C=O         COONa                                        │        │            │     │              │

│     │   │                                                        │        │            │     │              │

│     │   NH2                                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│338. │ДКС-экстендер, полиакриламид модифицированный               │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │ ┌           ┐                                              │        │            │     │ по мономеру  │

│     │─┼─(CH2-CH───┼─                                             │        │            │     │              │

│     │ │      │    │                                              │        │            │     │              │

│     │ │      CONH2│n                                             │        │            │     │              │

│     │ └          ─┘                                              │        │            │     │              │

│     │CAS9003-05-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│339. │Додекалактам, лаурилактам                                   │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H23NO                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS947-04-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│340. │Додецилбензол                                               │  токс  │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C18H30                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS123-01-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│341. │Додецилбензолсульфоновая кислота                            │  токс  │ 0,03 <**>  │  3  │Экстракционная│

│     │C12H25-C6H4-SO3H                                            │        │            │     │Спектрофото-  │

│     │CAS27176-87-0                                               │        │            │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│342. │ДПФ-1Н, фосфанол                                            │сан-токс│    10,0    │  4  │    ионная    │

│     │натриевая соль оксипропилендиамина                          │        │            │     │хроматография │

│     │тетраметилентетрафосфоновой кислоты                         │        │            │     │              │

│     │                            O                               │        │            │     │              │

│     │      O           OH        ││                              │        │            │     │              │

│     │      ││          │     /CH2P(OH)2                          │        │            │     │              │

│     │((OH)2PCH2-)2-NCH2CHCH2N      OH                            │        │            │     │              │

│     │                        \    /                              │        │            │     │              │

│     │                         CH2P                               │        │            │     │              │

│     │                           ││\                              │        │            │     │              │

│     │                            O ONa                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│343. │2,4Д-этилгексиловый эфир            Гербицид                │  токс  │    0,1     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый │        │            │     │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │       эфир д.в. - 66.8%                                    │        │            │     │              │

│     │       C16H22Cl2O3                                          │        │            │     │              │

│     │       примеси: прилипатели, суспензионные агенты,          │        │            │     │              │

│     │       антифриз - 12.0%;                                    │        │            │     │              │

│     │       вода - до 100%                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│344. │Железо Fe <1>                                               │  токс  │    0,1     │  4  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7439-89-6                                                │  токс  │ 0,05 <**>  │  2  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│345. │Железооксидный пигмент желтый                               │  токс  │    0,5     │  4  │   ИСП, ААС   │

│     │Fe2O3 > 84 - 86%, SO3 < 2%                                  │        │по веществу │     │         3+   │

│     │                                                            │        │    0,1     │     │    по Fe     │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на Fe    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│346. │Железооксидный пигмент красный (марка КБ) Fe2O3             │  токс  │    0,5     │  4  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS1309-37-1                                                │        │по веществу │     │         3+   │

│     │                                                            │        │    0,1     │     │    по Fe     │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на Fe    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│347. │Закрепитель ДЦМ                                             │  орг   │    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: продукт конденсации дициандиамина                   │        │            │     │ по мономерам │

│     │      NH2CNHCN                                              │        │            │     │              │

│     │        ││                                                  │        │            │     │              │

│     │        NH                                                  │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │      с формальдегидом HCHO - 90%                           │        │            │     │              │

│     │      ацетат меди - 10%                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│348. │Закрепитель ДЦУ, продукт конденсации дициандиамина          │сан-токс│    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │      NH2CNHCN                                              │        │            │     │ по мономерам │

│     │        ││                                                  │        │            │     │              │

│     │        NH                                                  │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │с формальдегидом HCHO                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│349. │Замасливатель А-1 (смесь диметилэтаноламина 4.9% и          │  сан   │    0,05    │  3  │ГХ, ГХМС      │

│     │алкилфосфата 95.1%)                                         │        │            │     │по диметил-   │

│     │                                                            │        │            │     │этаноламину   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│350. │"Зелек-Супер", галоксифоп-R-метил         Гербицид          │  токс  │   0,001    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси)фенокси]  │        │            │     │   по д.в.    │

│     │пропионат д.в.                                              │        │            │     │              │

│     │C16H13ClF3NO4                                               │        │            │     │              │

│     │CAS72619-32-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│351. │И-1-А <*> (смесь высших синтетических алкилпиридинов)       │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │                                                            │        │   (менее   │     │              │

│     │                                                            │        │  0,00001)  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│352. │Иввиоль-3, (смесь изомеров три-орто-ксиленилфосфатов)       │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │                                                            │        │ (0,00001)  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│353. │Изобутилен, 2-метилпропен                                   │  токс  │    0,03    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H8           (CH3)2C=CH2                                  │        │            │     │              │

│     │CAS115-11-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│354. │Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1                       │  токс  │     2,4    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H10O         (CH3)2CHCH2OH                                │        │            │     │              │

│     │CAS78-83-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│355. │Изоксафлютол, 5-циклопропил-4-(2-метилсульфонил-4-          │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │трифторометилбензоил)-изоксазол д.в.                        │        │            │     │              │

│     │Мерлин                           Гербицид                   │        │            │     │              │

│     │C15H12F3NO4S                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│356. │Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3                                │сан-токс│    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8        CH2=C-CH=CH2                                    │        │            │     │              │

│     │                │                                           │        │            │     │              │

│     │                CH3                                         │        │            │     │              │

│     │CAS78-79-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│357. │Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол-2                │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H8O          (CH3)2CHOH                                   │  токс  │  0,01 <**> │  4  │              │

│     │CAS67-63-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│358. │4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-      │  орг   │     1,0    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │триазин д.в.                                                │        │            │     │              │

│     │Метазин                        Гербицид                     │        │            │     │              │

│     │C11H19N7                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS67704-68-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│359. │4,6-бис(изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин д.в.        │  токс  │   0,0003   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Котофор, Дипропетрин                Гербицид                │        │            │     │              │

│     │C11H21N5S                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS4147-51-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│360. │Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты        │  токс  │     0,1    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H10O2     CH3-C-OCH(CH3)2                                 │        │            │     │              │

│     │                ││                                          │        │            │     │              │

│     │                O                                           │        │            │     │              │

│     │CAS108-21-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│361. │Изопропилбензол, кумол                                      │  орг   │     0,1    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS98-82-8                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│362. │3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 д.в.         │сан-токс│     1,4    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Базагран, Бентазон               Гербицид                   │        │            │     │              │

│     │C10H12N2O3S                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS25057-89-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│363. │Изопропил бромистый, 2-бромпропан                           │  токс  │     3,0    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H7Br        (CH3)2CHBr                                    │        │            │     │              │

│     │CAS75-26-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│364. │Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат д.в.         │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Акрекс                     Фунгицид                         │        │  (0,00001) │     │              │

│     │C14H18N2O7                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS973-21-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│365. │2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой│  токс  │   0,0001   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │кислоты изопропиламинная соль д.в.                          │        │            │     │              │

│     │Арсенал                 Гербицид                            │        │            │     │              │

│     │C13H15N3O3·C3H9N                                            │        │            │     │              │

│     │CAS81510-83-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│366. │2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-хинолин-3- │сан-токс│     0,1    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │карбоновая кислота д.в.                                     │        │            │     │              │

│     │Скептер                      Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C17H17N3O3                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS81335-37-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│367. │N-Изопропил-2-хлорацетанилид д.в.                           │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Рамрод                          Гербицид                    │        │  (0,00001) │     │              │

│     │C11H14ClNO                                                  │  токс  │ 0,001 <**> │  1  │              │

│     │CAS1918-16-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│368. │Изопропилциклогексан, гидрокумол                            │  токс  │    0,005   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H18                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS696-29-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│369. │N-(Изопропоксикарбонил)-O-(4-хлорфенилкарбамоил)-           │  токс  │    0,001   │     │     ВЭЖХ     │

│     │этаноламин д.в.                                             │        │            │     │              │

│     │Картолин-2 - 20% д.в.         Биостимулятор                 │        │            │     │              │

│     │C13H17ClN2O4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│370. │ИКЛУБ-Р                                                     │  токс  │     0,5    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │частично гидролизованный технический рыбий жир              │        │            │     │              │

│     │сульфированный триглицерид ненасыщенных жирных кислот       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│371. │ИКПОЛ (ПБР ИКПОЛ), полимерный буровой раствор               │орг, сан│     0,7    │  4  │ Гравиметрия  │

│     │Состав (%):                                                 │        │            │     │  по взвеси   │

│     │бентонит - 12,0;                                            │        │            │     │  (бентонит)  │

│     │Na-карбоксиметилцеллюлоза - 0,6;                            │        │            │     │              │

│     │полиакриламид частично гидролизованный - 0,5;               │        │            │     │              │

│     │карбонат кальция - 10,0;                                    │        │            │     │              │

│     │буровой детергент - 0,2;                                    │        │            │     │              │

│     │гидроокись натрия - 0,1;                                    │        │            │     │              │

│     │динатрия карбонат - 0,1;                                    │        │            │     │              │

│     │калий хлористый - 10,0;                                     │        │            │     │              │

│     │ИКЛУБ - 1,0;                                                │        │            │     │              │

│     │анионный водорастворимый полимер ИКПАН Р, ИКПАН LV - 0,6;   │        │            │     │              │

│     │вода - 64,9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│372. │Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ                                  │  сан   │     0,3    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │2-(N,N-ди-бета-гидроксиэтил)аминоэтилфосфат                 │        │            │     │              │

│     │C6H16NO6P    HOCH2CH2             O                         │        │            │     │              │

│     │                     \           //                         │        │            │     │              │

│     │                      N-CH2CH2-O-P-OH                       │        │            │     │              │

│     │                     /            \                         │        │            │     │              │

│     │             HOCH2CH2              OH                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│373. │Ингибитор коррозии ИБС-500                                  │сан-токс│     0,1    │  3  │   ВЭЖХ по    │

│     │Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота,                  │        │            │     │ компонентам  │

│     │        фосфористая кислота                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│374. │Ингибитор коррозии ПБ-5                                     │  токс  │    0,002   │  2  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: продукт конденсации анилина с уротропином           │        │            │     │   анилину    │

│     │        (гексаметилентетрамином),                           │        │            │     │              │

│     │        соляная кислота                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│375. │Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 (водный раствор│  токс  │     0,1    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т.ч.         │        │            │     │              │

│     │нитролотриметилфосфоновой)                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│376. │Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1                 │  токс  │     0,1    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота,                   │        │            │     │по кислоте, по│

│     │        ОЭДФ - 22%;                                         │        │            │     │этиленгликолю │

│     │        этиленгликоль - 40%;                                │        │            │     │              │

│     │        тиомочевина - 0.1%;                                 │        │            │     │              │

│     │        катапин, алкилбензилпиридинийхлорид - 0.5%;         │        │            │     │              │

│     │        вода - 37.4%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│377. │Индий In                                                    │        │            │     │              │

│     │Данные по ПДК в ФГУ "ЦУРЭН"                                 │        │            │     │              │

│     │CAS7440-74-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│378. │Инсегар 25 с.п. <2>,               Акарицид                 │  токс  │   0,0004   │  3  │    ГХ по     │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │ феноксикарбу │

│     │феноксикарб (д.в.) - 25%,                                   │        │            │     │    0,0001    │

│     │лигносульфонат натрия - 4%,                                 │        │            │     │              │

│     │сульфирол-8 - 2%,                                           │        │            │     │              │

│     │SiO2 - 15%,                                                 │        │            │     │              │

│     │каолин - до 100%                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│379. │Йод-анион                                                   │  токс  │     0,4    │  4  │ Титрометрия, │

│     │CAS7553-56-2                                                │  токс  │0,2 <**>    │  4  │    ионная    │

│     │                                                            │        │Дополнение к│     │хроматография,│

│     │                                                            │        │естественно-│     │электрохимия, │

│     │                                                            │        │му          │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │содержанию  │     │         -    │

│     │                                                            │        │йодидов     │     │     по I     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│380. │Йодид калия KI                                              │  токс  │     0,5    │  4  │ Титрометрия, │

│     │CAS7681-11-0                                                │        │    0,4 в   │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │хроматография,│

│     │                                                            │        │       -    │     │электрохимия, │

│     │                                                            │        │      I     │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │            │     │         -    │

│     │                                                            │        │            │     │     по I     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│381. │Йодосульфурон-метил натрия, метил-4-йодо-2-[3-(4-метокси-6- │  токс  │    0,001   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │метил-1,3,5-триазин-2-ил)-уреидосульфонил]-бензоат соль     │        │            │     │              │

│     │натрия, д.в.                                                │        │            │     │              │

│     │Секатор                      Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C14H13N5JNaO6S                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│382. │ИППС-1М                                                     │орг     │     0,1    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │(антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на   │(плен-  │            │     │      по      │

│     │основе спецбитума)                                          │ка),    │            │     │ компонентам, │

│     │Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами  │токс    │            │     │ гравиметрия  │

│     │ингибиторного состава после обработки емкостей запрещается  │        │            │     │   по сумме   │

│     │                                                            │        │            │     │нефтепродуктов│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│383. │ИСБ-М-смесь (маточный раствор для получения                 │  токс  │     0,1    │  3  │   ВЭЖХ по    │

│     │нитрилотриметилфосфоновой кислоты)                          │        │            │     │ компонентам  │

│     │Состав: нитрилотримитилфосфоновая кислота 25 - 30%          │        │            │     │              │

│     │        фосфористая кислота 7 - 9%                          │        │            │     │              │

│     │        ингибитор коррозии КАИ-1                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│384. │К-100, гомополимер метил сульфата диметиламиноэтил-         │  токс  │   0,0001   │  2  │ГХ, ГХМС по   │

│     │метакрилата                                                 │        │            │     │метилсульфо-  │

│     │      CH3                                                   │        │            │     │новой кислоте,│

│     │      │                                                     │        │            │     │по мономеру,  │

│     │(-CH2-C-)n                                                  │        │            │     │по диметил-   │

│     │      │                                                     │        │            │     │сульфату, по  │

│     │      C=O                                                   │        │            │     │диметиламину  │

│     │      │                                                     │        │            │     │              │

│     │      O                                                     │        │            │     │              │

│     │      │                                                     │        │            │     │              │

│     │     (CH2)2                                                 │        │            │     │              │

│     │     +│   -                                                 │        │            │     │              │

│     │     NH·SO4CH3                                              │        │            │     │              │

│     │      │                                                     │        │            │     │              │

│     │     (CH3)2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│385. │К-131-35, катионный флокулянт на основе акриламида и        │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС ВЭЖХ │

│     │диметиламиноэтилметакрилата                                 │        │  (0,00001) │     │ по мономерам │

│     │                  CH3                                       │        │            │     │              │

│     │                  │                                         │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-)n-(CH2-C-)m                                      │        │            │     │              │

│     │       │          │                                         │        │            │     │              │

│     │       C=O        C=O                                       │        │            │     │              │

│     │       │          │                                         │        │            │     │              │

│     │       NH2        O                                         │        │            │     │              │

│     │                  │                                         │        │            │     │              │

│     │                 (CH2)2                                     │        │            │     │              │

│     │                  │                                         │        │            │     │              │

│     │                  N(CH3)2                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│386. │Кадмий <1> Cd                                               │  токс  │    0,005   │  2  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-43-9                                                │  токс  │  0,01 <**> │  2  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│387. │Калий <1> K                                                 │сан-токс│50          │ 4э  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-09-7                                                │        │10 для      │     │              │

│     │                                                            │        │водоемов с  │     │              │

│     │                                                            │        │минерализа- │     │              │

│     │                                                            │        │цией до 100 │     │              │

│     │                                                            │        │мг/л,       │     │              │

│     │                                                            │  токс  │390 <**>    │     │              │

│     │                                                            │        │при 13 - 18%│     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│388. │Калия гексафторцирконат (ГФЦ)                               │  токс  │    0,01    │  3  │    Ионная    │

│     │K2[ZrF]6                                                    │        │            │     │хроматография │

│     │CAS16923-95-8                                               │        │            │     │          3-  │

│     │                                                            │        │            │     │   по ZrF6    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│389. │Калия карбонат, углекислый калий, поташ                     │   -    │      -     │  -  │      -       │

│     │K2CO3                                                       │        │            │     │              │

│     │Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза     │        │            │     │              │

│     │запрещен                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS584-08-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│390. │Калия пиросульфит, метабисульфит калия                      │  токс  │   2,6 по   │  4  │    Ионная    │

│     │K2S2O5                                                      │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │CAS16731-55-8                                               │        │    1,7 в   │     │          2-  │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │   по S2O5    │

│     │                                                            │        │        2-  │     │              │

│     │                                                            │        │    S2O5    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│391. │Калия-хрома сульфата додекагидрат, хромокалиевые квасцы     │  сан   │   0,1 по   │  3  │ ААС, ИСП по  │

│     │KCr(SO4)2·12H2O                                             │        │  веществу  │     │        3+    │

│     │CAS7788-99-0                                                │        │    0,07    │     │      Cr      │

│     │                                                            │        │ в пересчете│     │              │

│     │                                                            │        │         3+ │     │              │

│     │                                                            │        │    на Cr   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│392. │Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты      │орг     │     0,9    │  4  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │C2H4Ca2O7P2·nH2O                                            │(мут-   │            │     │              │

│     │                   ┌  -    -  ┐                             │ность), │            │     │              │

│     │                   │  O OH O  │                             │сан     │            │     │              │

│     │                   │  │ │  │  │   2+                        │        │            │     │              │

│     │                   │O=P-C--P=O│Ca2  ·nH2O                   │        │            │     │              │

│     │                   │  │-│  │- │                             │        │            │     │              │

│     │                   │  O CH3O  │                             │        │            │     │              │

│     │                   └          ┘                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│393. │Кальций <1> Ca                                              │сан-токс│    180,0   │ 4э  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-70-2                                                │  токс  │610 <**> при│ 4э  │              │

│     │                                                            │        │  13 - 18%  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│394. │Кальция оксид CaO                                           │        │            │     │ААС, ИСП по Ca│

│     │Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза     │        │            │     │              │

│     │запрещен                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1305-78-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│395. │Камбио в.р. <2>,                     гербицид               │  сан   │     2,5    │  4  │   ВЭЖХ по    │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │  базаграну   │

│     │базагран (бентазон), д.в. - 27,35%,                         │        │            │     │              │

│     │дикамба (д.в.) - 7,7%,                                      │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│396. │Камфен                                                      │  токс  │    0,25    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: камфен - 85%,                                       │        │            │     │ компонентам  │

│     │        C10H16                                              │        │            │     │              │

│     │        трициклен - 13.8%,                                  │        │            │     │              │

│     │        C10H16                                              │        │            │     │              │

│     │        неидентифицированное вещество - 12%                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│397. │Каолиновое волокно, стекловолокно                           │  токс  │    0,03    │  4  │     ААС,     │

│     │                                                            │        │            │     │ гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│398. │Капролактам, лактам эпсилон-аминокапроновой кислоты,        │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │2-оксогексаметиленимин                                      │        │            │     │              │

│     │C6H11NO                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS105-60-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│399. │Каратан                            Фунгицид                 │  токс  │   0,00007  │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Смесь изомеров в соотношении 1:(2 - 2.5):                   │        │            │     │              │

│     │      2,6-динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат            │        │            │     │              │

│     │      C18H24N2O6                                            │        │            │     │              │

│     │      2,4-динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│400. │Карбамидная смола КС-35 - продукт поликонденсации мочевины, │  токс  │     5,0    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │формальдегида, полиэтиленполиаминов                         │        │            │     │формальдегиду │

│     │свободный формальдегид < 3.5%                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│401. │Карбоксиметилированный крахмал модифицированный             │  орг   │     10     │  4  │Спектро-      │

│     │эпихлоргидрином                                             │        │            │     │фотометрия    │

│     │Floplex C 115                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│402. │Карбоксин (витавакс)                                        │  токс  │    0,02    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: карбоксин, 2,3-дигидро-6-метил-5-фенилкарбамоил-    │        │            │     │  карбоксину  │

│     │        1,4-оксатиин д.в. - 96%                             │        │            │     │              │

│     │        C12H13NO2S                                          │        │            │     │              │

│     │        примеси: анилин, ацетоацетанилид, хлорацето-        │        │            │     │              │

│     │        ацетанилид - 4%                                     │        │            │     │              │

│     │CAS5234-68-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│403. │Карбомол, мочевино-формальдегидный предконденсат            │  орг   │     1,0    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C3H4N2O3     O  O  O                                        │        │            │     │              │

│     │             ││ ││ ││                                       │        │            │     │              │

│     │            HCHNCNHCH                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│404. │Карибу                           Гербицид                   │  сан   │     1,0    │  4  │ ВЭЖХ по д.в. │

│     │Состав: трифлусульфуронметил, метил-2,4-диметил-амино-6-    │        │            │     │              │

│     │        (2,2,2-трифторэтоксил)сульфамоил-толуат,            │        │            │     │              │

│     │        C17H19F3N6O6S д.в. - 50%                            │        │            │     │              │

│     │        силикат магния - 15.3%                              │        │            │     │              │

│     │        лигносульфат натрия - 15%                           │        │            │     │              │

│     │        сахароза - 15%                                      │        │            │     │              │

│     │        диэтилсульфосукцинат натрия - 2%                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│405. │Кармидол                                                    │  токс  │  0,05 <**> │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: мочевина - 75%                                      │        │   при 34%  │     │   спиртам    │

│     │        CH4N2O     NH2CONH2                                 │        │            │     │              │

│     │        жирные спирты - 25%                                 │        │            │     │              │

│     │        CnH2n+1OH, n = 10 - 20                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│406. │Каротин, бета-каротин, провитамин A (C40H56) (масляный      │  сан   │     1,0    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │препарат с содержанием д.в. 5 - 10 г/кг)                    │        │            │     │              │

│     │CAS7235-40-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│407. │Каротин микробиологический (C40H56) с содержанием д.в. от 10│сан-токс│    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │до 45 г/кг                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│408. │Каротиново-липидный препарат                                │  сан   │     1,0    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │(д.в. - бета-каротин от 0.8 до 2 г/кг)                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│409. │Картоцид 50% с.п. <2>          Фунгицид                     │  токс  │    0,02    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: трикапролактам меди (II) дихлорид, моногидрат д.в.; │        │            │     │капролактаму; │

│     │        капролактам - 45.5%;                                │        │            │     │ ААС, ИСП по  │

│     │        медь (II) - 6.5%                                    │        │            │     │     меди     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│410. │Катапин                                                     │  токс  │   0,0007   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Алкилбензилпиридиний хлорид                                 │        │            │     │              │

│     │C24H36ClN                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS2667-22-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│411. │Клейстер катионного эфира крахмала, 3%                      │  токс  │     0,1    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: картофельный крахмал, 3.58 г;                       │        │            │     │    эфиру     │

│     │        дистиллированная вода, 100 г.                       │        │            │     │              │

│     │        Есть добавка диэтилового эфира                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│412. │Кобальт <1> Co                                              │  токс  │    0,01    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-48-4                                                │  токс  │ 0,005 <**> │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│413. │Кобальта оксид                                              │  токс  │   0,1 по   │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │Co3O4                                                       │        │веществу или│     │  по осадку   │

│     │CAS1308-06-1                                                │        │ 0,05 по Co │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│414. │Коко-алкилбис-(2-гидроксиэтил) - метиламмоний хлорид        │  токс  │    0,16    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │этоксилированный                                            │        │            │     │              │

│     │CAS61791-10-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│415. │Комманд              Гербицид                               │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: кломазон, 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазоли-│        │            │     │ по кломазону │

│     │        дин-3-он д.в. - 47%                                 │        │            │     │              │

│     │        C12H14ClNO2                                         │        │            │     │              │

│     │        прилипатель - 7%                                    │        │            │     │              │

│     │        ксилен - 8%                                         │        │            │     │              │

│     │        ароматический растворитель - 20%                    │        │            │     │              │

│     │        бутанол - до 100%                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│416. │Комплексное органоминеральное удобрение (КОМ)               │сан-токс│     0,1    │  4  │Фотоколометрия│

│     │Состав: окисленный лигнин - 13%;                            │        │            │     │по P (фосфаты)│

│     │        калий азотнокислый - не более 13%;                  │        │            │     │              │

│     │        дигидрофосфат калия - более 18%;                    │        │            │     │              │

│     │        дигидрофосфат аммония - более 30%;                  │        │            │     │              │

│     │        карбонат аммония - более 20%                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│417. │Конфидор в.к. <2>,                  инсектицид              │  сан   │     1,0    │  3  │    ГХ по     │

│     │Состав (%):                                                 │        │            │     │имидаклоприду │

│     │имидаклоприд, д.в. - 17,8,                                  │        │            │     │              │

│     │эмульгатор PS - 2,5,                                        │        │            │     │              │

│     │лувискол VA,                                                │        │            │     │              │

│     │поливинилпирролидон - 1,0,                                  │        │            │     │              │

│     │N-метилпирролидон-2 - 40,3,                                 │        │            │     │              │

│     │диметилсульфоксид - 38,4                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│418. │Корексит-7664                       Диспергент              │сан-токс│     0,2    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: оксиэтилированные жирные кислоты, 30%               │        │            │     │ изопропанолу │

│     │        изопропиловый спирт, 62%                            │        │            │     │              │

│     │        вода, 8%                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│419. │Краситель активный черный К <*>                             │  сан   │     0,5    │  4  │ Колориметрия │

│     │C38H18Cl2CrCoN16 x NA5O20S4                                 │        │            │     │              │

│     │CAS57406-50-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│420. │Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ                         │  орг   │     0,1    │  3  │ Колориметрия │

│     │                                                            │ (цвет) │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│421. │Краситель активный ярко-красный 5СХ                         │  орг   │    0,25    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │CAS17804-49-8                                               │ (цвет) │            │     │ колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│422. │Краситель вофолан зеленый 5GL                               │  токс  │     0,1    │  4  │ВЭЖХ, ААС, ИСП│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│423. │Краситель вофолан коричневый BL <*>                         │  токс  │     0,1    │  4  │ Колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│424. │Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17 - 20% водный    │  токс  │     0,8    │  4  │ Колориметрия │

│     │раствор                                                     │        │            │     │              │

│     │Состав: черный СВ для алюминия - 85%;                       │        │            │     │              │

│     │        активный красно-коричневый КТ - 15%                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│425. │Краситель дисперсный алый Ж                                 │  токс  │    0,007   │  3  │ Колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│426. │Краситель дисперсный желтый прочный 2К                      │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C12H9N3O5                                                   │        │            │     │    ВЭЖХ,     │

│     │CAS119-15-3                                                 │        │            │     │ колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│427. │Краситель дисперсный коричневый                             │  токс  │    0,06    │  3  │    ВЭЖХ,     │

│     │Состав: краситель дисперсный синий                          │        │            │     │ колориметрия │

│     │        краситель дисперсный красно-коричневый              │        │            │     │              │

│     │        краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К)     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│428. │Краситель дисперсный сине-зеленый                           │  токс  │    0,003   │  3  │    ВЭЖХ,     │

│     │1,4-бис(бета-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон   │        │            │     │ колориметрия │

│     │C18H18N2O6                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS3179-90-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│429. │Краситель дисперсный синий К                                │  токс  │   0,002    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │1-метиламино-4-бета-гидроксиэтиламиноантрахинон             │        │            │     │              │

│     │C17H16N2O3                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS2475-46-9                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│430. │Краситель катионный синий - 19                              │  токс  │   0,005    │  2  │ Колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│431. │Краситель кислотный желтый светопрочный                     │  орг   │    0,25    │  3  │    ВЭЖХ,     │

│     │C16H13N4NaO4S                                               │ (цвет) │            │     │ Колориметрия │

│     │CAS6359-82-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│432. │Краситель кислотный черный С                                │  токс  │    0,05    │  3  │ Колориметрия │

│     │CAS3071-73-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│433. │Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый               │  токс  │   0,002    │  2  │    ВЭЖХ,     │

│     │C32H28N2O8S2Na2                                             │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS4474-24-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│434. │Краситель красный катионный 18                              │  токс  │    0,06    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: 2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-бета-           │        │            │     │   по д.в.,   │

│     │        диметоксиэтил)аммоний ацетат - 42.4%;               │        │            │     │ колориметрия │

│     │        уксусная кислота - 15%;                             │        │            │     │              │

│     │        этиленгликоль - 21.4%;                              │        │            │     │              │

│     │        моноазокраситель - 1%;                              │        │            │     │              │

│     │        вода - 20 - 21%                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│435. │Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП                      │  орг   │    0,5     │  3  │ Колориметрия │

│     │                                                            │ (цвет) │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│436. │Краситель кубовый тиоиндиго красный С                       │  сан   │    0,01    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C13H8OS3                                                    │        │            │     │ колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│437. │Краситель органический прямой голубой                       │  токс  │    0,01    │  3  │ Колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│438. │Краситель основной синий К                                  │  токс  │   0,0001   │  2  │    ВЭЖХ,     │

│     │C29H32N3Cl                                                  │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS2185-86-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│439. │Краситель основной фиолетовый К                             │  токс  │   0,001    │  2  │    ВЭЖХ,     │

│     │C24H28N3Cl                                                  │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS8004-87-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│440. │Краситель основной ярко-зеленый (оксалат)                   │  токс  │   0,0001   │  2  │    ВЭЖХ,     │

│     │C29H37N2O4                                                  │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS23664-66-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│441. │Краситель прямой алый, азокраситель                         │  орг   │    0,02    │  3  │    ВЭЖХ,     │

│     │C37H30N8O9S2                                                │(цвет), │            │     │ колориметрия │

│     │                                                            │сан-токс│            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│442. │Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе        │  токс  │    0,04    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │сульфированного фталоцианина меди)                          │        │            │     │ колориметрия │

│     │C32H16O10N10S4CuNa2                                         │        │            │     │              │

│     │CAS67968-25-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│443. │Краситель прямой красный 2С                                 │  токс  │    0,01    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C41H24O15N6S4Na4                                            │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS28706-25-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│444. │Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, диазокраситель  │  сан   │    0,01    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C26H16O12N5S3Na3                                            │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS39363-31-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│445. │Краситель прямой светопрочный синий <*>                     │  орг   │    0,08    │  2  │ Колориметрия │

│     │C40H23N7Na4O13S4                                            │ (цвет) │            │     │              │

│     │CAS4399-55-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│446. │Краситель прямой фиолетовый С                               │сан-токс│    0,05    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C34H25O8N5S2Na2                                             │        │            │     │ колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│447. │Краситель прямой черный 2С <*>                              │  токс  │    0,5     │  4  │ Колориметрия │

│     │C48H40N13Na3O13S3                                           │        │            │     │              │

│     │CAS6428-38-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│448. │Краситель прямой черный 3 <*>                               │  токс  │    0,2     │  4  │ Колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│449. │Краситель прямой чистоголубой                               │  сан-  │    0,01    │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C34H24O16N6S4Na2K2                                          │ токс,  │            │     │ колориметрия │

│     │                                                            │  орг   │            │     │              │

│     │                                                            │ (цвет) │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│450. │Краситель хромовый черный О                                 │  токс  │    0,03    │     │    ВЭЖХ,     │

│     │C23H14N6Na2O9S                                              │        │            │     │ колориметрия │

│     │CAS5850-21-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│451. │орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль         │сан-токс│    0,1     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Крезацин               Регулятор роста растений             │        │            │     │              │

│     │C15H25NO6                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS55543-68-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│452. │орто-Крезол, орто-метилфенол, 2-метилфенол                  │  токс  │   0,003    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C7H8O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS95-48-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│453. │Кремнеземное стекловолокно КВ-11                            │  токс  │     0,1    │  4  │     ААС,     │

│     │                                                            │        │            │     │ гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│454. │Кротоновый альдегид, бутен-2-аль                            │  токс  │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H6O          CH3CH=CHCHO                                  │        │            │     │              │

│     │CAS123-73-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│455. │орто-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол                      │  орг   │    0,05    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H10                                                       │(запах) │            │     │              │

│     │CAS95-47-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│456. │Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ) <*> (смесь     │  токс  │    0,5     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │спиртов, альдегидов и углеводородов)                        │        │            │     │по компонентам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│457. │Курцат P             Фунгицид                               │сан-токс│   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: цимоксанил,                                         │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N'-этилмочевина     │        │            │     │              │

│     │        д.в. - 4.2%;                                        │        │            │     │              │

│     │        хлорокись меди,                                     │        │            │     │              │

│     │        комплекс гидроксида и хлорида                       │        │            │     │              │

│     │        меди, гидрат д.в. - 70%;                            │        │            │     │              │

│     │        смачивающие, дисперсионые добавки - 10%;            │        │            │     │              │

│     │        каолин - 15%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│458. │Лайма                 Регулятор роста растений              │  токс  │   0,004    │  2  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-   │        │            │     │              │

│     │сульфокислоты д.в.                                          │        │            │     │              │

│     │C28H24O10S2Cl2Ca                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│459. │Лайма А-5             Регулятор роста растений              │  токс  │   0,0004   │  2  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3-          │        │            │     │              │

│     │сульфокислоты д.в.                                          │        │            │     │              │

│     │C28H30N4O10S2Mg                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│460. │Лакрис-20 марка А                                           │  токс  │    0,05    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с │        │            │     │ по мономерам │

│     │метакриловой кислотой                                       │        │            │     │и этаноламину │

│     │┌                         ┐ +                               │        │            │     │              │

│     ││-(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH- )n│( NH3CH2CH2ONa)n                 │        │            │     │              │

│     ││       │           │  -  │                                 │        │            │     │              │

│     ││       C=O         COO   │                                 │        │            │     │              │

│     ││       │                 │                                 │        │            │     │              │

│     │└       OCH3              ┘                                 │        │            │     │              │

│     │CAS82153-85-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│461. │Лакрис-20 марка Б                                           │  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой   │        │            │     │по мономерам, │

│     │кислотой                                                    │        │            │     │  ААС по Na   │

│     │-(-CH2-CH-)m-(-C2-CH-)n                                     │        │            │     │              │

│     │       │          │                                         │        │            │     │              │

│     │       C=O        C=O                                       │        │            │     │              │

│     │       │          │                                         │        │            │     │              │

│     │       OCH3       ONa                                       │        │            │     │              │

│     │CAS26950-79-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│462. │Лакрис-95                                                   │  токс  │    0,05    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │-(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH-)n                                    │        │            │     │ по мономерам │

│     │       │           │                                        │        │            │     │              │

│     │       ~           C=O                                      │        │            │     │              │

│     │       N=O         │                                        │        │            │     │              │

│     │       │       C4H9O                                        │        │            │     │              │

│     │       OCH3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│463. │Ламинарный буфер <2>                                        │сан-токс│  2,0 <**>  │  4  │ВЭЖХ          │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │по (1-        │

│     │бентонит - 50%,                                             │        │            │     │гидроокси-    │

│     │(1-гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия - 25%,            │        │            │     │этилиден)-бис-│

│     │полисахарид (глюкоза + манноза) - 25%                       │        │            │     │фосфонату     │

│     │(C6H10O5)n                                                  │        │            │     │динатрия      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│464. │Ланцет <2>,                   гербицид                      │  токс  │   0,004    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав:                                                     │        │            │     │      по      │

│     │Флуроксипир, д.в. - 27,5%,                                  │        │            │     │ флуроксипиру │

│     │2,4-Д-аминная соль, д.в. - 46,5%,                           │        │            │     │              │

│     │этиленгликоль - 13%,                                        │        │            │     │              │

│     │двунатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты - 2%,  │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│465. │Лапроксид 503                                               │  сан   │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола                 │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n1-CH2-CH-CH2                              │        │            │     │              │

│     ││             │         \ /                                 │        │            │     │              │

│     ││             CH3        O                                  │        │            │     │              │

│     │CH-O-(-CH2-CHO-)n2-CH2-CH-CH2                               │        │            │     │              │

│     ││            │         \ /                                  │        │            │     │              │

│     ││            CH3        O                                   │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n3-CH2-CH-CH2                              │        │            │     │              │

│     │              │         \ /                                 │        │            │     │              │

│     │              CH3        O                                  │        │            │     │              │

│     │n1 + n2 + n3 = 4      м.в. 500                              │        │            │     │              │

│     │CAS83712-85-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│466. │Лапрол 503                                                  │сан-токс│    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Полиоксипропилированный глицерин                            │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-H                                        │        │            │     │              │

│     ││           │                                               │        │            │     │              │

│     ││           CH3                                             │        │            │     │              │

│     │CH-O-(-CH2-CHO-)n-H                                         │        │            │     │              │

│     ││          │                                                │        │            │     │              │

│     ││          CH3                                              │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-H                                        │        │            │     │              │

│     │            │                                               │        │            │     │              │

│     │            CH3                                             │        │            │     │              │

│     │n = 2     м.в. 500                                          │        │            │     │              │

│     │CAS25791-96-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│467. │Лапрол 805                                                  │  сан   │    0,1     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Полиоксипропиленпентол                                      │        │            │     │              │

│     │ CH2-O-(-CH2-CH-O)n-H                                       │        │            │     │              │

│     │ │           │                                              │        │            │     │              │

│     │┌│           CH3    ┐                                       │        │            │     │              │

│     ││CH-O-(-CH2-CH-O)n-H│3                                      │        │            │     │              │

│     │││          │       │                                       │        │            │     │              │

│     │└│          CH3     ┘                                       │        │            │     │              │

│     │ CH2-O-(-CH2-CH-O)n-H                                       │        │            │     │              │

│     │             │                                              │        │            │     │              │

│     │             CH3                                            │        │            │     │              │

│     │м.в. 800                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS39290-21-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│468. │Лапрол 2502                                                 │  токс  │    0,25    │  4  │ВЭЖХ, ГХ, ГХМС│

│     │Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-    │        │            │     │по этиленгли- │

│     │пропиленгликолю                                             │        │            │     │колю, по      │

│     │CH2-O-(CH2-CH2-O-)m-(CH2-CH-O-)n-H                          │        │            │     │пропиленгли-  │

│     ││                        │                                  │        │            │     │колю          │

│     ││                       CH3                                 │        │            │     │              │

│     │CH-O-(CH2-CH2-O-)m-(CH2-CH-O-)n-H                           │        │            │     │              │

│     ││                        │                                  │        │            │     │              │

│     ││                      CH3                                  │        │            │     │              │

│     │CH3                                                         │        │            │     │              │

│     │м.в. 2500                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS77448-18-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│469. │Лапрол 3003                                                 │  токс  │    0,03    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Полиокспропилентриол                                        │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-CH2-CH-OH                                │        │            │     │              │

│     ││           │          │                                    │        │            │     │              │

│     ││           CH3        CH3                                  │        │            │     │              │

│     │CH-O-(-CH2-CHO-)n-CH2-CH-OH                                 │        │            │     │              │

│     ││          │          │                                     │        │            │     │              │

│     ││          CH3        CH3                                   │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-CH2-CH-OH                                │        │            │     │              │

│     │            │          │                                    │        │            │     │              │

│     │            CH3        CH3                                  │        │            │     │              │

│     │n = 14 - 18     м.в. 3000                                   │        │            │     │              │

│     │CAS25791-96-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│470. │Лапрол 5003-2Б-10                                           │  токс  │    0,02    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Полиалкилированный глицерин                                 │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-(CH2-CH2O)mH                             │        │            │     │              │

│     ││           │                                               │        │            │     │              │

│     ││           CH3                                             │        │            │     │              │

│     │CH-O-(-CH2-CHO-)n-(CH2-CH2O)mH                              │        │            │     │              │

│     ││          │                                                │        │            │     │              │

│     ││           CH3                                             │        │            │     │              │

│     │CH2-O-(-CH2-CHO-)n-(CH2-CH2O)mH                             │        │            │     │              │

│     │            │                                               │        │            │     │              │

│     │            CH3                                             │        │            │     │              │

│     │n = 23 - 27; m = 3 - 4    м.в. 5000                         │        │            │     │              │

│     │CAS9082-00-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│471. │Лапрол 294                                                  │  токс  │    0,02    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизо-          │        │            │     │              │

│     │пропанолэтилендиамин                                        │        │            │     │              │

│     │C14H32N2O4     (HOCHCH2)2NCH2CH2N(CH2CHOH)2                 │        │            │     │              │

│     │                  │                  │                      │        │            │     │              │

│     │                  CH3                CH3                    │        │            │     │              │

│     │CAS52930-44-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│472. │Ласет-1                                                     │  токс  │    0,05    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: этаноламин                                          │        │            │     │              │

│     │        C2H7NO      NH2CH2CH2OH                             │        │            │     │              │

│     │        бензтриазол                                         │        │            │     │              │

│     │        C6H5N3                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│473. │Ласет-2                                                     │  токс  │    0,05    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: бензтриазол - 10%,                                  │        │            │     │              │

│     │        олеат калия - 20%,                                  │        │            │     │              │

│     │        C17H33COOK                                          │        │            │     │              │

│     │        вода - 70%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│474. │Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и         │  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │итаконовой кислоты                                          │        │            │     │ по мономерам │

│     │ВД БАИК 73Е-ПАЛ                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│475. │Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида,           │  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │бутилакрилата и итаконовой кислоты                          │        │            │     │ по мономерам │

│     │ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│476. │Лаурилпиридиний сульфат                                     │  сан   │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C16H28N HSO4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│477. │"Ленок"                        Гербицид                     │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: калиевая соль 2-хлор[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-    │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензолсульфонамид       │        │            │     │              │

│     │        д.в. - 85%                                          │        │            │     │              │

│     │        C12H11N5O4SClK                                      │        │            │     │              │

│     │        4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин - 1.5%              │        │            │     │              │

│     │        2-хлорбензолсульфонамид - 2.5%                      │        │            │     │              │

│     │        вода - 3.5%                                         │        │            │     │              │

│     │        сульфонол - 7.5%                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│478. │Лентагран 640 ЕС               Гербицид                     │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио-    │        │            │     │ по пиридату  │

│     │        карбонат д.в. - 64%                                 │        │            │     │              │

│     │        C19H23N2O2SCl                                       │        │            │     │              │

│     │        жирные кислоты, растительное масло - 5%             │        │            │     │              │

│     │        диэтиленгликольдиметиловый эфир - до 100%           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│479. │Лентагран Комби               Гербицид                      │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио-    │        │            │     │ по пиридату  │

│     │карбонат д.в. - 20%                                         │        │            │     │              │

│     │C19H23N2O2SCl                                               │        │            │     │              │

│     │        атразин, 2-хлор-4-этиламино-6-изопропилами-но-1,3,5-│        │            │     │              │

│     │триазин д.в. - 16%                                          │        │            │     │              │

│     │C8H14N5Cl                                                   │        │            │     │              │

│     │        эфир, жирный спирт, полиоксиэтилен - 14%            │        │            │     │              │

│     │        минеральное масло - до 100%                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│480. │Лигносульфонат натрия                                       │сан-токс│    3,0     │  4  │  Фотометрия  │

│     │D800                                                        │        │            │     │              │

│     │CAS8061-51-6/8062-15-5/58318-45-9                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│481. │Лигносульфонат натрия д.в. - 95%                            │сан-токс│     3,0    │  4  │УФ            │

│     │Борре-Син Na                                                │  токс  │     3,0    │  4  │спектрофото-  │

│     │Дирес-100                                                   │        │            │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│482. │Лигносульфонаты натрия и кальция                            │  токс  │    2,0     │  4  │  Фотометрия  │

│     │D 013 Retarder                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│483. │Лигнотин <2>            Компонент бурового раствора         │сан-токс│1,0         │  4  │Спектрофото-  │

│     │модифицированный лигносульфонат железа                      │        │в пересчете │     │метрия,       │

│     │CAS39331-38-9                                               │        │на лигно-   │     │флуорометрия  │

│     │                                                            │        │сульфоновые │     │по лигносуль- │

│     │                                                            │        │к-ты        │     │фоновым       │

│     │                                                            │        │0,9         │     │кислотам      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│484. │"Лидер", деструктор нефти         Биопрепарат               │  орг   │   0,001    │  4  │ Микроскопия  │

│     │Rhodococcus maris                                           │ (цвет, │          4 │     │ численности  │

│     │                                                            │ запах, │  1,7 x 10  │     │    клеток    │

│     │                                                            │пленка),│   кл./мл   │     │              │

│     │                                                            │сан-токс│            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│485. │Лизина Е-531 продуцент (штамм)                              │  сан   │100 кл./мл  │  4  │ Микроскопия  │

│     │                                                            │        │            │     │ численности  │

│     │                                                            │        │            │     │    клеток    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│486. │Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм)                           │  сан   │100 кл./мл  │  4  │ Микроскопия  │

│     │                                                            │        │            │     │ численности  │

│     │                                                            │        │            │     │    клеток    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│487. │Ликонда 24                                                  │  токс  │    0,07    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: 1,4-фенилендиамин                                   │        │            │     │  ААС, ИСП,   │

│     │        полисульфат гидроксида хрома,                       │        │            │     │    ионная    │

│     │        нитрат цинка,                                       │        │            │     │хроматография │

│     │        нитрат натрия,                                      │        │            │     │              │

│     │        фторид натрия,                                      │        │            │     │              │

│     │        аминсульфоновая кислота                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│488. │Лимонная кислота                                            │  токс  │    1,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C6H8O7                                                      │        │            │     │              │

│     │           OH                                               │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │HOOC-C-CH2-C-CH2-C-COOH                                     │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │           COOH                                             │        │            │     │              │

│     │CAS77-92-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│489. │Литий <1> Li                                                │  токс  │    0,08    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7439-93-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│490. │Лития хлорид, литий хлористый LiCl                          │  токс  │   0,5 по   │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7447-41-8                                                │        │  веществу  │     │   по литию   │

│     │                                                            │        │   0,08 в   │     │              │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │              │

│     │                                                            │        │   литий    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│491. │Лонтрим                         Гербицид                    │сан-токс│    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: клопиралид - 3.5% д.в.;                             │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        2,4 Д-этилгексиловый эфир, 2,4-дихлорфено-          │        │            │     │              │

│     │        ксиуксусной кислоты этилгексиловый эфир - 36% д.в.  │        │            │     │              │

│     │        хелатирующий агент - 0.5%                           │        │            │     │              │

│     │        деионизированная вода - до 100%                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│492. │Люфенурон                                                   │  токс  │    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C17H8Cl2F8N2O3                                              │        │            │     │              │

│     │CAS103055-07-8                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│493. │Лямбда-цигалотрин                                           │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │C23H19ClF3NO3                                               │        │(0,00000007)│     │              │

│     │CAS91465-08-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│494. │Магний <1> Mg                                               │сан-токс│   40,0;    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7439-95-4                                                │  токс  │940 <**> при│  4  │              │

│     │                                                            │        │  13 - 18%  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│495. │Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой   │  токс  │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │кислоты                                                     │        │            │     │              │

│     │                   O                                        │        │            │     │              │

│     │                  //                                        │        │            │     │              │

│     │C4H2O3        CH-C                                          │        │            │     │              │

│     │             ││   \                                         │        │            │     │              │

│     │             ││    O                                        │        │            │     │              │

│     │             ││   /                                         │        │            │     │              │

│     │              CH-C                                          │        │            │     │              │

│     │                  \\                                        │        │            │     │              │

│     │                   O                                        │        │            │     │              │

│     │CAS108-31-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│496. │                         2+                                 │сан-токс│    0,01    │  4  │  ААС, ИСП,   │

│     │Марганец двухвалентный Mn                                   │  токс  │ 0,05 <**>  │  4  │    ионная    │

│     │CAS7439-96-5                                                │        │            │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │            │     │ электрохимия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│497. │Масло соляровое <*> (смесь углеводородов)                   │  орг   │    0,01    │  3  │    ИК или    │

│     │                                                            │(запах) │            │     │гравиметрия по│

│     │                                                            │        │            │     │   сумме УВ   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│498. │Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь                    │  токс  │    0,24    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H8O                                                       │        │            │     │              │

│     │                          O                                 │        │            │     │              │

│     │                          ││                                │        │            │     │              │

│     │                 CH3CH2CH2CH                                │        │            │     │              │

│     │CAS123-72-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│499. │Меди дихлорид                                               │  токс  │   0,002    │  3  │     ААС      │

│     │CuCl2                                                       │        │   (0,001   │     │   по меди    │

│     │CAS7447-39-4                                                │        │  по меди)  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│500. │Меди сульфат пентагидрат, медный купорос                    │  токс  │   0,004    │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │CuSO4·5H2O                                                  │        │            │     │   по меди    │

│     │CAS7758-99-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│501. │Медь <1> Cu                                                 │  токс  │   0,001    │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-50-8                                                │  токс  │ 0,005 <**> │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│502. │Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он                         │сан-токс│    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H10O        CH3  O                                        │        │            │     │              │

│     │              │    ││                                       │        │            │     │              │

│     │          CH3-C=CH-C-CH3                                    │        │            │     │              │

│     │CAS141-79-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│503. │Меламиноформальдегидная смола                               │  токс  │    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС      │

│     │[(C3H6N6)m(CH2O)n]x                                         │        │            │     │по формаль-   │

│     │CAS9003-08-1                                                │        │            │     │дегиду и по   │

│     │                                                            │        │            │     │меламину      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│504. │2-Меркаптобензотиазол                                       │  токс  │    0,05    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Каптакс                                                     │        │            │     │              │

│     │C7H5NS2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS149-30-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│505. │Метан CH4                                                   │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│506. │Метанол, метиловый спирт                                    │  сан   │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH4O       CH3OH                                            │сан-токс│  0,1 <**>  │  4  │     ГХМС     │

│     │CAS67-56-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│507. │Метатион, метилнитрофос, сумитион          Инсектицид       │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: O,O-диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)-тиофосфат -    │        │(0,0000001) │     │по компонентам│

│     │        70%;                                                │        │            │     │              │

│     │        C9H12NO5PS                                          │        │            │     │              │

│     │        O,O-диметил-O-(3-метил-6-нитрофенил)-тиофосфат - 30%│        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│508. │Метасулам                      Гербицид                     │  токс  │    0,05    │  3  │   ВЭЖХ по    │

│     │Состав: метасулам, N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7-         │        │            │     │  метасуламу  │

│     │        диметокси-1,2,4-триазоло-1,5а-пиримидин-2-          │        │            │     │              │

│     │        сульфонамид, C14H13Cl2N5O4S д.в. - 10%              │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│509. │Метаупон (продукт конденсации хлорангидрида олеиновой       │  сан-  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │кислоты C17H33COCl и натриевой соли метилтаурина            │ токс,  │            │     │              │

│     │CH3NHCH2CH2SO3Na)                                           │рыб-хоз │            │     │              │

│     │                                                            │ (запах │            │     │              │

│     │                                                            │  мяса  │            │     │              │

│     │                                                            │ рыбы)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│510. │альфа-Метилакриловая кислота, метакриловая кислота          │  токс  │   0,005    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C4H6O2                                                      │        │            │     │              │

│     │               O                                            │        │            │     │              │

│     │               ││                                           │        │            │     │              │

│     │         CH2=C-C-OH                                         │        │            │     │              │

│     │             │                                              │        │            │     │              │

│     │             CH3                                            │        │            │     │              │

│     │CAS79-41-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│511. │Метилаль, диметоксиметан                                    │  токс  │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H8O2       CH3-O-CH2-O-CH3                                │        │            │     │              │

│     │CAS109-87-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│512. │Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль              │  токс  │ 0,05 <**>  │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Оксиамин                                                    │  сан   │    0,01    │     │              │

│     │C8H11N2O3Cl                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│513. │пара-N-Метиламинофенол сульфат                              │  токс  │   0,0006   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Метол                                                       │        │            │     │              │

│     │C14H20N2O6S                                                 │        │            │     │              │

│     │(CH3NHC6H4OH)2·H2SO4                                        │        │            │     │              │

│     │CAS55-55-0                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│514. │2-Метил-5-винилпиридин                                      │  орг   │   0,0001   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H9N                                                       │(запах) │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS140-76-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│515. │Метилвинилэтилгидридсилоксан, МВГС-25                       │  сан   │    0,1     │  3  │     ААС,     │

│     │R = -OC2H5, -ОН - небольшое количество                      │        │            │     │ гравиметрия, │

│     │    CH3      H        CH=CH2                                │        │            │     │              │

│     │    │        │        │                                     │        │            │     │              │

│     │R-(-SiO-)k-(-SiO-)m-(-SiO-)nSi(CH3)3                        │        │            │     │              │

│     │    │        │        │                                     │        │            │     │              │

│     │    CH3      C2H5     CH3                                   │        │            │     │              │

│     │  k = 25,  m = 50,  n = 25                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│516. │Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил-          │  токс  │    0,3     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │аминосульфонилметил]бензоат д.в.                            │        │            │     │              │

│     │Лондакс                         Гербицид                    │        │            │     │              │

│     │C16H18N4O7S                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS83055-99-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│517. │N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин                │сан-токс│    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │МДЭА                                                        │        │            │     │              │

│     │C5H13NO2       CH3-N-(CH2CH2OH)2                            │        │            │     │              │

│     │CAS105-59-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│518. │Метилен-бис-нафталинсульфоновой кислоты динатриевая соль    │  токс  │    0,15    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CAS 9008-63-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│519. │Метилен хлорид, хлористый метилен                           │  токс  │    9,4     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH2Cl2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS75-09-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│520. │Метилизобутилкетон, 2-метилпентанон-4, изопропилацетон,     │  сан,  │  1,0 <**>  │  4  │ГХМС          │

│     │гексон, 4-метилпентанон-2                                   │  орг   │            │     │по 4-метилпен-│

│     │Продукт R-4522                                              │        │            │     │танон-2       │

│     │CAS108-10-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│521. │Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(бета- │  токс  │    1,5     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │метокси-этокси)этанол                                       │        │            │     │              │

│     │C5H12O3        HOCH2CH2OCH2CH2OCH3                          │        │            │     │              │

│     │CAS111-77-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│522. │N-Метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил)мочевина д.в.         │  токс  │ 0,001 <**> │     │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Линурон                Гербицид                             │  токс  │ отсутствие │  1  │              │

│     │C9H10N2O2Cl2                                                │        │ (0,000006) │     │              │

│     │CAS330-55-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│523. │Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-           │  сан   │    0,2     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат д.в.               │        │            │     │              │

│     │Гранстар                    Гербицид                        │        │            │     │              │

│     │C15H17N5O7S                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS101200-48-0                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│524. │2-Метил-2-метоксипропан, метил-третбутиловый эфир           │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H12O     (CH3)3COCH3                                      │        │            │     │              │

│     │CAS1634-04-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│525. │Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат              │ токс,  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H6O2               O                                      │рыб-хоз │            │     │              │

│     │                     ││                                     │(привкус│            │     │              │

│     │              CH2=CH-C-O-CH3                                │  мяса  │            │     │              │

│     │CAS96-33-3                                                  │ рыбы)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│526. │Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат              │  токс  │    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H8O2             O                                        │        │            │     │              │

│     │                   ││                                       │        │            │     │              │

│     │              C6H5-C-O-CH3                                  │        │            │     │              │

│     │CAS93-58-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│527. │Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат        │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8O2              O                                       │        │            │     │              │

│     │                    ││                                      │        │            │     │              │

│     │              CH2=C-C-O-CH3                                 │        │            │     │              │

│     │                  │                                         │        │            │     │              │

│     │                  CH3                                       │        │            │     │              │

│     │CAS80-62-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│528. │Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты                 │  токс  │   0,005    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H10O3                 O                                   │        │            │     │              │

│     │                        ││                                  │        │            │     │              │

│     │              CH3OCH2CH2C-O-CH3                             │        │            │     │              │

│     │CAS3852-09-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│529. │Метиловый эфир муравьиной кислоты, метилформиат             │сан-токс│    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H4O2          O                                           │        │            │     │              │

│     │               //                                           │        │            │     │              │

│     │              HC                                            │        │            │     │              │

│     │               \                                            │        │            │     │              │

│     │                O-CH3                                       │        │            │     │              │

│     │CAS107-31-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│530. │Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты, метил-пара-         │  токс  │    0,05    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │метилбензоат                                                │        │            │     │              │

│     │C9H10O2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS89-71-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│531. │Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат                │  токс  │    0,3     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6O2           O                                          │        │            │     │              │

│     │                 ││                                         │        │            │     │              │

│     │              CH3C-O-CH3                                    │        │            │     │              │

│     │CAS79-20-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│532. │Метиловый эфир бета-хлормолочной кислоты, метил-бета-       │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │хлорлактат                                                  │        │            │     │              │

│     │C4H7O3Cl             O                                      │        │            │     │              │

│     │                     ││                                     │        │            │     │              │

│     │             ClCH2CH-C-O-CH3                                │        │            │     │              │

│     │                  │                                         │        │            │     │              │

│     │                  OH                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│533. │Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-          │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │хлорпропаноат                                               │        │            │     │              │

│     │C4H7O2Cl              O                                     │        │            │     │              │

│     │                      ││                                    │        │            │     │              │

│     │             CH3-CHCl-C-O-CH3                               │        │            │     │              │

│     │CAS17639-93-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│534. │4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол                    │  токс  │   0,002    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │МИБК                                                        │        │            │     │              │

│     │C6H14O          OH     CH3                                  │        │            │     │              │

│     │                │      │                                    │        │            │     │              │

│     │            CH3-CH-CH2-CH-CH3                               │        │            │     │              │

│     │CAS108-11-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│535. │2-Метилпентен-2-аль                                         │  токс  │    0,2     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H10O                 O                                    │        │            │     │              │

│     │                      ││                                    │        │            │     │              │

│     │            CH3CH2CH=C-CH                                   │        │            │     │              │

│     │                     │                                      │        │            │     │              │

│     │                     CH3                                    │        │            │     │              │

│     │CAS623-36-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│536. │N-Метилпирролидон-2                                         │  токс  │    15,4    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H9NO                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS872-50-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│537. │2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин д.в.      │сан-токс│    0,05    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Прометрин                            Гербицид               │        │            │     │              │

│     │C10H19N5S                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS7287-19-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│538. │2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. │  токс  │   0,0005   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Семерон                              Гербицид               │        │            │     │              │

│     │C8H15N5S                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1014-69-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│539. │(R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)-бутановой   │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │кислоты (RS)-3-фенокси-альфа-цианобензиловый эфир, маврик 2E│        │(0,0000005) │     │              │

│     │C26H22N2O3CIF3                                              │        │            │     │              │

│     │CAS69409-94-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│540. │Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол                           │  сан   │    0,01    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H10O                                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS98-85-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│541. │3-Метил-1-фенилпиразолон-5                                  │  токс  │   0,001    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C10H10N2O                                                   │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS89-25-8                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│542. │альфа-Метилфуран, 2-метилфуран, сильван                     │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H6O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS534-22-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│543. │2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота д.в.                  │  токс  │    0,02    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │2М-4Х                               Гербицид                │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C9H9O3Cl                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS94-74-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│544. │Метилциклопропилкетон                                       │  сан   │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS765-43-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│545. │2-Метил-5-этилпиридин                                       │  сан   │   0,001    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H11N                                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS104-90-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│546. │2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота д.в.                  │  токс  │    50,0    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Дикамба, Банвел-Д - 48% д.в.          Гербицид              │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C8H6Cl2O3                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS1918-00-9                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│547. │O-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метил-фенил)карбамат │  токс  │  0,00006   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Бетанал                               Ядохимикат            │        │            │     │              │

│     │C16H16N2O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS13684-63-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│548. │2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-             │  токс  │    0,01    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамида калиевая соль           │        │            │     │              │

│     │Калиевая соль "Анкора"                                      │        │            │     │              │

│     │C15H15N4O5SK                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│549. │3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино-            │сан-токс│    0,7     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │карбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат д.в.       │        │            │     │              │

│     │Хармони                               Гербицид              │        │            │     │              │

│     │C12H13N5O6S2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS79277-27-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│550. │N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N'-этилмочевина д.в.        │  токс  │   0,0003   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Цимоксанил, курцат - 95% д.в.         Фунгицид              │        │            │     │              │

│     │C7H10N4O3                                                   │        │            │     │              │

│     │          NCCCONHCONHC2H5                                   │        │            │     │              │

│     │            ││                                              │        │            │     │              │

│     │            NOCH3                                           │        │            │     │              │

│     │CAS57966-95-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│551. │Метсульфурон-метил, д.в.                                    │  токс  │   0,007    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Ларен                                                       │        │            │     │              │

│     │Гербицид                                                    │        │            │     │              │

│     │2-(3-(6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)уреидосульфонил) │        │            │     │              │

│     │бензойной кислоты метиловый эфир                            │        │            │     │              │

│     │C14H15N5O6S                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│552. │Мефенпир-диэтил, д.в.                                       │  токс  │    0,05    │  3  │      ГХ      │

│     │Секатор                               Гербицид              │        │            │     │              │

│     │диэтил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-         │        │            │     │              │

│     │дикарбоксилат                                               │        │            │     │              │

│     │C16H18Cl2N2O4                                               │        │            │     │              │

│     │CAS135590-91-9                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│553. │Микал                             Фунгицид                  │  токс  │   0,002    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: фосэтил алюминия д.в. - 50%                         │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        C6H18O9PSAl                                         │        │            │     │              │

│     │        фолпет, N-трихлорметилтиофталимид д.в. - 25%        │        │            │     │              │

│     │        C9H4NO2SCl3                                         │        │            │     │              │

│     │        дисперсионные и противовспенивающие агенты - 10%    │        │            │     │              │

│     │        совместимый агент - до 100%                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│554. │МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л                         │  токс  │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со       │        │            │     │по компонентам│

│     │        средним м.в. 280 - 300;                             │        │            │     │              │

│     │        натриевые соли алкилбензолсульфокислот;             │        │            │     │              │

│     │        смачиватель ДБ                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│555. │Мобильтерм - 605 (масляный теплоноситель на основе смеси    │  токс  │   0,001    │  3  │    ИК или    │

│     │очищенных парафинов)                                        │        │            │     │ гравиметрия  │

│     │C5 - C16, C30 - C50, C55 - C70                              │        │            │     │   по сумме   │

│     │в соотношении 0,2:2:1                                       │        │            │     │  парафинов   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│556. │Молибден <1> Mo                                             │  токс  │   0,001    │  2  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7439-98-7                                                │        │            │     │         6+   │

│     │                                                            │        │            │     │    по Mo     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│557. │Монометакрилат этиленгликоля                                │  токс  │    0,1     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H10O3                      O                              │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │                             ││                             │        │            │     │              │

│     │                  HOCH2CH2-O-C-C=CH2                        │        │            │     │              │

│     │                               │                            │        │            │     │              │

│     │                               CH3                          │        │            │     │              │

│     │CAS868-77-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│558. │Монометиламин, метиламин                                    │  токс  │    0,05    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │CH5N         CH3NH2                                         │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS74-89-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│559. │Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты, шпан-20             │  токс  │    0,01    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C18H34O6                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1338-39-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│560. │Монохлорацетат натрия                                       │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C2H2O2ClNa           ClCH2COONa                             │        │            │     │     ААС      │

│     │CAS3926-62-3                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│561. │Моноэтаноламин, этаноламин                                  │сан-токс│    0,01    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C2H7NO         HOCH2CH2NH2                                  │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS141-43-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│562. │Монцерен ФС-250                  Фунгицид                   │сан-токс│    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: пенцикурон, 3-фенил-1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил- │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        мочевина д.в. - 22.8%                               │        │            │     │              │

│     │        C19H21ClN2O                                         │        │            │     │              │

│     │        полисахариды - 10%                                  │        │            │     │              │

│     │        красный пигмент - 1%                                │        │            │     │              │

│     │        моноэтиленгликоль - 10%                             │        │            │     │              │

│     │        эмульгатор - 0.2%                                   │        │            │     │              │

│     │        сульфонамид - 5%                                    │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│563. │Морфолины,                                                  │сан-токс│  1,0 <**>  │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │смесь продуктов реакции этиленгликоля с аммиаком, ингибитор │        │            │     │              │

│     │коррозии                                                    │        │            │     │              │

│     │C-200 N, IDFILM 220 X                                       │        │            │     │              │

│     │CAS68909-77-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│564. │Мочевина, карбамид                                          │  токс  │    80,0    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │CH4N2O                  O                                   │        │            │     │              │

│     │                        ││                                  │        │            │     │              │

│     │                     NH2CNH2                                │        │            │     │              │

│     │CAS57-13-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│565. │Мочевиноформальдегидная смола КА-11                         │сан-токс│    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │                        O                                   │        │            │     │      по      │

│     │                        ││                                  │        │            │     │формальдегиду │

│     │              -(-CH2-NH-C-N-CH2-)n-                         │        │            │     │              │

│     │                          │                                 │        │            │     │              │

│     │                          CH2                               │        │            │     │              │

│     │                          │                                 │        │            │     │              │

│     │                          O                                 │        │            │     │              │

│     │                          │                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│566. │Мочевиноформальдегидная смола модифицированная              │  токс  │    0,05    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │полиэтиленполиамином, ММФ                                   │        │            │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │формальдегиду │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│567. │Мочевиноформальдегидная смола МФ-17                         │  токс  │    1,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │                                                            │        │            │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │формальдегиду │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│568. │Муравьиная кислота                                          │  токс  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH2O2       HCOOH                                           │        │            │     │              │

│     │CAS64-18-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│569. │Мышьяк <1> As                                               │  токс  │    0,05    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-38-2                                                │  токс  │ 0,01 <**>  │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│570. │Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы,│сан-токс│    5,0     │  4  │     ЭМС      │

│     │Финнфикс Бол; Финнфикс ЛЦ; Целпол Р; Целпол РХ;             │        │            │     │   по NaКМЦ   │

│     │Целпол СЛХ; Целпол СЛ; ИДФ ФЛР; ИДФ ФЛР ХЛ; ПАК П.Р.; ПАК   │        │            │     │              │

│     │П.ЛВ; Вальдон-Б; Вальхор Ф.Р; Цекол 30; Цекол 150; Цекол    │        │            │     │              │

│     │300; Цекол 500 Т; Цекол 700; Цекол 1000; Цекол 2000;        │        │            │     │              │

│     │Цекол 4000; Финнфикс 10; Финнфикс БВ; Финнфикс БД,          │        │            │     │              │

│     │Натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ, IDPAC XL;             │        │            │     │     ГХМС     │

│     │CAS9004-32-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│571. │Натрий    Na                                                │сан-токс│   120,0    │ 4э  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-23-5                                                │        │            │     │              │

│     │                                                            │  токс  │ 7100 <**>  │ 4э  │              │

│     │                                                            │        │при 13 - 18%│     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│572. │Натрий гипохлорит, натрий хлорноватистокислый               │  токс  │0,02        │  4  │Спектрофото-  │

│     │NaClO                                                       │        │по веществу,│     │метрия        │

│     │CAS7681-52-9                                                │        │0,014       │     │по гипохлорит-│

│     │                                                            │        │в пересчете │     │аниону        │

│     │                                                            │        │на гипо-    │     │              │

│     │                                                            │        │хлорит-     │     │              │

│     │                                                            │        │анион       │     │              │

│     │                                                            │        │0,02 <**>   │     │              │

│     │                                                            │        │по веществу,│     │              │

│     │                                                            │        │0,014 <**>  │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │на гипо-    │     │              │

│     │                                                            │        │хлорит-     │     │              │

│     │                                                            │        │анион       │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│573. │Натрий муравьинокислый, формиат натрия                      │сан-токс│    10,0    │  4  │ГХ, ГХМС, ААС │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│574. │Натрий-синтаф 7 - 12 (смесь диалкилсульфатов и натриевых    │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │солей моноалкилсульфатов)                                   │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │ROSO3Na, ROSO3R1                                            │        │            │     │по компонентам│

│     │R, R1 = CnH2n+1, n = 7 - 12                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│575. │Натрия гексаметафосфат (смесь конденсированных фосфатов     │  токс  │18,5 <**> по│  4  │Фотоколори-   │

│     │натрия, полифосфат натрия)                                  │        │фосфат-иону │     │метрия        │

│     │xNa2O·yP2O5                                                 │        │  или 7,26  │     │по P (фосфаты)│

│     │                                                            │        │ <**> по P  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│576. │Натрия гидроксид                                            │        │            │ 4э  │ Норматив pH  │

│     │NaOH                                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│577. │Натрия гидросульфит                                         │  токс  │0,02 <**>   │  4  │ВЭЖХ          │

│     │NaHSO3                                                      │        │по веществу,│     │по            │

│     │CAS7631-90-5                                                │        │0,016 <**> в│     │гидросульфит- │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │аниону        │

│     │                                                            │        │гидро-      │     │              │

│     │                                                            │        │сульфит-    │     │              │

│     │                                                            │        │анион       │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│578. │Натрия карбонат, кальцинированная сода, натрий углекислый   │сан-токс│5,0 <**>    │  3  │Ионная        │

│     │Na2CO3                                                      │        │2,83 <**>   │  4  │хроматография │

│     │Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза     │        │(по         │     │по карбонат-  │

│     │запрещен                                                    │        │карбонат-   │     │аниону,       │

│     │CAS497-19-8                                                 │        │иону)       │     │титрование    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│579. │Натрия карбоната гидропероксосольват, перкарбонат натрия,   │  токс  │    0,03    │  4  │Потенциометри-│

│     │"Персоль"                                                   │        │по веществу │     │ческий метод, │

│     │Na2CO3·1,5H2O2                                              │        │   0,01 в   │     │перманганато- │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │метрическое   │

│     │                                                            │        │  на H2O2   │     │титрование    │

│     │                                                            │        │            │     │оценка H2O2   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│580. │Натрия пероксобората гексагидрат                            │  токс  │  7,06 по   │  4  │    Ионная    │

│     │Na2[B2(O2)2(OH)4]·6H2O                                      │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │   0,5 в    │     │      по      │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │борсодержащим │

│     │                                                            │        │    бор     │     │   анионам    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│581. │Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый                       │  токс  │  0,06 по   │  3  │    Ионная    │

│     │NaClO4                                                      │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │  0,044 по  │     │          -   │

│     │                                                            │        │        -   │     │   по ClO4    │

│     │                                                            │        │    ClO4    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│582. │Натрия сульфонат нефтяной <*>                               │  токс  │    0,1     │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │                                                            │        │            │     │    по Na     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│583. │Натрия тетраборат декагидрат, бура, тинкал (минерал)        │  сан   │    4,41    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │Na2B4O7·10H2O                                               │        │по веществу │     │     по B     │

│     │                                                            │        │    0,5     │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на бор   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│584. │Натрия триполифосфат (ТПФН)                                 │  токс  │    0,16    │  4  │Фотоколометрия│

│     │                                                            │        │            │     │по P (фосфаты)│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│585. │Нафталин                                                    │  токс  │   0,004    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C10H8                                                       │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS91-20-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│586. │1-Нафтил-N-метилкарбамат д.в.                               │  токс  │   0,0005   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Севин, ветокс, денапон, эрапсин, эрилат, карбамат           │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Инсектицид                                                  │        │            │     │              │

│     │C12H11NO2                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│587. │Нафтойная кислота (натриевая соль)                          │  токс  │  0,15 <**> │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C17H7O2Na                                                   │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│588. │Нафтол, альфа-гидроксинафталин                              │  токс  │    0,05    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C10H8O                                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│589. │Неонол 1020-3                                               │  токс  │ 0,0001 <**>│  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированные вторичные спирты                          │        │            │     │по компонентам│

│     │    RCHO(CH2CH2O)3H            R, R' = CnH2n+1              │        │            │     │              │

│     │     │                                                      │        │            │     │              │

│     │     R'                        n = 10 - 20                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│590. │Неонол А-1620-4, Дефоамер П                                 │  токс  │    0,26    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов  │  токс  │   0,01 <**>│  3  │              │

│     │CnH2n+1-O(C2H4O)4H                                          │        │            │     │              │

│     │n = 16 - 20                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│591. │Неонол АН-1214-5                                            │  токс  │ 0,005 <**> │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших   │        │            │     │              │

│     │жирных спиртов                                              │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1-O(C2H4O)5H                                          │        │            │     │              │

│     │n = 12 - 14                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│592. │Неонол АФ-9-4                                               │  токс  │  0,01 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированный п-нонилфенол                              │        │            │     │              │

│     │п-C9H19-C6H4-O(C2H4O)4H                                     │        │            │     │              │

│     │CAS7311-27-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│593. │Неонол АФ-9-6                                               │  токс  │  0,05 <**> │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированный нонилфенол                                │        │            │     │              │

│     │C9H19-C6H4-O(C2H4O)6H                                       │        │            │     │              │

│     │CAS34166-38-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│594. │Неонол АФ-9-10                                              │  токс  │   0,1 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированный нонилфенол                                │        │            │     │              │

│     │C9H19-C6H4-O(C2H4O)10H                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│595. │Неонол АФ-12                                                │  токс  │    0,25    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированный нонилфенол                                │        │            │     │              │

│     │C9H19-C6H4-O(C2H4O)12H                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│596. │Неонол АФ-14                                                │  токс  │    0,25    │     │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированный октилфенол                                │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │              │

│     │C8H17-C6H4-O(C2H4O)14H                                      │        │  при 34%   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│597. │Неонол 2В 1315-12                                           │  токс  │    0,3     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированные вторичные спирты                          │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1-O(C2H4O)12H                                         │        │            │     │              │

│     │n = 13 - 15                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│598. │Неонол 2В 1317-12                                           │  токс  │    0,3     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Оксиэтилированные вторичные спирты                          │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │              │

│     │CnH2n+1-O(C2H4O)12H                                         │        │  при 34%   │     │              │

│     │n = 13 - 17                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│599. │Неонол П 1215-12                                            │  токс  │    0,26    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1-O(C2H4O)12H                                         │        │            │     │              │

│     │n = 12 - 15                                                 │        │            │     │              │

│     │Оксиэтилированные первичные спирты                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│600. │Нефтепродукты                                               │  токс  │  0,05 <**> │  3  │ГХ, ГХМС, ИК, │

│     │                                                            │        │            │     │ гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│601. │Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном      │рыб-хоз │    0,05    │  3  │ГХ, ГХМС, ИК, │

│     │состоянии                                                   │ (запах │            │     │ гравиметрия  │

│     │                                                            │  мяса  │            │     │              │

│     │                                                            │  рыб)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│602. │Никель <1> Ni                                               │  токс  │    0,01    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-02-0                                                │  токс  │ 0,01 <**>  │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│603. │                -                                           │  токс  │     40     │ 4э  │    Ионная    │

│     │Нитрат-анион NO3                                            │        │(в пересчете│     │хроматография,│

│     │                                                            │        │  на азот   │     │колориметрия, │

│     │                                                            │        │нитратов 9) │     │ электрохимия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│604. │Нитрилотриметилфосфоновая кислота, НТФ                      │  токс  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C3H12NO9P3                                                  │        │            │     │              │

│     │               CH2-PO(OH)2                                  │        │            │     │              │

│     │              /                                             │        │            │     │              │

│     │             N-CH2-PO(OH)2                                  │        │            │     │              │

│     │              \                                             │        │            │     │              │

│     │               CH2-PO(OH)2                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│605. │Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс           │  сан   │    0,1     │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │C3H10NO9P3Cu                                                │        │            │     │   по меди    │

│     │                O            O                              │        │            │     │              │

│     │             HO ││           ││OH   2+                      │        │            │     │              │

│     │               \P-CH2N-(-CH2-P/  )Cu                        │        │            │     │              │

│     │               /              \ -                           │        │            │     │              │

│     │             HO                O                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│606. │Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль         │  сан   │    0,1     │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │C3H9NO9P3Na3·2H2O                                           │        │            │     │    ионная    │

│     │                           O ONa                            │        │            │     │хроматография │

│     │                          ││/                               │        │            │     │              │

│     │               O       CH2-P                                │        │            │     │              │

│     │               ││     /     \OH                             │        │            │     │              │

│     │           NaO-P-CH2-N          · 2H2O                      │        │            │     │              │

│     │               │      \     /OH                             │        │            │     │              │

│     │               OH      CH2-P                                │        │            │     │              │

│     │                           ││\                              │        │            │     │              │

│     │                           O  ONa                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│607. │Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса       │  токс  │    0,06    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │тринатриевая соль 3-х водная                                │        │            │     │   по цинку   │

│     │┌                   ┐                                       │        │            │     │              │

│     ││  -             -  │                                       │        │            │     │              │

│     ││ O O        O  O   │                                       │        │            │     │              │

│     ││  \││       ││/    │   +  2+                               │        │            │     │              │

│     ││  /PCH2-N(CH2P   )2│3Na Zn  ·3H2O                          │        │            │     │              │

│     ││HO            \ -  │                                       │        │            │     │              │

│     ││               O   │                                       │        │            │     │              │

│     │└                   ┘                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│608. │                -                                           │  токс  │    0,08    │ 4э  │    Ионная    │

│     │Нитрит-анион NO2                                            │        │(в пересчете│     │хроматография,│

│     │                                                            │        │  на азот   │     │колориметрия, │

│     │                                                            │        │  нитритов  │     │ электрохимия │

│     │                                                            │        │   0,02)    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│609. │4-Нитро-2-аминоанизол, 4-нитро-2-аминометоксибензол         │  орг   │    0,5     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C7H8N2O3                                                    │ (цвет) │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│610. │мета-Нитробензойная кислота                                 │  токс  │   0,001    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C7H5NO4                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│611. │пара-Нитробензойная кислота                                 │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C7H5NO4                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│612. │Нитробензол                                                 │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H5NO2                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS98-95-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│613. │4-Нитро-N,N-диэтиланилин                                    │  токс  │   0,001    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C10H14N2O2                                                  │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│614. │1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно-кислая    │  токс  │    0,02    │  2  │    ВЭЖХ,     │

│     │соль                                                        │        │            │     │    ионная    │

│     │Декстрамин                                                  │        │            │     │хроматография │

│     │C9H13N3O7                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│615. │1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол                               │  токс  │   0,005    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H8NO3Cl                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│616. │пара-Нитрофенол, 4-нитрофенол (примеси не более 3%)         │  токс  │    0,01    │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H5NO3                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS100-02-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│617. │орто-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол                     │  токс  │   0,001    │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H9NO2                                                     │        │    <**>    │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│618. │пара-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол                     │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H9NO2                                                     │        │    <**>    │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│619. │4-Нитро-3-этокси-4'-трифторметил-2'-хлордифениловый эфир    │  токс  │   0,001    │  3  │  ВЭЖХ, ГХМС  │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │   по д.в.    │

│     │Гоал 2E, Колтар, RH-2915, Оксифлуорфен         Гербицид     │        │            │     │              │

│     │C15H11ClF3NO4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│620. │Окись пропилена, альфа-пропиленоксид                        │  сан   │   0,005    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6O                  CH3-CH-CH2                           │        │            │     │              │

│     │                            \ /                             │        │            │     │              │

│     │                             O                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│621. │Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических      │  токс  │    0,3     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │спиртов                                                     │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1 O(CH2CH2O)mH                                        │        │            │     │              │

│     │n = 7 - 10, m = 6                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│622. │альфа-Оксиизомасляная кислота                               │  токс  │   0,005    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C4H8O3 (CH3)2CCOOH                                          │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │             │                                              │        │            │     │              │

│     │             OH                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│623. │N-Оксиметилстеаринамид                                      │  орг   │    1,0     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │препарат AM                                                 │        │            │     │              │

│     │C19H39NO2               C17H35CONHCH2OH                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│624. │Оксипропилендиамина натриевая соль                          │сан-токс│    1,0     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Реалон                          Ингибитор солеотложений     │        │            │     │              │

│     │C3H9N2ONa            CH2-CH-CH2                             │        │            │     │              │

│     │                     │   │  │                               │        │            │     │              │

│     │                     NH2 NH2 ONa                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│625. │Оксифос Б                                                   │  токс  │   0,0001   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной  │        │            │     │              │

│     │кислоты                                                     │        │            │     │              │

│     │               O                                            │        │            │     │              │

│     │               ││                                           │        │            │     │              │

│     │[RO(CH2CH2O)n]2POK                                          │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │R = C8 - C10, n = 6                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│626. │Оксифос КД-6                                                │  токс  │   0,0001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты          │        │            │     │              │

│     │               О                                            │        │            │     │              │

│     │               ││                                           │        │            │     │              │

│     │[RO(CH2CH2O)n]2POH                                          │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │R = C8 - C10, n = 6                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│627. │Оксифос МЭА                                                 │  токс  │    0,06    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира  │        │            │     │              │

│     │фосфорной кислоты                                           │        │            │     │              │

│     │[CnH2n+1(OC2H4)mO]2POOH·H2NC2H4OH                           │        │            │     │              │

│     │n = 8 - 10, m = 6                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│628. │Оксихом 80% с.п. <2>                 Фунгицид               │  токс  │   0,005    │  2  │   ГХ, ТСХ    │

│     │Состав: оксадиксил технич., 2,6-диметил-ГЧ-(2-              │        │            │     │по оксадиксилу│

│     │        метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин│        │            │     │и по хлорокиси│

│     │        д.в. C14H18N2O4 - 14 или 13%;                       │        │            │     │  меди; ААС   │

│     │        хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, │        │            │     │   по меди    │

│     │        гидрат д.в. - 74.5%                                 │        │            │     │              │

│     │        3Cu(OH)2CuCl2xН2O                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│629. │1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI)        │  сан   │    0,9     │  3  │     ААС      │

│     │комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид                   │        │            │     │       6+     │

│     │                                                            │        │            │     │  по Mo  ,    │

│     │                                                            │        │            │     │колориметрия, │

│     │                                                            │        │            │     │ электрохимия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│630. │Оксиэтилированные амины жирного ряда (ОЖА)                  │  токс  │    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1N[(CH2CH2O)nH]2                                      │        │            │     │              │

│     │n = 10 - 16                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│631. │бета-Оксиэтил-N-этилендиамин                                │  сан   │    0,05    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C4H12N2O            HOCH2CH2NHCH2CH2NH2                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│632. │2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5H)-фуранон-2                     │  токс  │    0,07    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │ДОН-1, кротонолактон                                        │        │            │     │              │

│     │C4H4O2                                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│633. │5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль           │  токс  │    7,0     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │                           O                                │        │            │     │  по кислоте  │

│     │                           ││                               │        │            │     │              │

│     │C7F9O3Na             CF2=CFC(CF2)3COONa                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│634. │Октадецениламин, 1-аминооктадецен-9                         │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │OS-7OOC                                                     │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C18H37N                  C18H35NH2                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│635. │Октахлоркамфен, полихлоркамфен                              │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │(смесь 20 хлорированных камфенов)                           │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │Токс.афен                 Инсектицид                        │        │            │     │              │

│     │C10H10Cl8                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│636. │н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты      │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │                     O                                      │        │            │     │              │

│     │                     ││                                     │        │            │     │              │

│     │C12H22O2        CH2=CCO(CH2)7CH3                            │        │            │     │              │

│     │                    │                                       │        │            │     │              │

│     │                    CH3                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│637. │ОКФ, водный раствор полидиметиламинометилакриламида хлорида │  орг   │    0,45    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │                            Флокулянт органический катионный│ (пена) │            │     │   ВЭЖХ по    │

│     │                                                            │        │            │     │   мономеру   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│638. │ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата,            │  токс  │    0,1     │  4  │  ГХ, ГХМС по │

│     │метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты        │        │            │     │   мономеру   │

│     │                        Шлихтующий препарат                 │        │            │     │              │

│     │                   CH3                                      │        │            │     │              │

│     │                   │                                        │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-)L-(-CH2-C-)m-(-CH2-CH-)n                         │        │            │     │              │

│     │       │           │          │                             │        │            │     │              │

│     │       C=O         C=O        C=O                           │        │            │     │              │

│     │       │           │          │-   +                        │        │            │     │              │

│     │       OC2H5       OCH3       O NH4                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│639. │Олефинсульфонат натрия                                      │  токс  │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1SO3Na                                                │        │            │     │              │

│     │n = 12 - 14                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│640. │Олефинсульфонат натрия                                      │  токс  │    0,15    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1SO3Na                                                │        │            │     │              │

│     │n = 15 - 18                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│641. │w-олефины: тетрадецен и гексадецен                          │  токс  │  2,0 <**>  │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C14H28 и C16H32                                             │        │            │     │              │

│     │C 380                                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│642. │Олово <1> Sn                                                │  токс  │   0,112    │  4  │     ААС      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│643. │Олова дихлорид, олово хлористое                             │  токс  │  0,178 по  │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │SnCl2                                                       │        │  веществу  │     │    по Sn,    │

│     │                                                            │        │   0,112    │     │электрохимия; │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │  на олово  │     │        2+    │

│     │                                                            │        │            │     │   по Sn      │

│     │                                                            │        │            │     │  при pH < 4  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│644. │Олова тетрахлорид, олово хлорное                            │  токс  │  0,246 по  │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │SnCl4                                                       │        │  веществу  │     │    по Sn,    │

│     │                                                            │        │   0,112    │     │электрохимия; │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │  на олово  │     │        4+    │

│     │                                                            │        │            │     │   по Sn      │

│     │                                                            │        │            │     │  при pH < 4  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│645. │ОМТИ, масло турбинное на основе триксиленилфосфатов         │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│646. │ОМТИ-2К, масло турбинное на основе фенил-ди-3,5-            │  токс  │   0,0001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │ксиленилфосфатов                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│647. │ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов    │  токс  │    0,3     │  3  │  ГХ, ВЭЖХ,   │

│     │R1, R2 - в основном изооктил                                │        │            │     │ колориметрия │

│     │                                                            │        │            │     │  по фенолам  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│648. │ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров          │  токс  │    0,5     │  4  │   ГХ, ВЭЖХ   │

│     │полиэтиленгликоля                                           │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │  по фенолам  │

│     │R = CnH2n+1, n = 10                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│649. │Опус                      Фунгицид                          │  токс  │    0,02    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │BAS 480 21 F                                                │        │            │     │по эпоксикона-│

│     │Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3-(2-  │        │            │     │золу          │

│     │        хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол д.в. -│        │            │     │              │

│     │        12.5%                                               │        │            │     │              │

│     │        C17H13ClFN3O                                        │        │            │     │              │

│     │        смачивающее вещество - 25%                          │        │            │     │              │

│     │        растворитель - 16%                                  │        │            │     │              │

│     │        диспергирующие вещества - 2.6%                      │        │            │     │              │

│     │        антифриз - 2.4%                                     │        │            │     │              │

│     │        хелатирующий агент - 0.1%                           │        │            │     │              │

│     │        деионизированная вода - до 100%                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│650. │Отексин КС <*>, продукт оксиэтилирования синтетических      │сан-токс│   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │жирных спиртов фракции C12 - C14 с 10 молями оксиэтилена    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│651. │Пантера 40 ЕС <2>                      Гербицид             │  токс  │   0,008    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Квизалофоп-п, (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]-   │        │            │     │по квизалофопу│

│     │пропионовой кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир д.в.    │        │            │     │              │

│     │C22H21ClN2O5 - 4.28%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│652. │Пара-ксилол, п-ксилол, 1,4 - диметилбензол                  │сан-токс│   0,005    │  3  │      ГХ      │

│     │п-CH3C6HCH3                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS106-42-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│653. │Паральдегид                                                 │  токс  │    0,1     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H12O3                                                     │        │            │     │ колориметрия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│654. │Парднер                  Гербицид                           │  токс  │   0,0001   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: бромоксинил, 3,5-дибромо-4-гидроксибензонитрил д.в. │        │            │     │      по      │

│     │- 22.5%                                                     │        │            │     │ бромоксинилу │

│     │        C7H3NOBr2                                           │        │            │     │              │

│     │        неионный и ионный эмульгатор - 7.5%                 │        │            │     │              │

│     │        ароматический растворитель - до 100%                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│655. │ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий) <*>          │  токс  │    0,1     │  4  │фотоколометрия│

│     │                                                            │        │            │     │   по P и N   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│656. │ПАФ-13 А-3                                                  │  токс  │    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия - 15% │        │            │     │              │

│     │         ┌                ┐                                 │        │            │     │              │

│     │         │     O          │     O  ONa                      │        │            │     │              │

│     │         │ NaO ││         │     ││/                         │        │            │     │              │

│     │         │(   \PCH2)2NC2H4│2NCH2P                           │        │            │     │              │

│     │         │    /           │       \                         │        │            │     │              │

│     │         │  HO            │        OH                       │        │            │     │              │

│     │         └                ┘                                 │        │            │     │              │

│     │        этиленгликоль - 25%;                                │        │            │     │              │

│     │        соли фосфорных кислот - 10%;                        │        │            │     │              │

│     │        вода - 50%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│657. │ПАФ-41, смесь мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N │сан-токс│    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │-метиленфосфоновых кислот                                   │        │            │     │              │

│     │ ┌               ┐                                          │        │            │     │              │

│     │ │   O           │     O                                    │        │            │     │              │

│     │ │   ││          │     ││                                   │        │            │     │              │

│     │ │NaOPCH2)2NCHCH2│2NCH2PONa                                 │        │            │     │              │

│     │ │   │      │    │     │                                    │        │            │     │              │

│     │ │   OH     CH3  │     OH                                   │        │            │     │              │

│     │ └               ┘                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│658. │Пек талловый                                                │  токс  │     1,6    │  4  │ВЭЖХ, ГХ, ГХМС│

│     │Состав: олеиновая и линолевая кислоты - 37.3%;              │        │            │     │по компонентам│

│     │        абиетиновая кислота - 21.3%;                        │        │            │     │              │

│     │        фитостерин - 30.2%;                                 │        │            │     │              │

│     │        окисленные вещества - 11.2%                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│659. │Пенообразователь ПО-А                                       │  токс  │  0,01 <**> │  3  │ГХ, ГХМС      │

│     │Состав: триэтаноламминные соли алкилсульфатов               │        │            │     │по алкил-     │

│     │            -  +                                            │        │            │     │сульфатам     │

│     │        ROSO NH (CH2CH2OH)3                                 │        │            │     │и по триэтано-│

│     │        R = CnH2n+1, n = 10 - 18                            │        │            │     │ламину        │

│     │        триэтаноламминные соли сульфатмоноэтаноламида       │        │            │     │              │

│     │        жирных кислот                                       │        │            │     │              │

│     │        R'CONHCH2CH2OSO3H·HN(CH2CH2OH)3                     │        │            │     │              │

│     │        R' = CnH2n+1, n = 10 - 16                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│660. │Пенообразователь ПО-1Д                                      │  токс  │     1,1    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │(рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот     │        │            │     │              │

│     │керосиновой фракции)                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│661. │Пенообразователь "Поток"                                    │  токс  │ 0,005 <**> │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: алкилсульфаты натрия                                │        │            │     │ компонентам  │

│     │        ROSO3Na, R = CnH2n+1, n = 10 - 13                   │        │            │     │              │

│     │        мочевина                                            │        │            │     │              │

│     │        NH2CONH2                                            │        │            │     │              │

│     │        бутиловый спирт                                     │        │            │     │              │

│     │        C4H9OH                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│662. │1,1,2,2,3-пентахлорпропан                                   │сан-токс│    0,001   │  3  │Хроматография │

│     │CHCl2-CCl2-CH2Cl                                            │        │            │     │ с детектором │

│     │                                                            │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│663. │Пентахлорфенолят натрия                                     │  токс  │   0,0005   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6OCl5Na                                                    │        │            │     │по пентахлор- │

│     │                                                            │        │            │     │фенолу        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│664. │Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта                 │  токс  │   0,0005   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта  │        │            │     │              │

│     │        аллосцимена и пироненов                             │        │            │     │              │

│     │        C20H21O4Cl5                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│665. │Перкальцит, пероксид кальция, перекись кальция CaO2         │  токс  │    0,1     │  3  │ Титрометрия  │

│     │Состав: пероксид кальция - 60%                              │        │            │     │     CaO2     │

│     │        гидроокись кальция и кальций углекислый - 35.6%     │        │            │     │              │

│     │        вода - не более 2.3%                                │        │            │     │              │

│     │        окись магния - 1%                                   │        │            │     │              │

│     │        окислы кремния, железа, алюминия (суммарно) - 0.6%  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│666. │Пероксид водорода, перекись водорода (пергидроль)           │  токс  │    0,01    │  4  │Потенциометри-│

│     │H2O2                                                        │        │            │     │ческий метод, │

│     │CAS7722-84-1                                                │        │            │     │перманганато- │

│     │                                                            │        │            │     │метрическое   │

│     │                                                            │        │            │     │титрование    │

│     │                                                            │        │            │     │оценка H2O2   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│667. │Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота       │  токс  │    0,1     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C9HO2F17     C8F17COOH                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│668. │Перфтортриэтиламин                                          │  токс  │    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6F15N        N(C2F5)3                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│669. │Петролатум <*>, смесь твердых углеводородов                 │  токс  │    6,5     │  4  │   ГХ, ГХМС по│

│     │                                                            │        │            │     │ компонентам, │

│     │                                                            │        │            │     │    ИК или    │

│     │                                                            │        │            │     │гравиметрия по│

│     │                                                            │        │            │     │нефтепродуктам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│670. │Пивалоилпировиноградный эфир                                │  токс  │    0,2     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 80%│        │            │     │ компонентам  │

│     │        C9H14O4    (CH3)3CCH2CCH2CCOOCH3                    │        │            │     │              │

│     │                             ││  ││                         │        │            │     │              │

│     │                             O   O                          │        │            │     │              │

│     │        этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 20% │        │            │     │              │

│     │        C10H16O4   (CH3)3CCH2CCH2CCOOC2H5                   │        │            │     │              │

│     │                             ││  ││                         │        │            │     │              │

│     │                             O   O                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│671. │Пивалоилуксусный эфир                                       │сан-токс│    0,1     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 80%       │        │            │     │ компонентам  │

│     │        C8H14O3       (CH3)3CCH2CCH2COOCH3                  │        │            │     │              │

│     │                                ││                          │        │            │     │              │

│     │                                O                           │        │            │     │              │

│     │        этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 20%        │        │            │     │              │

│     │        C9H16O3       (CH3)3CCH2CCH2COOC2H5                 │        │            │     │              │

│     │                                ││                          │        │            │     │              │

│     │                                O                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│672. │Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол              │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H5N3O5                                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│673. │Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол                     │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H3N3O7                                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│674. │Пиперазин, диэтилендиамин                                   │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H10N2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS110-85-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│675. │Пирамин-Турбо <2>,                      Гербицид            │  токс  │    0,02    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав:                                                     │        │            │     │ по феназону  │

│     │хлоридазон (феназон) (д.в.) - 52%,                          │        │            │     │              │

│     │этиленгликоль - 7%,                                         │        │            │     │              │

│     │плюроник РЕ 10500 - 3%,                                     │        │            │     │              │

│     │веттол Д 1 - 2,5%,                                          │        │            │     │              │

│     │сапернет - 0,2%,                                            │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│676. │Пиридин                                                     │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C5H5N                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS110-86-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│677. │Полиакриламид АК-617 катионоактивный                        │  токс  │    0,08    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │ ┌          ┐  CH3                                          │        │            │     │   мономеру   │

│     │ │          │  │                                            │        │            │     │              │

│     │-│CH2-CH-   │n-C-C-OC2H4N(CH3)2·HCl                         │        │            │     │              │

│     │ │    │     │  │-││                                         │        │            │     │              │

│     │ │    CONH2 │  O O                                          │        │            │     │              │

│     │ └          ┘                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│678. │Полиакриламид модифицированный,                             │  токс  │ 0,04 <**>  │  4  │Турбидимитри- │

│     │сополимер акриламида с квартенизованным бензилхлоридом и    │        │            │     │ческое        │

│     │метилхлоридом 2-(N,N-диметил)этилакрилатом                  │        │            │     │титрование    │

│     │Продукт ЕС 6029 А                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│679. │Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4937                  │  токс  │    0,01    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │полиакриламид д.в.                                          │        │            │     │   мономеру   │

│     │ ┌─         ┐                                               │        │            │     │              │

│     │-│CH2-CH-   │                                               │        │            │     │              │

│     │ │    │     │                                               │        │            │     │              │

│     │ │    CONH2 │                                               │        │            │     │              │

│     │ └          ┘n                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│680. │Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер    │  токс  │    0,04    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │акрилата натрия и акриламида модифицированный               │        │            │     │  мономерам   │

│     │-(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH-)n                                    │        │            │     │              │

│     │       │           │                                        │        │            │     │              │

│     │       CONH2       COONa                                    │        │            │     │              │

│     │циклогексан - 0.05%                                         │        │            │     │              │

│     │вода - 10%                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│681. │Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%), сополимер  │  токс  │    0,8     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │акрилата натрия и акриламида                                │        │            │     │  мономерам   │

│     │ГПАА, Валсвел, Гриндрил ФП                                  │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH-)n                                    │        │            │     │              │

│     │       │           │                                        │        │            │     │              │

│     │       CONH2       COONa                                    │        │            │     │              │

│     │C 116                                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│682. │Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер     │  токс  │    0,05    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │акрилата натрия и акриламида в алкановой фракции с          │        │            │     │   алканам    │

│     │температурой кипения 200 - 300 °C                           │        │            │     │              │

│     │Валшейл               Компонент буровых растворов           │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH-)n                                    │        │            │     │              │

│     │       │           │                                        │        │            │     │              │

│     │       CONH2       COONa                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│683. │Полиакрилат натрия                                          │  токс  │    0,01    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │КЕМ-ПА-С, Валсперс      Присадка к буровым растворам        │        │            │     │   мономеру   │

│     │ ┌         ┐                                                │        │            │     │              │

│     │-│CH2-CH-  │                                                │        │            │     │              │

│     │ │    │    │                                                │        │            │     │              │

│     │ │    COONa│                                                │        │            │     │              │

│     │ └         ┘n                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│684. │Полиакрилонитрил гидролизованный, сополимер акрилата натрия,│  токс  │    1,0     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │акриламида и акрилонитрила                                  │        │            │     │  мономерам   │

│     │ГИПАН                                                       │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-)l-(-CH2-CH-)m-(CH2-CH-)n                         │        │            │     │              │

│     │       │           │          │                             │        │            │     │              │

│     │       CONH2       COONa      CN                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│685. │Поливинилацетатная эмульсия ПВА-Э                           │  токс  │    0,3     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │  ┌          ┐                                              │        │            │     │  мономерам   │

│     │ -│CH2-CH-   │                                              │        │            │     │              │

│     │  │    │     │                                              │        │            │     │              │

│     │  │    COOCH3│                                              │        │            │     │              │

│     │  └          ┘n                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│686. │Поливинилметоксиметакриламид, ПВС-МОЛ                       │  токс  │    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │-(-CH2-CH-)n                                                │        │            │     │      по      │

│     │       │                                                    │        │            │     │ метакриловой │

│     │       O      O                                             │        │            │     │   кислоте    │

│     │       │      ││                                            │        │            │     │              │

│     │       CH2-NH-C-C=CH2                                       │        │            │     │              │

│     │                │                                           │        │            │     │              │

│     │                CH3                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│687. │Поливинилпирролидон, поли-1-этенилпирролид-2-он             │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │Спектрофото-  │

│     │(C6H9NO)n                                                   │        │            │     │метрия        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│688. │Поливинилхлорид суспензионный                               │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │-(-CH2-CH-)n                                                │        │            │     │ по продуктам │

│     │       │                                                    │        │            │     │  гидролиза   │

│     │       Cl                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│689. │Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид                        │сан-токс│    0,01    │  3  │   ВЭЖХ-МС    │

│     │Полисепт, Метацид, Биопаг                                   │        │            │     │              │

│     │                  ┌               ┐                         │        │            │     │              │

│     │[C7H16N3Cl]n      │      NH-      │                         │        │            │     │              │

│     │                  │    \ /        │                         │        │            │     │              │

│     │                  │     C         │                         │        │            │     │              │

│     │                  │  /     \      │                         │        │            │     │              │

│     │                  │HN       NH·HCl│                         │        │            │     │              │

│     │                  │ │       │     │                         │        │            │     │              │

│     │                  │ └(-CH2)6┘     │                         │        │            │     │              │

│     │                  └               ┘n                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│690. │Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат               │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │                                                            │        │            │     │ по мономеру  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│691. │Поликарбацин             Фунгицид                           │  токс  │   0,0002   │  1  │ААС, ГХ, ГХМС │

│     │комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен-бис-           │        │            │     │ по мономерам │

│     │дитиокарбамата цинка д.в.                                   │        │            │     │              │

│     │{(-SCNHCH2CH2NHCS-)4Zn3}n, n > 1                            │        │            │     │              │

│     │    ││         ││                                           │        │            │     │              │

│     │    S          S                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│692. │Полимеламина сульфонат                                      │  токс  │  0,2 <**>  │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CAS64787-97-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│693. │Полимер                                                     │  токс  │  1,0 <**>  │  4  │Спектрофото-  │

│     │бис (4-гидроксифенил) этена с [(4-гидроксифенил) этен] -    │        │            │     │метрия        │

│     │бензолсульфонатом натрия                                    │        │            │     │              │

│     │(сульфонатный полимер)                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│694. │Полимер                                                     │сан-токс│  1,0 <**>  │  4  │Спектрофото-  │

│     │Д-глюкопирануровой кислоты с 6 деокси-L-маннозой, Д-глюкозой│        │            │     │метрия        │

│     │и Д-маннозой кальция калия натрия соль                      │        │            │     │              │

│     │(Биозан, Welan Gum, C 359)                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│695. │Полимер                                                     │   орг  │  10,0 <**> │  4  │Спектрофото-  │

│     │крахмала карбоксиметилированного с хлорметилоксираном       │        │            │     │метрия        │

│     │CAS59419-62-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│696. │Полимер                                                     │сан-токс│  0,01 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │метилоксирана с 1,3-диизо-цианатометилбензолом и оксираном  │        │            │     │              │

│     │Компонент Z - 8311 M                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│697. │Полимер                                                     │  токс  │  0,01 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенола, (хлорметил)-оксирана и     │        │            │     │              │

│     │метилоксирана                                               │        │            │     │              │

│     │Компонент L - 4999 M                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│698. │Полимерная смесь: поливинилпирролидон (поли-1-              │  токс  │  0,2 <**>  │  3  │Спектрофото-  │

│     │этенилпирролид-2-он) и глутараль поливинилового спирта, на  │        │            │     │метрия        │

│     │водной основе D 500                                         │        │            │     │по поливинил- │

│     │                                                            │        │            │     │пирролидону,  │

│     │                                                            │        │            │     │по глутаралю  │

│     │                                                            │        │            │     │поливинилового│

│     │                                                            │        │            │     │спирта        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│699. │Полимерный буровой раствор <2>, ПБР                         │  токс  │     4,5    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: бентонит - 2%,                                      │        │            │     │      по      │

│     │        NaКМЦ - 0.6%,                                       │        │            │     │ полиакрилату │

│     │        модифицированный крахмал - 1%,                      │        │            │     │  натрия, по  │

│     │        частично гидролизованный полиакриламид - 0.05% д.в. │        │            │     │полиакриламиду│

│     │        - 1.2%,                                             │        │            │     │              │

│     │        бактерицид (ИКСАЙД, Вальцид Л) - 0.03% д.в.         │        │            │     │              │

│     │        мел - 20%,                                          │        │            │     │              │

│     │        буровой детергент - 0.05%,                          │        │            │     │              │

│     │        гидроокись натрия - 0.1%,                           │        │            │     │              │

│     │        бикарбонат натрия - 0.25%,                          │        │            │     │              │

│     │        хлористый калий - 3%,                               │        │            │     │              │

│     │        ИКЛУБ - лубрикант - 1%,                             │        │            │     │              │

│     │        полиакрилат натрия - 0.1%,                          │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│700. │Полимер                                                     │   сан  │  10,0 <**> │  4  │Турбидиметри- │

│     │проп-2-енамида с проп-2-еновой кислотой и проп-2-еноатом    │        │            │     │ческое        │

│     │натрия                                                      │        │            │     │титрование    │

│     │ИДКАП                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS86864-96-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│701. │Полимер                                                     │  токс  │  0,01 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │формальдегида с 4-(1,1-диметилэтил) фенолом, метилоксираном │        │            │     │              │

│     │и оксираном                                                 │        │            │     │              │

│     │Компонент L - 10038 M                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│702. │Поли {окси (диметилсилилен)}, Антипенообразователь          │  токс  │     3,0    │  4  │     ГХМС     │

│     │силоксан.                                                   │        │            │     │              │

│     │{Si(CH3)2O2}n                                               │        │            │     │              │

│     │CAS9016-00-6                                                │  токс  │  1,0 <**>  │  4  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│703. │Полипропиленгликоль, сополимер пропиленгликоля и            │  токс  │    1,25    │  4  │     ИКС      │

│     │метилоксирана,                                              │        │            │     │              │

│     │D 047                                                       │        │            │     │              │

│     │Антипенообразователъ                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│704. │Полифос 126-Т, триэтаноламинные соли диэфиров               │   сан  │     3,0    │  4  │ВЭЖХ          │

│     │алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных        │        │            │     │по            │

│     │спиртов                      ПАВ                            │        │            │     │гидролизован- │

│     │┌            ┐                                              │        │            │     │ным продуктам │

│     ││   O   O    │                                              │        │            │     │              │

│     ││   ││  ││   │ +                                            │        │            │     │              │

│     ││RO-P-O-P-OR'│[ NH(CH2CH2OH)3]2                             │        │            │     │              │

│     ││  -│   │-   │                                              │        │            │     │              │

│     ││   O   O    │                                              │        │            │     │              │

│     │└            ┘                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│705. │Полихлорпинен                                               │  токс  │ отсутствие │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │                                                            │        │  (0,00001) │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│706. │Полиэтиленгликоль 35 (ПЭГ-35)                               │сан-токс│    0,001   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │HO(CH2CH2O)35H                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│707. │Полиэтиленгликоль 115 (ПЭГ-115)                             │  токс  │  10,0 <**> │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │HO(CH2CH2O)115H                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│708. │Полиэтиленимин модифицированный                             │  токс  │     0,5    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: полиэтиленимин модифицированный акриламидом - 10%   │        │            │     │  мономерам   │

│     │        акриловая кислота - 40%                             │        │            │     │              │

│     │        сульфат натрия - 5%                                 │        │            │     │              │

│     │        вода - 45%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│709. │Полиэфир П-515,                                             │сан-токс│     2,5    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4-         │        │            │     │              │

│     │бутандиола                                                  │        │            │     │              │

│     │COOH-[-(CH2)4-COOCH2CH2COO]n-[-(CH2)4COO-]m-H               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│710. │Полиэфир П-6                                                │   сан  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │производное адипиновой кислоты и этиленгликоля              │        │            │     │              │

│     │HOOC-[-(CH2)4-COOCH2-CH2]n-H                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│711. │Полиэфир П-514                                              │   сан  │    10,0    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │производное адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола             │        │            │     │              │

│     │HOOC-[-(CH2)4COO-]n-H                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│712. │Превоцел NCE-10/16                                          │  токс  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный             │        │            │     │      по      │

│     │        изононилфенол                                       │        │            │     │изононилфенолу│

│     │        вода - 0.5%                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│713. │Превоцел NG-12                                              │  токс  │     0,5    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: оксиэтилированный, оксипропилированный              │        │            │     │      по      │

│     │        изононилфенол - 80%                                 │        │            │     │изононилфенолу│

│     │        технический спирт - 3%                              │        │            │     │              │

│     │        вода - 17%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│714. │Превоцел WOF-P-100NF                                        │   сан  │     0,2    │  4  │ГХ, ГХМС по   │

│     │Состав: оксиэтилированные и оксипропилированные жирные      │        │            │     │этиленгликолю │

│     │        спирты                                              │        │            │     │и по пропилен-│

│     │        RO-(-CH2CH2O)m-(CH2-CH-O)n                          │        │            │     │гликолю       │

│     │                            │                               │        │            │     │              │

│     │                            CH3                             │        │            │     │              │

│     │        R = CnH2n+1, n = 10 - 20                            │        │            │     │              │

│     │        оксиэтилированный полипропиленгликоль               │        │            │     │              │

│     │        -(-O-CH2-CH-CH2-)k                                  │        │            │     │              │

│     │                 │                                          │        │            │     │              │

│     │                 OC2H4OH                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│715. │Прекан (органоминеральный материал)                         │  сан-  │    0,25    │  4  │ Гравиметрия, │

│     │Состав:                                                     │  токс, │            │     │    ИК, ГХ    │

│     │Карбонат кальция - 55%,                                     │   орг  │            │     │      по      │

│     │углеводороды нефти - 20%,                                   │        │            │     │нефтепродуктам│

│     │механические примеси (песок кварцевый, глинистые            │        │            │     │              │

│     │карбонатные частицы) - 25%                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│716. │Препарат ВАС-195            Антидот                         │  токс  │     1,0    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он          │        │            │     │              │

│     │C7H12N4O2                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│717. │Препарат F 075 N <2>                                        │  токс  │    0,02    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │ изопропанолу │

│     │метанол - 5%,                                               │        │            │     │              │

│     │изопропанол - 30 - 60%,                                     │        │            │     │              │

│     │патентованный эфир алифатического спирта - 10 - 30%,        │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│718. │Препарат "Кама-М", противогололедная смесь                  │  токс  │     5,0    │  3  │ААС по K и Mg │

│     │Состав: калий хлористый - 65 - 70%;                         │        │            │     │              │

│     │        магний хлористый - 5 - 10%;                         │        │            │     │              │

│     │        оксид магния - 1 - 7%;                              │        │            │     │              │

│     │        хлориды натрия и кальция до 100%                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│719. │Препарат ОМТ                                                │   сан  │     0,5    │  4  │ГХ, ГХМС      │

│     │Состав: сополимер акриламида и натриевой соли акриловой     │        │            │     │по мономерам и│

│     │        кислоты                                             │        │            │     │по триэтанола-│

│     │        -(-CH2-CH-)m-(-CH2-CH-)n                            │        │            │     │мину          │

│     │               │           │                                │        │            │     │              │

│     │               CONH2       COONa                            │        │            │     │              │

│     │        триэтаноламин                                       │        │            │     │              │

│     │        (HO-CH2-CH2)3N                                      │        │            │     │              │

│     │        вода                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│720. │Препарат ОС-20,                                             │сан-токс│    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот      │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1COO(CH2CH2O)mH, n >= 15                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│721. │Препарат СТА, сульфатотитанилат аммония                     │   сан  │     5,0    │  4  │  ААС по Ti   │

│     │(NH4)2TiO(SO4)2·H2O                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│722. │Прогалит НМ 20-40                                           │  токс  │     0,5    │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе  │        │            │     │   метанолу   │

│     │        гексантриолов                                       │        │            │     │              │

│     │        ┌                             ┐                     │        │            │     │              │

│     │        │ CH3                         │                     │        │            │     │              │

│     │        │ │                           │                     │        │            │     │              │

│     │        │HC-(-OCH2CH2-)m-(-OCH2CH-)n-H│                     │        │            │     │              │

│     │        │ │                    │      │                     │        │            │     │              │

│     │        │ CH2CH3               CH3    │                     │        │            │     │              │

│     │        └                             ┘3                    │        │            │     │              │

│     │        и другие возможные изомеры - 65%                    │        │            │     │              │

│     │        метанол                                             │        │            │     │              │

│     │        вода                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│723. │Проксамин 385, блоксополимер окисей этилена и пропилена на  │  токс  │     7,5    │  4  │ГХ, ГХМС по   │

│     │основе этилендиамина                                        │        │            │     │этиленгликолю,│

│     │[H(C2H4O)m(C3H6O)n]2NCH2CH2N[(C3H6O)n(C2H4O)mH]2            │        │            │     │пропилен-     │

│     │                                                            │        │            │     │гликолю и по  │

│     │                                                            │        │            │     │этилендиамину │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│724. │Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена на  │   орг  │     6,3    │  4  │ГХ, ГХМС      │

│     │основе пропиленгликоля                                      │ (запах,│            │     │по этилен-    │

│     │                      CH3                                   │привкус)│            │     │гликолю и по  │

│     │                      │                                     │        │            │     │пропилен-     │

│     │CH2-(-OCH2CH2-)m-(OCH2CH-)n-H                               │        │            │     │гликолю       │

│     ││                                                           │        │            │     │              │

│     │CH-(-OCH2CH2-)m-(OCH2CH-)n-H                                │        │            │     │              │

│     ││                    │                                      │        │            │     │              │

│     │CH3                  CH3                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│725. │Пропамокарб гидрохлорид, д.в.                               │  токс  │    0,63    │  3  │      ГХ      │

│     │Превикур                         Фунгицид                   │        │            │     │              │

│     │N-(диметиламинопропил)-сложный полиэфир карбоновой          │        │            │     │              │

│     │кислоты-гидрохлорид                                         │        │            │     │              │

│     │C9H21N2O2CL                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│726. │1,2-пропиленгликоль                                         │  токс  │     0,5    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │альфа-пропиленгликоль, метилгликоль, пропиленгликоль,       │        │  0,3 <**>  │     │              │

│     │1,2-диоксипропан, 1,2-пропандиол, пропандиол-1,2            │        │            │     │              │

│     │C3H8O2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS57-55-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│727. │S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат д.в.                       │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Гетерофос                  Инсектицид, нематоцид            │        │  (0,00001) │     │              │

│     │C11H17O3PS        O                                         │        │            │     │              │

│     │            C2H5O ││                                        │        │            │     │              │

│     │                 \P-S-C3H7                                  │        │            │     │              │

│     │                 /                                          │        │            │     │              │

│     │            C6H5O                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│728. │2-пропинил-R-[4-5-(хлор-3-фтор-2-пиридинил-                 │  токс  │    0,25    │  4  │      ГХ      │

│     │окси)фенокси]пропионат, клодинафоп - пропаргил, д.в.        │        │            │     │              │

│     │Топик 080 с.п.                                     Гербицид │        │            │     │              │

│     │C17H13ClFNO2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS105512-06-9                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│729. │Пропионовая кислота, пропановая кислота                     │  токс  │     0,6    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H6O2       CH3CH2COOH                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│730. │Раксил 060 FS <2>               Фунгицид                    │  токс  │     0,1    │  4  │      ГХ      │

│     │Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-     │        │            │     │      по      │

│     │метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 6%       │        │            │     │ тебуконазолу │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│731. │Раксил 2 WS <2>                 Фунгицид                    │  токс  │     0,1    │  4  │      ГХ      │

│     │Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-     │        │            │     │      по      │

│     │метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 2%       │        │            │     │ тебуконазолу │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│732. │Раксил Т 51.5 FS <2>            Фунгицид                    │  токс  │   0,0002   │  3  │      ГХ      │

│     │Состав: тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-│        │            │     │      по      │

│     │        ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O │        │            │     │тебуконазолу, │

│     │        - 1.5%                                              │        │            │     │     ТСХ      │

│     │        ТМТД, тирам д.в. C6H12N2S4 - 50%                    │        │            │     │  по тираму   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│733. │Регент 25 к.э. <2>,                     инсектицид          │  токс  │    0,001   │  2  │      ГХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │ по фипронилу │

│     │фипронил (д.в.) - 3,22%,                                    │        │            │     │    0,0001    │

│     │трибутилфосфат - 11,68%,                                    │        │            │     │              │

│     │алкилполигликолевый эфир - 11,68%,                          │        │            │     │              │

│     │керосин - 73,41%                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│734. │Регент 80 в.г. <2>                      инсектицид          │  токс  │   0,0001   │  2  │      ГХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │ по фипронилу │

│     │фипронил (д.в.) - 83,3%,                                    │        │            │     │    0,0001    │

│     │лигносульфонат натрия - 16,4%,                              │        │            │     │              │

│     │полидиметилсилоксановое масло - 0,3%                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│735. │Реджио к.с. 400 г/л <2>,                гербицид            │  токс  │    0,002   │  3  │     ТСХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │по фенмедифаму│

│     │хлоридазон (феназон) (д.в.) - 30%,                          │        │            │     │              │

│     │фенмедифам (д.в.) - 5%,                                     │        │            │     │              │

│     │десмедифам (д.в.) - 5%,                                     │        │            │     │              │

│     │этиленгликоль - 7%,                                         │        │            │     │              │

│     │плюроник - 3%,                                              │        │            │     │              │

│     │веттол - 1,5%,                                              │        │            │     │              │

│     │лимонная кислота - 0,4%,                                    │        │            │     │              │

│     │келзан С - 0,3%,                                            │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│736. │Резорцин, 1,3-диоксибензол                                  │  токс  │    0,004   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H6O2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS81133-29-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│737. │Рекс, BAS 483 00 F                           Фунгицид       │  токс  │    0,02    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3-(2-  │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол д.в.  │        │            │     │              │

│     │        - 18.7%.                                            │        │            │     │              │

│     │        тиофанат-метил, 1,2-бис-(3-метоксикарбонил-2-       │        │            │     │              │

│     │        тиоуредо)-бензол д.в. - 31%                         │        │            │     │              │

│     │        C12H14N4O4S2                                        │        │            │     │              │

│     │        диспергирующие вещества - 3.2%                      │        │            │     │              │

│     │        противопенная эмульсия - 0.5%                       │        │            │     │              │

│     │        загуститель - 0.3%                                  │        │            │     │              │

│     │        антифриз - 9.8%                                     │        │            │     │              │

│     │        стабилизатор - 0.2%                                 │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│738. │Ресорб, вспененная резина           Поглотитель нефти       │  токс  │     5,0    │  4  │ Гравиметрия  │

│     │Препарат может использоваться при условии удаления          │        │            │     │              │

│     │нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не    │        │            │     │              │

│     │более 2-х суток                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│739. │Ридомил МЦ <2> 72% с.п.             Фунгицид                │  токс  │   0,0002   │  2  │Спектрофото-  │

│     │Состав: манкоцеб д.в. - 64%,                                │        │            │     │метрия,       │

│     │        металаксил д.в. (ридомил) - 8%,                     │        │            │     │ВЭЖХ          │

│     │        нафтилинсульфокислота,                              │        │            │     │по манкоцебу, │

│     │        полимеры с формальдегидом и сульфированным фенолом -│        │            │     │по металаксилу│

│     │        1.4%,                                               │        │            │     │              │

│     │        стеаринбензимидазол дисульфокислоты натриевая соль -│        │            │     │              │

│     │        0.6%,                                               │        │            │     │              │

│     │        кремниевая кислота осажденная - 0.6%,               │        │            │     │              │

│     │        тетрамин - 2.8%,                                    │        │            │     │              │

│     │        лигносульфонат кальция - 6.1%,                      │        │            │     │              │

│     │        каолин - до 100%                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│740. │Родамин-Б                                                   │  орг,  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Краситель красный С-2108-Д                                  │   сан  │  0,05 <**> │     │              │

│     │9-(2-карбоксифенил)-3,6-бис (диэтиламино) ксантилий ацетат  │        │            │     │              │

│     │C30H34N2O5                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS64381-99-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│741. │Родер                            Биопрепарат                │сан-токс│    0,001   │  3  │ Микроскопия  │

│     │Состав: родококки, штамм 1715 и 1418                        │        │          4 │     │ численности  │

│     │        полиглютин - 7.5%                                   │        │ (1,7 x 10  │     │    клеток    │

│     │        глицерин - 7.5%                                     │        │   кл/мл)   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│742. │Ртути хлорид (II), ртуть хлористая (II), сулема             │  токс  │ отсутствие │  1  │   ААС, ИСП   │

│     │HgCl2                                                       │        │  (0,00001) │     │    по Hg,    │

│     │                                                            │        │            │     │электрохимия, │

│     │                                                            │        │            │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │            │     │хроматография │

│     │                                                            │        │            │     │        2+    │

│     │                                                            │        │            │     │   по Hg      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│743. │Ртуть <1> Hg                                                │  токс  │ отсутствие │  1  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7439-97-6                                                │        │  (0,00001) │     │              │

│     │                                                            │  токс  │ 0,0001 <**>│  1  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│744. │Рубидий <1> Rb                                              │  токс  │     0,1    │  4  │   ИСП, ААС   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│745. │C-10                            Эмульгатор                  │сан-токс│     0,1    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│746. │C 132 <2>                                                   │   сан  │    10,0    │  4  │ Гравиметрия  │

│     │Смесь карбоната кальция CaCO3                               │        │            │     │по взвешенным │

│     │и основного хлорида магния алюминия                         │        │            │     │  веществам,  │

│     │MgnAlm(OH)xCl                                               │        │            │     │     ААС      │

│     │(содержание алюминия в препарате - 4,6%)                    │        │            │     │ по алюминию  │

│     │Норматив не распространяется на буровые шламы, образующиеся │        │            │     │              │

│     │в связи с исследованием, эксплуатацией и переработкой в     │        │            │     │              │

│     │море минеральных ресурсов морского дна                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│747. │Сандолек-ПМ, катионный сополимер акриламида и               │  токс  │    0,003   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │триметилэтиламина                                           │        │            │     │ по мономерам │

│     │                       -                                    │        │            │     │              │

│     │-(-CH2-CH-CH2-CH-)n·nCl                                     │        │            │     │              │

│     │       │  │                                                 │        │            │     │              │

│     │       CO N(CH3)3                                           │        │            │     │              │

│     │       │  +                                                 │        │            │     │              │

│     │       NH2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│748. │Сандофан М-8                          Фунгицид              │  токс  │   0,0001   │  1  │  ГХМС, ВЭЖХ  │

│     │Состав: 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-      │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        оксазолидинил-3)-анилин, оксадиксил - 8.0%          │        │            │     │              │

│     │        C14H18N2O4                                          │        │            │     │              │

│     │        Комплексная соль полимерного этилен-бис-            │        │            │     │              │

│     │        дитиокарбамата марганца с солью цинка, манкоцеб     │        │            │     │              │

│     │                                -                           │        │            │     │              │

│     │        -(-SCNHCH2CH2NHCSMnx, Zn y)z                        │        │            │     │              │

│     │            ││         ││                                   │        │            │     │              │

│     │            S          S                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│749. │Свинец <1> Pb                                               │  токс  │    0,006   │  2  │ААС, ИСП по Pb│

│     │CAS7439-92-1                                                │  токс  │  0,01 <**> │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│750. │Свинец азотнокислый                                         │  токс  │   0,01 по  │  2  │   ААС, ИСП   │

│     │                                                            │        │  веществу  │     │    по Pb     │

│     │                                                            │        │   0,006 в  │     │              │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │              │

│     │                                                            │        │     Pb     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│751. │Свинец хлористый                                            │  токс  │   0,01 по  │  2  │   ААС, ИСП   │

│     │                                                            │        │  веществу  │     │    по Pb     │

│     │                                                            │        │   0,006 в  │     │              │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │              │

│     │                                                            │        │     Pb     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│752. │Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота,         │  токс  │     0,1    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │декандиовая кислота, пиролевая кислота, ипоминовая кислота  │        │            │     │              │

│     │C10H18O4         HOOC(CH2)8COOH                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│753. │Себациновой кислоты диметиловый эфир                        │  токс  │    0,05    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H24O4        CH3OC(CH2)8COCH3                            │        │            │     │              │

│     │                    ││     ││                               │        │            │     │              │

│     │                    O      O                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│754. │Селен <1> Se                                                │  токс  │    0,002   │  2  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7782-49-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│755. │Сера элементарная S                                         │  токс  │    10,0    │  4  │ Гравиметрия  │

│     │                                                            │        │            │     │     по S     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│756. │Сероуглерод                                                 │  токс  │     1,0    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CS2                                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│757. │Силикат калия                                               │  токс  │     2,0    │  3  │    Ионная    │

│     │K2SiO3                                                      │        │     1,0    │     │хроматография │

│     │                                                            │        │         2- │     │         2-   │

│     │                                                            │        │  по Si03   │     │  по SiO3     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│758. │Синокс-7, полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот  │   сан  │     0,1    │  4  │ВЭЖХ, ГХ, ГХМС│

│     │       O                                                    │        │            │     │  по жирным   │

│     │       ││                                                   │        │            │     │  кислотам,   │

│     │CnH2n+1C-O-(-CH2-CH2-O-)m-H                                 │        │            │     │      по      │

│     │n = 17 - 20                                                 │        │            │     │этиленгликолю │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│759. │Синтамид-5, полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов     │сан-токс│     0,1    │  4  │   ВЭЖХ по    │

│     │синтетических жирных кислот                                 │        │            │     │ компонентам  │

│     │       O                                                    │        │            │     │              │

│     │       ││                                                   │        │            │     │              │

│     │CnH2n+1C-NH-(-CH2-CH2-O-)m-H                                │        │            │     │              │

│     │n = 10 - 16, m = 5 - 6                                      │        │            │     │              │

│     │CAS26635-75-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│760. │Синтанол АЛМ-7, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических    │  токс  │    0,002   │  3  │   ВЭЖХ по    │

│     │жирных спиртов                                              │        │            │     │ компонентам  │

│     │CnH2n+1O-(-CH2-CH2-O-)m-H                                   │        │            │     │      по      │

│     │n = 12 - 14, m = 7                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│761. │Синтанол ДС-6, оксиэтилированные первичные спирты           │  токс  │  0,1 <**>  │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1O-(-CH2CH2O-)m-H,                                    │        │            │     │              │

│     │n = 10 - 18, m = 6                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│762. │Синтанол ДС-10, оксиэтилированные первичные спирты          │  токс  │   0,0005   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │CnH2n+1O-(-CH2CH2O)m-H                                      │        │            │     │              │

│     │n = 10 - 18, m = 10                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│763. │СКОР 250 к. э. <2>                              Фунгицид    │  токс  │    0,006   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: дифеноконазол, цис,транс-4-[4-метил-2-(1H-1,2,4-    │        │            │     │      по      │

│     │        триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-2-ил]-3-хлорфенил- │        │            │     │дифеноконазолу│

│     │        4-хлорфениловый эфир (соотношение изомеров цис-     │        │            │     │(0.0015) <***>│

│     │        транс 45:55) - 25% д.в.                             │        │            │     │              │

│     │     C19H17Cl2N3O3                                          │        │            │     │              │

│     │        кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты -  │        │            │     │              │

│     │        5%,                                                 │        │            │     │              │

│     │        рикинузольполигликолетер - 36-37 - 7%,              │        │            │     │              │

│     │        генаполь - 4%,                                      │        │            │     │              │

│     │        ароматический растворитель 230 - до 100%            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│764. │СНПХ-41-01                                                  │  токс  │     0,1    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол       │        │            │     │по фенолу и по│

│     │        C98H182O32                                          │        │            │     │индивидуальным│

│     │        легкая пиролизная смола,                            │        │            │     │ соединениям  │

│     │        кубовые остатки производства бутанола               │        │            │     │   кубовых    │

│     │                                                            │        │            │     │   остатков   │

│     │                                                            │        │            │     │   бутанола   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│765. │СНПХ-102                                                    │  токс  │    0,07    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: фенольная смола из отходов производства фенолов     │        │            │     │ по фенолу и  │

│     │        и ацетона по кумольному способу - 60%,              │        │            │     │   ацетону    │

│     │        вода - 40%                                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│766. │СНПХ-103                                                    │  токс  │    0,05    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: фенольная смола - 45%,                              │        │            │     │по фенолу, по │

│     │        изопропиловый спирт - 50%,                          │        │            │     │ изопропанолу │

│     │        карпатол - 5%                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│767. │СНПХ-1002 марки А                                           │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: фенольная смола - 35%,                              │        │            │     │  по фенолу   │

│     │        щелочь - 5%                                         │        │            │     │              │

│     │        вода - 50%                                          │        │            │     │              │

│     │        бутилкарбитол RK-90 - 10%                           │        │            │     │              │

│     │        C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│768. │СНПХ-1002 марки Б                                           │  токс  │    0,05    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: фенольная смола - 35%,                              │        │            │     │    фенолу    │

│     │        щелочь - 5%,                                        │        │            │     │              │

│     │        вода - 50%,                                         │        │            │     │              │

│     │        флотореагент Т-66 - 10%,                            │        │            │     │              │

│     │        примеси до 10%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│769. │СНПХ-1003                                                   │сан-токс│     0,1    │  3  │    Ионная    │

│     │1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид                       │        │            │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│770. │СНПХ-1004 антикоррозийный <*>, O-метилфосфит-N-алкиламмония │  токс  │    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │в смеси изопропилового спирта и керосина                    │        │            │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │углеводородам │

│     │                                                            │        │            │     │     и по     │

│     │                                                            │        │            │     │ изопропанолу │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│771. │СНПХ-6011А                                                  │  токс  │    0,1     │  4  │ГХМС контроль │

│     │Состав: жирные кислоты,                                     │        │            │     │      по      │

│     │        кубовые остатки производства бутилового спирта      │        │            │     │индивидуальным│

│     │                                                            │        │            │     │ соединениям  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│772. │СНПХ-6011Б                                                  │  токс  │    0,1     │  3  │   ГХМС по    │

│     │Состав: жирные кислоты - 25%;                               │        │            │     │ компонентам  │

│     │        кубовые остатки производства бутилового             │        │            │     │              │

│     │        спирта - 75%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│773. │СНПХ-6013 <*>, (раствор анилиновой соли жирной кислоты в    │  токс  │    0,01    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │низших спиртах)                                             │        │            │     │ компонентам  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│774. │СНПХ-6301А <*>                                              │  сан   │    0,01    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: неонол АФ - 25%;                                    │        │            │     │ изопропанолу │

│     │        олеин - 20%;                                        │        │            │     │              │

│     │        изомерные аминопарафины - 5%;                       │        │            │     │              │

│     │        изопропиловый спирт - 50%                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│775. │СНПХ-6302Б <*>                                              │сан-токс│    0,01    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: олеин;                                              │        │            │     │ изопропанолу │

│     │        алкилпиридинийбромид;                               │        │            │     │              │

│     │        неонол АФ 9-12;                                     │        │            │     │              │

│     │        нефрас АР 120/200                                   │        │            │     │              │

│     │        изопропанол                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│776. │СНПХ-7410 <*>                                               │ токс,  │    0,01    │  3  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: дипроксамин 157 - 50%;                              │  орг   │            │     │ компонентам  │

│     │        бензол - 23.4%;                                     │(запах) │            │     │              │

│     │        толуол - 5.15%;                                     │        │            │     │              │

│     │        пентан - 3.65%;                                     │        │            │     │              │

│     │        стиролы, триметилбензолы - 1.85%;                   │        │            │     │              │

│     │        этил, диэтилбензол - 1.65%;                         │        │            │     │              │

│     │        остальное - 13.15%                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│777. │Сойлекс                                  Бакпрепарат        │  сан   │    0,1     │  4  │ Микроскопия  │

│     │нефтедеструктор, непатогенные штаммы культур:               │        │       3    │     │ численности  │

│     │Pseudomonas fluorescens - 40%,                              │        │   (1·10    │     │    клеток    │

│     │Pseudomonas putida - 35%,                                   │        │   кл./мл)  │     │              │

│     │Xanthomonas sp. - 25%                                       │        │            │     │              │

│     │в присутствии нефти - 0,05 мг/л                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│778. │Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный            │сан-токс│    0,2     │  3  │ВЭЖХ по       │

│     │полиакриламид                                               │        │            │     │полиакри-     │

│     │ДМР-410                      Добавка к буровым растворам    │        │            │     │ламиду,       │

│     │-(CH2-CH-)m-(CH2-CH-)n-                                     │        │            │     │по акриловой  │

│     │      │         │                                           │        │            │     │кислоте       │

│     │      CONH2      COONa                                      │        │            │     │              │

│     │Состав: полимер - 90%                                       │        │            │     │              │

│     │        мономер (акриловая кислота) - 0.1%                  │        │            │     │              │

│     │        вода - до 10%                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│779. │Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный     │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Сайдрил                                                     │        │            │     │ по мономерам │

│     │-(CH2-CH-)7n-(CH2-CH-)3n-                                   │        │            │     │              │

│     │      │           │                                         │        │            │     │              │

│     │      CONH2       COONa                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│780. │Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный     │  токс  │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Сайпан                                                      │        │            │     │ по мономерам │

│     │-(CH2-CH-)13n-(CH2-CH-)7n-                                  │        │            │     │              │

│     │      │            │                                        │        │            │     │              │

│     │      CONH2        COONa                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│781. │Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный            │  токс  │    0,2     │  3  │ВЭЖХ          │

│     │полиакриламид                                               │        │            │     │по полиакрила-│

│     │CS-141                     Добавка к буровым растворам      │        │            │     │миду,         │

│     │-(CH2-CH-)m-(CH2-CH-)n-                                     │        │            │     │по акриловой  │

│     │      │         │                                           │        │            │     │кислоте       │

│     │      CONH2     COONa                                       │        │            │     │              │

│     │Состав: полимер - 90%                                       │        │            │     │              │

│     │        мономер (акриловая кислота) - 0.05%                 │        │            │     │              │

│     │        вода - до 10%                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│782. │Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта     │ токс,  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │марки A 150C                                                │  орг   │            │     │ по мономерам │

│     │ ┌                               ┐                          │(взвесь,│            │     │              │

│     │ │-(CH2-CH)48-(CH2-CH)2-(CH2-CH)4│n-                        │осадок) │            │     │              │

│     │ │      │       │           │    │                          │        │            │     │              │

│     │ │              O                │                          │        │            │     │              │

│     │ │              │                │                          │        │            │     │              │

│     │ │      Cl      C=O         OH   │                          │        │            │     │              │

│     │ │              │                │                          │        │            │     │              │

│     │ │             CH3               │                          │        │            │     │              │

│     │ └                               ┘                          │        │            │     │              │

│     │ n = 10 - 13                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│783. │Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15          │  токс  │    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │┌                    ┐                                      │        │            │     │ по мономерам │

│     ││-(CH2-CH)8-(CH2-CH)n│                                      │        │            │     │              │

│     ││      │         │   │                                      │        │            │     │              │

│     ││      Cl        O   │                                      │        │            │     │              │

│     ││                │   │                                      │        │            │     │              │

│     ││              O=C   │                                      │        │            │     │              │

│     ││                │   │                                      │        │            │     │              │

│     ││               CH3  │                                      │        │            │     │              │

│     │└                    ┘                                      │        │            │     │              │

│     │n = 6                                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│784. │Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой   │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │кислоты, модифицированный добавкой диметакрилата            │        │            │     │ по мономерам │

│     │триэтиленгликоля                                            │        │            │     │              │

│     │     CH3      CH3                                           │        │            │     │              │

│     │     │        │                         │               │   │        │            │     │              │

│     │-(CH2C-)k-(CH2C-                    (CH2CCOO(CH2CH2O)3OCCCH2│        │            │     │              │

│     │     │        │                         │               │   │        │            │     │              │

│     │     CONH2    COOCH2CH2N(CH2CH3)2)l-    CH3             CH3 │        │            │     │              │

│     │)m-                                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│785. │Сополимер марки "Метакрил 90" <*>, суспензионный            │  токс  │    0,1     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │полиметилметакрилат                                         │        │            │     │ по мономеру  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│786. │Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина│ токс,  │    3,2     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │(м.в. 5100)                                                 │рыб-хоз │            │     │      по      │

│     │Дипроксамин157                                              │ (запах │            │     │этилендиамину │

│     │[H(C3H6O)n(C2H4O)m]2NCH2CH2N[(C2H4O)m(C3H6O)nH]2            │бульона │            │     │              │

│     │                                                            │ и мяса │            │     │              │

│     │                                                            │  рыб)  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│787. │Сополимер этилена и малеинового ангидрида                   │  сан-  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │ЭМАС-198                                                    │ токс,  │            │     │по малеиновой │

│     │           O      O                                         │рыб-хоз │            │     │   кислоте    │

│     │        │ ││      ││                                        │(привкус│            │     │              │

│     │-(CH2)m-C-C(CH2)2OC-C-(CH2-CH-CH-CH2)n-                     │бульона │            │     │              │

│     │        │           │       │  │                            │ и мяса │            │     │              │

│     │        CH3         CH3     C  C                            │  рыб)  │            │     │              │

│     │                           //\/\\                           │        │            │     │              │

│     │                           O  O  O                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│788. │Сосновое флотомасло сырец                                   │  токс  │    1,0     │  4  │     ГХМС     │

│     │Состав: терпеновые углеводороды < 22%                       │        │            │     │              │

│     │        терпеновые спирты > 42%                             │        │            │     │              │

│     │        сесквитерпеновые углеводороды < 36%                 │        │            │     │              │

│     │        вода < 0.5%                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│789. │Спад-Ник 500 г/л, р.         Регулятор роста растений       │  токс  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │      по      │

│     │хлорпрофам (д.в.) - 47,8%,                                  │        │            │     │ хлорпрофаму, │

│     │изопропиловый спирт;                                        │        │            │     │      по      │

│     │этиленгликоль                                               │        │            │     │изопропиловому│

│     │                                                            │        │            │     │    спирту    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│790. │Спироксамин, д.в.                                           │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │Фалькон 460 г/л к.э.                     Фунгицид           │        │            │     │              │

│     │(8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро-4,5)-декан-2-ил-метил(этил)-  │        │            │     │              │

│     │(пропил)амин                                                │        │            │     │              │

│     │C18H35NO2                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS1181134-30-8                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│791. │Спирты первичные синтетические (жирные)                     │  токс  │    0,5     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │CnH2n+1OH, n = 16 - 21                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│792. │Спирт поливиниловый                                         │  орг   │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │-(CH2-CH)n-                                                 │(цвет), │            │     │      по      │

│     │      │                                                     │сан-токс│            │     │ацетальдегиду │

│     │      OH                                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│793. │Спринт - 33                                                 │  орг,  │ 0,25 <**>  │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: триполифосфат натрия - 4 - 6%;                      │  токс  │            │     │  по жирным   │

│     │        кальцинированная сода - 4 - 6%;                     │        │            │     │   кислотам   │

│     │        оксиэтилированные алкилфенолы,                      │        │            │     │              │

│     │        Неонол АФ 9-10 - 1.3%;                              │        │            │     │              │

│     │        натриевые соли жирных кислот, до 100%               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│794. │Стеарат натрия, натрия стеарат                              │  токс  │    0,2     │  4  │     ГХМС     │

│     │C18H35O2Na CH3(CH2)16COONa                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│795. │Стеарат калия, калия стеарат                                │  токс  │    0,2     │  4  │     ГХМС     │

│     │C18H35O2K                                                   │        │            │     │              │

│     │CH3(CH2)16COOK                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│796. │Стеарокс-920                                                │  токс  │    0,08    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: стеарокс-9 - 80%                                    │        │            │     │              │

│     │        C17H35COO(CH2CH2O)9H                                │        │            │     │              │

│     │        стеарокс-20 - 20%                                   │        │            │     │              │

│     │        C15H35COO(CH2CH2O)20H                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│797. │Стеклопыль алюмоборосиликатная                              │  токс  │    0,5     │  4  │ Гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│798. │Стирол, винилбензол                                         │  орг   │    0,1     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H8                                                        │(запах) │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│799. │Стронций <1>  Sr                                            │  токс  │    0,4     │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-24-6                                                │  токс  │    4,14    │  4  │              │

│     │                                                            │        │    <**>    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│800. │Стронций азотнокислый, стронция нитрат                      │  токс  │   0,5 по   │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │Sr(NO3)2                                                    │        │  веществу  │     │    по Sr     │

│     │                                                            │        │    0,4     │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на Sr    │     │              │

│     │                                                            │        │ 8,14 <**>  │     │              │

│     │                                                            │  токс  │по веществу │  4  │              │

│     │                                                            │        │ 4,14 <**>  │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на Sr    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│801. │Сульфат-анион                                               │сан-токс│    100     │     │    Ионная    │

│     │   2-                                                       │        │            │     │хроматография,│

│     │SO4                                                         │  токс  │ 3500 <**>  │     │ электрохимия │

│     │                                                            │        │при 12 - 18%│     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│802. │Сульфид натрия, сернистый натрий девятиводный               │сан-токс│    0,01    │  3  │    Ионная    │

│     │Na2S·9H2O                                                   │        │по веществу │     │хроматография,│

│     │                                                            │        │   0,005    │     │ электрохимия │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │         2-   │

│     │                                                            │        │        2-  │     │     по S     │

│     │                                                            │        │    на S    │     │              │

│     │                                                            │        │    Для     │  3  │              │

│     │                                                            │        │ олиготроф. │     │              │

│     │                                                            │        │  водоемов  │     │              │

│     │                                                            │        │   0,001    │     │              │

│     │                                                            │        │по веществу │     │              │

│     │                                                            │        │  и 0,0005  │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │        2-  │     │              │

│     │                                                            │        │    на S    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│803. │Сульфирол-8, натриевая соль сернокислого эфира додецилового │сан-токс│    1,0     │  4  │ ВЭЖХ, ионная │

│     │спирта                                                      │        │            │     │хроматография │

│     │C12H25O4NaS                                                 │        │            │     │              │

│     │                            O                               │        │            │     │              │

│     │                           ││                               │        │            │     │              │

│     │             CH3-(CH2)11-O-S-ONa                            │        │            │     │              │

│     │                           ││                               │        │            │     │              │

│     │                            O                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│804. │Сульфит-анион                                               │  токс  │    1,9     │  4  │    Ионная    │

│     │   2-                                                       │        │            │     │хроматография │

│     │SO3                                                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│805. │Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль  │  сан   │   0,001    │  3  │  ГХ, ВЭЖХ,   │

│     │Авироль (содержание основного вещества > 75%)               │        │            │     │ ГХМС по д.в. │

│     │C22H41SO6Na(NH4)    C4H9SO4(CH2)8CH=CH(CH2)6COONa(NH4)      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│806. │Сульфометилированный таннин, железная соль,                 │  орг,  │    1,0     │  4  │ Флуоресцент- │

│     │ДЕСКО СФ, хром-фри-Деско                                    │  токс  │    <**>    │     │  ный анализ  │

│     │CAS68201-64-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│807. │Сульфонол НП-1                                              │  токс  │    0,2     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 63.3%;              │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │        сульфат натрия - 34%;                               │        │            │     │ по основному │

│     │        несульфированные соединения - 2.4%                  │        │            │     │  компоненту  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│808. │Сульфонол НП-3                                              │  токс  │    0,1     │  4  │ ВЭЖХ, ионная │

│     │Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 51.3%               │        │            │     │хроматография │

│     │        сульфат натрия - 5.8%                               │        │            │     │              │

│     │        несульфированные соединения - 0.9%                  │        │            │     │              │

│     │        вода - 42.0%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│809. │Сульфонол НП-5                                              │  токс  │    0,5     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Натриевые соли додецилбензолсульфокислот                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │                                                            │        │            │     │по компонентам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│810. │Сульфонол хлорный                                           │  токс  │    0,1     │  4  │    ВЭЖХ,     │

│     │Состав: алкилбезолсульфонат натрия - 89.5%                  │        │            │     │    ионная    │

│     │        неомыляемые вещества - 2.32%                        │        │            │     │хроматография │

│     │        сульфат натрия и сульфит натрия - 7.2%              │        │            │     │   по д.в.    │

│     │        железо - 0.009%                                     │        │            │     │              │

│     │        вода - 1.04%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│811. │Суми-8-2% с.п. <2>,                       фунгицид          │  токс  │   0,015    │  3  │      ГХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │      по      │

│     │диниконазол - 94%-ый (д.в.) - 2,0%,                         │        │            │     │ диниконазолу │

│     │лигносульфонаты - 7,0%,                                     │        │            │     │    0,0003    │

│     │ОП-7 - 3,0%, Na КМЦ - 7,0%,                                 │        │            │     │              │

│     │родамин С - 1,0%),                                          │        │            │     │              │

│     │каолин - до 100%)                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│812. │Суми-8-2% к.с. <2>,                       фунгицид          │  токс  │   0,015    │  3  │      ГХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │      по      │

│     │диниконазол - 94%-ый (д.в.) - 2,0%,                         │        │            │     │ диниконазолу │

│     │лигносульфонаты - 5,0%,                                     │        │            │     │    0,0003    │

│     │неонол АФ 9-12 - 1,0%,                                      │        │            │     │              │

│     │пеногаситель ПГКО-10-01 - 0,2%,                             │        │            │     │              │

│     │родамин С - 1,0%,                                           │        │            │     │              │

│     │пропиленгликоль - 7,0%,                                     │        │            │     │              │

│     │родопол 23 - 0,25%,                                         │        │            │     │              │

│     │АИ-4П - 4,0%,                                               │        │            │     │              │

│     │аэросил - 1,0%,                                             │        │            │     │              │

│     │вода - до 100%                                              │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│813. │Суперкварцевое волокно СКВ                                  │  токс  │   0,005    │  3  │ Гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│814. │Супертонкое кремнеземное волокно СТВК-99                    │  токс  │    0,01    │  3  │ Гравиметрия  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│815. │Суперфлок А-100                                 Флокулянт   │  токс  │    0,25    │  4  │Фотоколори-   │

│     │Состав: анионный полиакриламидный амин - 95% д.в.           │        │            │     │метрия        │

│     │        влага - 4.5%                                        │        │            │     │              │

│     │        примеси - 0.5%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│816. │Суперфлок С-577                 Катионный флокулянт         │  токс  │    0,02    │  3  │Фотоколори-   │

│     │Состав: полиакриламидный амин - 50% д.в.                    │        │            │     │метрия        │

│     │        влага - 45%                                         │        │            │     │              │

│     │        примеси - 5%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│817. │Теллур <1> Te                                               │  токс  │   0,003    │  3  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS13494-80-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│818. │Терефталевая кислота                                        │  сан   │    0,05    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H6O4                                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│819. │Терефталевой кислоты динатриевая соль                       │сан-токс│    0,5     │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C8H4O4Na2                                                   │        │            │     │   ВЭЖХ по    │

│     │                                                            │        │            │     │   кислоте    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│820. │Тетрабутилолово                                             │  токс  │   0,0001   │  1  │ГХ, ГХМС, ААС │

│     │C16H36Sn           (C4H9)4Sn                                │        │            │     │              │

│     │CAS1461-25-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│821. │Тетрагидроинден                                             │  токс  │   0,003    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│822. │Тетрагидрофуран                                             │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H8O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS109-99-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│823. │Тетраметиламмоний хлорид                                    │  токс  │  0,1 <**>  │  4  │ Спектрофото- │

│     │CAS75-57-0                                                  │        │            │     │    метрия    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│824. │1,2,4,5-Тетраметилбензол                                    │  орг   │    2,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Дурол                                                       │(запах),│            │     │              │

│     │C10H14                                                      │  токс  │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│825. │Тетраметиленсульфон, тетрагидротиофендиоксид, сульфолан     │  токс  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C4H8O2S(CH2)4SO2                                            │        │            │     │              │

│     │CAS126-33-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│826. │Тетраметилтиурамдисульфид д.в.                              │  токс  │  0,00006   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Тирам, ТМТД                                                 │        │            │     │по тетраметил-│

│     │C6H12N2S4                                                   │        │            │     │   тиурам-    │

│     │                                                            │        │            │     │  дисульфиду  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│827. │Тетрафторэтилен                                             │сан-токс│    0,04    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2F4    CF2=CF2                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│828. │Тетрахлорметан, тетрахлорид углерода, четыреххлористый      │  токс  │   0,001    │  2  │  ГХМС, ГЖХ   │

│     │углерод (ЧХУ), перхлорметан, фреон - 10, хладон - 10        │        │            │     │              │

│     │(ЧХУ - 99,994%, примеси хлорорганические - ХОП - 0,006%)    │        │            │     │              │

│     │CCl4                                                        │        │            │     │              │

│     │CAS56-23-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│829. │1,2,2,3-тетрахлорпропан                                     │  токс  │   0,0025   │  3  │Хроматография │

│     │CH2Cl-CCl2-CH2Cl                                            │        │            │     │ с детектором │

│     │                                                            │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│830. │1,1,2,3-тетрахлорпропен                                     │сан-токс│   0,001    │  3  │Хроматография │

│     │CHCl2-CCl=CHCl                                              │        │            │     │ с детектором │

│     │                                                            │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│831. │2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир д.в. │  токс  │    0,08    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Дактал                                            Гербицид  │        │            │     │              │

│     │C10H6O4Cl4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│832. │1,1,1,2 - тетрахлорэтан                                     │  токс  │    0,01    │  3  │Хроматография │

│     │CCl3-CH2Cl                                                  │        │            │     │ с детектором │

│     │CAS630-20-6                                                 │        │            │     │ электронного │

│     │                                                            │        │            │     │   захвата    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│833. │1,1,2,2-тетрахлорэтан                                       │  токс  │    0,05    │  3  │      ГХ      │

│     │C2H2Cl4 CHCl2-CHCl2                                         │        │            │     │              │

│     │CAS79-34-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│834. │Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен                              │  токс  │    0,16    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2Cl4 CCl2=CCl2                                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│835. │Тетраэтиленпентамин                                         │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C8H23N5 NH2(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH2                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│836. │2-(4-Тиазолил)-бензимидазол д.в.                            │  токс  │   0,0005   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Текто, тиабендазол                           Фунгицид       │        │            │     │              │

│     │C10H7N3S                                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│837. │Тиаметоксам                                                 │сан-токс│    1,0     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C8H10ClN5O3S                                                │        │            │     │              │

│     │CAS153719-23-4                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│838. │Тиомочевина                                                 │  токс  │    1,0     │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │CH4N2S         H2NCNH2                                      │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │                  ││                                        │        │            │     │              │

│     │                  S                                         │        │            │     │              │

│     │CAS62-56-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│839. │Тиомочевины двуокись                                        │сан-токс│    0,1     │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │CH4N2SO2              O=S=O                                 │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │                        ││                                  │        │            │     │              │

│     │                     NH2CNH2                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│840. │Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий                    │  токс  │   3,1 по   │  4  │    Ионная    │

│     │Na2S2O3                                                     │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │                                                            │        │   2,2 в    │     │          2-  │

│     │                                                            │        │ пересчете  │     │   по S2O3    │

│     │                                                            │        │        2-  │     │              │

│     │                                                            │        │ на S2O3    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│841. │Тиоцианат калия, роданид калия                              │  токс  │    0,15    │  4  │    Ионная    │

│     │KNCS                                                        │        │по веществу │     │хроматография │

│     │                                                            │        │    0,09    │     │          -   │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │    по CNS    │

│     │                                                            │        │        -   │     │              │

│     │                                                            │        │  на CNS    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│842. │Тиоцианат натрия, роданид натрия                            │сан-токс│    0,19    │  3  │    Ионная    │

│     │NaNCS                                                       │        │по веществу │     │хроматография │

│     │                                                            │        │    0,1     │     │          -   │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │    по CNS    │

│     │                                                            │        │         -  │     │              │

│     │                                                            │        │   на CNS   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│843. │2-(Тиоцианатометилтио)бензтиазол д.в.                       │  токс  │    0,01    │     │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Бусан-26, ТЦМБТ                              Пестицид       │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │C9H6N2S3                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS21564-17-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│844. │Титан <1> Ti                                                │  токс  │    0,06    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-32-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│845. │Титана диоксид                                              │  токс  │    1,0     │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │TiO2                                                        │        │по веществу │     │    по Ti     │

│     │CAS13463-67-7                                               │        │    0,06    │     │              │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │              │

│     │                                                            │        │   на Ti    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│846. │Толуол, метилбензол                                         │  орг   │    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C7H8                                                        │(запах) │            │     │              │

│     │CAS108-88-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│847. │Топаз 100 к.э. <2>                      Фунгицид            │  токс  │   0,005    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: пенконазол, 1-(2,4-дихлор-бета-пропилфенэтил)-1H-   │        │            │     │по пенконазолу│

│     │        1,2,4-триазол д.в. - 10%                            │        │            │     │(0.0005),     │

│     │        C13H15Cl2N3                                         │        │            │     │<***> по      │

│     │        циклогексанон - 10%,                                │        │            │     │циклогек-     │

│     │        кальциевая соль додецилбензолсульфоновой            │        │            │     │санолу        │

│     │        кислоты - 5%,                                       │        │            │     │              │

│     │        полигликоль эфир касторового масла - 7%,            │        │            │     │              │

│     │        дипропиленгликоль монометиловый эфир - до 100%      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│848. │Топик 080 с.п. <2>                    Гербицид              │сан-токс│   0,005    │  3  │ГХ            │

│     │Состав (г/л):                                               │        │            │     │по клодинафоп-│

│     │клодинафоп - пропаргил, д.в. - 80,0,                        │        │            │     │пропаргилу и  │

│     │клоквинтосет - мексил (д.в.) - 20,0,                        │        │            │     │по клоквинто- │

│     │лигносульфонат натрия - 125,0,                              │        │            │     │сетмексилу    │

│     │сосновое масло - 300,0,                                     │        │            │     │              │

│     │циклогексанон - 100,0,                                      │        │            │     │              │

│     │подсолнечное масло - до 1000                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│849. │Триадименол-премикс                                         │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: триадименол, 3,3-диметил-1(1H-1,2,4,-три-азолил-1)- │        │            │     │ по основному │

│     │1-(4-хлорфенокси)бутанол-2 - 80.5%, азоцен - 0.7%           │        │            │     │  компоненту  │

│     │4-хлорфенол - 0.3%                                          │        │            │     │              │

│     │гидроксид алюминия - 17%                                    │        │            │     │              │

│     │вода - 1.5%                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│850. │1,2,4-Триазол                                               │сан-токс│    0,03    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H3N3                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS288-88-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│851. │Тиаклоприд, д.в.                                            │сан-токс│    2,35    │  4  │      ГХ      │

│     │Калипсо                                     Инсектицид      │        │            │     │              │

│     │N(3-((6-хлор-3-пиридинил)метил)-1,3-тиазолан-2-илиден)      │        │            │     │              │

│     │цианамид                                                    │        │            │     │              │

│     │C10H9CLN4S ,                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│852. │Триамилоловохлорид                                          │  токс  │   0,0001   │  2  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C15H33ClSn           (C5H11)3SnCl                           │        │            │     │     ААС      │

│     │CAS14208-54-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│853. │Трибенуронметил                                             │сан-токс│    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C15H17N5O6S                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS101200-48-0                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│854. │Трибутиламин                                                │  токс  │  0,00005   │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H27N                 (C4H9)3N                            │        │            │     │              │

│     │CAS1120-24-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│855. │Трибутилоловохлорид                                         │  токс  │ отсутствие │  2  │ГХ, ГХМС, ААС │

│     │C12H27SnCl (C4H9)3SnCl                                      │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │CAS1461-22-9                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│856. │Трибутилфосфат                                              │  токс  │    0,02    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H27O4P                (C4H9)3PO4                         │        │            │     │              │

│     │CAS126-73-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│857. │Тригексилоловохлорид                                        │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ААС │

│     │C18H39SnCl        (C6H13)3SnCl                              │        │            │     │              │

│     │CAS2791-60-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│858. │Триглицидиламин                                             │сан-токс│   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H15NO3                (CH2-CHCH2)3N                       │        │            │     │              │

│     │                          \ /                               │        │            │     │              │

│     │                           O                                │        │            │     │              │

│     │CAS481-37-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│859. │Триметиламин                                                │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H9N         (CH3)3N                                       │        │            │     │              │

│     │CAS75-50-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│860. │2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат             │сан-токс│    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │              ┌             +       ┐     -                 │        │            │     │              │

│     │C10H21NO6S    │CH2=CCOOCH2CH2N(CH3)3│CH3SO4                 │        │            │     │              │

│     │              │     │               │                       │        │            │     │              │

│     │              │    CH3              │                       │        │            │     │              │

│     │CAS6891-44-7  └                     ┘                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│861. │трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат йодистый д.в.             │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │ФАМ, триаменол                                              │        │            │     │              │

│     │                          +             -                   │        │            │     │              │

│     │C15H39N3O4I3P      [(CH3)3NCH2CH2]3PO4I3                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│862. │1,3,5-Триметилбензол, мезитилен                             │сан-токс│    0,5     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS108-67-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│863. │1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол                           │сан-токс│    0,5     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS95-63-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│864. │Триметилгидрохинон                                          │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C9H12O2                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS80-15-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│865. │Триметилоловохлорид                                         │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3H9ClSn       (CH3)3SnCl                                   │        │            │     │              │

│     │CAS1066-45-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│866. │2,4,6-Триметилфенол, мезитол                                │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C9H12O                                                      │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │CAS=527-60-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│867. │3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1                         │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Изофорон                                                    │        │            │     │              │

│     │C9H14O                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS78-59-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│868. │Трипропилоловохлорид                                        │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H21ClSn         (C3H7)3SnCl                               │        │            │     │              │

│     │CAS2279-76-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│869. │Трис-2,3-Дибромпропилфосфат                                 │  токс  │  1,0 <**>  │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C9H12O4Br6P        (BrCH2CHBrCH)3PO4                        │        │            │     │              │

│     │CAS126-72-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│870. │Тритиконазол, д.в.                                          │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │Премис                                 Фунгицид             │        │            │     │              │

│     │(IRS)-(E)-5((4-(хлорофенил)метилен)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-│        │            │     │              │

│     │триазол-1-илметил)-циклопентан-1-ол                         │        │            │     │              │

│     │C17H20ClN3O                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│871. │Трифенилоловохлорид                                         │  токс  │ отсутствие │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C18H15ClSn           (C6H5)3SnCl                            │        │ (0,00001)  │     │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │CAS639-58-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│872. │Трифенилфосфат                                              │  токс  │    0,04    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C18H15O4P           (C6H5)3PO4                              │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS115-86-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│873. │Трифторпропилметилсилоксан, полиметил-3,3,3-трифторпропил-  │  орг   │ 25,0 <**>  │  4  │ГХМС по       │

│     │силоксан                                                    │        │            │     │трифторпро-   │

│     │Продукт R 4524                                              │        │            │     │пилсилоксану  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│874. │1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113                 │  токс  │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C3F3Cl3           F3C-CCl3                                  │        │            │     │              │

│     │CAS354-58-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│875. │Трихлорацетат натрия                                        │  токс  │    0,04    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C2O2Cl3Na             Cl3CCOONa                             │        │            │     │   ВЭЖХ по    │

│     │CAS650-51-1                                                 │        │            │     │   кислоте    │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│876. │2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль          │  токс  │   0,003    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C9H10NO2Cl3                                                 │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS3426-62-8                                                │        │            │     │  по кислоте  │

│     │                                                            │        │            │     │  и по амину  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│877. │Трихлорбензол (смесь изомеров)                              │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │1,2,3-трихлорбензол                                         │        │            │     │              │

│     │C6H3Cl3                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS87-61-6                                                  │        │            │     │              │

│     │1,2,4-трихлорбензол                                         │        │            │     │              │

│     │CAS120-82-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│878. │N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид д.в.           │  токс  │   0,0006   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Каптан                                        Фунгицид      │        │            │     │              │

│     │C9H8NO2SCl3                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS133-06-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│879. │1,2,3-трихлорпропан                                         │  токс  │   0,005    │  2  │      ГХ      │

│     │C3H5Сl3               CH2Cl-CHCl-CH2Cl                      │        │            │     │              │

│     │CAS96-18-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│880. │5,6,7-Трихлор-3-фенил-2H-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 д.в.  │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Ресин                         Регулятор роста растений      │        │(0,0000006) │     │              │

│     │C13H7N2OCl3S                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│881. │2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый                     │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H6N2Cl4                                                   │        │(0,00000001)│     │              │

│     │CAS2724-66-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│882. │N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол-ил)-      │  токс  │   0,004    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │карбоксамид д.в.                                            │        │            │     │              │

│     │Спортак-45, прохлораз                  Фунгицид             │        │            │     │              │

│     │C15H16Cl3N3O2                                               │        │            │     │              │

│     │CAS67747-09-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│883. │2,4,6-Трихлорфенол                                          │  токс  │   0,0001   │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H3Cl3O                                                    │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │CAS88-06-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│884. │Трихлорэтилен                                               │  орг   │    0,01    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2HCl3             CHCl=CCl2                                │(запах) │            │     │              │

│     │CAS79-01-6                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│885. │Трихлорэтилфосфат                                           │  токс  │    0,14    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C6H12O4PCl3        (CH2Cl-CH2-O)3P=O                        │        │            │     │              │

│     │CAS115-96-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│886. │Трихлорпропилфосфат                                         │сан-токс│    0,13    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C9H18O4PCl3       (CH2Cl-CH2-CH2-O)3P=O                     │        │            │     │              │

│     │CAS26248-87-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│887. │Трихоцел, триходермин                Биопрепарат на основе  │  сан   │    0,1     │  4  │ Микроскопия  │

│     │хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum                      │        │            │     │ численности  │

│     │                                                            │        │            │     │  спор гриба  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│888. │Триэтаноламин                                               │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C6H15NO3                 (OHCH2CH2)3N                       │        │            │     │              │

│     │CAS102-71-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│889. │1,3,5-(2H,4H,6H)-триэтанол-1,3,5-триазин                    │  токс  │    0,04    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C9H21N3O3                                                   │        │            │     │              │

│     │IDCIDE L                                   Бактерицид       │        │            │     │              │

│     │CAS 4719-04-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│890. │Триэтиламин                                                 │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H15N                 (C2H5)3N                             │        │            │     │              │

│     │CAS121-44-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│891. │Триэтилентетрамин                                           │  токс  │    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C6H18N4            NH2(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH2             │        │            │     │              │

│     │CAS112-24-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│892. │Триэтилоловохлорид                                          │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C6H15ClSn              (C2H5)3SnCl                          │        │            │     │     ААС      │

│     │CAS994-31-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│893. │Тубарид 60% с.п. <2>                 Фунгицид               │  токс  │   0,005    │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │Состав: хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, │        │            │     │   по меди;   │

│     │        гидрат д.в. - 56%;                                  │        │            │     │   ГХ, ГХМС   │

│     │        металаксил (ридомил) д.в. - 11%;                    │        │            │     │по металаксилу│

│     │        ОП - 3%;                                            │        │            │     │              │

│     │        концентрат СДБ - 2%;                                │        │            │     │              │

│     │        каолин до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│894. │Уксусная кислота, этановая кислота                          │сан-токс│    0,01    │  4  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C2H4O2           CH3COOH                                    │        │            │     │     ВЭЖХ;    │

│     │CAS64-19-7                                                  │сан-токс│ 0,05 <**>  │  4  │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│895. │Уксуснокислый натрий, ацетат натрия                         │  сан   │    0,4     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C2H3O2Na CH3COONa                                           │        │            │     │              │

│     │CAS127-09-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│896. │Ультрасупертонкое стекловолокно                             │  токс  │     0,1    │  4  │ Гравиметрия, │

│     │Состав: окись кремния - 61%;                                │        │            │     │     ИСП      │

│     │        окись бора - 3%;                                    │        │            │     │              │

│     │        окись алюминия - 7%;                                │        │            │     │              │

│     │        окись железа - 1.5%;                                │        │            │     │              │

│     │        окись цинка - 5%;                                   │        │            │     │              │

│     │        окись кальция - 7%;                                 │        │            │     │              │

│     │        окись натрия - 12.6%;                               │        │            │     │              │

│     │        окись калия - 1.8%                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│897. │Уротропин (марка C)                                         │сан-токс│    0,5     │  4  │ Спектрофото- │

│     │(CH2)6N4                                                    │        │            │     │    метрия    │

│     │CAS100-97-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│898. │Фалькон 460 г/л к.э. <2>,                    Фунгицид       │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │Состав (%):                                                 │        │            │     │      по      │

│     │тебуконазол (д.в.) - 17,2% (=167 г/л),                      │        │            │     │ спироксамину │

│     │триадименол (д.в.) - 4,3% (= 43 г/л),                       │        │            │     │     0,01     │

│     │спироксамин (д.в.) - 25,7% (=250 г/л),                      │        │            │     │              │

│     │N-метилпирролидон - 14,9%,                                  │        │            │     │              │

│     │диметилацетонид - 37,9%                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│899. │Фамоксадон, д.в.                                            │  токс  │   0,005    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Танос                                        Фунгицид       │        │            │     │              │

│     │3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-2,4-оксазолидиндеон    │        │            │     │              │

│     │C22H18N2O4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│900. │Фастак                                       Инсектицид     │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Смесь 1:1 изомеров циперметрина C22H19NO3Cl2                │        │  10 - 14   │     │              │

│     │CAS67375-30-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│901. │1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 д.в.                      │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Феназон                                      Гербицид       │        │            │     │              │

│     │C10H8N3OCl                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS1698-60-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│902. │Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый      │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │(примесей менее 10%)                                        │        │            │     │              │

│     │C6H9N2Cl                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS59-88-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│903. │5-Фенил-4-метилпиразолидон-3                                │сан-токс│    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Метилфенидон                                                │        │            │     │              │

│     │C10H12ON2                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS2654-57-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│904. │1-Фенилпиразолидон-3                                        │  токс  │    0,09    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Фенидон                                                     │        │            │     │              │

│     │C9H10N2O                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS92-43-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│905. │Фенмедифам технический 97% с.п.                             │  токс  │   0,0001   │  2  │     ТСХ      │

│     │O-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)-карбамат │        │            │     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │C16H16N2O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS13684-63-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│906. │Феноксапроп-П-этил, д.в.                                    │  токс  │    0,05    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Пума Супер, Фуроре-Супер                      Гербициды     │        │            │     │              │

│     │  +                                                         │        │            │     │              │

│     │(D )-этил-2-(4-(6-хлоро-2-бензоксазолилокси)-фенокси)-      │        │            │     │              │

│     │пропаноат                                                   │        │            │     │              │

│     │C18H16ClNO5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│907. │Феноксикарб, д.в.                                           │  токс  │   0,0001   │  3  │      ГХ      │

│     │Инсегар 25 с.п.                                Пестицид     │        │            │     │              │

│     │2-(4-феноксифенокси)-этил-O-этил-карбамат                   │        │            │     │              │

│     │C17H19NO4                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS72490-01-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│908. │3-Фенокси-альфа-цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4-         │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │метилбутановой кислоты д.в.                                 │        │(0,00000012)│     │              │

│     │Сумицидин (фенвалерат)                     Инсектицид       │        │            │     │              │

│     │C25H22ClNO3                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS51630-58-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│909. │Феноксол ВНС-15, оксиэтилированный фенол                    │  сан   │    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │C36H66O16                                                   │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│910. │Фенол, гидроксибензол                                       │рыб-хоз │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Карболовая кислота                                          │        │            │     │              │

│     │C6H6O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS108-95-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│911. │Фенорам 70% с.п. <2>                    Фунгицид            │  токс  │   0,0002   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47%;                    │        │            │     │ по ТМТД и по │

│     │        тетраметилтиурамдисульфид /ТМТД/ д.в. - 27%;        │        │            │     │  карбоксину  │

│     │        ОП-10 - 4%;                                         │        │            │     │              │

│     │        пеногаситель - 1%;                                  │        │            │     │              │

│     │        прилипатель КМЦ - 5.7%;                             │        │            │     │              │

│     │        белая сажа БС-100 до 100%                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│912. │Фенорам-супер 70% с.п. <2>              Фунгицид            │  токс  │   0,0002   │  1  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47%;                    │        │            │     │ВЭЖХ по ТМТД и│

│     │        ТМТД д.в. - 27%;                                    │        │            │     │по карбоксину │

│     │        ОП-7 или ОП-10 - 4%;                                │        │            │     │              │

│     │        крахмал ячменный - 5.7%;                            │        │            │     │              │

│     │        белая сажа БС-100 до 100%                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│913. │Фенфиз - 40% водный раствор                                 │  токс  │    0,1     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: диметиламинная соль 2,4-Д кислоты (в пересчете на   │        │            │     │      по      │

│     │        2,4-Д кислоту) - 40%                                │        │            │     │хлорсульфурону│

│     │        диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на   │        │            │     │              │

│     │        хлорсульфурон) - 0.25%                              │        │            │     │              │

│     │        комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0.03% │        │            │     │              │

│     │        синтамид-5 - 1.0%                                   │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│914. │Фенфиз - 26% водный раствор                                 │  токс  │    0,15    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси-уксусной      │        │            │     │      по      │

│     │кислоты (в пересчете на 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту) -│        │            │     │хлорсульфурону│

│     │26.1%                                                       │        │            │     │              │

│     │        диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на   │        │            │     │              │

│     │хлорсульфурон) - 0.21%                                      │        │            │     │              │

│     │        комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0.03% │        │            │     │              │

│     │        хлорфенолы (в пересчете на хлорфенол) - 0.15%       │        │            │     │              │

│     │        хлористый натрий - 0.04%                            │        │            │     │              │

│     │        вода до 100%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│915. │Фипронил, д.в.                                              │  токс  │   0,0001   │  2  │      ГХ      │

│     │Регент 25к.э. и Регент 80в.г.            Пестициды          │        │            │     │              │

│     │5-амино-1-(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)-4-               │        │            │     │              │

│     │трифторметилсульфинил-3-цианопиразол                        │        │            │     │              │

│     │C12H4Cl2F6N4OS                                              │        │            │     │              │

│     │CAS120068-37-3                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│916. │Феррицианид калия, калий железосинеродистый, красная        │  токс  │    0,1     │  4  │Колориметрия, │

│     │кровяная соль                                               │        │            │     │    ионная    │

│     │Ka3[Fe(CN)6]                                                │        │            │     │хроматография │

│     │CAS13746-66-2                                               │        │            │     │            3-│

│     │                                                            │        │            │     │  по Fe(CN)6  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│917. │Флирт                                     Гербицид          │  токс  │    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │BAS 523 01 H                                                │        │            │     │   по д.в.    │

│     │Состав: хлоридазон, 5-амино-4-хлор-2-фенил-3(2H)-пиридазинон│        │            │     │              │

│     │        - 41.8% д.в.                                        │        │            │     │              │

│     │        C10H8N3OCl                                          │        │            │     │              │

│     │        квинмерак, 7-хлор-3-метил-8-хинолинкарбоновая       │        │            │     │              │

│     │        кислота - 4.2% д.в.                                 │        │            │     │              │

│     │        C11H8NO2Cl                                          │        │            │     │              │

│     │        антифриз, прилипатели, стабилизатор,                │        │            │     │              │

│     │        антивспенивающая эмульсия, бактерицид - 25%         │        │            │     │              │

│     │        вода - до 100%                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│918. │Флокатон 109                            Флокулянт           │  токс  │   0,006    │  3  │Спектрофото-  │

│     │поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат        │        │            │     │метрия        │

│     │(C15H23NO5S)n                                               │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │          CH3                                               │        │            │     │              │

│     │          │             -                                   │        │            │     │              │

│     │    (-CH2-C-        PhSO3 )n                                │        │            │     │              │

│     │          │        +                                        │        │            │     │              │

│     │          COOCH2CH2N(CH3)3                                  │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│919. │Флокатон 100-40                          Флокулянт          │  токс  │   0,006    │  3  │Спектрофото-  │

│     │сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтилметакрилатметил-│        │            │     │метрия        │

│     │сульфата                                                    │        │            │     │              │

│     │(C3H5NO)n(C10H21NO6S)m                                      │        │            │     │              │

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │                  CH3                                       │        │            │     │              │

│     │                   |                                        │        │            │     │              │

│     │(-CH2-CH-  )n(-CH2-C-              )m                       │        │            │     │              │

│     │      │            |        +                               │        │            │     │              │

│     │      CONH2        COOCH2CH2N(CH3)3                         │        │            │     │              │

│     │                               -                            │        │            │     │              │

│     │                         CH3SO4                             │        │            │     │              │

│     │CAS26006-22-4 / 39320-75-7 / 39346-79-7 / 72779-65-8        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│920. │Флокатон 200-40                   Флокулянт                 │  токс  │   0,003    │  3  │Спектрофото-  │

│     │сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил-пириди-          │        │            │     │метрия        │

│     │нийметилсульфата                                            │        │            │     │              │

│     │(C3H5NO)n(C10H15NO4S)m                                      │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│921. │Флокулянт анионного типа "Праестол"                         │сан-токс│    0,05    │  4  │Седимента-    │

│     │марки 2505, 2510, 2515, 2520, 2530, 2540                    │        │            │     │ционный метод │

│     │полиакриламид частично гидролизованный (м.в.= 14 млн.)      │        │            │     │              │

│     │[(CH2-CH-CO-NH2)a-(CH2-CH-COONa)b]x                         │        │            │     │              │

│     │CAS25085-02-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│922. │Флокулянт катионного типа "Праестол" марки 611 ВС, 644 ВС,  │сан-токс│    0,05    │  4  │Седимента-    │

│     │650 ВС, 655 ВС, 690 ВС                                      │        │            │     │ционный метод │

│     │полиакриламид (м.в. = 6.8 млн.) (C2H3CONH2)n                │        │            │     │              │

│     │CAS75150-29-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│923. │Флокулянт неионогенного типа "Праестол"                     │  токс  │    0,05    │  4  │Седимента-    │

│     │марки 2500 (м.в. до 14 млн.)                                │        │            │     │ционный метод │

│     │[CH2CH-CONH(CH2)3-N(CH3)3]nnCl                              │        │            │     │              │

│     │N-(гамма-триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│924. │Флорасулам, д.в.                                            │  токс  │    0,1     │  3  │      ГХ      │

│     │Прима                                     Гербицид          │        │            │     │              │

│     │2,6,8-трифтор-5-метокси-S-триазоло-(1,5-с) пиримидин-2-     │        │            │     │              │

│     │сульфонанилид                                               │        │            │     │              │

│     │C12H8O3N5F3S                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│925. │Флотореагент таловый из лиственной древесины                │  токс  │    0,05    │  4  │     ВЭЖХ     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│926. │Флуазифоп-П-бутил                                           │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C19H20F3NO4                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS79241-46-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│927. │Флуоресцеин                                                 │  орг,  │    0,1     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │9-(2-карбоксифенил)-6-гидрокси-3H-ксантен-3-он; 3,6-        │сан-токс│  0,1 <**>  │     │              │

│     │диоксифлуоран                                               │        │            │     │              │

│     │Краситель желтый С-2099-Д,                                  │        │            │     │              │

│     │C.I. 45350: 1; Solvent Yellow 94                            │        │            │     │              │

│     │C20H12O5                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS2321-07-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│928. │Флуоресцеина натриевая соль                                 │  токс  │   0,007    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │C20H12O5Na                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│929. │Фоликур БТ 225 <2>                  Фунгицид                │  токс  │    0,3     │  3  │   ГХ, ТСХ    │

│     │Состав: тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-│        │            │     │      по      │

│     │ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 12.3% │        │            │     │тебуконазолу, │

│     │триадимефон, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-     │        │            │     │      по      │

│     │хлорфенокси)-бутанон-2 д.в. C14H16ClN3O2 - 9.8%             │        │            │     │ триадимефону │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│930. │Фоликур 250 к.э. <2>               Фунгицид                 │  токс  │    0,1     │  3  │    ГХ по     │

│     │Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-        │        │            │     │тебуконазолу  │

│     │илметил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в.                      │        │            │     │              │

│     │C16H22ClN3O - 25%                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│931. │Формалин, 35 - 40% раствор формальдегида в воде             │  токс  │0,25        │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH2O                                                        │        │(0,1 мг/л   │     │      по      │

│     │CAS50-00-0                                                  │        │формальде-  │     │формальдегиду │

│     │                                                            │        │гида)       │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│932. │Формальдегида и бисульфита натрия аддукт                    │сан-токс│    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Ронгалит                                                    │        │            │     │      по      │

│     │NaHSO3·CH2O·2H2O                                            │        │            │     │формальдегиду │

│     │CAS79-25-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│933. │Формамид, амид муравьиной кислоты                           │  сан   │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH3NO                                                       │        │            │     │              │

│     │                 O                                          │        │            │     │              │

│     │                //                                          │        │            │     │              │

│     │               HC                                           │        │            │     │              │

│     │                \                                           │        │            │     │              │

│     │                 NH2                                        │        │            │     │              │

│     │CAS75-12-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│934. │Фосфатный эфир олигоэтиленгликоля                           │сан-токс│    0,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │HPOOH(OCH2CH2)пOC12H25                                      │        │  0,5 <**>  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│935. │Фосфаты натрия, калия и кальция                             │  сан   │   0,05 -   │ 4э  │Фотоколометрия│

│     │одно-, двух- и трех- замещенные                             │        │ олиготроф. │     │по P (фосфаты)│

│     │                                                            │        │  водоемы   │     │              │

│     │                                                            │        │   0,15 -   │     │              │

│     │                                                            │        │ мезотроф.  │     │              │

│     │                                                            │        │   0,2 -    │     │              │

│     │                                                            │        │ эвтрофные  │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│936. │Фосфоксит-7, триэтаноламинная соль алкилфенил-этоксифосфата │  токс  │ 0,005 <**> │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │n = 10 - 13                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│937. │N-Фосфонометилглицин д.в.                                   │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Раундап                       Ядохимикат                    │        │            │     │              │

│     │C3H8NO5P            (HO)2PCH2NHCH2COOH                      │        │            │     │              │

│     │                         ││                                 │        │            │     │              │

│     │                         O                                  │        │            │     │              │

│     │CAS1071-83-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│938. │Фосфористые кислоты                                         │  токс  │  0,01 по   │ 4э  │Ионная хрома- │

│     │мета H3PO2, орто H3PO3, пиро H4P2O5                         │        │  веществу  │     │тография - по │

│     │                                                            │        │            │     │фосфорсодержа-│

│     │                                                            │        │            │     │щим анионам   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│939. │Фосфор пятихлористый                                        │  сан   │   0,1 по   │  3  │Ионная        │

│     │PCl5                                                        │        │  веществу  │     │хромато-      │

│     │CAS10026-13-8                                               │        │   0,015    │     │графия - по   │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │фосфорсодер-  │

│     │                                                            │        │    на P    │     │жащим анионам │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│940. │Фосфор треххлористый                                        │  сан   │    0,1     │  3  │Ионная        │

│     │PCl3                                                        │        │по веществу;│     │хроматог-     │

│     │CAS7719-12-2                                                │        │   0,022    │     │рафия - по    │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │фосфорсодержа-│

│     │                                                            │        │    на P    │     │щим анионам   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│941. │Фосфор элементарный P                                       │  сан   │ отсутствие │  1  │Фотоколометрия│

│     │CAS7723-14-0                                                │        │ (0,00001)  │     │по P (фосфаты)│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│942. │Фталат меди (II)- свинца (II)- основного                    │  токс  │   0,005    │  3  │ГХ, ГХМС, ААС │

│     │C8H4CuO5Pb                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│943. │орто-Фталевая кислота, 1,2-Бензолдикарбоксильная кислота    │  токс  │    3,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H6O4                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS88-99-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│944. │Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты                │  токс  │  2,0 <**>  │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │орто-фталевая кислота                                       │        │            │     │              │

│     │мета-фталевая кислота                                       │        │            │     │              │

│     │пара-фталевая кислота                                       │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│945. │Фталевый ангидрид                                           │  токс  │    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H4O3                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS85-44-9                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│946. │              -                                             │  токс  │    0,05    │  3  │Электрохимия, │

│     │Фторид-анион F                                              │        │(в дополне- │     │    ионная    │

│     │                                                            │        │ние к фоно- │     │хроматография │

│     │                                                            │        │вому содер- │     │              │

│     │                                                            │        │жанию фтори-│     │              │

│     │                                                            │        │  дов, но   │     │              │

│     │                                                            │        │ не выше их │     │              │

│     │                                                            │        │ суммарного │     │              │

│     │                                                            │        │ содержания │     │              │

│     │                                                            │        │ 0,75 мг/л) │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│947. │Фумар, диметиловый эфир аминофумаровой кислоты              │  токс  │    0,02    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │                                                            │        │            │     │              │

│     │C6H9NO4               CH3OCCH=CCOOCH3                       │        │            │     │              │

│     │                          ││  │                             │        │            │     │              │

│     │                          O   NH2                           │        │            │     │              │

│     │CAS2517-06-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│948. │Фумаровая кислота, транс-этилен-1,2-дикарбоновая кислота    │  токс  │    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H4O4      HOOCCH=CHCOOH                                   │        │            │     │              │

│     │CAS110-17-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│949. │Фуран                                                       │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Фурфуран                                                    │        │            │     │              │

│     │C4H4O                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS110-00-9                                                 │        │            │     │      1       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│950. │2-(фурил-2)бензимидазол                                     │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │Фуберидазол                                                 │        │            │     │              │

│     │C11H8N2O                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS3878-19-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│951. │2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан                                   │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Фуролан                                                     │        │            │     │              │

│     │C8H10O3                                                     │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│952. │Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид                │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H4O2                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS98-01-1                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│953. │Фюзилад-супер 12.5% в.к.э. <2>          Гербицид            │  токс  │   0,001    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: флуазифон-n-бутил, бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-    │        │            │     │по флуазифон- │

│     │пиридокси)-фенокси]-пропионат (фюзилад, галакон) -          │        │            │     │n-бутилу      │

│     │90% д.в.;                                                   │        │            │     │              │

│     │алкилбензолсульфонат кальция;                               │        │            │     │              │

│     │нефрас А150/330;                                            │        │            │     │              │

│     │ОП-10;                                                      │        │            │     │              │

│     │ароматические углеводороды C9 - C10                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│954. │Харнес                             Гербицид                 │  токс  │   0,001    │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │2-Хлор-N-этоксиметил-6-этилацет-о-толуидид д.в.             │        │            │     │              │

│     │C14H20ClNO2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS34256-82-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│955. │Хлор свободный растворенный                                 │  токс  │ отсутствие │  1  │ Титриметрия  │

│     │Cl2                                                         │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │CAS7782-50-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│956. │Хлоральгидрат                                               │  токс  │    1,0     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CH3O2Cl3           Cl3C(OH)2H                               │        │            │     │              │

│     │CAS302-17-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│957. │Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты         │  токс  │    0,06    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C20H31ClO2                                                  │        │            │     │ по веществу  │

│     │CAS50772-29-7                                               │        │            │     │и кислоте как │

│     │                                                            │        │            │     │   продукту   │

│     │                                                            │        │            │     │  гидролиза   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│958. │Хлорат магния                                               │  токс  │    0,22    │  4  │    Ионная    │

│     │Mg(ClO3)2                                                   │        │по веществу │     │хроматография │

│     │CAS10326-21-3                                               │        │    0,18    │     │          -   │

│     │                                                            │        │в пересчете │     │   по ClO3    │

│     │                                                            │        │         -  │     │              │

│     │                                                            │        │  на ClO3   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│959. │Хлорат натрия                                               │  токс  │  0,06 по   │  3  │    Ионная    │

│     │NaClO3                                                      │        │  веществу  │     │хроматография │

│     │CAS7775-09-9                                                │        │   0,05 в   │     │          -   │

│     │                                                            │        │пересчете на│     │   по ClO3    │

│     │                                                            │        │        -   │     │              │

│     │                                                            │        │    ClO3    │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│960. │S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в.                 │  токс  │   0,0002   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Сатурн (50% д.в.), бентиокарб, тиобенкарб     Гербицид      │        │            │     │   по д.в.    │

│     │C12H16NOSCl                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS28249-77-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│961. │Хлорбензол, фенилхлорид                                     │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H5Cl                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS108-90-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│962. │2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-  │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │ацетамид д.в.                                               │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Фронтьер                     Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C12H18NO2ClS                                                │        │            │     │              │

│     │CAS163515-14-8                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│963. │2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)-ацетамид   │  токс  │    0,01    │  3  │  ГХ, ГХМС,   │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Бутисан-С                    Гербицид                       │        │            │     │              │

│     │C14H16N3OCl                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS67129-08-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│964. │               -                                            │сан-токс│   300,0;   │ 4э  │    Ионная    │

│     │Хлорид-анион Cl                                             │  токс  │ 11900 <**> │  4  │хроматография,│

│     │                                                            │        │при 12 - 18%│     │ электрохимия │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│965. │Хлористый аллил, хлораллил, 3-хлор-1-пропен, альфа-         │орг, сан│    0,1     │  4  │      ГХ      │

│     │хлорпропилен, хлораллилен                                   │        │            │     │              │

│     │C3H5Cl       CH2Cl-CH=CH2                                   │        │            │     │              │

│     │CAS107-05-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│966. │1-Хлорметилсилатран                                         │  токс  │    1,0     │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Мивал                                                       │        │            │     │              │

│     │C7H14NClSi       N(CH2CH2)3SiCH2Cl                          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│967. │2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-             │  токс  │   0,004    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │аминокарбонил]бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль     │        │            │     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Хардин                                   Гербицид           │        │            │     │              │

│     │C18H27N6O5SCl                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│968. │бета-Хлормолочная кислота                                   │  токс  │   0,001    │     │  ГХ, ГХМС,   │

│     │C3H5ClO3         ClCH2CHCOOH                                │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │                      │                                     │        │            │     │              │

│     │                      OH                                    │        │            │     │              │

│     │CAS1713-85-5                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│969. │Хлорокись меди (куприкол, купритокс.)                       │  токс  │   0,004    │  3  │     ААС      │

│     │Состав: комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в - 90%│        │   0,001    │     │   по меди    │

│     │3Cu(OH)2 x CuCl2xH2O, x = 0 - 3                             │        │в пересчете │     │              │

│     │смачивающие добавки - 10%                                   │        │  на медь   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│970. │S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил) метил-O,O-              │  токс  │  0,00003   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │диэтилдитиофосфат д.в.                                      │        │            │     │              │

│     │Бензофосфат                   Инсектицид, акарицид          │        │            │     │              │

│     │C12H15ClNO4PS2                                              │        │            │     │              │

│     │CAS2310-17-0                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│971. │Хлорополь                                                   │  токс  │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Поли 1,4-дихлорбутилен                                      │        │            │     │  по летучей  │

│     │-(CH-CH2-CH2-CH)n-                                          │        │            │     │ хлорорганике │

│     │   │          │                                             │        │            │     │              │

│     │   Cl         Cl                                            │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│972. │Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его метаболиты, ПХБ,     │  токс  │ отсутствие │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │альдрин, линдан и др.                                       │        │  (0,00001) │     │              │

│     │                                                            │        │   <**>     │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│973. │Хлороформ, трихлорметан                                     │  токс  │   0,005    │  1  │   ГХ, ГХМС   │

│     │CHCl3                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS67-66-3                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│974. │2-хлорпропен, хлористый изопропенил                         │орг, сан│    0,1     │  4  │      ГХ      │

│     │C3H5Cl    CH3-CCl=CH2                                       │        │            │     │              │

│     │CAS557-98-2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│975. │(E,E)-(+/-)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5-[(2-   │сан-токс│    0,01    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1 д.в.          │        │            │     │    по д.в.   │

│     │Клетодим, селект                           Гербицид         │        │            │     │              │

│     │C17H26ClNO3S                                                │        │            │     │              │

│     │CAS99129-21-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│976. │Хлорпрофам, д.в.                                            │  токс  │    0,2     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Спад-Ник 500 г/л. р.                                        │        │            │     │              │

│     │C10H12ClNO2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│977. │Хлорсульфурон, д.в.                                         │сан-токс│   0,065    │  3  │Иммуно-       │

│     │Кортес                                        Гербицид      │        │            │     │ферментный    │

│     │1-(2-хлорсульфурон)3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2ил)  │        │            │     │метод         │

│     │мочевина                                                    │        │            │     │              │

│     │C12H12CLN5O4S                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│978. │Хлортетрациклина гидрохлорид                                │  токс  │    0,3     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Биомицин                            Антимикробное вещество  │        │            │     │              │

│     │C22H24Cl2N2O8                                               │        │            │     │              │

│     │CAS64-72-2                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│979. │(E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)-акрилоил]     │сан-токс│    0,2     │  4  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │морфолин д.в.                                               │        │            │     │     ВЭЖХ     │

│     │Диметоморф, "Акробат"                   Фунгицид            │        │            │     │              │

│     │C21H22ClNO4                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS110488-70-5                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│980. │3,6-бис-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин д.в.                 │   сан  │     0,1    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │Клофентезин, "аполло" (50% д.в.)          Акарицид          │        │            │     │   по д.в.    │

│     │C14H8Cl2N4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS74115-24-5/88025-82-5                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│981. │(2-Хлорфенил)-(4'-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол д.в.     │  токс  │   0,0006   │  2  │  ГХМС, ВЭЖХ  │

│     │Фенаримол, рубиган                        Фунгицид          │        │            │     │              │

│     │C17H12Cl2N2O                                                │        │            │     │              │

│     │CAS60168-88-9                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│982. │1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1H-1,2,4-триазол-1- │  токс  │    0,007   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │ил)-этанол д.в.                                             │        │            │     │              │

│     │Альто, ципроконазол                       Фунгицид          │        │            │     │              │

│     │C15H18ClN3O                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS94361-06-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│983. │2-Хлорфенол, орто-хлорфенол, 2-хлороксибензол               │  токс  │   0,0001   │  1  │   ГХ, ГХМС,  │

│     │C6H5OCl                                                     │        │            │     │    ВЭЖХ      │

│     │CAS95-57-8                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│984. │(R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионовой       │  токс  │    0,004   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир                     │        │            │     │              │

│     │Квизалофоп-п, хизалофоп-п                                   │        │            │     │              │

│     │C22H21ClN2O5                                                │        │            │     │              │

│     │CAS119738-06-6                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│985. │5-хлор-8-хинолиноксиуксусной кислоты 1-метилгексиловый эфир,│сан-токс│     0,5    │  4  │      ГХ      │

│     │клоквинтосет-мексил, д.в.                                   │        │            │     │              │

│     │Топик 080 с.п.                            Гербицид          │        │            │     │              │

│     │C18H22ClNO2                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│986. │Хлорхолинхлорид                                             │  токс  │    0,01    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │                       +           -                        │        │            │     │              │

│     │C5H13NCl2       [(CH3)3NCH2CH2Cl]Cl                         │        │            │     │              │

│     │CAS999-81-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│987. │Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА               Пестицид          │сан-токс│    0,1     │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-         │        │            │     │              │

│     │дикарбоновый ангидрид д.в.                                  │        │            │     │              │

│     │C9H2Cl6O3                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS115-27-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│988. │2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в.      │  токс  │    0,005   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Атразин                                   Гербицид          │        │            │     │              │

│     │C8H14ClN5                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS1912-24-9                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│989. │2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин д.в.               │  токс  │    0,002   │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Симазин                                   Гербицид          │        │            │     │              │

│     │C7H12N5Cl                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS122-34-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│990. │бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния д.в.                    │  токс  │    0,001   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Гидрел                                    Дефолиант         │        │            │     │              │

│     │C4H16Cl2N2O6P2     ┌                      ┐                 │        │            │     │              │

│     │                   │         -            │                 │        │            │     │              │

│     │                   │        O             │                 │        │            │     │              │

│     │                   │        │             │2+               │        │            │     │              │

│     │                   │ClCH2CH2P-OH]2[NH3-NH3│                 │        │            │     │              │

│     │                   │        ││            │                 │        │            │     │              │

│     │                   │        O             │                 │        │            │     │              │

│     │CAS74968-27-7      └                      ┘                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│991. │2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль    │  токс  │    0,03    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │кислая д.в.                                                 │        │            │     │              │

│     │Геметрел                                Гербицид, дефолиант │        │            │     │              │

│     │C8H18N4ClO3P                                                │        │            │     │              │

│     │                   N                                        │        │            │     │              │

│     │        O        / │  \                                     │        │            │     │              │

│     │        ││     CH2 CH2 CH2                                  │        │            │     │              │

│     │ClCH2CH2P(OH)2·│   │   │                                    │        │            │     │              │

│     │               NCH2NCH2N                                    │        │            │     │              │

│     │                \  │   /                                    │        │            │     │              │

│     │                   CH2                                      │        │            │     │              │

│     │CAS134576-33-3                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│992. │2-Хлорэтилфосфоновая кислота д.в.                           │   сан  │    0,004   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Этрел, композан, этефон                   Пестицид          │        │            │     │              │

│     │C2H6O3PCl             O                                     │        │            │     │              │

│     │                      ││                                    │        │            │     │              │

│     │              ClCH2CH2P(OH)2                                │        │            │     │              │

│     │CAS16672-87-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│993. │Холинхлорид                                                 │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │                         +         -                        │        │            │     │              │

│     │ C5H14NOCl      [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl                         │        │            │     │              │

│     │ CAS67-48-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│994. │Хризофенин (краситель) <*>                                  │  токс  │    0,05    │  3  │ Колориметрия │

│     │C30H28N4O8S2.2Na                                            │        │            │     │              │

│     │CAS2870-32-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│995. │                     3+                                     │сан-токс│    0,07    │  3  │    Ионная    │

│     │Хром трехвалентный Cr                                       │        │            │     │хроматография,│

│     │CAS7440-47-3                                                │        │            │     │ электрохимия │

│     │                                                            │        │            │     │        3+    │

│     │                                                            │        │            │     │   по Cr      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│996. │                      6+                                    │  токс  │    0,02    │  3  │    Ионная    │

│     │Хром шестивалентный Cr                                      │        │            │     │хроматография,│

│     │CAS7440-47-3                                                │        │            │     │ электрохимия │

│     │                                                            │        │            │     │        6+    │

│     │                                                            │        │            │     │   по Cr      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│997. │Хромолан                                                    │   орг  │     0,5    │  3  │ ААС или ИСП  │

│     │Состав: водный раствор уротропина;                          │        │            │     │  по хрому;   │

│     │        соль хрома (III)                                    │        │            │     │   ГХ, ГХМС   │

│     │                                                            │        │            │     │по уротропину │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│998. │Цезий <1> Cs                                                │  токс  │     1,0    │  4  │   ААС, ИСП   │

│     │CAS7440-46-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│999. │Цетиловый спирт, гексадециловый спирт                       │  токс  │    0,05    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C16H34O      CH3(CH2)15OH                                   │        │            │     │              │

│     │CAS14852-31-4                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1000.│               -                                            │  токс  │    0,05    │  3  │    Ионная    │

│     │Цианид-анион CN                                             │        │            │     │хроматография │

│     │                                                            │        │            │     │         -    │

│     │                                                            │        │            │     │    по CN     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1001.│2-Цианопропан, изобутиронитрил                              │  токс  │     2,0    │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │ C4H7N      (CH3)2CHCN                                      │        │            │     │              │

│     │ CAS78-82-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1002.│S-альфа-Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)- │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │2,2-диметилциклопропанкарбоксилат д.в.                      │        │ (0,0000002)│     │              │

│     │Децис                              Инсектицид               │        │            │     │              │

│     │C22H19Br2NO3                                                │        │            │     │              │

│     │CAS52918-63-5/55700-96-4/62229-77-0                         │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1003.│альфа-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил]-  │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты                    │        │ (0,0000054)│     │              │

│     │д.в.                                                        │        │            │     │              │

│     │Циперметрин, шерпа, рипкорд                  Инсектицид     │        │            │     │              │

│     │C22H19NO3Cl2                                                │        │            │     │              │

│     │CAS52315-07-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1004.│альфа-Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,цис,транс)-3-(2-хлор-    │  токс  │ отсутствие │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат │        │(0,00000002)│     │              │

│     │(смесь двух изомеров 1:1) д.в.                              │        │            │     │              │

│     │Карате                       Инсектицид, акарицид           │        │            │     │              │

│     │C23H19NO3ClF3                                               │        │            │     │              │

│     │CAS68085-85-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1005.│бета-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта                │   сан  │    0,07    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Блескообразователь НИБ-12                                   │        │            │     │              │

│     │                -                                           │        │            │     │              │

│     │C6H7NO        CH-CCH2OCH2CH2CN                              │        │            │     │              │

│     │                -                                           │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1006.│Циклогексан                                                 │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H12                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS110-82-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1007.│Циклогексаноксим                                            │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H11NO                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS100-64-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1008.│Циклогексанол                                               │  токс  │    0,001   │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C6H12O                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS108-93-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1009.│Циклогексанон                                               │  токс  │   0,0005   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H12O                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS108-94-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1010.│3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил д.в.                     │  токс  │   0,0004   │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Гексилур                            Гербицид                │        │            │     │              │

│     │C13H18N2O2                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS2164-08-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1011.│N-Циклогексил-транс-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2-              │  токс  │   0,001    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │оксотиазолидин-3-карбоксамид д.в.                           │        │            │     │   по д.в.    │

│     │Гекситиазокс, ниссоран - 5% к.э., ниссоран - 10% с.п.       │        │            │     │              │

│     │                                      Акарицид              │        │            │     │              │

│     │C17H21ClN2O2S                                               │        │            │     │              │

│     │CAS78587-05-0                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1012.│Циклододекан                                                │  токс  │    0,1     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │ C12H24            (CH2)12                                  │        │            │     │              │

│     │ CAS294-62-2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1013.│Циклододекан оксим                                          │  токс  │    0,05    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C12H23NO                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS946-89-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1014.│Циклододеканол                                              │  токс  │   0,005    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C12H24O                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS1724-39-6                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1015.│Циклододеканон                                              │  токс  │    0,01    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H22O                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS830-13-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1016.│Циклододекатриен-1,5,9                                      │  токс  │   0,005    │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C12H18                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS706-31-0                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1017.│Циклопентадиен-1,3, ЦПД                                     │  токс  │    0,1     │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H6                                                        │        │            │     │              │

│     │CAS542-92-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1018.│Цинк <1> Zn                                                 │  токс  │    0,01    │  3  │   ИСП, ААС   │

│     │CAS7440-66-6                                                │  токс  │ 0,05 <**>  │  3  │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1019.│Цирконий <1> Zr                                             │   сан  │    0,07    │     │   ИСП, ААС   │

│     │CAS =7440-67-7                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1020.│Экохим ДН-310 <*> (сополимер на основе эфиров акриловой     │  токс  │    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │кислоты)                                                    │        │            │     │ по мономерам │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1021.│Экспандер <2>,                          Гербицид            │  токс  │   0,001    │  3  │     ТСХ      │

│     │Состав:                                                     │        │            │     │по фенмедифаму│

│     │хлоридазон, д.в. - 30%,                                     │        │            │     │              │

│     │фенмедифам (д.в.) - 10%,                                    │        │            │     │              │

│     │этиленгликоль - 7%,                                         │        │            │     │              │

│     │плюроник - 3%,                                              │        │            │     │              │

│     │кельзан C - 0,1%,                                           │        │            │     │              │

│     │вода - до 100 %                                             │        │            │     │              │

│     │Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав │        │            │     │              │

│     │препарата, без учета реальной концентрации водного раствора │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1022.│Эмультал                                                    │  токс  │    0,03    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты      │        │            │     │              │

│     │(HOCH2CH2)2NCH2CH2OCOR                                      │        │            │     │              │

│     │R = C17H33, C17H31, C17H29                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1023.│Эпихлоргидрин (ЭПХГ), хлорметилоксиран, 3-хлор-1,2-         │  токс  │    0,01    │  3  │      ГХ      │

│     │эпоксипропан                                                │        │            │     │              │

│     │CAS106-89-8                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1024.│ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор)                         │  токс  │    0,05    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: оксифос Б - 45%,                                    │        │(в пересчете│     │              │

│     │        желатин - 7%,                                       │        │на оксифос Б│     │              │

│     │        вода - 54%                                          │        │   0,023)   │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1025.│ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в       │  токс  │   0,002    │  3  │ГХМС, ГХ, ИК, │

│     │соотношении 1:10)                                           │        │            │     │ гравиметрия  │

│     │                                                            │        │            │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │нефтепродуктам│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1026.│ЭПН-5                                                       │  токс  │    0,09    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │Состав: оксифос Б-19 - 4%,                                  │        │            │     │по компонентам│

│     │        желатин - 3%,                                       │        │            │     │              │

│     │        глицерин - 24.4%,                                   │        │            │     │              │

│     │        изопропиловый спирт - 7.7%,                         │        │            │     │              │

│     │        вода - 44.5%                                        │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1027.│Эпоксипропокси-триэтоксисилан, ЭС-1                         │  токс  │    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C12H26O5Si    CH2-CHCH2O(CH2)3Si(OC2H5)3                    │        │            │     │              │

│     │               \  /                                         │        │            │     │              │

│     │                O                                           │        │            │     │              │

│     │CAS2602-34-8                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1028.│Эриторбат натрия                                            │  токс  │    2,5     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │CAS6381-77-7                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1029.│Эстерон 850 г/л к.э. <2>,                   Гербицид        │  токс  │    0,1     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав (%):                                                 │        │            │     │по 2,4-       │

│     │2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир (2- │        │            │     │дихлорфенокси-│

│     │ЭГЭ 2,4-Д) (д.в.) - 77,1,                                   │        │            │     │уксусной      │

│     │додецилбензолсульфонат натрия - 7,0                         │        │            │     │кислоты-      │

│     │лигносульфонат натрия - 6,9%                                │        │            │     │2-этил-       │

│     │керосин - 13,0%                                             │        │            │     │гексиловый    │

│     │                                                            │        │            │     │эфир          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1030.│Этамон ДС                                       ПАВ         │   сан  │    0,5     │  4  │ ГХ, ГХМС по  │

│     │Состав: диэтиламинометиловый эфир                           │        │            │     │ компонентам  │

│     │        (CH3CH2)2NCH2OCH2N(CH2CH3)2                         │        │            │     │              │

│     │        этилмочевина                                        │        │            │     │              │

│     │          OCNHC2H5                                          │        │            │     │              │

│     │           │                                                │        │            │     │              │

│     │           NH2                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1031.│Этан-1-ол-1, 1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден         │сан-токс│    0,9     │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │дифосфоновая кислота, ОЭДФ                                  │        │            │     │              │

│     │C2H8O7P2      O    CH3 O                                    │        │            │     │              │

│     │               \\  │  //                                    │        │            │     │              │

│     │             HO-P--C--P-OH                                  │        │            │     │              │

│     │                │  │  │                                     │        │            │     │              │

│     │               OH OH OH                                     │        │            │     │              │

│     │CAS2809-21-4                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1032.│Этиламинобензоат                       Анестезин            │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Состав: этиловый эфир N-аминобензойной кислоты д.в. - 99.5% │        │            │     │              │

│     │             C9H11NO2                                       │        │            │     │              │

│     │        вода - 0.5%                                         │        │            │     │              │

│     │CAS94-09-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1033.│N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол             │  токс  │   0,0001   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H11N                                                      │        │            │     │              │

│     │CAS103-69-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1034.│Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты                  │сан-токс│    0,2     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C4H8O2       O                                              │        │            │     │              │

│     │             ││                                             │        │            │     │              │

│     │          CH3COC2H5                                         │        │            │     │              │

│     │CAS141-78-6                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1035.│Этилбензол                                                  │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C8H10                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS100-41-4                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1036.│S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат д.в.                  │  токс  │   0,0007   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Ордрам, ялан, молинат                       Гербицид        │        │            │     │              │

│     │C9H17NOS                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS2212-67-1                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1037.│2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид,               │  токс  │    0,008   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил            │        │            │     │              │

│     │C8H16O                  O                                   │        │            │     │              │

│     │                        ││                                  │        │            │     │              │

│     │             CH3(CH2)3CHCH                                  │        │            │     │              │

│     │                      │                                     │        │            │     │              │

│     │                      C2H5                                  │        │            │     │              │

│     │CAS123-05-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1038.│2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт                      │  токс  │    0,09    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H18O        CH3(CH2)3CHCH2OH                              │        │            │     │              │

│     │                       │                                    │        │            │     │              │

│     │                       C2H5                                 │        │            │     │              │

│     │CAS104-76-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1039.│2-Этилгексен-2-аль, бета-пропил-альфа-этилакролеин          │  токс  │    0,02    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C8H14O                         O                            │        │            │     │              │

│     │                               ││                           │        │            │     │              │

│     │                 CH3(CH2)2CH=C-CH                           │        │            │     │              │

│     │                             │                              │        │            │     │              │

│     │                             C2H5                           │        │            │     │              │

│     │CAS26266-68-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1040.│2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА (2-          │ рыб-хоз│    0,001   │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │этилгексилакрилат)                                          │ (запах │            │     │              │

│     │C11H20O2                                                    │  мяса  │            │     │              │

│     │       O                                                    │  рыбы) │            │     │              │

│     │       ││                                                   │        │            │     │              │

│     │CH2=CH-C-O-CH2-CH-(CH2)3-CH3                                │        │            │     │              │

│     │               │                                            │        │            │     │              │

│     │               C2H5                                         │        │            │     │              │

│     │CAS103-11-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1041.│5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан д.в.         │  токс  │    0,01    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │Краснодар-1                   Стимулятор роста              │        │            │     │              │

│     │C11H16O4                                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1042.│Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил-             │сан-токс│    0,03    │  3  │     ВЭЖХ     │

│     │сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат д.в.              │        │            │     │              │

│     │Сириус, пиразолсульфурон-этил            Гербицид           │        │            │     │              │

│     │C14H18N6O7S                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS93697-74-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1043.│Этиленгликоль                                               │   сан  │    0,25    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C2H6O2       HOCH2CH2OH                                     │        │            │     │              │

│     │CAS107-21-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1044.│Этилендиамин                                                │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C2H8N2       NH2(CH2)2NH2                                   │        │            │     │              │

│     │CAS107-15-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1045.│Этилендиаминдиянтарной кислоты железный(III) комплекс       │  токс  │    0,2     │  1  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │C10H13O8N2Fe·2H2O                                           │        │            │     │              │

│     │┌                             ┐                             │        │            │     │              │

│     ││                             │  3+                         │        │            │     │              │

│     ││CH2-CH-NH-CH2-CH2-NH-CH-CH2  │Fe  ·2H2O                    │        │            │     │              │

│     │││  -│  -             │  -│   │                             │        │            │     │              │

│     ││COO COO              COO COOH│                             │        │            │     │              │

│     │└                             ┘                             │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1046.│Этилендиамин сернокислый                                    │  сан   │    1,25    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │ C2H8N2·H2SO4         NH2(CH2)2NH2·H2SO4                    │        │            │     │              │

│     │ CAS22029-36-3                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1047.│Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль          │сан-токс│     0,5    │  4  │ ВЭЖХ, ионная │

│     │Трилон-Б, тетранатриевая соль ЭДТА                          │        │            │     │хроматография │

│     │C10H16N2O8Na2     HOOCCH2          CH2COONa                 │        │            │     │              │

│     │                         \        /                         │        │            │     │              │

│     │                          NCH2CH2N                          │        │            │     │              │

│     │                         /        \                         │        │            │     │              │

│     │                 NaOOCCH2          CH2COOH                  │        │            │     │              │

│     │CAS139-33-3                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1048.│Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли        │  токс  │     4,0    │  4  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │железный(III)комплекс 2-водный                              │        │            │     │              │

│     │C10H12N2O8NaFe·2H2O   ┌                          ┐          │        │            │     │              │

│     │                      │ -                        │          │        │            │     │              │

│     │                      │  OOCCH2          CH2COONa│          │        │            │     │              │

│     │                      │        \        /        │  3+      │        │            │     │              │

│     │                      │         N(CH2)2N         │Fe  ·2H2O │        │            │     │              │

│     │                      │ -      /        \      - │          │        │            │     │              │

│     │                      │  OOCCH2          CH2COO  │          │        │            │     │              │

│     │                      └                          ┘          │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1049.│1,1'-Этилен-2,2'-дипиридилийдибромид д.в.                   │  токс  │   0,0004   │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Дикват, реглон- 20% д.в., 80% воды                          │        │            │     │              │

│     │Гербицид, дефолиант                                         │        │            │     │              │

│     │C12H12Br2N2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS85-00-7                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1050.│Этил-бис-дитиокарбамат цинка, N,N'-этилен-бис-дитиокарбамат │  токс  │   0,0004   │  2  │  ВЭЖХ, ААС   │

│     │цинка                                                       │        │            │     │              │

│     │Цинеб                                                       │        │            │     │              │

│     │C4H6N2S4Zn            S                                     │        │            │     │              │

│     │                      ││                                    │        │            │     │              │

│     │                 CH2NHCS\                                   │        │            │     │              │

│     │                 │       Zn                                 │        │            │     │              │

│     │                 CH2NHCS/                                   │        │            │     │              │

│     │                      ││                                    │        │            │     │              │

│     │                      S                                     │        │            │     │              │

│     │CAS12122-67-7                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1051.│Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2         │  токс  │   0,001    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C9H12                                                       │        │            │     │              │

│     │CAS16219-75-3                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1052.│5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-        │  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │ил)никотиновая кислота д.в.                                 │        │            │     │              │

│     │Пивот, Имазетапир (ивент, посьют)           Гербицид        │        │            │     │              │

│     │C15H19N3O3                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS81335-77-5                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1053.│Эгилмеркурхлорид д.в.                                       │  токс  │ отсутствие │  1  │ГХ, ГХМС, ААС │

│     │Гранозан                      Протравитель семян            │        │ (0,00001)  │     │              │

│     │C2H5HgCl                                                    │        │            │     │              │

│     │CAS107-27-7                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1054.│N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-          │  токс  │   0,0002   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │хлорацетамид д.в.                                           │        │            │     │              │

│     │Дуал                                  Гербицид              │        │            │     │              │

│     │C15H22ClNO2                                                 │        │            │     │              │

│     │CAS51218-45-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1055.│Этилнитробензоат, пара-нитробензойной кислоты этиловый эфир │  токс  │   0,001    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C9H9NO4                                                     │        │            │     │              │

│     │CAS99-77-4                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1056.│Этиловый спирт, этанол                                      │сан-токс│    0,01    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C2H6O       C2H5OH                                          │        │            │     │              │

│     │CAS64-17-5                                                  │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1057.│Этиловый эфир акриловой кислоты                             │   сан  │   0,0001   │  2  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C5H8O2         CH2=CHCOOC2H5                                │        │            │     │              │

│     │CAS140-88-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1058.│Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-              │  токс  │  0,00003   │  1  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │аминопропионовой кислоты д.в.                               │        │            │     │              │

│     │Суффикс                              Гербицид               │        │            │     │              │

│     │C18H17Cl2NO3                                                │        │            │     │              │

│     │CAS22212-55-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1059.│N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин д.в.         │  токс  │   0,006    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │Пендиметалин, стомп, пенитран              Гербицид         │        │            │     │              │

│     │C13H19N3O4                                                  │        │            │     │              │

│     │CAS40487-42-1                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1060.│O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат д.в.           │  токс  │  0,00006   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │Этафос                            Инсектицид, акарицид      │        │            │     │              │

│     │C11H15Cl2O3PS                                               │        │            │     │              │

│     │CAS38527-91-2                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1061.│Этилфосфит алюминия д.в.                                    │  токс  │    0,03    │  3  │      ААС     │

│     │Эфаль           ┌        ┐                     Фунгицид     │        │            │     │              │

│     │C6H18AlO9P3     │     O  │                                  │        │            │     │              │

│     │                │     ││-│  3+                              │        │            │     │              │

│     │                │C2H5OPO │Al                                │        │            │     │              │

│     │                │     │  │                                  │        │            │     │              │

│     │                │     H  │                                  │        │            │     │              │

│     │                └        ┘3                                 │        │            │     │              │

│     │CAS39148-24-8                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1062.│Этил-бета-этоксипропионат                                   │  токс  │   0,001    │  3  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C7H14O3        C2H5O(CH2)2COC2H5                            │        │            │     │              │

│     │                          ││                                │        │            │     │              │

│     │                          O                                 │        │            │     │              │

│     │CAS763-69-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1063.│Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля             │   сан  │    0,1     │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │C4H10O2      C2H5OCH2CH2OH                                  │        │            │     │              │

│     │CAS110-80-5                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1064.│Этилцеллозольв ацетат, 2-Этоксиэтанол ацетат                │сан-токс│    1,0     │  4  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C6H12O3        C2H5OCH2CH2OCCH3                             │        │            │     │              │

│     │                           ││                               │        │            │     │              │

│     │                           O                                │        │            │     │              │

│     │CAS111-15-9                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1065.│2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5-             │  токс  │   0,007    │  2  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │метилсульфонат д.в.                                         │        │            │     │              │

│     │Этофумесат, кемирон                     Гербицид            │        │            │     │              │

│     │C13H18O5S                                                   │        │            │     │              │

│     │CAS26225-79-6                                               │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1066.│Этоксиэтилакрилат                                           │сан-токс│    0,05    │  3  │   ГХ, ГХМС   │

│     │C7H12O3      CH2=CHCO(CH2)2OC2H5                            │        │            │     │              │

│     │                   ││                                       │        │            │     │              │

│     │                   O                                        │        │            │     │              │

│     │CAS106-74-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1067.│Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-        │  токс  │   0,0005   │  1  │     ВЭЖХ     │

│     │фенокси]пропионовой кислоты д.в.                            │        │            │     │              │

│     │Кентавр                             Гербицид                │        │            │     │              │

│     │C16H15NO4Cl2                                                │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1068.│Эупарен-М 50 с.п. <2>              Фунгицид                 │  токс  │    0,1     │  3  │     ТСХ      │

│     │Толилфлуанид, N',N'-диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара-    │        │            │     │      по      │

│     │толилсульфамид д.в. C10H13Cl2FN2O2S2 - 580,8 г/кг           │        │            │     │толилфлуаниду │

│     │CAS731-27-1                                                 │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1069.│Эфасол <*>                                                  │  токс  │ 0,001 <**> │  2  │     ВЭЖХ     │

│     │Состав: триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты   │        │при 10 - 13%│     │      по      │

│     │        триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты     │        │            │     │триэтаноламину│

│     │        спирты                                              │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1070.│Эфир сахарозы и высших жирных кислот                        │  токс  │    0,01    │  4  │     ВЭЖХ     │

│     │           O                                                │        │            │     │              │

│     │           ││                                               │        │            │     │              │

│     │C12H20O9(OCR)2                                              │        │            │     │              │

│     │R = CnH2n+1, n = 10 - 16                                    │        │            │     │              │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│1071.│Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая│  токс  │    0,01    │  4  │ГХ, ГХМС, ВЭЖХ│

│     │кислота                                                     │        │            │     │              │

│     │C4H6O4             CH2COOH                                  │        │            │     │              │

│     │                   │                                        │        │            │     │              │

│     │                   CH2COOH                                  │        │            │     │              │

│     │CAS110-15-6                                                 │        │            │     │              │

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Точные данные о составе отсутствуют.

<**> ПДК установлены для морей или их отдельных частей.

<***> Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества.

<*)> В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению.

<**)> 0,25 мг/дм3 к фоновому содержанию взвешенных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и 1 категории и 0,75 мг/дм3 для водных объектов рыбохозяйственного значения 2 категории.

<1> Подразумеваются все растворимые в воде формы.

<2> ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата и при подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

- Таблица 2

Региональные ПДК

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────┬──────────────┐

│  N  │                          Вещество                          │  ЛПВ   │    ПДК,    │Класс│Метод анализа │

│ п/п │                                                            │        │   мг/дм3   │опас-│Контролируемый│

│     │                                                            │        │            │ности│  показатель  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│  1  │                             2                              │   3    │     4      │  5  │      6       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────┼──────────────┤

│  1  │Бор (в составе бората кальция) для р. Рудной, Приморский    │  сан   │    2,67    │  4  │   ИСП, АСС,  │

│     │край.                                                       │        │            │     │    ионная    │

│     │Региональная ПДК                                            │        │            │     │ хроматография│

│     │                                                            │        │            │     │      по      │

│     │                                                            │        │            │     │ борсодержащим│

│     │                                                            │        │            │     │     ионам    │

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────┴──────────────┘

Примечания к таблицам 1 и 2:

В первой графе таблиц 1 и 2 приводятся порядковые номера веществ, на которые утверждены рыбохозяйственные нормативы ПДК.

Во второй графе таблиц 1 и 2 даны: химическое название вещества (жирным шрифтом), его товарное название (обычным шрифтом) и основной вид применения вещества (курсивом). Синонимы вещества даны через запятую. Кроме того графа содержит формулы вещества - эмпирическую и структурную или одну из них. В случае смесевых препаратов (наряду с их товарными названиями) перечислены конкретные химические компоненты смеси и их процентное содержание в рецептуре (рис. 1). Если точный химический состав препарата неизвестен, товарное название помечено звездочкой.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)хлорацетанилид д.в.       │

│Дуал                  │                       \    Гербицид    │         │

│   │                  \/                       \               \/        │

│   \/                 1                        \/              8         │

│   4                                            5                        │

│                                                                         │

│C15H22CINO2                                                              │

│     │                                                                   │

│     \/                                                                  │

│     2               Рисунок    --> 3                                    │

│                 (не приводится)                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   1                   8                                 │

│                   /\                  /\                                │

│                   │                   │                                 │

│5-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в.                              │

│Бентиокарб, тиобенкарб, сатурн - 50% д.в.       Гербицид                 │

│                         │       │                │                      │

│                         \/      \/               \/                     │

│                         4       6                5                      │

│                                                                         │

│C12H16NOSCl                                                              │

│     │                                                                   │

│     \/                                                                  │

│     2               Рисунок    --> 3                                    │

│                 (не приводится)                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Амидим --> 4                                                             │

│Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль - 88%      │

│                              \                                /         │

│                               \                              /          │

│                               \/                            /           │

│                               1                            \/           │

│                                                            7            │

│                     Рисунок    --> 3                      /\            │

│                 (не приводится)                           /             │

│                                                          /              │

│        трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль - 12%               │

│                                                                         │

│                     Рисунок    --> 3                                    │

│                 (не приводится)                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1. Пояснение к таблицам 1 и 2

1 - химическое название вещества        6 - содержание действующего

2 - эмпирическая формула                    вещества (д.в.) в препарате

3 - структурная формула                 7 - содержание компонентов в

4 - товарное название                       смесевом препарате

5 - основной вид применения             8 - д.в. - действующее вещество

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные биологические ресурсы).

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственного значения; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов рыбохозяйственного значения: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры).

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные биологические ресурсы и санитарные показатели водных объектов рыбохозяйственного значения).

"орг" - органолептический (образование пленок и пены на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения, появление посторонних привкусов и запахов в воде водных объектов рыбохозяйственного значения, выпадение осадка, появление опалесценции, мутности и взвешенных веществ, изменение цвета воды водных объектов). При этом указывается расшифровка характера изменения органолептических свойств воды водных объектов рыбохозяйственного значения (например, "рыб-хоз" - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств видов водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам промышленного и прибрежного рыболовства: появление неприятных и посторонних привкусов и запахов).

ААС  - атомно-абсорбционная спектроскопия.

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография.

ГХ   - газовая хроматография.

ТСХ  - тонкослойная хроматография.

ГХМС - хроматомасс-спектрометрия.

ИК   - инфракрасная спектроскопия.

ИСП  - метод индуктивно связанной плазмы.

ЭМС  - электроспрей масс-спектрометрия.