Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2003 Москва № 78

О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

Г.Г. Онищенко

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2003 Москва № 79

О гигиенических нормативах утративших силу

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с введением в действие с 15 июня 2003 года гигиенических нормативов «ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» считать утратившими силу с момента их введения «ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СН 2.1.5.761-99 - Дополнение № 1, ГН 2.1.5.963а-00 - Дополнение № 2, ГН 2.1.5.1093-02 - Дополнение № 3.

Г.Г.Онищенко

Федеральный закон Российской Федерации

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее — санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г. Онищенко

27.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 года

2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.1315-03

1. Разработаны коллективом авторов в составе: Г.Н.Красовский, З.И.Жолдакова, Н.А.Зайцев, Н.В.Харчевникова, Н.И.Беляева, Е.Е.Одинцов, Н.А.Егорова (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН), Б.А.Курляндский, И.В.Первухина (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России), А.И.Кучеренко (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 18 от 27 марта 2003 г.).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здавооохранения Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

4. Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03, № 78 с 15 июня 2003 г.

5. Введены взамен ГН 2.1.5.689-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и дополнений № 1 (СН 2.1.5.761-99), № 2 (ГН 2.1.5.963а-00), № 3 (ГН 2.1.5.1093-02).

6. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 4550 от 19 мая 2003 г.

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года, № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Настоящие Нормативы могут использоваться также, как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.

II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула |  |  |  | Величина ПДК, мг/л | Лимити- рующий показатель вредности |  | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 6-Аза 2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он |  | C6H8N4О |  |  |  | 03 | с.-т. |  | 2 |
| 2 | 4,4’-Азобис (4-цианпентановая кислота) | 2638-94-0 | C12H16N4О4 |  |  |  | 0,25 | орг.зап. |  | 4 |
| 3 | Алкенилсульфонат натрия |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 4 |
| 4 | АлкенилС12-14сульфонаты |  |  |  |  |  | 0,4 | орг.пена |  | 4 |
| 5 | АлкенилС15-18сульфонаты |  |  |  |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 6 | Алкиламидометансульфонат натрия |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 3 |
| 7 | Алкиламинобензол |  |  |  |  |  | 0,003 | с.-т. |  | 2 |
| 8 | АлкилС17-20аминопропионитрил |  |  |  |  |  | 0,05 | орг.пена |  | 4 |
| 9 | АлкилС7-9амины |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 10 | АлкилС10-15амины |  |  |  |  |  | 0,04 | орг.зап. |  | 4 |
| 11 | АлкилС16-20амины | 68037-92-3 |  |  |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 12 | АлкилС10-16 бензилдиметиламинийхлорид |  |  |  |  |  | 0,3 | орг.зап. |  | 3 |
| 13 | АлкилС17-20 бензилдиметиламинийхлорид |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат аммония |  |  |  |  |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат кальция |  |  |  |  |  | 0,2 | орг.пена |  | 4 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат натрия |  |  |  |  |  | 0,4 | орг.пена |  | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина |  |  |  |  |  | 1 | орг.пена |  | 3 |
| 18 | Алкилбензолсульфонаты |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 4 |
| 19 | Алкилгидроксибензол сланцевый |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 3 |
| 20 | Алкил12-15--гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 21 | -Алкил--гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) -2-сульфобутандиоат динатрия |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 22 | Алкилдиметиламин |  |  |  |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 3 |
| 23 | Алкилдиметиламина оксид |  |  |  |  |  | 0,4 | с.-т. |  | 2 |
| 24 | АлкилС18-20--оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензолсульфат | 11098-05-8 | С32-34Н61-65NO6S |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 4 |
| 25 | Алкилпропендиамин |  |  |  |  |  | 0,15 | орг.зап. |  | 4 |
| 26 | Алкилсульфат первичный |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 3 |
| 27 | Алкилсульфаты |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 4 |
| 28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия |  |  |  |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 3 |
| 29 | Алкилсульфобутандиовая кислота |  |  |  |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 30 | АлкилС11-18сульфонат натрия |  |  |  |  |  | 0,4 | с.-т. |  | 2 |
| 31 | Алкилсульфонаты |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.пена |  | 4 |
| 32 | Алкилтриметиламинийхлорид |  |  |  |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 33 | Альфанол |  |  |  |  |  | 0,1(в | орг.пена |  | 4 |
| 34 | Алюминий | 7429-90-5 | Al |  |  |  | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. |  | 3 |
| 35 | Алюминий гидроксид хлорид /по алюминию/ | 12042-91-0 | Al2ClH5О5 |  |  |  | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. |  | 3 |
| _______________ * Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | Аl6К2O24Si6Н4 |  |  |  | 0,25 | орг.мутн. |  | 4 |
| 37 | Амин нитропарафиновый обогащенный |  |  |  |  |  | 0,15 | орг.привк. |  | 4 |
| 38 | 4-Амино-N- (аминоиминометил) бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S |  |  |  | 0,01 | общ. |  | 3 |
| 39 | 5-Амино-2 (4-аминофенил) -1H-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 |  |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | С14Н9NO2 |  |  |  | 10 | с.-т. |  | 2 |
| 41 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | C7H7NO2 |  |  |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 42 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | C7H7NO2 |  |  |  | 10 | орг.окр. |  | 4 |
| 43 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 |  |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат |  | C7H7NO2·H2O4P |  |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 45 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N |  |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 46 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8O2N2S |  |  |  | 0,5 | общ. |  | 4 |
| 47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | С6Н7NО3S |  |  |  | 0,7 | орг.окр. |  | 4 |
| 48 | 1-Амино-4-бутилбензол | 104-13-2 | C10H15N |  |  |  | 0,4 | орг.зап |  | 3 |
| 49 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | С6Н7NО |  |  |  | 0,01 | орг.окр. |  | 4 |
| 50 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | C6H7NO |  |  |  | 0,05 | орг.окр. |  | 4 |
| 51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 |  |  |  | 0,5 | орг.окр. |  | 4 |
| 52 | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол | 96-91-3 | С6Н3N3О5 |  |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 53 | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол | 17609-80-2 | С6Н6СlNO |  |  |  | 0,1 | орг.окр. |  | 4 |
| 54 | 4-Амино-2- (2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит |  | C10H17N2O · H2O3S |  |  |  | 0,2 | орг.зап. |  | 3 |
| 55 | 7-Аминодезацетоксице- фалоспорановая кислота |  | C7H6N2O4S |  |  |  | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 56 | 4-Амино-N- (2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | C13H4N4O |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион | 81-49-2 | С14H7Вr2NО2 |  |  |  | 10 | общ. |  | 3 |
| 58 | 4-Амино-N- (4,6-диметил-2-пиридинил) бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14N4O2S |  |  |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 59 | 4-Амино-6- (1,1-диметилэтил) -3- (метилтио) -1,2,4-триазин-5 (4Н) -он | 21087-64-9 | C8H14N4S |  |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 60 | 1-Амино-2,4-динитробензол | 97-02-9 | С6Н5Н3O4 |  |  |  | 0,05 | орг.окр. |  | 4 |
| 61 | 1-Амино-2,5-динитробензол | 619-18-1 | С6Н5Н3O4 |  |  |  | 0,05 | орг.окр. |  | 4 |
| 62 | 1-Амино-3,4-динитробензол | 610-41-3 | С6Н5Н3O4 |  |  |  | 0,05 | орг.окр. |  | 4 |
| 63 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12N2 |  |  |  | 0,005 | с.-т. |  | 2 |
| 64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | C7H5Cl2NO2 |  |  |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 65 | 2- (Аминоимидметан) тиоэтановая кислота |  | С3Н6NO2S |  |  |  | 0,4 | с.-т. |  | 2 |
| 66 | 1-Амино-3-метилбензол | 108-44-1 | C7H9N |  |  |  | 0,6 | с-т. |  | 2 |
| 67 | 1-Амино-4-метилбензол | 106-49-0 | C7H9N |  |  |  | 0,6 | орг.зап. |  | 3 |
| 68 | N- (4-Амино-3-метилфенил) -1,4-бензохинонимин |  | C13H12N2O |  |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 69 | 1-Амино-2-метоксибензол | 90-04-0 | C7H9NO |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 70 | 1-Амино-4-метоксибензол | 104-94-9 | C7H9NO |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 71 | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия |  | C10H8NNaO6S2 |  |  |  | 10 | общ. |  | 4 |
| 72 | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота |  | C10H9NO6S2 |  |  |  | 10 | общ. |  | 4 |
| 73 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | C10H9NO6S2 |  |  |  | 5 | общ. |  | 4 |
| 74 | 1-Амино-2-нитробензол | 88-74-4 | C6H6N2O2 |  |  |  | 0,01 | орг.окр. |  | 3 |
| 75 | 1-Амино-3-нитробензол | 99-09-2 | C6H6N2O2 |  |  |  | 0,15 | орг.окр. |  | 3 |
| 76 | 1-Амино-4-нитробензол | 100-01-6 | C6H6N2O2 |  |  |  | 0,05 | с.-т. |  | 3 |
| 77 | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония |  | С6Н9N3O5S |  |  |  | 0,08 | орг.окр. |  | 4 |
| 78 | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота | 4616-84-2 | C6H6N2O5 |  |  |  | 0,9 | орг.окр. |  | 4 |
| 79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол | 89-63-4 | С6Н5СlN2O2 |  |  |  | 0,025 | орг.окр. |  | 3 |
| 80 | 2-Аминопропан | 75-31-0 | С3Н9N |  |  |  | 2 | с.-т. |  | 3 |
| 81 | 1-Аминопропан-2-ол | 78-96-6 | С3Н9NO |  |  |  | 0,3 | с-т. |  | 2 |
| 82 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | С9Н20N2 |  |  |  | 4 | с.-т. |  | 2 |
| 83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 |  |  |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N |  |  |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 85 | 4-Амино-2- (трихлорметил) -3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 86 | 4-Амино-2- (трихлорметил) -3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 |  |  |  | 0,02 | с-т. |  | 2 |
| 87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | С6Н3Сl3КN2O2 |  |  |  | 10 | с.-т. |  | 2 |
| 88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | С6Н3Сl3N2NaO2 |  |  |  | 10 | с-т. |  | 2 |
| 89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | С6Н3Сl3N2O2 |  |  |  | 10 | с.-т. |  | 3 |
| 90 | 7- (D--Аминофенилацетамидо) -3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | С16Н17N3O4S |  |  |  | 0,0005 | с.-т. |  | 1 |
| 91 | [2S-[2,5,6]]-6-[(Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гeптен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 92 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3- (2Н) -он | 1698-60-8 | С10Н8СlN3О |  |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C6H6ClNO2 |  |  |  | 2 | общ. |  | 4 |
| 94 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | C6H6ClN |  |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 95 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN |  |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 96 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | С2Н7NО |  |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | C2H7NO3S |  |  |  | 0,3 | общ. |  | 3 |
| 98 | (2-Аминоэтил) карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | С3Н8N2S2 |  |  |  | 0,8 | с.-т. |  | 2 |
| 99 | 1- (2-Аминоэтил) пиперазин | 140-31-8 | C6P5N2 |  |  |  | 0,6 | с.-т. |  | 2 |
| 100 | N- (2-Аминоэтил) этан-1,2-диамин | 111-40-0 |  |  | C4H13N3 |  | 0,2 | орг.зап. |  | 4 |
| 101 | 1-Амино-4-этоксибензол | 156-43-4 |  |  | C8H11NO |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 102 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота |  |  |  | C12H13NO4S |  | 2,5 | орг.окр. |  | 4 |
| 103 | Аммиак и аммоний-ион /по азоту/ | 7664-41-7 |  |  | NН3 |  | 1,5 | орг.зап. |  | 4 |
| 104 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 |  |  | H8N2O8S2 |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 105 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 |  |  | H4ClNO4 |  | 5 | с.-т. |  | 2 |
| 106 | диАммоний сульфат /по азоту/ | 7783-20-2 |  |  | H8N2O4S |  | 1 | орг.привк. |  | 3 |
| 107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) |  |  |  |  |  | 0,22 | орг. |  | 4 |
| 108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) |  |  |  |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 3 |
| 109 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 |  |  | C14H8O2 |  | 10 | с.-т. |  | 3 |
| 110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 |  |  | C14H7NaO5S |  | 10 | общ. |  | 4 |
| 111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 |  |  | C14H7NaO5S |  | 10 | общ. |  | 4 |
| 112 | АПН-2 (флотореагент) |  |  |  |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 3 |
| 113 | Ацетальдегид | 75-07-0 |  |  | С2Н4O |  | 0,2 | орг.зап. |  | 4 |
| 114 | S- (2-Ацетамидоэтил) -O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 |  |  | C6H11NO5PS2 |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 115 | Ацетат кобальта тетрагидрат /по кобальту/ | 6147-53-1 |  |  | С4Н6СоO4·H8O4 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 116 | N-Aцeтил-DL-2-aминo-3,3-димeтилпpoпaнoвaя кислота | 3067-19-4 |  |  | С7Н13NО3 |  | 2,5 | общ. |  | 3 |
| 117 | N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота | 348-67-4 |  |  | С5Н11NO2S |  | 0,7 | орг.зап. |  | 3 |
| 118 | (6R-транс)-3-[(Ацетилокси) метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло (4,2,0] окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 |  |  | C10H12N2O5S |  | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 119 | Ацетоксим | 546-88-3 |  |  | C2H5NO |  | 8 | с.-т |  | 2 |
| 120 | Ацетонитрил | 75-05-8 |  |  | C2H3N |  | 0,7 | орг.зап. |  | 3 |
| 121 | Барий | 7440-39-3 |  |  | Ba |  | 0,7 | с.-т. |  | 2 |
| 122 | Белково-витаминный концентрат |  |  |  |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 3 |
| 123 | Бензальдегид | 100-52-7 |  |  | С7Н6O |  | 0,003 | орг.зап. |  | 4 |
| 124 | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия |  |  |  | C7H4Na2O7S2 |  | 0,5 | общ. |  | 4 |
| 125 | Бенз (а) пирен | 50-32-8 |  |  | С20Н12 |  | 0,000001к) | с.-т. |  | 1 |
| 126 | Бензилбензоат | 120-51-4 |  |  | С14Н12О2 |  | 0,4 | общ. |  | 3 |
| 127 | Бензилкарбинол | 100-51-6 |  |  | С7Н8O |  | 0,4 | общ. |  | 3 |
| 128 | 3-Бензил-1-метилбензол | 620-47-3 |  |  | С14Н14 |  | 0,08 | орг.зап. |  | 2 |
| 129 | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат |  |  |  | С14Н14O2 |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 130 | Бензилцианид | 140-29-4 |  |  | C8H7N |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 131 | Бензин | 8032-32-4 |  |  |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 132 | Бензоат калия | 582-25-2 |  |  | С7Н5КО2 |  | 7,5 | орг.привк. |  | 3 |
| 133 | 1Н,3Н-Бензо [1,2-с:4,5с’] дифуран-1,3,5,6-тетрон | 89-32-7 |  |  | С10Н2О6 |  | 0,06 | общ. |  | 3 |
| 134 | Бензойная кислота | 65-85-0 |  |  | С7Н6О2 |  | 0,6 | общ. |  | 4 |
| 135 | Бензоксазол-2 (3Н) -он | 59-49-4 |  |  | C7H5NO2 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 136 | Бензол | 71-43-2 |  |  | С6Н6 |  | 0,01(к | с.-т. |  | 1 |
| 137 | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид | 99-63-8 |  |  | С8Н4Сl2О2 |  | 0,08 | орг.зап. |  | 4 |
| 138 | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 100-20-9 |  |  | С8Н4Сl2O2 |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 139 | Бензол-1,3-дикарбонитрил | 626-17-5 |  |  | C8H4N2 |  | 5 | с.-т. |  | 3 |
| 140 | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 88-99-3 |  |  | С8Н6O4 |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 141 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 121-91-5 |  |  | С8Н6O4 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 142 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 |  |  | С8Н6O4 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 143 | Бензолсульфамид | 98-10-2 |  |  | C6H7NO2S |  | 6 | с.-т. |  | 3 |
| 144 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 |  |  | C6H5ClO2S |  | 0,5 | орг.зап. |  | 4 |
| 145 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 |  |  | C7H5NS2 |  | 5 | орг.зап. |  | 4 |
| 146 | 1,2,3-1H-Бензотриазол | 95-14-7 |  |  | С6Н5N3 |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 147 | 4- (2-Бензтиазолтио) морфолин | 102-77-2 |  |  | C11H12N2OS2 |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 148 | Бериллий | 7440-41-7 |  |  | Be |  | 0,0002(в | с.-т. |  | 1 |
| 149 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 |  |  | C10H8N2 |  | 0,03 | орг.зап. |  | 3 |
| 150 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 |  |  | C10H8N2 |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 151 | 4,4’-Бипиридин дигидрат |  |  |  | C10H8N2·H4O2 |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 152 | 2,2-Бис (4-гидрокси-3,5-дихлорфенил) пропан |  |  |  | C15H12Cl4O2 |  | 0,1 | орг.привк. |  | 4 |
| 153 | 2,2-Бис (гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 |  |  | C5H12O4 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 154 | Бис (N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен) аминийсульфид дихлорид |  |  |  |  |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 155 | Бис (2-метилпропил) амин | 110-96-3 |  |  | C8H19N |  | 0,07 | орг.привк. |  | 4 |
| 156 | 2,4-Бис [N- (1-метилэтил) амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 |  |  | C9H16ClN5 |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 157 | N,N’-Бис (1-метилэтил) гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 |  |  | C7H17N3·ClH |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 158 | N,N’-Бис (1-метилэтил) -6- (метилтио) -1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 |  |  | C10H19N5S |  | 3 | орг.зап. |  | 3 |
| 159 | 1,4-Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид |  |  |  | C12H18O2 |  | 0,3 | общ. |  | 3 |
| 160 | 2,4 (2,6 или 3,5) -Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид | 79554-48-6 |  |  | C12H18O2 |  | 0,6 | общ. |  | 3 |
| 161 | Бис (1-метилэтил) фосфонат | 1809-20-7 |  |  | С6Н15O3Р |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 162 | 1,2-Бис (1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,4,1,1,4,9] додекано) этилиден дигидрохлорид |  |  |  | С18Н30N8·2ClH |  | 0,015 | с.-т. |  | 2 |
| 163 | Бис (трибутилолово) оксид | 56-35-9 |  |  | С24Н30OSn2 |  | 0,0002 | с.-т. |  | 1 |
| 164 | 1,3-Бис (трихлорметил) бензол | 881-99-2 |  |  | С8Н5Сl6 |  | 0,008 | орг.зап. |  | 4 |
| 165 | 1,4-Бис (трихлорметил) бензол | 68-36-0 |  |  | С8Н5Сl6 |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 166 | 1,1-Бис (4-хлорфенил) -2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 |  |  | C13H9Cl5O |  | 0,02 | общ. |  | 4 |
| 167 | Бис (2-хлорэтил) -2-хлорэтилфосфонат |  |  |  | С6Н12Сl3О3Р |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 168 | 2,4-Бис (N-этиламино) -6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 |  |  | C7H12ClN5 |  | отсутствие | орг.пл. |  | 4 |
| 169 | 4,6-Бис (этиламино) -2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное |  |  |  | C7H13ClN5O |  | отсутствие | орг.пл. |  | 4 |
| 170 | O,O-Бис (2-этилгексил) дитиофосфат | 5810-88-8 |  |  | С16Н35O2РS2 |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 171 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 |  |  | C12H10 |  | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 172 | 2,2-Бициклогекс-3-ен |  |  |  | C12H18 |  | 1(в | общ. |  | 4 |
| 173 | Бицикло [2,2,1] гепта-2,5-диен | 121-46-0 |  |  | C7H8 |  | 0,004 | орг.зап. |  | 4 |
| 174 | Бицикло [2,2,1] гепт-2-ен | 498-66-8 |  |  | С7Н10 |  | 0,004 | орг.зап. |  | 4 |
| 175 | Бор | 7440-42-8 |  |  | В |  | 0,5 | c.-т. |  | 2 |
| 176 | Бром | 7726-45-6 |  |  | Вr |  | 0,2 | c.-т. |  | 2 |
| 177 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 |  |  | С7Н5ВrО |  | 0,02 | c.-т. |  | 2 |
| 178 | 7-Бром-1,3-дигидро-5- (2-хлорфенил) -2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 51753-57-2 |  |  | C15H10BrClN2O |  | 0,8 | c.-т. |  | 2 |
| 179 | О- (4-Бром-2,5-дихлорфенил) -O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 |  |  | С8Н8ВrСl2O3РS |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 180 | 4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-дион | 128-93-8 |  |  | C14H10BrNO2 |  | 5(в | общ. |  | 3 |
| 181 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 |  |  | C4H6 |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 182 | Бутан-1-амин | 109-73-9 |  |  | C4H11N |  | 4 | орг.зап. |  | 3 |
| 183 | Бутан-1,4-дикарбонат натрия | 23311-84-4 |  |  | C6H9NaO4 |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 184 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 |  |  | С6Н10О2 |  | 2 | с.-т. |  | 3 |
| 185 | Бутандинитрил | 110-61-2 |  |  | C4H4N2 |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 186 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 |  |  | С4Н10O2 |  | 5 | с.-т. |  | 2 |
| 187 | Бутановая кислота | 107-92-6 |  |  | C4H8O2 |  | 0,7 | общ. |  | 4 |
| 188 | Бутан-1-ол | 71-36-3 |  |  | С4Н10О |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 189 | Бутан-2-ол | 78-92-2 |  |  | С4Н10О |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 190 | Бутан-2-он | 78-93-3 |  |  | С4Н8О |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 191 | Бут-1-ен | 106-98-9 |  |  | C4H8 |  | 0,2 | орг.зап. |  | 3 |
| 192 | (Е) -Бут-2-еналь | 123-73-9 |  |  | С4Н6О |  | 0,3 | с.-т. |  | 3 |
| 193 | (Z) -Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 |  |  | С4Н4O4 |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 194 | 3- (Бут-2-енил) изотиуронийхлорид |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 195 | Бут-2-енонитрил | 4786-20-3 |  |  | C4H5N |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 196 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 |  |  | C4H5N |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 197 | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 |  |  | C12H20NO2PS2 |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 198 | Бутилацетат | 123-86-4 |  |  | С6Н8O2 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 199 | Бутилбензол | 104-51-8 |  |  | С10Н14 |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 200 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 |  |  | C10H15NO2S |  | 0,03 | с.-т. |  | 2 |
| 201 | O-Бутилдитиокарбонат |  |  |  | C5H6OS2 |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 202 | Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 |  |  | C12H14Cl |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 203 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 |  |  | С7Н7O2 |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 204 | Бутилнафталинсульфонат натрия |  |  |  | С14Н13NaО3S |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 205 | Бутилнитрит | 544-16-1 |  |  | C4H9NO2 |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 206 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 |  |  | C7H12O2 |  | 0,01 | орг.привк. |  | 4 |
| 207 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 |  |  | C11H13NS2 |  | 0,005 | орг.зап. |  | 4 |
| 208 | Бутил-2- (3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат |  |  |  | C18H28N2O4 |  | 0,05 | орг.пл. |  | 4 |
| 209 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 |  |  | С4Н6O2 |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 210 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 |  |  | C8H12O |  | 0,002 | орг.зап. |  | 4 |
| 211 | Бутоксиэтен | 111-34-2 |  |  | С6Н12О |  | 0,003 | общ. |  | 3 |
| 212 | Ванадий | 7440-62-2 |  |  | V |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 213 | ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт) |  |  |  |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 214 | ВА-102 (флокулянт) |  |  |  |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 215 | ВА-212 (флокулянт) |  |  |  |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 216 | Висмут | 7440-69-9 |  |  | Bi |  | 0,1(в | с.-т. |  | 2 |
| 217 | Вольфрам | 7440-33-7 |  |  | W |  | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 218 | Выравниватель А |  |  |  |  |  | 0,3 | орг.пена |  | 4 |
| 219 | Галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 |  |  | [C6H10O5]n |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 220 | Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид |  |  |  | C6H16N2·ClH |  | 5 | с.-т. |  | 2 |
| 221 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 |  |  | С6Н11NО |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 222 | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро (1,4,4,5,8,8) -1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин | 309-00-2 |  |  | C12H8Cl6 |  | 0,002 | орг.привк. |  | 3 |
| 223 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 |  |  | С10Н7Сl7 |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 224 | 1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбонат | 7696-12-0 |  |  | C19H25NO4 |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 225 | 3- (Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил) -1,1-диметиларбамид |  |  |  | С13Н23N2O |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 226 | 2,3,3-,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино [3,2,1-i,k] карбазола гидрохлорид |  |  |  | C22H29N3·ClH |  | 0,002 | с.-т. |  | 1 |
| 227 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония |  |  |  | C9H5F16NO2 |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 228 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 |  |  | C9H4F16O |  | 0,25 | орг.зап. |  | 4 |
| 229 | Гексаметилендиамингександиоат | 3323-53-3 |  |  | C12H26N2O4 |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 230 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 |  |  | C6H12N4 |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 231 | Гексаметилполидиметилполиметил [3- (трифтор) пропил] силоксан |  |  |  |  |  | 10 | орг.пл. |  | 3 |
| 232 | N,N’Гeкcaн-1,6-диилбискарбамид | 2188-09-2 |  |  | C8H18N4O2 |  | 2,5 | орг.зап. |  | 4 |
| 233 | Гексанитрокобальтиат калия |  |  |  |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 234 | Гексан-1-ол | 111-27-3 |  |  | C6H14O |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 235 | Гекса (3-трифторпропил) полидиметил (полиметил) трифторпропилсилоксан |  |  |  |  |  | 5 | орг.пл. |  | 4 |
| 236 | Гексахлорбензол | 118-74-1 |  |  | С6Сl6 |  | 0,001(к | с.-т. |  | 1 |
| 237 | Гексахлорбутадиен | 87-68-3 |  |  | С4Сl6 |  | 0,0006 | с.-т. |  | 1 |
| 238 | Гексахлорбутан |  |  |  | С4Н4Сl6 |  | 0,01 | орг.зап. |  | 3 |
| 239 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 |  |  | С9Н2Сl6О3 |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 240 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2- (2-метилфенил) -4,7-метано-1Н-изоиндол-1,3 (2Н) -дион | 18709-04-1 |  |  | C16H9Cl6NO2 |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 241 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 |  |  | С6Н6Сl6 |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 242 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен | 77-47-4 |  |  | С5Н2Сl6 |  | 0,001 | орг.зап. |  | 3 |
| 243 | Гексахлорэтан | 67-72-1 |  |  | С2Сl6 |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 244 | Гептан-1-ол | 111-70-6 |  |  | С7Н16О |  | 0,005 | с.-т. |  | 2 |
| 245 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 76-44-8 |  |  | С10Н5Сl7 |  | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 246 | Гидразин | 302-01-2 |  |  | H4N2 |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 247 | -Гидро- (-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 2-3 млн. | 25322-68-3 |  |  | [С2Н2O]n |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 248 | -Гидро- (-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 5 млн. | 25322-68-3 |  |  | [С2Н2O]n |  | 0,02 | общ. |  | 4 |
| 249 | Гидроксибензол | 108-95-2 |  |  | С6Н6О |  | 0,001(г | орг.зап. |  | 4 |
| 250 | N-Гидроксибензоламин | 100-65-2 |  |  | C6H7NO |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 251 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 |  |  | C7H3NOS |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 252 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 |  |  | С6Н13NО2 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 253 | N-Гидроксигептанамид |  |  |  | C7H15NO2 |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 254 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 |  |  | C10H21NO2 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 255 | 1-Гидроксидиметилбензол | 576-26-1 |  |  | С8Н10О |  | 0,25 | орг.зап. |  | 4 |
| 256 | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол | 51-28-5 |  |  | C6H4N2O5 |  | 0,03 | с.-т. |  | 3 |
| 257 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | 534-52-1 |  |  | C7H6N2O5 |  | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 258 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-2- (1-метилпропил) бензол | 530-17-6 |  |  | C10H12N2O5 |  | 0,1 | орг.окр. |  | 4 |
| 259 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 3401-80-7 |  |  | С7Н4Сl2O3 |  | 0,5 | орг.окр. |  | 3 |
| 260 | Гидроксидихлорбензол |  |  |  | С6Н4Сl2O |  | 0,002 | орг.привк. |  | 4 |
| 261 | N-Гидрокси-N’- (3,4-дихлорфенил) карбамид |  |  |  | С7Н6Сl2N2O2 |  | 0,8 | с.-т. |  | 2 |
| 262 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 |  |  | H6N2O2·H2O4S |  | 0,1 | общ. |  | 2 |
| 263 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 |  |  | СН3NаO4S |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 264 | 1-Гидрокси-4- (метиламино) бензол | 1936-57-8 |  |  | C7H9NO·1/2H2SO4 |  | 0,3 | орг.окр. |  | 3 |
| 265 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 |  |  | C7H8O |  | 0,004 | с.-т. |  | 2 |
| 266 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 |  |  | C7H8O |  | 0,004 | с.-т. |  | 2 |
| 267 | 1-Гидрокси-3-метил-4- (метилтио) бeнзол | 3120-74-9 |  |  | C8H10S |  | 0,01 | орг.привк. |  | 4 |
| 268 | 6-Гидрокси-4-метил-2- (1-метилэтил) пиримидин |  |  |  | C8H12N2O |  | 0,2 | общ. |  | 3 |
| 269 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 |  |  | C4H7NO |  | 0,035 | с.-т. |  | 2 |
| 270 | 3- (Гидроксиметил) -2-метилпроп-2-енамид |  |  |  | C5H10NO2 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 271 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфонийхлорид |  |  |  | C9H13ClOS |  | 0,007 | орг.зап. |  | 4 |
| 272 | (1-Гидрокси-2-метилфенил) дитиофосфат |  |  |  |  |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 273 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид | 6263-38-3 |  |  | C8H10N2O2 |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 274 | 4-Гидрокси-1-метил-2- (этиламино) бензол | 120-37-6 |  |  | C9H13NO |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 275 | 6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая кислота | 93-01-6 |  |  | C10H8O4S |  | 4 | с.-т. |  | 3 |
| 276 | 1-Гидрокси-2-нитробензол | 88-75-5 |  |  | С6Н5NO3 |  | 0,06 | с.-т. |  | 2 |
| 277 | 1-Гидрокси-3-нитробензол | 554-84-7 |  |  | С6Н5NО3 |  | 0,06 | с.-т. |  | 2 |
| 278 | 1-Гидрокси-4-нитробензол | 100-02-7 |  |  | С6Н5NО3 |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 279 | (1-Гидрокси) нитрозобензол | 102763-39-3 |  |  | С6Н5NО2 |  | 0,1 | орг.окр. |  | 3 |
| 280 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 |  |  | C8H17NO2 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 281 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 |  |  | С5Н10O2 |  | 5 | общ. |  | 4 |
| 282 | 1-Гидроксипентахлорбензол | 87-86-5 |  |  | C6HCl5O |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 283 | [(2-Гидроксипропан-1,3-диил) диамино] - N,N,N’,N’-тетракис (метилен) тетракисфосфоновая кислота | 54622-43-4 |  |  | С7Н22N2О13Р |  | 4 | орг.привк. |  | 4 |
| 284 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 |  |  | С3Н6О3 |  | 0,9 | общ. |  | 4 |
| 285 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 |  |  | C9H12O |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 286 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 |  |  | С9Н12О |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 287 | 2-Гидроксипропилен-1,3-диамин-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоноат натрия |  |  |  | C7H22N2NaO13P4 |  | 4 | орг.привк. |  | 4 |
| 288 | 1-(2-Гидроксипропил) -1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат |  |  |  | C31H47N2О·СН4O4Р |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 289 | 1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол | 88-89-1 |  |  | С6Н3N3O7 |  | 0,5 | орг.окр. |  | 3 |
| 290 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол | 25167-82-2 |  |  | С6Н3Сl3О |  | 0,004 | с.-т. |  | 1 |
| 291 | 2-Гидрокси-2- (2,4,5-трихлорфенил) этановая кислота | 14299-51-5 |  |  | С8Н5Сl3О3 |  | 0,2 | общ. |  | 3 |
| 292 | N-(2-Гидроксифенил) ацетамид | 614-80-2 |  |  | C8H9NO2 |  | 2,5 | орг.окр. |  | 4 |
| 293 | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 |  |  | C8H8N2O3 |  | 1 | орг.привк. |  | 3 |
| 294 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 |  |  | C13H11NO2 |  | 2,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 295 | Гидроксихлорбензол | 25167-80-0 |  |  | С6Н5СlO |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 296 | N-Гидрокси-N’- (4-хлорфенил) карбамид | 30085-34-8 |  |  | C7H7ClN2O2 |  | 0,1 | орг.пл. |  | 4 |
| 297 | (1-Гидроксиэтенил) дифосфонат натрия комплекс с цинком |  |  |  | C2H5NaO7P2Zn |  | 5 | с.-т. |  | 3 |
| 298 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 |  |  | С2Н8O7Р2 |  | 0,6 | орг.привк. |  | 4 |
| 299 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 |  |  | С6Н10О3 |  | 0,03 | с.-т. |  | 4 |
| 300 | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" |  |  |  |  |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 301 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  |  |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 302 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  |  |  |  | 6 | с.-т. |  | 2 |
| 303 | Гидропол-200 |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 304 | Гидросульфид ион |  |  |  | HS+ |  | 3 | с.-т. |  | 2 |
| 305 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 |  |  | C10H18O4 |  | 1,5 | с.-т. |  | 3 |
| 306 | Декахлорбутан | 6820-74-2 |  |  | С4Сl10 |  | 0,02 | орг.зап. |  | 3 |
| 307 | 1,4-Диазабицикло [2.2.2.] октан | 280-57-9 |  |  | С6Н12N2 |  | 6 | с.-т. |  | 2 |
| 308 | ДиалкилС17-20диметиламинийхлорид |  |  |  | C36-42H76-88ClN |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 309 | Ди (алкилфенилполигликоль) фосфит |  |  |  |  |  | 0,02 | орг.пена |  | 4 |
| 310 | 1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион | 128-95-0 |  |  | С14Н10N2О2 |  | 0,02 | орг.окр. |  | 3 |
| 311 | 1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион | 129-44-2 |  |  | С14Н10N2О2 |  | 0,2 | орг.окр. |  | 4 |
| 312 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 |  |  | C6H8N2 |  | 0,01 | орг.окр. |  | 3 |
| 313 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 |  |  | C6H8N2 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 314 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 |  |  | C6H8N2 |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 315 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 |  |  | C6H16N2 |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 316 | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 |  |  | C10H10N2O3S |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 317 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 |  |  | С6Н7N2O3 |  | 0,005 | орг.окр. |  | 4 |
| 318 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 |  |  | С3Н10N2O |  | 0,2 | общ. |  | 4 |
| 319 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 |  |  | C2H8N2 |  | 0,2 | орг.зап. |  | 4 |
| 320 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло [3,3,1] нонан | 32516-05-5 |  |  | C9H16N4O2 |  | 2 | орг.привк. |  | 4 |
| 321 | Дибензилметилбензол | 26898-17-9 |  |  | С21Н20 |  | 0,6 | орг.зап. |  | 3 |
| 322 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 |  |  | C14H10N2S4 |  | отсутствие | орг.зап. |  | 3 |
| 323 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 |  |  | С3Н6Вr2 |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 324 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 |  |  | С5Н7Вr2Сl3 |  | 0,04 | орг.зап. |  | 3 |
| 325 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 |  |  | С3Н5Br2Сl |  | 0,001(к | с.-т. |  | 1 |
| 326 | Дибутиламин | 111-92-2 |  |  | C8H19N |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 327 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 |  |  | C16H22O4 |  | 0,2 | общ. |  | 3 |
| 328 | Дибутилбис [(1-оксододецил) окси] олово | 77-58-7 |  |  | C32H64O4Sn |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 329 | Дибутилгексан-1,6-диоат | 105-99-7 |  |  | С14Н26O4 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 330 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 |  |  | C8H18SSn |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 331 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 |  |  | C8H18KO2S2 |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 332 | Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 |  |  | C8H18NaO2PS2 |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 333 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 |  |  | С8Н18КО3РS |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 334 | Дибутилнафталинсульфонат натрия | 25414-20-3 |  |  | C18H23NaO3S |  | 0,5 | орг.пена |  | 3 |
| 335 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 |  |  | C8H18OSn |  | 0,004 | с.-т. |  | 2 |
| 336 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 |  |  | С14Н23O4Р |  | 1,5 | общ. |  | 3 |
| 337 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5-дисульфоновая кислота | 117-14-6 |  |  | C14H8O8S2 |  | 5 | общ. |  | 4 |
| 338 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8-дисульфоновая кислота | 82-48-4 |  |  | C14H8O8S2 |  | 5 | общ. |  | 4 |
| 339 | 1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 72-48-0 |  |  | C14H8O4 |  | 3 | с.-т. |  | 2 |
| 340 | 1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 81-64-1 |  |  | C14H8O4 |  | 4 | с.-т. |  | 2 |
| 341 | 1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-12-4 |  |  | C14H8O4 |  | 0,1 | орг.окр. |  | 3 |
| 342 | 1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-10-2 |  |  | C14H8O4 |  | 0,25 | орг.окр. |  | 3 |
| 343 | 1,2-Дигидроксибензол | 120-80-9 |  |  | С6Н6О2 |  | 0,1 | орг.окр. |  | 4 |
| 344 | 1,3-Дигидроксибензол | 81133-29-1 |  |  | С6Н6О2 |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 345 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 |  |  | С6Н6О2 |  | 0,2 | орг.окр. |  | 4 |
| 346 | 1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат | 6153-39-5 |  |  | C7H8O2·Н2О |  | 1 | орг.окр. |  | 4 |
| 347 | 2,2- (4,4’-Дигидроксифенил) пропан | 80-05-7 |  |  | С15Н16О2 |  | 0,01 | орг.привк. |  | 4 |
| 348 | 2,2’-Ди (гидроксиэтил) амин | 111-42-2 |  |  | С4Н11NO2 |  | 0,8 | орг.привк. |  | 4 |
| 349 | Ди (2-гидроксиэтил) метиламин | 105-59-9 |  |  | C5H13NO2 |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 350 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 |  |  | С6Н10О |  | 0,0001 | с.-т. |  | 1 |
| 351 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-2-карбоновая кислота | 128-67-6 |  |  | C15H7NO6 |  | 2,5 | с.-т. |  | 3 |
| 352 | 1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия | 30681-31-3 |  |  | C4H3NaN2O2 |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 353 | Дигидро-3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-она пероксид |  |  |  | С9Н16О3 |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 354 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 |  |  | C4H6O2 |  | 5 | с.-т. |  | 4 |
| 355 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 |  | C13H18N2О2 |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 356 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 |  | C17H19NО3 |  |  | отсутствие | с.-т. |  | 1 |
| 357 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол | 76-57-3 |  | C18H21NО3 |  |  | отсутствие | с.-т. |  | 1 |
| 358 | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 |  | C6H12N2 |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 359 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 |  | C4H11NО |  |  | 0,07 | общ. |  | 4 |
| 360 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 |  | C4H9NO |  |  | 0,4 | с.-т. |  | 2 |
| 361 | Диметилбензол (смесь изомеров) | 1330-20-7 |  | C8H10 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 3 |
| 362 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 |  | C10H10О4 |  |  | 0,3 | с.-т. |  | 3 |
| 363 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 |  | C10H10О4 |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 364 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 |  | C10H10О4 |  |  | 1,5 | орг.зап. |  | 4 |
| 365 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 |  | C6H12О |  |  | 0,04 | орг.привк. |  | 4 |
| 366 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 |  | С4Н8Сl3O4Р |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 367 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-илметил) дитиофосфат | 78-57-9 |  | С6Н12N5O2РS2 |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 368 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 |  | C6H12О2 |  |  | 0,005 | с.-т. |  | 2 |
| 369 | 1,1-Диметил-4,4’-дипиридилдиметилфосфат |  |  | С14Н18N2O4Р |  |  | 0,3 | орг.зап. |  | 3 |
| 370 | Диметилдисульфид | 624-92-0 |  | C2H6S2 |  |  | 0,04 | орг.зап. |  | 3 |
| 371 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 |  | С3Н10N2S2 |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 3 |
| 372 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 |  | С3Н12CaN2S4 |  |  | 0,5(б | общ. |  | 4 |
| 373 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 |  | С3Н6NNaS2 |  |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 374 | O,O-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 |  | С2Н5O2PS2 |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 375 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 |  | С6Н6Cl2N2O2 |  |  | отсутствие(д | с.-т. |  | 3 |
| 376 | O,O-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил) тиофосфат | 18181-70-9 |  | С8Н8Сl2IO3PS |  |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 377 | O,O-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат | 62-73-7 |  | С4Н7Сl2O4Р |  |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 378 | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 |  | C13H19NO |  |  | 0,06 | общ. |  | 4 |
| 379 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 |  | C5H8N2O2 |  |  | 1(д | орг.привк. |  | 3 |
| 380 | 1,3-Диметилкарбамид | 96-31-1 |  | C3H8N2O |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 381 | 2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-1-енил) циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 |  | C10H14O4 |  |  | 5 | с.-т. |  | 3 |
| 382 | О,О-Диметил-S-карбэтоксимeтилтиофосфат | 2088-72-4 |  | C6H12O5PS |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 383 | O,O-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-2-оксоэтил) дитиофосфат | 60-51-5 |  | C5H12NO3PS2 |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 384 | O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио] этил]тиофосфат | 2275-23-2 |  | C8H18NО4PS2 |  |  | 0,3 | орг.зап. |  | 4 |
| 385 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил) тиофосфат |  |  | C9H12NO5PS |  |  | 0,25 | орг.зап. |  | 3 |
| 386 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат натрия | 52889-84-6 |  | C10H15NaO2 |  |  | 0,8 | общ. |  | 4 |
| 387 | O,O-Диметил-О-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат | 55-38-9 |  | C10H15O3PS2 |  |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 388 | [2S-(2-,5-,6-)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил) карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 |  | C19H19N3O5S |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 389 | O,O-Диметил-О-(4-нитрофенил) фосфат | 298-00-0 |  | C8H10NO5PS |  |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 390 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 |  | C16H18N2O4S |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 391 | N,N-Диметил-N-октадецил- бeнзолметанаминийхлорид | 122-19-0 |  | C27H50ClN |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 392 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 |  | C7H9N |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2- ендиоатдиоктилолово |  |  | C28H52O4Sn |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 394 | Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия | 10533-38-7 |  | C8H18NaO3PS |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 395 | Диметилсульфид | 75-18-3 |  | C2H6S |  |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 396 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 |  | C2H6OS |  |  | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 397 | 3,5-Диметилтетрагидро-2Н-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 |  | C5H10N2S2 |  |  | 0,01 | орг.зап. |  | 4 |
| 398 | Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбонат | 1861-32-1 |  | С10Н6СlO4Р |  |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 399 | O,O-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этенил] фосфат |  |  | С10Н9Сl4O4Р |  |  | 0,2 | орг.привк. |  | 3 |
| 400 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил) карбамид | 2164-17-2 |  | С10Н11F3N2O |  |  | 0,3 | орг.пл. |  | 4 |
| 401 | (Z)-O,O-Диметил-О-(1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинил) фосфат | 22248-79-9 |  | С10Н9Сl4O4Р |  |  | 0,3 | общ. |  | 4 |
| 402 | N,N-Диметил--фенилбензацетамид | 957-51-7 |  | С16Н17NO |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 403 | N’-(2,4-Димeтилфeнил)-N-[((2,4-димeтилфeнил)иминo) мeтил] мeтaнимид | 33089-61-1 |  | C9H23N3 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 404 | Диметил[1,2-фениленбис (иминокарбонотиоил)] бискарбамат | 23564-06-9 |  | C12H14N4O4S2 |  |  | 0,5 | орг.привк. |  | 3 |
| 405 | N,N’-Димeтил-N-фeнилкapбaмид | 101-42-8 |  | C9H12N2O |  |  | 0,2 | общ. |  | 4 |
| 406 | (Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров) |  |  | C16H17 |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 407 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота | 25812-30-0 |  | C15H22O |  |  | 0,001 | с-т. |  | 1 |
| 408 | Диметилформамид | 68-12-2 |  | С3Н7NO |  |  | 10 | общ |  | 4 |
| 409 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 |  | C6H12NO4PS2 |  |  | 0,004 | орг.зап. |  | 4 |
| 410 | O,O-Диметил-S-(фталимидо) метилдитиофосфат | 732-11-6 |  | C11H12NO4PS2 |  |  | 0,2 | орг.привк. |  | 3 |
| 411 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 |  | C2H6ClO2PS |  |  | 0,07 | орг.зап. |  | 3 |
| 412 | N,N-Диметил-N’-(3-хлорфенил) гуанидин |  |  | C9H12ClN3 |  |  | 0,003 | орг.привк. |  | 4 |
| 413 | N’,N’-Диметил-N-(2-хлорфенил) карбамид |  |  | C9H11ClN2O |  |  | 5 | орг.пл. |  | 4 |
| 414 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси) бутан-2-он | 57000-78-9 |  | C12H14Cl2O2 |  |  | 0,04 | с.-т. |  | 4 |
| 415 | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразинийхлорид |  |  | C6H16Cl3N2 |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 416 | O,O-Диметил-О-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 |  | C9H10NO3PS |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 417 | N,N-Диметилэтандиоламин |  |  | C4H12NO2 |  |  | 0,07 | общ. |  | 4 |
| 418 | 2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат |  |  | C9H11N·CH4O4S |  |  | 4 | с.-т. |  | 2 |
| 419 | 1,3-Ди(1-метилэтил) бензол | 99-62-7 |  | С12H18 |  |  | 0,05 | с-т. |  | 2 |
| 420 | 1,4-Ди(1-метилэтил) бензол | 100-18-5 |  | С12H18 |  |  | 0,05 | с.-т |  | 2 |
| 421 | Ди(1-метилэтил) гуанидин | 38588-65-7 |  | C7H17N3 |  |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 422 | Ди(1-метилэтил) дитиофосфат калия | 3419-34-9 |  | C6H14KO2PS2 |  |  | 0,02 | орг.зап. |  | 4 |
| 423 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 |  | C11H16 |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 424 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол |  |  | С11H13Cl3 |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 425 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 |  | С11H15Cl |  |  | 0,002 | орг.зап. |  | 4 |
| 426 | N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин |  |  | C9H21N |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 427 | O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил) дитиофосфат | 640-15-3 |  | С6Н15O2РS3 |  |  | 0,001 | орг.зап. |  | 4 |
| 428 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло-[4,5-g] изoxинoлин-5-ил)-1(3H)-изoбeнзoфypaнoн | 128-62-1 |  | C22H23NO7 |  |  | отсутствие | с.-т. |  | 1 |
| 429 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил) этил] метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид | 23313-68-0 |  | C27H38N2O4 · ClH |  |  | 0,001 | с.-т. |  | 1 |
| 430 | Динитробензол | 25154-54-5 |  | C6H4N2O4 |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 4 |
| 431 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 |  | C3H8N4O4 |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 432 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол |  |  | C8H16N2O8 |  |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 433 | 2,6-Динитро-1-(дипропиламино) -4-(трифторметил)бензол | 1582-09-8 |  | С13Н16F3N3O4 |  |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 434 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 |  | С11Н12F3N3O4 |  |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 435 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 |  | C7H6N2O4 |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 436 | Динитронафталин | 27478-34-8 |  | C10H6N2O4 |  |  | 1 | орг.окр. |  | 4 |
| 437 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид | 59651-98-8 |  | C13H8N4O7 |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 438 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 |  | С7Н3N3O4S |  |  | 0,5 | общ. |  | 4 |
| 439 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 |  | С6Н3ClN2O4 |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 440 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 |  | С6Н14O4 |  |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 441 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 |  | С26Н50O4 |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 442 | Дипиридилфосфат |  |  | C10H8N2·Н3РO4 |  |  | 0,3 | орг.зап. |  | 4 |
| 443 | 2,4-Дипиридиний-N- метилметиленсалигенилдихлорид |  |  | C19H19Cl2N2O2 |  |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 444 | Дифалон |  |  |  |  |  | 5 | орг.привк. |  | 4 |
| 445 | Дифениламин | 122-39-4 |  | C12H11N |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 3 |
| 446 | Дифенилацетилхлорид |  |  | С14Н11ClO |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 447 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 |  | С14Н12Сl3O4Р |  |  | 0,3 | орг.пена |  | 3 |
| 448 | 1,3-Дифенилгуанидин | 102-06-7 |  | C13H13N3 |  |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 449 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид |  |  | C13H13N3·ClH |  |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 450 | N,N’-Дифениларбамид | 102-07-8 |  | C13H12N2O |  |  | 0,2 | орг.зап. |  | 4 |
| 451 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 |  | CCl2F2 |  |  | 10 | с.-т. |  | 2 |
| 452 | Дифторхлорметан | 75-45-6 |  | CHClF2 |  |  | 10 | с.-т. |  | 2 |
| 453 | 2,5-Дихлораминобензол | 95-82-9 |  | С6Н5Сl2N |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 454 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 |  | С6Н5Сl2N |  |  | 0,05 | орг. |  | 3 |
| 455 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 |  | С6Н5Сl2N |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 456 | 1,2-Дихлорбeнзол | 95-50-1 |  | С6Н4Сl2 |  |  | 0,002 | орг.зап. |  | 3 |
| 457 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 |  | С6Н4Сl2 |  |  | 0,002 | орг.зап |  | 3 |
| 458 | Дихлор-1,1-бифенил |  |  | C12H8Cl2 |  |  | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 459 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 |  | С4Н6Сl2 |  |  | 0,03 | с-т. |  | 2 |
| 460 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 |  | С4Н6Сl2 |  |  | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 461 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 |  | С4Н6Сl2 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 462 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион | 82-46-2 |  | C14H6Cl2O2 |  |  | 1 | общ. |  | 3 |
| 463 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен |  |  | С6Н10О |  |  | 0,15 | орг.привк. |  | 3 |
| 464 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 |  | C8H18Cl2Sn |  |  | 0,002 | с-т. |  | 2 |
| 465 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил) -5-метилбензол | 61468-35-7 |  | C15H18Cl2 |  |  | 0,003 | орг.зап. |  | 3 |
| 466 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен) циклопент-4-ен-1,3-дион | 18964-31-3 |  | C6Cl4O2 |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 467 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 |  | C16H14Cl2Sn |  |  | 0,002 | с.-т. |  | 2 |
| 468 | Дихлоркарбоновые кислоты С17-20 |  |  |  |  |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 469 | Дихлорметан | 75-09-2 |  | СН2Сl2 |  |  | 0,02(к | с-т. |  | 1 |
| 470 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 |  | С7Н6Сl2 |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 3 |
| 471 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопентен | 3424-05-3 |  | C7H4Cl8 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 472 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 |  | С6Н9Сl2 |  |  | 0,4 | орг.зап. |  | 3 |
| 473 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 |  | С6Н9Сl2 |  |  | 0,37 | орг.привк. |  | 3 |
| 474 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 |  | С4Н6Сl2 |  |  | 0,4 | с-т. |  | 2 |
| 475 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 |  | С10Н14Сl2O2 |  |  | 0,25 | с-т. |  | 2 |
| 476 | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-8 |  | С7Н3Сl2NO4 |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 477 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 |  | С6Н3Сl2NО2 |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 478 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 |  | С6Н3Сl2NO2 |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 479 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 |  | C6H4Cl2N2O2 |  |  | 0,1 | орг.окр. |  | 3 |
| 480 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота | 87-56-9 |  | С4Н2Сl2O3 |  |  | 1 | с-т. |  | 2 |
| 481 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 |  | С3Н6Сl2 |  |  | 0,02 | с.-т. |  | 2 |
| 482 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 |  | С3Н6Сl2 |  |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 483 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 |  | С3Н4Сl2 |  |  | 0,02(к | с.-т. |  | 1 |
| 484 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 |  | С3Н4Сl2 |  |  | 0,4 | с.-т. |  | 2 |
| 485 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил) (1-метилэтил) тиокарбамат |  |  | C10H17Cl2NOS |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 486 | Дихлорпропил (2-этилгексил) фосфат |  |  | С11Н23Сl2O4Р |  |  | 6 | opг. |  | 4 |
| 487 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 |  | С3Н4Сl2O2 |  |  | 2 | орг.зап. |  | 3 |
| 488 | Дихлортрис (гексагидро-2Н-азепин-2-он-О-) медь | 13978-70-6 |  | C18H33Cl2CuN3O3 |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 489 | N-(3,4-Дихлорфенил) аланин | 5472-67-3 |  | C9H9Cl2NO2 |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 490 | N’-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилкарбамид | 330-54-1 |  | С10Н10Сl2N2O3 |  |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 491 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N’-метоксиметилкарбамид | 330-55-2 |  | C10H10Cl2N2O2 |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 492 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 |  | C12H7Cl2NO3 |  |  | 4 | с.-т. |  | 2 |
| 493 | 4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он |  |  | C10H5ClN2O |  |  | 2 | с.-т. |  | 3 |
| 494 | N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид | 709-98-8 |  | С6Н9Сl2NО |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 495 | О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 |  | С8Н8Сl3O2РS |  |  | 0,05 | общ. |  | 4 |
| 496 | О-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-О-этилдитиофосфат | 34643-46-4 |  | C11H15Cl2O2PS2 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 3 |
| 497 | Дихлорфенилфосфат | 770-12-7 |  | C6H5Cl2O2P |  |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 498 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат аммония | 2307-55-3 |  | C8H9Cl2NO3 |  |  | 0,2 | орг.привк. |  | 3 |
| 499 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат натрия | 2702-72-9 |  | С8Н5Сl2NaО3 |  |  | 1 | орг.зап. |  | 4 |
| 500 | 4-(2,4-Дихлорфенокси) бутановая кислота | 94-82-6 |  | С10H10Сl2O3 |  |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 501 | 2-(2,4-Дихлорфенокси) пропионовая кислота | 120-36-5 |  | С9Н8Сl2O3 |  |  | 0,5 | орг.привк. |  | 3 |
| 502 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 42595-14-2 |  | С4Сl2O3 |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 503 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 |  | С6Н10Сl2 |  |  | 0,02 | орг.зап. |  | 3 |
| 504 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 |  | С2Н2Сl2 |  |  | 0,03(к | с.-т. |  | 2 |
| 505 | Дициандиамид | 461-58-5 |  | C2H4N2 |  |  | 10 | орг.привк. |  | 4 |
| 506 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 |  | C6H6N2 |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 507 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 |  | C12H24NO2 |  |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 508 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 |  | C12H22OSn |  |  | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 509 | 1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он |  |  | С9Н13N3О3 |  |  | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 510 | Диэтенилгексан-1,6-диоат | 4074-90-2 |  | C10H14O4 |  |  | 0,2 | общ. |  | 4 |
| 511 | Диэтенилсульфид | 627-51-0 |  | C4H6S |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 512 | Диэтиламин | 109-89-7 |  | C4H11N |  |  | 2 | с.-т. |  | 3 |
| 513 | N,N-Диэтиламинобензол | 91-66-7 |  | C10H15N |  |  | 0,15 | орг.окр. |  | 3 |
| 514 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов C10-18 |  |  |  |  |  | 0,15 | с.-т. |  | 2 |
| 515 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 |  | C14H22N2O·ClH· H2O |  |  | 1 | с.-т. |  | 3 |
| 516 | N-(Диэтиламино) метил-N’-этилкарбамид |  |  | C8H19N3O |  |  | 4 | орг.зап. |  | 4 |
| 517 | N,N-Диэтиламино-4-нитробензол | 2216-15-1 |  | C10H14N2O2 |  |  | 0,002 | орг.окр. |  | 3 |
| 518 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 |  | C6H15NS |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 519 | О,О-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 |  | C11H17O3PS |  |  | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 520 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 |  | C10H14 |  |  | 0,04 | орг.зап. |  | 4 |
| 521 | N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 |  | C10H16N2·H2O4S |  |  | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 522 | Диэтилбис(октаноилокси)олово | 2641-56-7 |  | C20H40O4Sn |  |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 523 | (Z)-Диэтилбутендиоат | 141-05-9 |  | C8H12O4 |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 524 | Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 117-81-7 |  | С24Н38O4 |  |  | 0,008 | с.-т. |  | 2 |
| 525 | Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат | 103-23-1 |  | C22H42O4 |  |  | 0,08 | с.-т. |  | 2 |
| 526 | Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибутилолово) бис(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 |  | С28Н56O4S2Sn |  |  | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 527 | N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилгексанамин | 25549-16-0 |  | C24H51N |  |  | 0,025 | с.-т. |  | 2 |
| 528 | 1,2-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 |  | С5Н13N3 |  |  | 0,3 | общ. |  | 3 |
| 529 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид |  |  | C5H11N3·ClH |  |  | 0,8 | с.-т. |  | 3 |
| 530 | Диэтил [(диметоксифосфинотионил) тио] бутандиоат | 121-75-5 |  | C10H19O6PS2 |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 531 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 |  | C5H10NNaS2 |  |  | 0,5 | общ. |  | 3 |
| 532 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 |  | C4H10КO4P |  |  | 0,5 | орг.зап. |  | 3 |
| 533 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 |  | С4Н11O2PS2 |  |  | 0,2 | орг.зап. |  | 4 |
| 534 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 |  | C5H10ClNO |  |  | 6 | с.-т. |  | 2 |
| 535 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 |  | C8H17O5PS |  |  | 0,03 | орг.зап. |  | 4 |
| 536 | N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси) пропанамид | 15299-99-7 |  | C17H21NO2 |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 537 | О,О-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат | 56-38-2 |  | C10H14NO5PS |  |  | 0,003 | орг.зап. |  | 4 |
| 538 | Диэтилртуть | 627-44-1 |  | C4H10Hg |  |  | 0,0001 | с.-т. |  | 1 |
| 539 | Диэтилфениларбамид |  |  | С11H16N2O |  |  | 0,5 | орг.привк. |  | 4 |
| 540 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 |  | C4H10ClO2PS |  |  | 0,05 | орг.зап. |  | 4 |
| 541 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 |  | C6H15N |  |  | 2 | с.-т. |  | 2 |
| 542 | O-(Диэтокситиофосфорил)--цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 |  | C12H15N2O3PS |  |  | 1 | орг.зап. |  | 3 |
| 543 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 |  | C6H14O2 |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 544 | ДКS-70 |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 545 | DH-75 (диспергатор) |  |  |  |  |  | 0,1 | орг.пена |  | 4 |
| 546 | Додекан-1,12-диамин | 2783-17-7 |  | C12H28N2 |  |  | 0,05 | с.-т. |  | 3 |
| 547 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 |  | C7H2F12O2 |  |  | 1 | с.-т. |  | 2 |
| 548 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 |  | C7H4F12O |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 4 |
| 549 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 |  | С14Н26O2 |  |  | 0,00001 | орг.зап. |  | 4 |
| 550 | Додециламинопропионитрил |  |  | C15H31N2 |  |  | 0,07 | орг.зап. |  | 4 |
| 551 | Додецилпропилeндиамин |  |  | C15H34N2 |  |  | 0,1 | орг.зап. |  | 3 |
| 552 | ДЦM (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) |  |  |  |  |  | 0,5 | орг.привк. |  | 4 |
| 553 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) |  |  |  |  |  | 1 | общ. |  | 4 |
| 554 | Желатина техническая |  |  |  |  |  | 0,1 | общ. |  | 4 |
| 555 | Железо (включая хлорное железо) по Fe |  |  |  |  |  | 0,3(1)*(в | орг.окр. |  | 3 |
| _______________ * Величина, указанная в скобках, может быть установлена главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Жирные кислоты синтетические С5-20 |  |  |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 557 | Загуститель акриловый водорастворимый |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 558 | Замасливатель А-1 |  |  |  |  | 0,4 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 559 | Замасливатель Б-73 |  |  |  |  | 3 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 560 | Замасливатель БВ |  |  |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 561 | ИМ-50 (флотореагент) |  |  |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 562 | 7-(2-Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфамид этилендиамина |  | C11H18F6N3O4S |  |  | 1 |  | с-т. | 2 |  |
| 563 | 7-2-(Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфонат калия |  | C9H8F6KO5S |  |  | 1 |  | с-т. | 2 |  |
| 564 | 1,1’-Иминобис(пропан-2-ол) | 110-97-4 | С6Н15NO2 |  |  | 0,5 |  | с-т. | 2 |  |
| 565 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки |  |  |  |  | 0,001 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 566 | Ингибитор СНПХ 6004 |  |  |  |  | 0,03 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 567 | Ингибитор СНПХ 7401 |  |  |  |  | 0,7 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 568 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 |  |  |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 569 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 |  |  |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 570 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 |  |  |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 571 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) |  |  |  |  | 4 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 572 | Йод | 7553-56-2 | I2 |  |  | 0,125 |  | с-т. | 2 |  |
| 573 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd |  |  | 0,001(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 574 | Калий силикат /по SiO3/ | 10006-28-7 | K2O3Si |  |  | 30 |  | с.-т. | 2 |  |
| 575 | диКалий персульфат | 7727-21-2 | K2O8S2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 576 | Кальций фосфат /по РO4/ | 7758-23-8 | CaH4O8P |  |  | 3,5 |  | общ. | 4 |  |
| 577 | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O |  |  | (а |  | общ. | 4 |  |
| 578 | Карбозолин СПД-3 |  |  |  |  | 0,2 |  | с-т. | 2 |  |
| 579 | Карбозон-О |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 580 | Карбоксилметилцеллюлоза |  |  |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 581 | Карбомол |  |  |  |  | (а |  | общ. | 4 |  |
| 582 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) |  |  |  |  | 10 |  | общ. | 4 |  |
| 583 | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 584 | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  |  |  | 2 |  | с-т. | 2 |  |
| 585 | Керосин окисленный |  |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 586 | Керосин осветительный | 8008-20-6 |  |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 587 | Керосин сульфированный |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 588 | Керосин технический | 8008-20-6 |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 589 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 590 | Кобальт | 7440-48-4 | СО |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 591 | триКобальта тетроксид /по Со/ |  | Сo3O4 |  |  | 0,1 |  | орг.мутн. | 4 |  |
| 592 | Коррексит 7664 |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 593 | Коррексит ОС-5 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 594 | Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" | 17804-49-8 | C19H10Cl2N6Na2O7S2 |  |  | 0,003 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 595 | Краситель органический ацетоно-растворимый сине-черный |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 596 | Краситель органический броминдиго-П |  |  |  |  | 5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 597 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный |  |  |  |  | 0,4 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 598 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |  |  |  |  | 0,25 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 599 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 | C23H25N6O10Cl |  |  | 0,25 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 600 | Краситель органический катионный желтый 6 "З" | 12217-50-4 | С21Н30СlN2O |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 601 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый |  |  |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 602 | Краситель органический катионный оранжевый "Ж" |  |  |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 603 | Краситель органический катионный розовый 2 "С" |  |  |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 604 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | C34H32N2Na2O8S2 |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 605 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З" |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 606 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 | C32H28N2Na2O8S2 |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 607 | Краситель органический кислотный коричневый К |  | C23H17NaO7S4 |  |  | 0,2 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 608 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 |  |  | 0,03 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 609 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 |  |  | 0,04 |  | орг.окр | 4 |  |
| 610 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 | C22H14N3Na3O10S3 |  |  | 0,025 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 611 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 | С26Н16N3Nа3О10S3 |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 612 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | C21H14NNaO3S |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 613 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К |  | C34H33N2NO16S2 |  |  | 0,3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 614 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054 99-5 | C13H8N2Na2O6S |  |  | 0,01 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 615 | Краситель органический кислотный черный "С" | 3071-73-6 | C36H23N5Na2O5S2 |  |  | 0,01 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 616 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 617 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | С36Н32N2Nа2O8S2 |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 618 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 619 | Краситель органический коричневый б/м |  |  |  |  | 0,8 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 620 | Краситель органический красно-фиолетовый легко смываемый |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 621 | Краситель органический красный легкосмываемый |  |  |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 622 | Краситель органический кубовый оранжевый |  |  |  |  | 3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 623 | Краситель органический кубовый черный П |  |  |  |  | 3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 624 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП |  |  |  |  | 5,5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 625 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП |  |  |  |  | 1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 626 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП |  |  |  |  | 1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 627 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С |  | С36Н19O4 |  |  | 0,3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 628 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К |  |  |  |  | 1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 629 | Краситель М |  | C10H5N2NaO4S |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 630 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А" |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 631 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б" |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 632 | Краситель органический однохромовый оливковый |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 633 | Краситель органический основной фиолетовый К |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 634 | Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" | 6837-87-2 | C33H22Cu2NNa3O17S4 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 635 | Краситель органический прямой голубой светопрочный |  |  |  |  | 0,05 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 636 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | C35H25Cl2N6NaO12S3 |  |  | 0,03 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 637 | Краситель органический прямой желтый СВ "К" | 6629-26-1 | C35H24N6NaO13S4 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 638 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К |  |  |  |  | 0,03 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 639 | Краситель органический прямой розовый СВ С | 2829-43-8 | C33H22N8Na4O15S4 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 640 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 | C40H23N7Na4O13S4 |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 641 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 642 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | C34H23N7Na2O8S2 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 643 | Краситель органический прямой черный З для кожи |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 644 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | С48Н40N13Na3О13S3 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 645 | Краситель органический прямой черный |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 646 | Краситель органический родамин Ж | 989-38-8 | С28Н31СlN2O3 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 647 | Краситель органический родамин 4С |  | C60H70Cl4N4O6Zn |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 648 | Краситель органический родамин 2Ц-основание |  |  |  |  | 0,01 |  | общ. | 4 |  |
| 649 | Краситель органический синий "З" |  |  |  |  | 10 |  | общ. | 4 |  |
| 650 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж |  |  |  |  | 0,9 |  | орг. | 4 |  |
| 651 | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный |  |  |  |  | 0,8 |  | орг. | 4 |  |
| 652 | Краситель органический тиозоль коричневый БС |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 653 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП |  |  |  |  | 5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 654 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП |  |  |  |  | 5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 655 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | C20H9BrClNO2S |  |  | 4 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 656 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП |  |  |  |  | 2 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 657 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | C20H10Na2O5 |  |  | 0,0025 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 658 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | C20H12O5 |  |  | 0,0025 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 659 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | C30H26N4Na2O8S2 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 660 | Краситель органический хромовый бордо С | 6408-82-8 | C17H10N2Na2O6S |  |  | 0,05 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 661 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 |  |  |  | 0,06 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 662 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | C28H20N2Na2O8S2 |  |  | 0,3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 663 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 4430-16-4 | C28H20N2Na2O10S2 |  |  | 0,01 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 664 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 | C12H9N6NaO8S |  |  | 0,06 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 665 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | C14H7NaO7S |  |  | 0,3 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 666 | Краситель органический хромовый рубиновый С |  |  |  |  | 0,03 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 667 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 | C20H12NNaO5S |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 668 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | C26H16N2Na2O9S2 |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 669 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 | C13H12ClN2Na2O9S2 |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 670 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 671 | Кремний /по Si/ | 7631-86-9 | Si |  |  | 10 |  | с.-т. | 2 |  |
| 672 | Ксантановая смола | 11138-66-2 | [С120Н200К0-6N1-2 - Na0-6О120S2-4]n |  |  | 1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 673 | Лак КО-075 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 674 | Лак КО-921 |  |  |  |  | 0,03 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 675 | Лакрис 20 марки А |  |  |  |  | 2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 676 | Лакрис 20 марки Б |  |  |  |  | 2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 677 | Лапрол 1502-2-70 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 678 | Лапрол 202 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 679 | Лапрол 402-2-100 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 680 | Лапрол 501-2-100 |  |  |  |  | 1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 681 | Лапрол 502-2-10 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 4 |  |
| 682 | Лапрол-503 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 683 | Лапрол 564 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 684 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | [С3Н5O2]n |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 685 | Лапрол 805 |  |  |  |  | 10 |  | общ. | 4 |  |
| 686 | Лапрол 805 "О" |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 687 | Лапрол 1102-4-80 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 4 |  |
| 688 | Лапрол 1103 К |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 4 |  |
| 689 | Лапрол 1601-2-50 "Р" |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 690 | Лапрол 1601-2-50 "Б" |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 691 | Лапрол 2102 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 692 | Лапрол 2402 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 693 | Лапрол 2501-2-50 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 694 | Лапрол 2502-2Б-40 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 695 | Лапрол 2505-2-70 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 696 | Лапрол 3003 |  |  |  |  | 10 |  | общ. | 4 |  |
| 697 | Лапрол 3003/2-60 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 698 | Лапрол 3502-2Б-20 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 699 | Лапрол 3503-2-70 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 700 | Лапрол 3603-2-12 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 701 | Лапрол 4003-2-20 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 702 | Лапрол 4202-2Б-30 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 703 | Лапрол 5003 2Б10 |  |  |  |  | 16 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 704 | Лапрол 6003-2Б-18 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 705 | Лапрол 6003-2Б-7 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 706 | Латекс ЛМФ |  |  |  |  | 6 |  | орг.пена | 4 |  |
| 707 | Лигнин сульфатный лиственный |  |  |  |  | 5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 708 | Лигнин сульфатный хвойный |  |  |  |  | 5 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 709 | Лигнинсульфоновые кислоты |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 710 | Лигносульфиновые кислоты |  |  |  |  | 0,3 |  | общ. | 4 |  |
| 711 | Литий | 7439-93-2 | Li |  |  | 0,03(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 712 | Магний | 7439-95-4 | Mg |  |  | 50 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 713 | Магний дихлорат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 |  |  | 20 |  | общ. | 3 |  |
| 714 | Марганец | 7439-96-5 | Mn |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 715 | Медь | 7440-50-8 | Сu |  |  | 1 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 716 | Метазин |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 717 | Метановая кислота | 64-18-6 | СН2O2 |  |  | 3,5 |  | общ. | 3 |  |
| 718 | Метанол | 67-56-1 | СН4O |  |  | 3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 719 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S |  |  | 0,0002 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 720 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 721 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат |  | C2H2NS2·CH5N |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 722 | 1-Метиламиноантрацен-9,10-дион | 82-38-2 | C14H11NO2 |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 723 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | C7H9N |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 2 |  |
| 724 | (R*,S*)-()--[1-(Метиламино)этил] бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | C10H16NO·ClH |  |  | 0,05 |  | общ. | 2 |  |
| 725 | Метил-N-L--аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C16H18N2O5 |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 726 | Метилацетат | 79-20-9 | С3Н6О2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 727 | Метил-1Н-(бензимидазол-2-ил) карбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 |  |  | 0,1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 728 | Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | С9Н9N3O2·ClH |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 729 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 |  |  | 0,05 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 730 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 731 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | C7H8O2S |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 732 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | C7H7NaO2S |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 733 | 2-Метилбензолсульфонат натрия | 12068-03-0 | С7Н7NаО3S |  |  | 0,05 |  | общ. | 4 |  |
| 734 | 4-Метилбензолсульфонилхлорид | 98-59-9 | C7H7ClO2S |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 735 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 736 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | C5H12O2 |  |  | 0,04 |  | с.-т. | 2 |  |
| 737 | 3-Метилбут-1-ен-2-ол | 79144-27-7 | C5H10O |  |  | 0,005 |  | с.-т. | 2 |  |
| 738 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | С5H10O |  |  | 0,004 |  | с.-т. | 2 |  |
| 739 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 740 | (3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | C21H45OP |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 741 | O-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия | 928-70-1 | С6H11КОS2 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 742 | (1-Мeтилбутил)-4-метилбензолсульфонат |  | C12H18O3S |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 743 | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | C7H14O3 |  |  | 0,04 |  | с.-т. | 2 |  |
| 744 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 745 | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C11H18O2 |  |  | 0,6 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 746 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | С6H12О2 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 747 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | C2H4NNaS2 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 748 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | C4H8Cl2 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 749 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | С4Н6Сl2 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 750 | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | СН3Сl2OРS |  |  | 0,01(б |  | с.-т. | 2 |  |
| 751 | 2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) | 70-30-4 | С13Н6Сl6O2 |  |  | 0,03 |  | общ. | 3 |  |
| 752 | Метиленбиснафталинсульфонат динатрия | 26545-58-4 | C21H14Na2S2 |  |  | (a |  | общ. | 4 |  |
| 753 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | С12Н11NO2 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 754 | N-Метилметанамин | 124-40-3 | C2H7N |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 755 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 |  |  | 0,05 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 756 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 757 | Метил(2-метилпропил) полисилоксан |  | C5H10ОSi |  |  | 2 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 758 | Метил(метилфосфит) | 16391-06-3 | С2Н7O2P |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 759 | O-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-O,O-диэтилфосфонат | 333-41-5 | C12H21N2O9PS |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 760 | N-Метил-N-метокси-N’-(4-хлорфенил) карбамид | 1746-81-2 | С9Н11СlN2O2 |  |  | 0,05 |  | общ. | 4 |  |
| 761 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | C6H14O |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 762 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | C6H14O |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 763 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | C6H7N |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 2 |  |
| 764 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | С6Н7N·ClH |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 2 |  |
| 765 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C6H8ClN |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 766 | 1-Метилпироллидин-2-он | 872-50-4 | C5H9NO |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 767 | 2-Метилпропан-1-амин | 78-81-9 | C4H11N |  |  | 0,04 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 768 | 2-Метилпропан-2-амин | 75-64-9 | С4Н11N |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 769 | 2-Мeтилпропан-1-ол | 78-83-1 | С4Н10О |  |  | 0,15 |  | с.-т. | 2 |  |
| 770 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | С4Н10О |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 771 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | С4Н8 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 772 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | C4H7NO |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 773 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 | C4H5N |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 774 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | С4Н6О2 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 775 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | С4Н6О2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 776 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метилбут-2-еноат | 485-31-4 | C15H18N2O6 |  |  | 0,03 |  | с.-т. | 2 |  |
| 777 | O-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 778 | Метилсиликонат натрия |  | СН3NaО3Si |  |  | 2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 779 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 | CH5NO3S |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 780 | 4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол | 7525-64-6 | С6Н12О2 |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 2 |  |
| 781 | 3-Мeтилтиобутан-2-он-O-(метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | C7H14N2O2S |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 782 | 1-Метил-1,2,3-триазол | 16681-65-5 | C3H5N3 |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 783 | Метилтриалкиламинийметилсульфат |  |  |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 3 |  |
| 784 | Метилтриалкиламинийнитрат |  |  |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 785 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | C7H5N3O6 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 786 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | С7Н5Сl3 |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 787 | -Метилтрицикло [3,3,1,1]3,7 декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | C12H21N·ClH |  |  | 0,06 |  | с.-т. | 2 |  |
| 788 | O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат | 2633-54-7 | С9Н10Сl3О3РS |  |  | 0,4 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 789 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | С9Н11NO2 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 790 | N-Meтил-N’-фeнилapбaмид | 1007-36-9 | C8H10N2O |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 791 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | C9H12O2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 792 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | С9Н10O3 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 793 | Метил[1-(феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат | 42784-13-4 | C17H15N3O4 |  |  | 10 |  | общ. | 3 |  |
| 794 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 795 | 1-Метил-2-хлорбензол | 95-49-8 | С7Н7Сl |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 796 | 1-Метил-4-хлорбензол | 106-43-4 | С7Н7Сl |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 797 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | С4Н7Сl |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 798 | М-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентанамид | 2307-68-8 | C13H18ClNO |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 799 | O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N’-(1-метилэтил) амидохлорметилтиофосфонат |  | С11Н16Сl2NO2РS |  |  | 0,4 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 800 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси) бутановая кислота | 94-81-5 | С11Н13СlO3 |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 801 | (2-Метил-4-хлорфенокси) этановая кислота | 94-74-6 | С9Н9СlO3 |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 802 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | С9Н10 |  |  | 0,1 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 803 | Метилэтенилгексан-1,6-диоат | 2969-87-1 | C10H14O4 |  |  | 0,2 |  | общ. | 3 |  |
| 804 | 2-Метил-N-(этиламино)бензол |  | C9H13N |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 805 | 3-Метил-N-(этиламино)бензол | 102-27-2 | C9H13N |  |  | 0,6 |  | с.-т. | 2 |  |
| 806 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | С9Н12 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 807 | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат | 617-51-6 | С6Н12О3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 808 | О-(2-Метилэтил) дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 809 | Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 |  |  | 0,2 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 810 | О-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат |  | C5H11NOS |  |  | 0,06 |  | с.-т. | 3 |  |
| 811 | (1-Метилэтил)октадециламин | 13329-71-0 | C21H45N |  |  | 0,1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 812 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин | 108-18-9 | C5H14N2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 813 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | С10Н13NO2 |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 814 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | С3Н8СlO2РS |  |  | 0,002 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 815 | (1-Метилэтил) хлорфенилкарбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 816 | N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид | 1918-16-7 | C11H14ClNO |  |  | 0,01 |  | общ. | 4 |  |
| 817 | N-(1-Метилэтил)-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | C8H14ClN5 |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 818 | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8NO |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 3 |  |
| 819 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | С8Н6Сl2О3·C2H7N |  |  | 15 |  | с.-т. | 2 |  |
| 820 | 3-[(Метоксикарбонил) амино] фенил(3-метилфенил) карбамат | 13684-63-4 | С16Н16N2O4 |  |  | 2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 821 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | C7H7N |  |  | 0,3 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 822 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | C7H7N |  |  | 0,1 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 823 | N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1-амино-2-мeтилбензол |  | C12H19ClNO3 |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 824 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | С5Н12О3 |  |  | 0,3 |  | общ. | 3 |  |
| 825 | Модификатор 113-63 |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пл. | 3 |  |
| 826 | Модификатор РУ-ВМ |  |  |  |  | 0,7 |  | орг.оп. | 3 |  |
| 827 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) |  |  |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 828 | Молантин Р (производное феноксибензола) |  |  |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 2 |  |
| 829 | Молибден | 7439-98-7 | Mо |  |  | 0,25 |  | с.-т. | 2 |  |
| 830 | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот С10-13 и С17-20) |  |  |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 831 | Мышьяк | 7440-38-2 | As |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 1 |  |
| 832 | Натрий | 7440-23-5 | Na |  |  | 200 |  | с.-т. | 2 |  |
| 833 | тетраНатрий дифосфат /по РО4/ | 7722-88-5 | Na4O7P2 |  |  | 3,5 |  | общ. | 4 |  |
| 834 | Натрий метафосфат /по РО4/ | 10361-03-2 | NaO3P |  |  | 3,5 |  | общ. | 4 |  |
| 835 | Натрий силикат /по SiO3/ | 6834-92-0 | Na2O3Si |  |  | 30 |  | с.-т. | 2 |  |
| 836 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | HNaO3S2 |  |  | 2,5 |  | общ. | 3 |  |
| 837 | триНатрий фосфат /по РО4/ | 7601-54-9 | Na3O4P |  |  | 3,5 |  | общ. | 4 |  |
| 838 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaO3 |  |  | 20 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 839 | Натрий хлорит | 7758-19-2 | ClNaO |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 840 | Нафталин | 91-20-3 | C10H18 |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 841 | Нафталин-1,4-дион-2-диазид |  |  |  |  | 0,06 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 842 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | C10H8O6S2 |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 843 | (R)-2-(1-Нафталинилокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | С13Н12О3 |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 844 | Нафтеновые кислоты | 1338-24-5 |  |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 845 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | C10H8O |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 846 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 3 |  |
| 847 | Неионоген ЕА-160 |  |  |  |  | 0,05 |  | орг.пена | 4 |  |
| 848 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 849 | Неонол АФ9-25 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 850 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 851 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 852 | Неонол АФ9-8 |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 853 | Неонол АФ-14 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 854 | Неонол АФМ-10 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 855 | Неонол АФМ9-10 (0,9) |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 856 | Неонол АФМ9-12 (0,3) |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 857 | Неонол АФМ9-10 (0,5) |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 858 | Неонол АФС9-4КМ |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 859 | Неонол АФС9-5КМ |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 860 | Неонол АФС9-6КМ |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 861 | Неонол АФС9-10КМ |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 862 | Неонол АФ9-12СН |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 863 | Неонол 2В-1317-12 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 864 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 865 | Нефть | 8002-05-9 |  |  |  | 0,3 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 866 | Нефть многосернистая |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 867 | Никель | 7440-02-0 | Ni |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 868 | Ниобий | 10026-12-7 | Nb |  |  | 0,01(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 869 | Нитраты /по NO3/ |  |  |  |  | 45 |  | с.-т. | 3 |  |
| 870 | 2,2’,2”-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | C6H15NO3 |  |  | 1 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 871 | Нитрилотрис(метилен)три (фосфонат) тринатрия медный комлекс тригидрат |  | С3Н7СuNNа3O2Р3 · Н6O3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 872 | Нитрилотри(метилен)три (фосфонат) тринатрия цинковый комплекс |  | C3H7NNaO9P3Zn |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 873 | Нитрилотрис(метилен)три (фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | С3Н12NO9Р3 |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 874 | Нитрилотри(этановая кислота) | 139-13-9 | C6H9NO6 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 875 | Нитрилполисилоксан |  |  |  |  | 5 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 876 | Нитриты /по NO2/ |  |  |  |  | 3,3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 877 | 1-Нитроантрацен-9,10-дион | 82-34-8 | C14H7NO4 |  |  | 2,5 |  | общ. | 3 |  |
| 878 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина | 7270-73-7 | C13H18N2O2 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 879 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | С7Н5NO4 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 880 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NO4 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 881 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 882 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | C6H4NNaO5S |  |  | (a |  | общ. | 4 |  |
| 883 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | СН4N2O2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 884 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | C12H10N2O |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 885 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | C6H10ClNO |  |  | 0,005 |  | орг.зап. |  |  |
| 886 | Нитрометан | 75-52-5 | СН3NO2 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 887 | Нитропропан | 25322-01-4 | С3Н7NО2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 888 | 1-Нитро-3-(трифторметил) бензил | 98-46-4 | C6H5NO5S |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 889 | 2-[(4-Нитрофенил)амино] этанол | 1965-54-4 | C8H10N2O3 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 890 | 2-[(4-Нитрофенил) ацетиламино] этан-1-ол |  | C10H12N2O4 |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 891 | [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 13407-16-4 | С8Н8СlNO3 |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 892 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 | C7H4ClNO4 |  |  | 0,25 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 893 | 5-Нитро-2-хлорбeнзойная кислота | 2516-96-3 | C7H4ClNO4 |  |  | 0,3 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 894 | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 3 |  |
| 895 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 896 | Нитроэтан | 79-24-3 | С2Н5NO2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 897 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | C8H9NO3 |  |  | 0,002 |  | с.-т. | 2 |  |
| 898 | Нонангидроксамовая кислота |  | C9H19NO2 |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 899 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | С9Н20О |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 900 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 |  |  | 0,7 |  | с.-т. | 2 |  |
| 901 | Оксалаты |  |  |  |  | 0,2 |  | общ. | 4 |  |
| 902 | Оксамат |  |  |  |  | 1,5 |  | общ. | 4 |  |
| 903 | Оксанол КШ-9 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 904 | Оксанол Л-7 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 905 | 4,4’-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | С12Н12N2О |  |  | 0,03 |  | с.-т. | 2 |  |
| 906 | Оксибисметан | 115-10-6 | С2Н6О |  |  | 5 |  | с.-т. | 4 |  |
| 907 | 2,2’-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2 |  |  | 0,1 |  | общ. | 3 |  |
| 908 | 2,2’-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | С4Н8N2O7 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 909 | Оксигексилидендифосфонат натрия |  | C6H17NaO7P2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 910 | Оксигептилидендифосфонат натрия |  | C7H19NaO7P2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 911 | 2,2’-Оксиди (этилен) ди (окси) ди (этанол) | 112-60-7 | С8Н18O5 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 912 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | С4Н10О3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 913 | Оксинонилидендифосфонат натрия |  | C9H23NaO7P2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 914 | Оксиоктилидендифосфонат натрия |  | C8H21NaO7P2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 915 | Оксифос Б |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 3 |  |
| 916 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты) медьаммонийный комплекс |  | C2H9CuNO7P2 |  |  | 0,6 |  | с.-т. | 3 |  |
| 917 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты) цинковый комплекс |  | С3Н6O7Р2Zn |  |  | 5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 918 | Оксиэтилированные вторичные спирты |  |  |  |  | 1 |  | орг.пена | 3 |  |
| 919 | Оксиэтилированный алкилфенол |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 3 |  |
| 920 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |  |  |  |  | 0,1 |  | opг.пена | 3 |  |
| 921 | Оксиэтилкрахмал |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 922 | Оксиэтилпиперазин |  | C6H14N2O |  |  | 6 |  | с.-т. | 2 |  |
| 923 | S-[(2-Oксо-6-хлорбензоксазол-3-ил) метил]-O,O-диэтилдитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO5PS |  |  | 0,001 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 924 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | C4H8N8O8 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 925 | (Z)-Oктадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | C17H32O2 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 926 | 6-(Oктадециламино) гексаноат натрия |  | C24H46NNaO2 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 927 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O |  |  | 0,05 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 928 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Oктафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 929 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | C10H8Cl8 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 930 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | С16Н22Сl2O3 |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 931 | ОП-7 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 932 | ОП-10 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 933 | ОПС-Б |  |  |  |  | 2 |  | общ. | 3 |  |
| 934 | ОПС-М |  |  |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 935 | Пантотеноат кальция |  | C18H28CaN2O10 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 3 |  |
| 936 | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | C15H31N·ClH |  |  | 0,4 |  | орг.зап | 3 |  |
| 937 | Пентандиаль | 111-30-8 | C5H8O2 |  |  | 0,07 |  | с.-т. | 2 |  |
| 938 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O |  |  | 1,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 939 | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 940 | Пентахлорбифенил | 25429-29-2 | C12H5Cl5 |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 1 |  |
| 941 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C4H4Cl5 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 942 | Пентахлорметилпиридин |  | C6H2Cl5N |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 943 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | C5H6Cl5 |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 944 | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 25201-35-8 | С8Н3СlO5 |  |  | 0,02 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 945 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5NaO |  |  | 5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 946 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 947 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | Н2О2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 948 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | С7НF13O2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 949 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 |  |  | 9 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 950 | Пиперидин | 110-89-4 | C5H10N |  |  | 0,06 |  | с.-т. | 3 |  |
| 951 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 952 | Пиролизат древесной смолы |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 953 | Полиаминометилфосфат |  | [СН6NO4Р]n |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 954 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) |  | [С7Н11N3·СlН]n |  |  | 0,1 |  | общ. | 3 |  |
| 955 | Поли(1 гидрокси-4,6-метилбензол-2-карбонат натрия) |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 956 | Поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид) |  | [C8H14ClN]n |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 957 | Поли[иминоэтан-1,2-диил] | 9002-98-6 | [C2H5N]n |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 958 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | [С4Н7O2]n[С5Н9O2]m |  |  | 10 |  | с.-т. | 2 |  |
| 959 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида |  | [C4H7O2]n[C4H7NO]m |  |  | 5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 960 | Полиметилгидросилоксан |  |  |  |  | 2 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 961 | Полиметилдихлорфенилсилоксан |  |  |  |  | 10 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 962 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 |  |  |  |  | 2,5 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 963 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 |  |  |  |  | 10 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 964 | Полиоксипропилендиамин ДА 500 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.привк. | 2 |  |
| 965 | Полиоксипропилендиамин ДА-1050 |  |  |  |  | 0,3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 966 | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 |  |  |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 4 |  |
| 967 | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 |  |  |  |  | 0,03 |  | с.-т. | 2 |  |
| 968 | Полиоксипропилентриамин ТА 750 |  |  |  |  | 0,03 |  | орг.пена | 2 |  |
| 969 | Поли(проп-2-енамид) | 9003-05-8 | [C3Н5NO]n |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 970 | Поли(проп-2-еноат натрия) |  | [C3H3NaO2]n |  |  | 15 |  | с.-т. | 2 |  |
| 971 | Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2-еноат) |  | [C16H32O2Sn]n |  |  | 0,08 |  | с.-т. | 2 |  |
| 972 | Полифосфаты (РO4) |  |  |  |  | 3,5 |  | орг. | 3 |  |
| 973 | Полифурит 500 |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 974 | Полифурит 1000 |  |  |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 975 | Полифурит 1500 |  |  |  |  | 0,2 |  | общ. | 4 |  |
| 976 | Полихлорбензойные кислоты |  |  |  |  | 5(в |  | с.-т. | 3 |  |
| 977 | Полиэтенамин | 26336-38-9 | [C2H5N]n |  |  | 0,005 |  | с.-т. | 2 |  |
| 978 | Поли[(4-этенилбензил) триметиламинийхлорид] |  | [C12H19ClN]n |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 979 | Поли(5-этенил-1,2-диметил- пиридинийметилсульфат) |  | [C9H12N·CH4O4S]n |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 980 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | (С2Н3Сl)n |  |  | отсутствие |  | включения | 4 |  |
| 981 | Полиэтеновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена) | 9002-88-4 |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 982 | Полиэтенол | 9002-89-5 | (С2Н4O)n |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 4 |  |
| 983 | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | (С2Н4)n |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 984 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | (С2Н4O)n |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 985 | Полиэтентиурамдисульфид цинка | 9006-42-2 |  |  |  | 2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 986 | Полиэтилгидросилоксан |  |  |  |  | 10 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 987 | Полиэтилсилоксановая жидкость |  |  |  |  | 10 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 988 | Превоцел N 12 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 989 | Превоцел NY-12 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 990 | Превоцел W-OFP |  |  |  |  | 0,025 |  | орг.пена | 4 |  |
| 991 | Превоцел WOFP-100 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 992 | Препарат AM |  |  |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 993 | Препарат Д-11 |  |  |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 994 | Препарат ДА-52 |  |  |  |  | 0,6 |  | с.-т. | 2 |  |
| 995 | Препарат ОС-20 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 996 | Проксамин 385 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 997 | Проксанол 186 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 998 | Пропандиамид | 108-13-4 | С3Н6N2O2 |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 999 | Пропандинитрил | 109-77-3 | С3Н2N2 |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1000 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | С3Н8О2 |  |  | 0,6 |  | общ. | 3 |  |
| 1001 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | С3Н8О |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1002 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | С3Н8О |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1003 | Пропан-2-он | 67-64-1 | С3Н6O |  |  | 2,2 |  | общ. | 3 |  |
| 1004 | Пропан-1,2,3-триол | 56-81-5 | С3Н8О3 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1005 | ,’,”-1,2,3-Пропанэтрилтрис[-эпоксипропанметокси]поли [окси (метилэтан-1,2-диил)] | 83712-85-0 | С12Н20О3[С3Н6О]n |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1006 | Пропен | 115-07-1 | С3Н6 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1007 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | С3Н4O |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1008 | Проп-2-енамид | 79-06-1 | С3Н5NО |  |  | 0,0001(к |  | с.-т. | 1 |  |
| 1009 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | C3H9N |  |  | 0,005 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1010 | Проп-2-енилизотиуронийхлорид | 2547-92-4 | C4H8ClN2S |  |  | 0,004 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1011 | Проп-1-енилоксиэтанол |  | С5Н11O3 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1012 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | C6H11N |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1013 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | С3Н4O2 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1014 | Проп-2-енонитрил | 107-13-1 | С3Н3N |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1015 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | С3Н6О |  |  | 0,1 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1016 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | С3Н6S |  |  | 0,0002 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1017 | Пропиламин | 107-10-8 | C3H9N |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1018 | Пропилбензол | 103-65-1 | С9Н12 |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1019 | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1020 | S-Пропил-О-[4-(метилтио) фенил]-О-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 |  |  | 0,003 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1021 | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | С6Н5N |  |  | 0,5 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1022 | Пропионат натрия | 137-40-6 | C3H5NaO2 |  |  | 0,8 |  | общ. | 4 |  |
| 1023 | Роданиды |  |  |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1024 | Родий (III) гидридокарбонилтрис (трифенилфосфин) |  | C19H16OPRh |  |  | 0,02 |  | общ. | 3 |  |
| 1025 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg |  |  | 0,0005(в |  | с.-т. | 1 |  |
| 1026 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | ClRb |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1027 | Сапонин | 8047-15-2 |  |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1028 | Свинец | 7439-92-1 | Pb |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1029 | Селен | 7782-49-2 | Se |  |  | 0,01(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 1030 | Серебро | 7440-22-4 | Ag |  |  | 0,05(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 1031 | Силанол лака КО-116 |  |  |  |  | 0,015 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1032 | Силанол лака КО-75 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1033 | Силанол лака КО-921 |  |  |  |  | 0,05 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1034 | Силоксан жидкость 187 |  |  |  |  | 5 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1035 | Синтамид 5 | 26635-75-6 | C14H29NO2(C2H4O)n |  |  | 0,1 |  | орг.пенa | 4 |  |
| 1036 | Синтанол ВН-7 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1037 | Синтанол ВТ-15 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1038 | Синтанол ДС-10 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1039 | Синтанол ДТ-7 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1040 | Синтанол МЦ-10 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1041 | Скипидар (в пересчете на С) |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1042 | Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода) |  |  |  |  | 0,25 |  | общ. | 4 |  |
| 1043 | Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) |  |  |  |  | 0,00003 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1044 | Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant /по алюминию/ |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1045 | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол 70-74% и 3-фтор-1-хлорпропан-2-ол) | 8065-71-2 | С3Н6СlFО·С3Н6F2O |  |  | 0,006 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1046 | Смесь ДД (1,2-дихлорпропан и 1,3-дихлорпропен) | 8003-19-8 | С3Н6Сl2·С3Н4Сl2 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1047 | Смесь ДДБ (1,2-дихлоризобутан, 1,3-дихлоризобутилен и 3,3-дихлоризобутиленоксим) | 8065-92-7 | С4Н8Сl2·С4Н6Сl2· C4H4Cl2NO |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1048 | Смесь Динил (дифенил - 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) /по дифенилу/ | 8004-13-5 | С12Н10О·С12Н10 |  |  | 0,002 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1049 | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) /по комплексутанина с железом/ |  |  |  |  | 0,02 |  | орг.окр. | 2 |  |
| 1050 | Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/ |  |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 2 |  |
| 1051 | Смесь Меркаптофос (О,О-диэтил-О-(2-этилтио)этил-тиофосфат 70% и О,О-диэтил S-(2-этилтио) этилтиофосфат 30%) | 8065-48-3 | С8Н19О3РS2 |  |  | 0,01 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1052 | Смесь Метилсистокс (О,О-Диметил-О-этилмеркапто- этилтиофосфат и О,О-диметил-S-этилмеркаптоэтилтиофосфат) | 8022-00-2 | С6Н15О3РS2 · C6H15O3PS2 |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1053 | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C5-16, С30-50 и С55-70 в соотношении 0,2:2:1 |  |  |  |  | 0,1 |  | орг.пл. | 3 |  |
| 1054 | Смесь НГЖ-4. ТУ 38-101740-80 /по дибутилфенилфосфату/ |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1055 | Смесь НГЖ-5У. ТУ 38-401-811-90 /по трибутилфосфату/ |  |  |  |  | 3 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1056 | Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил 2-имидазолины фракции С10-16. ТУ 38407355-86 |  |  |  |  | 0,25 |  | орг. | 3 |  |
| 1057 | Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%). ТУ 39-5765657-211-91 |  |  |  |  | 0,3 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1058 | Смесь РИПД (деэмульгаторингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 50% и дипроксамин 50%). ТУ 39-57656557-110-91 |  |  |  |  | 0,75 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1059 | Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-139-91 |  |  |  |  | 0,22 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1060 | Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе O-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-138-91 |  |  |  |  | 0,9 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1061 | Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот) |  | С13Н15O3Сl3 |  |  | 0,5 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1062 | Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)). ТУ 05944473-1-95 |  |  |  |  | 3,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1063 | Смесь OG-4 Activator |  |  |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 1064 | Смесь OG-4 Gellant |  |  |  |  | 0,07 |  | общ. | 3 |  |
| 1065 | Смесь OG-4 Surfactant |  |  |  |  | 0,08 |  | орг | 4 |  |
| 1066 | Смола древесная лиственных пород |  |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1067 | Смола КС-35 |  |  |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1068 | Смола МКС-10 |  |  |  |  | 3 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1069 | Стеарокс 6 |  |  |  |  | 1 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1070 | Стеарокс-920 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1071 | Стронций | 7440-24-6 | Sr |  |  | 7 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1072 | Сульфамид С12-17 |  |  |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 1073 | Сульфаты /по SО4/ |  |  |  |  | 500 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1074 | Сульфенамид БТ |  |  |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1075 | Сульфиды и сероводород /по H2S/ |  | H2S |  |  | 0,003 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1076 | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой |  |  |  |  | 0,04 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 1077 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли |  |  |  |  | 3 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1078 | Сульфоксимина метионин |  |  |  |  | 0,004 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1079 | 1,1’-Сульфонилбис (4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1080 | 4,4’-Сульфонилди (аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1081 | Сульфонол НП-1 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1082 | Сульфонол НП-3 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1083 | Сульфонол сланцевый ЭС-1 |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1084 | Сульфоэтоксилат С10-13 |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1085 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb |  |  | 0,005 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1086 | Таллий | 7440-28-0 | Ti |  |  | 0,0001(в |  | с.-т. | 1 |  |
| 1087 | Тебаин |  |  |  |  | отсутствие |  | с.-т. | 1 |  |
| 1088 | Теллур | 13494-80-9 | Те |  |  | 0,01(в |  | с.-т. | 2 |  |
| 1089 | 2’,4’,5’,7’-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | С20Н8Вr4O5 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 4 |  |
| 1090 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | С16Н36Sn |  |  | 0,002 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1091 | 4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 2426-02-0 | С8H8O3 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1092 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | C8H9NO2 |  |  | 0,7 |  | общ. | 3 |  |
| 1093 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 77-73-6 | С10Н12 |  |  | 0,015 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1094 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | C4H9NO |  |  | 0,04 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1095 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион | 81-60-7 | С14Н8O6 |  |  | 3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1096 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S |  |  | 0,5 |  | орг.зап. |  |  |
| 1097 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 133-06-2 | C9H8Cl3NO2S |  |  | 2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1098 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1099 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | С5Н10О2 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1100 | N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]-пропанамид | 76505-58-3 | C21H42N4O |  |  | 8 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1101 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1102 | Тетраметилтиопероксидикарбондиамид | 137-26-8 | С6Н12N2S4 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1103 | Тетрамон С |  |  |  |  | (а |  | общ. | 4 |  |
| 1104 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN4O8 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1105 | Тетраоксипропилэтилендиамин |  |  |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1106 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан -1,14-диол | 4792-15-8 | С10Н22O6 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1107 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1108 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | С6Н2Сl4 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1109 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4- дикарбонилдихлорид | 719-32-4 | С8Cl6O2 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1110 | Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | C8H2Cl4O4 |  |  | 10 |  | общ. | 4 |  |
| 1111 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло [2,2,1] гепт-5-ен-2-спиро-1’-циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | С11Н6СlO2 |  |  | 0,01 |  | общ. | 4 |  |
| 1112 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | С4Н6Сl4 |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1113 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | С6Н10Сl4 |  |  | 0,0025 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1114 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | ССl4 |  |  | 0,002(к |  | с.-т. | 1 |  |
| 1115 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C9H16Cl4 |  |  | 0,003 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1116 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1117 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | С3Н4Сl4 |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1118 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | С3Н2Сl4 |  |  | 0,002 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1119 | 2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | C6Cl7N |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1120 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | С11Н20Сl4 |  |  | 0,007 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1121 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | С6Сl4О2 |  |  | 0,01 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 1122 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | С2Н2Сl4 |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1123 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | С8Н20Sn |  |  | 0,0002 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1124 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | С8Н20Рb |  |  | отсутствие |  | с.-т. | 1 |  |
| 1125 | Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 |  |  | 0,25 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1126 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилкарбамид |  | C8H7N4OS |  |  | 2 |  | общ. | 4 |  |
| 1127 | Тиоациланилид кислот C5-6, включая тиоациланилимид |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1128 | Тиокарбамид | 62-56-6 | CH4N2S |  |  | 0,03 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1129 | Тиофен | 110-02-1 | C4H4S |  |  | 2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1130 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Cl3PS |  |  | 0,05(б |  | с.-т. | 2 |  |
| 1131 | Титан | 7440-32-6 | Ti |  |  | 0,1(в |  | общ. | 3 |  |
| 1132 | 1,3,5-Триазин-2,4,6 (1Н,3Н,5Н)-трион | 108-80-5 | C3H3N3O3 |  |  | 6 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1133 | 1,3,5-Триазин-2,4,6 (1Н,3Н,5Н)-трион натрия | 2624-17-1 | С3Н2N3NаО3 |  |  | 25 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1134 | ТриалкилС7-9амин |  | C7-9H15-19N |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1135 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | C6H9N3·Н3O4Р |  |  | 0,01 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1136 | Трибутиламин | 102-82-9 | C12H27N |  |  | 0,9 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1137 | Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)окси]олово | 2155-70-6 | С16Н32O2Sn |  |  | 0,0002 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1138 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | С12Н27OРS3 |  |  | 0,0003 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1139 | О,О,О-Трибутилфосфат | 126-73-8 | C12H27O4P |  |  | 0,01 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1140 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | C12H27ClSn |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1141 | 1,2,3-Тригидроксибензол | 87-66-1 | С6Н6О3 |  |  | 0,1 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 1142 | 1,1,13-Тригидротетраэйкоза- фтортридецен-1-ол |  | С13Н4F24O |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1143 | Тридекафторгептаналь гидрат |  | C7F12O·Н2О |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1144 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | С7Н13F13О |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1145 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13O2 |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1146 | Трииодометан | 75-47-8 | СНI3 |  |  | 0,0002 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1147 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1148 | Три(3-метилбутил) фосфоновая кислота |  | С15Н33ОР |  |  | 0,3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1149 | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат | 64-39-1 | C17H25NO2 |  |  | отсутствие |  | с.-т. | 1 |  |
| 1150 | Триметилфосфат | 512-56-1 | С3Н9O4Р |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1151 | Триметилфосфит | 121-45-9 | С3Н9O3Р |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1152 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид | 999-81-5 | C5H13Cl2N |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1153 | Тринитробензол | 25377-32-6 | С6Н3N3О6 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1154 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHN3O6 |  |  | 0,01 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 1155 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | С3Н6N6О6 |  |  | 0,1 |  | c.-т. | 2 |  |
| 1156 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | C9H15N |  |  | 0,01 |  | c.-т. | 2 |  |
| 1157 | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты |  | С12Н30O7Р |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1158 | Трис(диметилфенил)фосфат | 25155-23-1 | С24Н27O4Р |  |  | 0,05 |  | орг.зап | 3 |  |
| 1159 | Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин |  |  |  |  | 2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1160 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | C21H21O4P |  |  | 0,005 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1161 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P |  |  | 0,02(б |  | общ. | 3 |  |
| 1162 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | С18H15О3Р |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1163 | 3-(Трифторметил) аминобензол | 98-16-8 | C7H6F3N |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1164 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1165 | 1-(3-Трифторметилфенил) карбамид | 13114-87-9 | C8H7F3N2O |  |  | 0,03 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1166 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | C3H7F3Si |  |  | 1,5 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1167 | Трифторхлорпропан |  | С3Н4СlF3 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1168 | 2,4,5-Трихлораминобензол | 636-30-6 | С6Н4Сl3N |  |  | 1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1169 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | C6H4Cl3N |  |  | 0,8 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1170 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | С2НСl3О |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1171 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | C2Cl3N2O2 |  |  | 5 |  | общ. | 4 |  |
| 1172 | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3Н-он | 50995-94-3 | С9Н3Сl3N |  |  | 1 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1173 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | С7Н6Сl3O2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1174 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | С6Н3Сl3 |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1175 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | С12Н7Сl3 |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1176 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | С4Н5Сl3 |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1177 | Трихлорметан | 67-66-3 | СНСl3 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1178 | N-Трихлорметилтиофталимид |  | C8H2Cl3NOS |  |  | 0,04 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1179 | 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1180 | 6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин | 1929-82-4 | C6H3Cl4N |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1181 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | С5Н7Сl3 |  |  | 0,04 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1182 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Сl3 |  |  | 0,07 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1183 | О,О,О-Трис (2-хлорпропил) фосфат |  | C6H12Cl9O4P |  |  | 0,1 |  | общ. | 3 |  |
| 1184 | Трихлорпропионат натрия |  | С3Н2Сl3NаO2 |  |  | 1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1185 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | С3Н3Сl3O2 |  |  | 0,01 |  | орг.привк | 4 |  |
| 1186 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | C11H9Сl5О3 |  |  | 2,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1187 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | С10Н6Сl6О3 |  |  | 5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1188 | 1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол | 302-17-0 | С2Н3Сl3O2 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1189 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | C14H9Cl5 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1190 | Трициклогексилоловохлорид |  | C18H33ClSn |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1191 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | С6Н15O4Р |  |  | 0,3 |  | общ. | 3 |  |
| 1192 | Т-66 (флокулянт) |  |  |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1193 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 |  |  | 1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1194 | Универсин (компаундированный жидкий битум) |  |  |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1195 | Уран | 7440-61-1 | U |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1196 | -Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | С14Н12О2 |  |  | 0,5 |  | общ. | 4 |  |
| 1197 | Фенилгидразин | 100-63-0 | С6Н8N2 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1198 | 1,3-Фениленбис (1-метилэтилиден) бис (гидропероксид) | 721-26-6 | C12H18O4 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1199 | 1,4-Фениленбис (1-метилэтилиден) бис (гидропероксид) | 3159-98-6 | C12H18O4 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1200 | 1,3-Фениленбис (1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | C12H17NaO4 |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1201 | 1,4-Фениленбис (1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | C12H17NaO4 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1202 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | C9H10N2O |  |  | 0,5 |  | орг.окр. | 3 |  |
| 1203 | S-[2-[(Фенилсульфонил) амино]этил]-О,О-бис(1-метилэтилдитиофосфат | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1204 | N-Фeнил-N-[1-(2-фeнилэтил) пипepидин-4-ил]пpoпaнaмид | 437-38-7 | C22H28N2 |  |  | отсутствие |  | с.-т. | 1 |  |
| 1205 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | C8H10O |  |  | 0,4 |  | общ. | 4 |  |
| 1206 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | C8H10O |  |  | 0,01 |  | общ. | 3 |  |
| 1207 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | С8Н8O |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1208 | N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 92-59-1 | C15H17N |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1209 | (Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфинил)окси]-бут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P |  |  | 0,05 |  | c.-т. | 2 |  |
| 1210 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | C12H14O3 |  |  | 0,8 |  | общ. | 4 |  |
| 1211 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат | 68683-30-7 | С12Н13СlO3 |  |  | 0,15 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1212 | O-Фенил-О-этилтиофосфат натрия |  | C8H10NaO3PS |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1213 | О-фенил-О-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1214 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1215 | 3-Фенокси-1-метилбензол | 3586-14-9 | С13Н12O |  |  | 0,04 |  | орг. | 4 |  |
| 1216 | Феноксиэтановая кислота | 122-59-8 | C8H8O3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1217 | 9Н-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 1218 | Ферроцианиды |  |  |  |  | 1,25 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1219 | Флотол С7-8 |  |  |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1220 | Флотореагент ААР-1 |  |  |  |  | 0,001 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1221 | Флотореагент АРР-2 |  |  |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1222 | Флотореагент Оксаль |  |  |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1223 | Флотореагент СФК /по амиловому спирту/ |  |  |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1224 | Флотореагент Т-81 |  |  |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1225 | Формальдегид | 50-00-0 | СН2O |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1226 | Фосфор элементный (красный) | 7723-14-0 | P |  |  | 0,0001 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1227 | 29Н,31Н-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29, N30, N31, N35 - кобальта (SP-4-1) |  | C32H16CuN8O6S2 |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1228 | Фтор для климатических районов I-II | 7782-41-4 | F |  |  | 1,5(д |  | с.-т. | 2 |  |
| 1229 | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F |  |  | 1,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1230 | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 | F |  |  | 0,7 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1231 | Фуран | 110-00-9 | С4Н4O |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1232 | Фуран-2-карбальдегид | 98-01-1 | С5Н4O2 |  |  | 1 |  | орг.оп. | 4 |  |
| 1233 | Хлор | 7782-50-5 | Сl2 |  |  | отсутствие(д |  | общ. | 3 |  |
| 1234 | 1-Хлорантрацен-9,10-дион | 82-44-0 | C14H17ClO2 |  |  | 3 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1235 | 2-Хлорантрацен-9,10-дион | 131-09-9 | C14H17ClO2 |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1236 | Хлорацетат амина канифоли |  |  |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1237 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1238 | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион |  | C21H12ClNO3 |  |  | 2,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1239 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 | C7H5ClO2 |  |  | 0,1 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1240 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 | С7Н5СlO2 |  |  | 0,2 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1241 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | C7H4ClNO2 |  |  | 0,2 |  | орг.пленка | 3 |  |
| 1242 | Хлорбензол | 108-90-7 | С6Н5Сl |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1243 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | С6Н5СlNаО3S |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1244 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | С4Н5Сl |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1245 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | С4Н9Сl |  |  | 0,004 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1246 | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | С12Н11Сl3О3 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1247 | 4-Хлорбут-2-инил-N-(3-хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | С11Н9Сl2NO2 |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1248 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | С7Н13СlO2 |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1249 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | C12H9Cl |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1250 | Хлориды /по Сl/ |  |  |  |  | 350 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1251 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | С7Н7Сl |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1252 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | С3Н5СlO |  |  | 0,0001(к |  | с.-т. | 1 |  |
| 1253 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1254 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | С10Н7Сl |  |  | 0,01 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1255 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | С9Н17СlO2 |  |  | 0,3 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1256 | 3-Хлорпропан-1,2-диол | 96-24-2 | С3Н7СlO2 |  |  | 0,7 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1257 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | С3Н5Сl |  |  | 0,3 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1258 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | С3Н5СlNаO2 |  |  | 2 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1259 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | С3Н5СlO2 |  |  | 0,8 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1260 | 2-Хлортиофeн | 96-43-5 | С4Н3СlS |  |  | 0,001 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1261 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | C11H21ClO2 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1262 | 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид | 2227-13-6 | C12H6Cl4S |  |  | 0,2 |  | орг.пл. | 4 |  |
| 1263 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S |  |  | 0,2 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1264 | Хлорциан /по цианид-иону/ | 506-77-4 | CClN |  |  | 0,035 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1265 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1266 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1267 | Хлорэтан | 75-00-3 | С2Н5Сl |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 4 |  |
| 1268 | Хлорэтановая кислота | 79-11-8 | С2Н3СlO2 |  |  | 0,06 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1269 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | С2Н5СlO |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1270 | Хлорэтен | 75-01-4 | С2Н3Сl |  |  | 0,005(к |  | с.-т. | 1 |  |
| 1271 | Хлорэтилртуть | 107-27-7 | C2H5ClHg |  |  | 0,0001 |  | с.-т. | 1 |  |
| 1272 | -Хлорэтилтрис (диэтиламино) фосфоний хлорид |  | С14Н14Сl2N3P |  |  | 2 |  | орг. | 3 |  |
| 1273 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | С2Н6СlO3Р |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1274 | 2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат |  | С4Н9Сl2O3Р |  |  | 1,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1275 | Хромолан |  |  |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 1276 | Хром Сr3+ |  |  |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1277 | Хром Cr6+ |  |  |  |  | 0,05 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1278 | Цакс |  |  |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1279 | Цефалотина натриевая соль | 58-71-9 | C14H15N2NaO6S2 |  |  | 0,001 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1280 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CH2CaN2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1281 | Цианбензальдегидоксим натрия |  | C7H5NNaO |  |  | 0,03 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1282 | Цианиды |  |  |  |  | 0,035(е |  | с.-т. | 2 |  |
| 1283 | Циклогексан | 110-82-7 | С6Н12 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1284 | Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим | 105-11-3 | С6Н6N2О2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1285 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | С6Н8О2 |  |  | 0,05 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1286 | Циклогексанол | 108-93-0 | С6Н12O |  |  | 0,5 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1287 | Циклогексанон | 108-94-1 | С6Н11О |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1288 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1289 | Циклогексен | 110-83-8 | С6Н10 |  |  | 0,02 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1290 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | С7Н10О |  |  | 0,1 |  | общ. | 3 |  |
| 1291 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N |  |  | 0,1 |  | общ. | 3 |  |
| 1292 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | C6H13N·ClH |  |  | 2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1293 | Циклогексиламина карбонат |  | C6H13N·1/2СН2О3 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1294 | Циклогексиламина хромат |  | C6H13N·1/2СrН2О4 |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1295 | Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат |  | C10H10Cl2NO2 |  |  | 0,04 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1296 | Цихлогексилкарбамид | 698-90-8 | C7H11N2O |  |  | 3 |  | общ. | 4 |  |
| 1297 | N-(Циклогексил)тио1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S |  |  | 0,06 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1298 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 |  | С10Н16О3 |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 1299 | Цинк | 7440-66-6 | Zn |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 1300 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C11H4F20O |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1301 | Экозоль-401 |  |  |  |  | 0,25 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1302 | Эмукрил С |  |  |  |  | 5 |  | орг.пена | 3 |  |
| 1303 | Эпамин 06 |  |  |  |  | 2 |  | общ. | 3 |  |
| 1304 | ЭПН-5 |  |  |  |  | 0,2 |  | орг.пена | 4 |  |
| 1305 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | С3Н6О |  |  | 0,01 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1306 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | С7Н9O3 |  |  | 0,09 |  | общ. | 3 |  |
| 1307 | Этан-1,2-диилбис (дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn |  |  | 0,3 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1308 | Этан-1,2-диилбис (карбамодитионат) диаммония |  | C4H14N4S4 |  |  | 0,04 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1309 | N,N’-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиметил)глицин] | 60-00-4 | С10H16N2O8 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1310 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | C2H2O4 |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 1311 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | С2Н6О2 |  |  | 1 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1312 | Этан-1,1-диолдиацетат | 542-10-9 | С6Н10O4 |  |  | 0,6 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1313 | Этановая кислота | 64-19-7 | С2Н4O2 |  |  | 1 |  | общ. | 4 |  |
| 1314 | Этен | 74-85-1 | C2H4 |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1315 | Этенбис(тиогликолят) диоктилолово |  | С22Н45O2S2Sn |  |  | 0,002 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1316 | 2,2’-(1,2-Этендиил)бис [2-аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | C14H14N2O6S2 |  |  | 2 |  | общ. | 4 |  |
| 1317 | (2,2’-(1,2-Этендиил)бис (5-нитробензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | C14H10N2O10S2 |  |  | 3 |  | общ. | 4 |  |
| 1318 | Этенилацетат | 108-05-4 | С4Н6O2 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1319 | Этенилбензол | 100-42-5 | С6Н8 |  |  | 0,02(к |  | с.-т. | 1 |  |
| 1320 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | C4H9NO |  |  | 0,006 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1321 | Этенилсиликат натрия |  | C2H4NaO4Si |  |  | 2 |  | орг. | 3 |  |
| 1322 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N |  |  | 0,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1323 | (Этиламино)бензол | 103-69-5 | C8H11N |  |  | 1,5 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1324 | (DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфенил)пропаноат | 22212-58-4 | C11H13Cl2NO2 |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 1325 | Этилацетат | 141-78-6 | C5H8O2 |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1326 | (DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропаноат | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 |  |  | 1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1327 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 |  |  | 0,01 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1328 | N-Этилбутан-1-амин | 13360-63-9 | C6H15N |  |  | 0,5 |  | орг.привк. | 3 |  |
| 1329 | S-Этил-N-гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | C9H17NOS |  |  | 0,07 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1330 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | C8H18O |  |  | 0,15 |  | общ. | 3 |  |
| 1331 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C8H16O |  |  | 0,2 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1332 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат |  | C11H20O2 |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1333 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | C8H17NaO4 |  |  | 5 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1334 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | С5Н10О3 |  |  | 0,4 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1335 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | С10Н15Сl3O2 |  |  | 0,008 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1336 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1337 | O-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | С3Н5КОS2 |  |  | 0,1 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1338 | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS |  |  | 0,02 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1339 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 |  |  | 0,4 |  | орг.зап. | 3 |  |
| 1340 | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин) дисульфат |  | C9H16N4O2S·H4O8S2 |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1341 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 |  |  | 0,005 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1342 | Этилсиликат натрия |  |  |  |  | 2 |  | орг.мутн. | 3 |  |
| 1343 | Этил-[3-[[(фениламино) карбонил]окси]фенил] карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2O4 |  |  | 5 |  | общ. | 3 |  |
| 1344 | Этил-2-хлорацетоацетат | 609-15-4 | С6Н9СlO3 |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 1345 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C8H17N |  |  | 0,5 |  | общ. | 3 |  |
| 1346 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид |  | C8H17N·ClH |  |  | 0,1 |  | с.-т. | 4 |  |
| 1347 | N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилтиокарбамат |  | C17H34N2OS |  |  | 4 |  | с.-т. | 2 |  |
| 1348 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | C4H11N·ClH |  |  | 0,25 |  | орг.зап. | 4 |  |
| 1349 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | C4H11N·HNО3 |  |  | 0,1 |  | общ. | 4 |  |
| 1350 | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат |  | C10H21NOS |  |  | 0,2 |  | с.-т. | 3 |  |
| 1351 | Этоксиэтан | 60-29-7 | С4Н10О |  |  | 0,3 |  | орг.привк. | 4 |  |
| 1352 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | С4Н10O2 |  |  | 1 |  | общ. | 3 |  |
| 1353 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | С6Н14O3 |  |  | 0,3 |  | общ. | 3 |  |
| 1354 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси) этокси]этанол | 112-50-5 | C8H18O4 |  |  | 0,08 |  | общ. | 4 |  |
| 1355 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот |  |  |  |  | 0,7 |  | общ. | 4 |  |
| 1356 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот |  |  |  |  | 0,8 |  | общ. | 4 |  |

Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 5/.

Если вместо величины ПДК указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

Использованы следующие обозначения:

а) — в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

б) — опасно при поступлении через кожу;

в) — для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

г) — ПДК фенола — 0,001 мг/л — указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

д) — допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

е) — цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

к) — канцерогены.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены Нормативы:

с.-т. — санитарно-токсикологический;

общ. — общесанитарный;

орг. — органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. — изменяет запах воды, мутн. — увеличивает мутность воды, окр. — придает воде окраску, пена — вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. — придает воде привкус, оп. — вызывает опалесценцию).

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс — чрезвычайно опасные

2 класс — высокоопасные

3 класс - умеренно опасные

4 класс — малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Авадекс | 485 |
| --- | --- |
| Агритокс | 801 |
| Агроксон | 801 |
| АГ-соль | 229 |
| 1-(1-Адамантил)этиламина гидрохлорид | 787 |
| Адипинат натрия | 183 |
| Адипиновая кислота | 184 |
| Адипиновой кислоты аддукт с 1,6-гександиамином | 229 |
| Адипиновой кислоты дибутиловый эфир | 329 |
| Азадитион | 367 |
| Азотистой кислоты бутиловый эфир | 205 |
| Акрекс | 809 |
| Акриламид | 1008 |
| Акриловая кислота | 1013 |
| Акриловой кислоты амид | 1008 |
| Акриловой кислоты бутиловый эфир | 206 |
| Акриловой кислоты метиловый эфир | 774 |
| Акриловой кислоты нитрил | 1014 |
| Акриловой кислоты этиловый эфир | 1341 |
| Акриловый альдегид | 1007 |
| Акрилонитрил | 1014 |
| Акрицид | 776 |
| Акролеин | 1007 |
| DL-Аланин | 1324 |
| Ализарин | 339 |
| Алкамон ДС | 514 |
| Алкамон ОС-2 | 24 |
| Алкиланилин | 7 |
| Алкиловый (С6-8) эфир диэтилоксоаминовой кислоты | 902 |
| Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной кислоты динатриевая соль | 21 |
| Алкилпропилендиамин | 25 |
| Алкилсульфонат-СО | 30 |
| Алкилсульфоянтарная кислота | 29 |
| Алкилфенол сланцевый | 19 |
| Аллил хлористый | 1257 |
| Аллил цианистый | 196 |
| Аллиламин | 1009 |
| Аллилизотиуроний хлорид | 1010 |
| Аллилмеркаптан | 1016 |
| Аллиловый спирт | 1015 |
| Алокаин | 515 |
| Альдрин | 222 |
| Альпам | 1042 |
| Альтакс | 322 |
| Алюминий гидрохлорид | 35 |
| Амибен | 64 |
| Амидинотиоуксусная кислота | 65 |
| Амиловый спирт | 938 |
| 1-Аминоантрахинон | 40 |
| п-Аминобензойной кислоты фосфат | 44 |
| 3-Аминобензотрифторид | 1163 |
| п-Аминобутилбензол | 48 |
| 4-Амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-(4Н)-5-он | 59 |
| 1-Амино-2-гидроксипропан | 81 |
| 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | 54 |
| 1-Амино-2,4-дибромантрахинон | 57 |
| 5-Амино-1,8-дигидрокси-4,3-сульфамидофениламиноантрахинон | 597 |
| 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 158 |
| 2-Амино-4,6-динитрофенол | 52 |
| Амино-С-кислота | 73 |
| п-Аминометилбензол | 67 |
| 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновой кислоты мононатриевая соль | 71 |
| 5-Аминосалициловая кислота | 51 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 87 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | 88 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота | 89 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль | 87 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин 2-карбоновой кислоты натриевая соль | 88 |
| Аминофенетол | 101 |
| Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабициклогептан-2-карбоновая кислота | 91 |
| о-Аминофенол | 49 |
| п-Аминофенол | 50 |
| Аминоформ | 230 |
| 4-Амино-3-хлорфенол | 53 |
| 7-Аминоцефалоспорановая кислота | 118 |
| Амино-Ц-кислота | 72 |
| р-Аминоэтилдитиокарбаминовая кислота | 98 |
| N-(2-Аминоэтил)пиперазин | 99 |
| Амины C10-15 | 10 |
| Амины C16-20 | 11 |
| Амины С7-9 | 9 |
| Амифос | 114 |
| Аммоний персульфат | 104 |
| Аммония сульфат | 106 |
| Ампициллин | 91 |
| о-Анизидин | 69 |
| п-Анизидин | 70 |
| Анизол | 818 |
| Анилин | 45 |
| Анилин-м-сульфоновая кислота | 47 |
| Анимерт | 1262 |
| АНП-2 | 936 |
| Антио | 409 |
| Антион | 575 |
| Антрахинон | 109 |
| Антрахинон-1,5-дисульфоновая кислота | 337 |
| Антрахинон-1,8-дисульфоновая кислота | 338 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 110 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 111 |
| Арезин | 760 |
| Арилат | 739 |
| Аспартам | 725 |
| N-L--Acпapтил-L-фeнилaлaнинa метиловый эфир | 725 |
| Атразин | 817 |
| Аценол | 1043 |
| 4-Ацетамидофенол | 293 |
| п-Ацетаминофенол | 293 |
| N-Ацетил-D,L--аминоизовалериановая кислота | 116 |
| N-Ацетил-D,L--амино--метилмеркаптомасляная кислота | 117 |
| N-Ацетил-2-аминофенол | 292 |
| N-Ацетил-D,L-валин | 116 |
| N-Aцeтил-D,L-мeтиoнин | 117 |
| Ацетоксилин | 515 |
| Ацетон | 1003 |
| Ацетонциангидрин | 269 |
| Ацетофенон | 1207 |
| Ацетофос | 535 |
| Базудин | 759 |
| Байтекс | 387 |
| Баразан | 672 |
| БВК | 122 |
| Бенацил | 793 |
| Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль | 124 |
| S-Бензил-О,О-диэтилтиофосфат | 519 |
| Бензиловый спирт | 127 |
| Бензилпенициллин | 390 |
| 3-Бензилтолуол | 128 |
| Бензилхлорид | 1251 |
| Бензил хлористый | 1251 |
| Бензил цианистый | 130 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 727 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир гидрохлорид | 728 |
| N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты этиловый эфир | 1326 |
| Бензойной кислоты бензиловый эфир | 126 |
| Бензойной кислоты калиевая соль | 132 |
| Бензойной кислоты метиловый эфир | 729 |
| Бензоксазолон-2 | 135 |
| Бензол-1,2-диол | 343 |
| Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид | 200 |
| Бензолсульфоновой кислоты амид | 143 |
| Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 144 |
| Бензолсульфохлорид | 144 |
| Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновая кислота, диангидрид | 133 |
| Бензол-1,2,3-триол | 1141 |
| Бензотиазолил-2-морфолинсульфид | 147 |
| Бензотрифторид | 1164 |
| Бензулид | 1203 |
| Бетасан | 1203 |
| Бидерон | 496 |
| Бис(п-бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновой кислоты динатриевая соль | 604 |
| Бис(2-гидроксиэтил)метиламин | 349 |
| Бис(додеканоилокси)-ди-н-бутилстаннан | 328 |
| Бис(изооктилоксикарбонилметилтио) дибутилстаннан | 526 |
| 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 156 |
| Бис(2-метилпропил)аминометанимин гидрохлорид | 157 |
| 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль | 663 |
| 1,3-Бис(1-метилэтил)бензол | 419 |
| 1,4-Бис(1-метилэтил)бензол | 420 |
| 1,2-Бис-метоксикарбонилтиоуреидобензол | 404 |
| Бис(п-хлорфенил)сульфон | 1079 |
| Бис-фосфит | 309 |
| Бифенил | 171 |
| Болстар | 1020 |
| Ботран | 479 |
| м-Бромбензальдегид | 177 |
| Бромофос | 179 |
| 4-Бром-1-метиламиноантрахинон | 180 |
| Бромтан | 324 |
| 1,4-Бутанолид | 354 |
| 2-Бутенал | 192 |
| Бут-2-еновой кислоты нитрил | 195 |
| Бут-3-еновой кислоты нитрил | 196 |
| Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир | 1019 |
| Бутилакрилат | 206 |
| н-Бутиламид бензолсульфокислоты | 200 |
| Бутиламин | 182 |
| трет-Бутиламин | 768 |
| 4-Бутиланилин | 48 |
| п-Бутиланилин | 48 |
| N-Бутил-1-бутанамин | 326 |
| 5-Бутил-2-[6-(4-бутил-2-сульфофенил)амино]-2,7-дигидро-2,7-диоксо-3Н-дибенз [f,ij]изохиномин-3-илбензолсульфонат динатрия | 617 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметил акрилат | 776 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-изопропиловый эфир карбоновой кислоты | 809 |
| 2-сек-Бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат | 776 |
| Бутилен | 191 |
| Бутилкаптакс | 207 |
| Бутилксантогенат | 201 |
| Бутиловый вторичный спирт | 189 |
| Бутиловый нормальный спирт | 188 |
| Бутиловый третичный спирт | 770 |
| трет-Бутиловый спирт | 770 |
| Бутиловый эфир 2,4-Д | 202 |
| Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 202 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | 203 |
| п-трет-Бутилтолуол | 423 |
| Бутилхлорид | 1245 |
| 1,4-Бутиндиол | 209 |
| -Бутиролактон | 354 |
| Бутифос | 1138 |
| Бутоксибутенин | 210 |
| Бутоксиэтилен | 211 |
| ВА-2 | 978 |
| Валексон | 542 |
| Вамидотион | 384 |
| Вегибен | 64 |
| Верапамил | 429 |
| Винил сульфид | 511 |
| Винилацетат | 1318 |
| Винилбензол | 1319 |
| Винилбутиловый эфир | 211 |
| Винилметиладипинат | 803 |
| Виниловый эфир моноэтаноламина | 1320 |
| 1-Винилокси-2-аминоэтан | 1320 |
| Винилсиликонат натрия | 1321 |
| Винилхлорид | 1270 |
| ВПК-402 | 956 |
| ВРП-1 | 955 |
| Газойль | 1221 |
| Гардона | 401 |
| Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир | 1329 |
| Гексагидро-2Н-азепин-2-он медь дихлорид, аддукт | 488 |
| Гексагидроанилин | 1291 |
| Гексагидробензол | 1283 |
| 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро1,2,3,4,-10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметанонафталин | 222 |
| Гексагидропиразин | 949 |
| Гексагидрофенол | 1286 |
| Гексаметилен | 1283 |
| Гексаметилендиамин | 315 |
| Гексаметилендиаминадипинат | 229 |
| 1,1’-(Гексаметилен)димочевина | 232 |
| Гексаметиленимина 3-нитробензоат | 878 |
| Гексаметиленимина гидрохлорид | 220 |
| Гексаметиленимина метанитробензоат | 878 |
| Гексанат | 1187 |
| 1-Гексангидроксамовая кислота | 252 |
| Гександиовой кислоты диэтениловый эфир | 510 |
| Гександионовая кислота, натриевая соль | 183 |
| Гександионовой кислоты метилвиниловый эфир | 803 |
| Гексахлораминопиколин | 86 |
| Гексахлоран | 241 |
| Гексахлорметаксилол | 164 |
| Гексахлорофен | 751 |
| Гексахлорпараксилол | 165 |
| Гексахлорпиколин | 1179 |
| Гексахлорциклопентадиен | 242 |
| Гексиловый вторичный спирт | 761 |
| Гексиловый нормальный спирт | 234 |
| Гексиловый третичный спирт | 762 |
| Гексилур | 355 |
| Гексимид | 240 |
| Гексоген | 1155 |
| Гелотион | 1020 |
| Гемфиброзил | 407 |
| Гептангидроксамовая кислота | 253 |
| Гептахлор | 245 |
| Гептахлорпиколин | 1119 |
| 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7е-тетрагидроинден | 245 |
| Гептиловый спирт | 244 |
| Гербан | 225 |
| Гидразида малеиновой кислоты натриевая соль | 352 |
| Гидроксиламин сернокислый | 262 |
| о-Гидроксианилин | 49 |
| 2-(3Н)-Гидроксибензотиазолон | 251 |
| 1-Гидрокси-2,10-дианилидо-4,9-антрахинона динатриевая соль | 668 |
| 2-Гидрокси-3,5-динитроанилин | 52 |
| 4-Гидрокси-2-метилбутен-2-овой кислоты амид | 270 |
| 2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил | 269 |
| 2-Гидроксиметилпропанонитрил | 269 |
| 1-Гидрокси-4-(4-метил-2-сульфофениламино)антрахинона натриевая соль | 612 |
| 1-Гидроксипропановой кислоты 1-метилэтиловый эфир | 807 |
| 2-Гидроксипропановой кислоты этиловый эфир | 1334 |
| 2-Гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоновая кислота | 283 |
| 2- Гидрокситриметилендиамин | 318 |
| -Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)-уксусная кислота | 291 |
| N-Гидроксилфениламин | 250 |
| N-Гидрокси-N’-(4-хлорфенил)мочевина | 294 |
| Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота | 298 |
| 4-Гидрокси-2-(этиламино)толуол | 274 |
| а-Гидроксиэтилбензол | 1205 |
| Гидроперекись изопропилбензола | 791 |
| Гидроперекись кумола | 791 |
| -Гидроперфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль | 227 |
| Гидроперфторэнантовая кислота | 547 |
| Гидрохинон | 345 |
| Гипан | 302 |
| Гипосульфит натрия | 836 |
| ГКЖ-10 | 1342 |
| ГКЖ-11 | 778 |
| ГКЖ-12 | 1321 |
| ГКЖ-94 | 984 |
| ГКЖ-94М | 960 |
| Гликолевой кислоты фениловый эфир | 1216 |
| Гликолевокислый эфир целлюлозы | 580 |
| Глифтор | 1045 |
| Глицерин | 1004 |
| Глицидилметакрилат | 1306 |
| Глутаровый альдегид | 937 |
| Глутаровый диальдегид | 937 |
| Гранозан | 1271 |
| Гуаровая смола | 219 |
| ДАВСО | 307 |
| Дактал W-75 | 398 |
| Далапон | 487 |
| Дантрон | 341 |
| ДД | 1046 |
| ДДБ | 1047 |
| ДДВФ | 377 |
| ДДТ | 1189 |
| -Дегидрогептахлор | 223 |
| 1-Декангидроксамовая кислота | 254 |
| Денацил | 549 |
| Десмедифам | 1343 |
| Дефос | 1159, 1272 |
| Диаллиламин | 1012 |
| Диамид малоновой кислоты | 998 |
| Диамид тиокарбаминовой кислоты | 1128 |
| 1,4-Диаминоантрахинон | 310 |
| 1,5-Диаминоантрахинон | 311 |
| 1,4-Диамино-2,3-бис(4-третбутилфенокси)антрахинондисульфокислоты натриевая соль | 613 |
| 4,4’-Диаминодифениловый эфир | 905 |
| 4,4’-Диаминодифенилсульфон | 1080 |
| 2,2’-Диаминодиэтиламин | 100 |
| 1,12-Диаминододекан | 546 |
| 1,8-Диаминонафталин-4-сульфоновая кислота | 316 |
| 4,4’-Диамино-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1316 |
| Диаминоэтан | 319 |
| Дианат | 819 |
| Диацетам-5 | 1100 |
| 3,7-Диацетил-1,5-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан | 320 |
| Дибенз-1,4-тиазин | 1217 |
| Дибензантранил | 627 |
| Дибензилтолуол | 321 |
| 2,4-Дибромаминоантрахинон | 57 |
| Дибутил-1-нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 334 |
| Дибутиладипинат | 329 |
| Дибутилдиизооктилтиогликолятолово | 526 |
| Дибутилдилауратолово | 328 |
| Дибутилдихлорстаннан | 464 |
| Дибутилоксостаннан | 335 |
| Дибутилолово сульфид | 330 |
| О,О-Дибутил-О-фенилфосфат | 336 |
| Дибутилфталат | 327 |
| Дивинил | 181 |
| Дивиниладипинат | 510 |
| Дивинилсульфид | 511 |
| Ди(гексаметилен)карбамид | 232 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантра-2-сульфоновой кислоты натриевая соль | 111 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен | 109 |
| 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-анграцендиил)диимино)бис-[5-бутилбензолсульфоновой кислоты) динатриевая соль | 604 |
| 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]бис-[5-метилбензолсульфоновой кислоты) динатриевая соль | 663 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1-сульфоновой кислоты натриевая соль | 110 |
| Дигидроизофорона пероксид | 353 |
| 1,2-Дигидроксиантрахинон | 339 |
| 1,4-Дигидроксиантрахинон | 340 |
| 1,5-Дигидроксиантрахинон | 341 |
| 1,8-Дигидроксиантрахинон | 342 |
| Дигидроксиэтиловый эфир динитрат | 908 |
| Дигидроперекиси м-диизопропил-бензола натриевая соль | 1200 |
| Дигидроперекиси п-диизопропил-бензола натриевая соль | 1201 |
| Дигидроперекись м-диизопропил-бензола | 1198 |
| Дигидроперекись п-диизопропил-бензола | 1199 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиллакрилат | 1145 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт | 1144 |
| 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 | 509 |
| Диен-1,3 | 472 |
| Диен-1,4 | 473 |
| Диизобутиламин | 155 |
| Диизобутилмалеатдиоктилолово | 393 |
| Диизобутилтиофосфат натрия | 394 |
| N,N-Диизооктилизооктанамин | 527 |
| Ди(изопропанол)амин | 564 |
| Диизопропиламин | 812 |
| 1,3-Диизопропилбензол | 419 |
| 1,4-Диизопропилбензол | 420 |
| м-Диизопропилбензол | 419 |
| п-Диизопропилбензол | 420 |
| Диизопропилгуанидин моногидрохлорид | 157 |
| Диизопропилгуанидин | 421 |
| N-(,-О,О-Диизопропилдитиофосфорилэтил)бензолсульфонамид | 1203 |
| Диизопропилтиокарбаминовой кислоты (2,3-дихлорпроп-2-ениловый) эфир | 485 |
| Диизопропилдитиофосфат калия | 422 |
| О,О-Диизопропил-S-[2-[(фенилсульфонил)амино)этилдитиофосфат | 1203 |
| О,О-Диизопропилфосфит | 161 |
| О,О-Диизопропилфосфонат | 161 |
| Дикетон | 466 |
| Дикотекс | 801 |
| Дикофол | 166 |
| Дикрезил | 789 |
| 1,3-Диксилилимино-2-метил-2-азопропан | 403 |
| Дилор | 223 |
| Димер метилцианкарбамат | 1 |
| Диметиламин | 754 |
| N,N-Диметиламинометилакриламид | 358 |
| Диметилвинилкарбинол | 737 |
| 2,3-Диметил-6-винилпиридиний метилсульфат | 418 |
| 5,5-Диметилгидантоин | 379 |
| О,О-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат | 530 |
| Диметилдиоксан | 368 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты аммониевая соль | 371 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль | 372 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 373 |
| Диметилдитиофосфорная кислота | 374 |
| О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил)-фосфат | 377 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорвинил)-циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 744 |
| 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)-мочевина | 490 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 744 |
| Диметилизофталат | 363 |
| О,О-Диметил-О-[3-(карб-1-фенилэтокси)пропен-2-ил-2-фосфат | 1209 |
| О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат | 383 |
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркапто)этилтиофосфат | 384 |
| (Е,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты метиловый эфир | 745 |
| 2,2-Диметил-3-(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбоновой кислоты натриевая соль | 386 |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формиламинометил)дитиофосфат | 409 |
| O,O-Димeтил-S-(N-мeтил-N-фopмилкарбамоилметил)дитиофосфат | 409 |
| 1,3-Диметилмочевина | 380 |
| N,N’-Диметилмочевина | 380 |
| Диметиловый эфир | 906 |
| Диметилоктадецилбензиламмония хлорид | 391 |
| 2,2-Диметилолпропандиол-1,3 | 153 |
| 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 397 |
| Диметилтерефталат | 364 |
| Диметилтетрахлортерефталат | 398 |
| О,О-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)винилфосфат | 399 |
| 1,1-Диметил-2-фенилмочевина | 405 |
| Диметилфенол | 255 |
| Диметилфосфит | 758 |
| Диметилфталат | 362 |
| О,О-Диметилхлортиофосфат | 411 |
| N,N,-Диметил-N’-(м-хлорфенил)-гуанидин | 412 |
| (Диметилэтанол)амин | 359 |
| О,О-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 427 |
| О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат | 427 |
| 2-(Диметокситиофосфорилтио) бутандиовой кислоты диэтиловый эфир | 530 |
| (Диметокситиофосфорилтио) уксусной кислоты этиловый эфир | 382 |
| Димид | 402 |
| Динатриевая соль флуоресцеина | 657 |
| Динил | 1048 |
| Динитрил адипиновой кислоты | 506 |
| 2,4-Динитроанилин | 60 |
| 2,5-Динитроанилин | 61 |
| 3,4-Динитроанилин | 62 |
| 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | 433 |
| 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид | 434 |
| Динитродиэтиленгликоль | 908 |
| 4,6-Динитро-2-метилфенол | 257 |
| Динитророданбензол | 438 |
| 4,4’-Динитро-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1317 |
| 2,4-Динитро-1-тиоцианобензол | 438 |
| 2,4-Динитротолуол | 435 |
| Динитротриэтиленгликоль | 432 |
| 2,4-Динитрофенол | 256 |
| Динитрохлорбензол | 439 |
| Динобутон | 809 |
| Диносеб | 258 |
| Диоксалим | 563 |
| Диоксановый спирт | 743 |
| 3,6-Диоксифлуоран | 658 |
| 1,4-Диоксоциклогексан | 1285 |
| Диоктиловый эфир себациновой кислоты | 441 |
| Диоктилфталат | 525 |
| 2,2’-Дипиридил | 149 |
| 4,4’-Дипиридил | 150 |
| 4,4’-Дипиридил дигидрат | 151 |
| Дипропиламин | 1021 |
| Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир | 1336 |
| Диспергатор НФ | 752 |
| Дисульфофталоцианин кобальта | 1227 |
| 2,2’-Дитиодибензотиазол | 322 |
| Дитиофосфат крезиловый | 272 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-бис-(2-этилгексиловый) эфир | 170 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-дибутиловый эфир, калиевая соль | 331 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-диизопропиловый эфир, калиевая соль | 422 |
| Диурон | 490 |
| Дифенамид | 402 |
| Дифенил | 171 |
| Дифенилгуанидин гидрохлорид | 449 |
| Дифенилметан--карбоновая кислота | 1196 |
| Дифенилмочевина | 450 |
| Дифенилнитрозамин | 884 |
| Дифенилолпропан | 347 |
| Дифенилуксусной кислоты N,N-диметиламид | 402 |
| (2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат | 485 |
| 2,5-Дихлор-3-аминобензойная кислота | 64 |
| Дихлоран | 479 |
| 2,5-Дихлоранилин | 453 |
| 2,6-Дихлоранилин | 454 |
| 3,4-Дихлоранилин | 455 |
| Дихлорантин | 375 |
| 1,5-Дихлорантрахинон | 462 |
| о-Дихлорбензол | 456 |
| п-Дихлорбензол | 457 |
| 2,6-Дихлорбензоламин | 454 |
| 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 459 |
| Дихлорбутандионовый ангидрид | 502 |
| 1,3-Дихлорбутен-2 | 461 |
| 3,4-Дихлорбутен-1 | 460 |
| 2,5-Дихлор-п-трет-бутилтолуол | 465 |
| О-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат | 377 |
| Дихлоргидрин | 482 |
| 1 ,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 375 |
| Дихлордифенил | 458 |
| 4,4’-Дихлордифенилсульфон | 1079 |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | 1189 |
| 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,3-дион | 466 |
| 1,2-Дихлоризобутан | 748 |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 749 |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 474 |
| ,-Дихлоризопропиловый спирт | 482 |
| Дихлорицид | 457 |
| Дихлормалеиновый ангидрид | 501 |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 479 |
| 2,5-Дихлорнитробензол | 477 |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 478 |
| 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол | 492 |
| 1,3-Дихлорпропен | 483 |
| 2,3-Дихлорпропен | 484 |
| 3,4-Дихлорпропионанилид | 494 |
| 2,2-Дихлорпропионовой кислоты 2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир | 1186 |
| 2,4-Дихлортолуол | 470 |
| 2,4-Дихлорфениловой кислоты бути ловый эфир | 202 |
| 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина | 491 |
| Ди-4-хлорфенилсульфон | 1079 |
| Дихлор-О-фенилфосфат | 497 |
| Дихлорфенилфосфат | 497 |
| М-(3,4-Дихлорфенил)этиловый эфир | 1324 |
| 2,4-Дихлорфенокси--масляная кислота | 500 |
| 2,4-Дихлорфенокси--пропионовая кислота | 501 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты аммониевая соль | 498 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль | 499 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты октиловый эфир | 930 |
| Дихлорфенол | 260 |
| ,-Дихлор--формилакриловая кислота | 480 |
| Дихлорфосфорной кислоты фениловый эфир | 497 |
| Дихлорциклогексан | 503 |
| 1,1-Дихлорэтилен | 504 |
| 1,3-Дицианобензол | 139 |
| Дицианометан | 999 |
| Дициклогексилоксостаннан | 508 |
| Дициклогептадиен | 173 |
| 2-Дицикло[2.2.1]гептен | 174 |
| Дициклопентадиен | 1093 |
| Диэтаноламин | 348 |
| Диэтениладипинат | 510 |
| Диэтиламид 2-(-нафтокси)пропионовой кислоты | 536 |
| Диэтиламин азотнокислый | 1349 |
| Диэтиламин солянокислый | 1348 |
| Диэтиламинометиловый эфир этилмочевины | 516 |
| N,N-Диэтиланилин | 513 |
| Диэтилацеталь | 543 |
| м-Диэтилбензол | 520 |
| Ди(2-этилгексил)адипат | 525 |
| Ди(2-этилгексил)фталат | 524 |
| N,N’-Диэтилгуанидин солянокислый | 529 |
| Диэтиддикаприлатолово | 522 |
| Диэтилдиоктаноатолово | 522 |
| Диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 531 |
| Диэтилдитиофосфорной кислоты калиевая соль | 532 |
| Диэтиленгликоль динитрат | 908 |
| Диэтиленгликоль | 912 |
| Диэтилендиамин | 949 |
| Диэтилентриамин | 100 |
| Диэтилкетон | 939 |
| Диэтиловый эфир дитиофосфорной кислоты | 533 |
| Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | 523 |
| Диэтиловый эфир | 1351 |
| Диэтилолово дихлорид | 467 |
| N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат | 521 |
| О,О-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолинилметил)дитиофосфат | 923 |
| Диэтилхлортиофосфат | 540 |
| Диэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 167 |
| Диэфир | 814 |
| 2,4-ДМ | 500 |
| 1,12-Додекаметилендиамин | 546 |
| цис-8-Додецинилацетат | 549 |
| 2,4-ДП | 501 |
| ДПФ-1 | 283 |
| ДПФ-1Н | 287 |
| Дравин 755 | 781 |
| Дропп | 1128 |
| ДТС-3ПЭ | 651 |
| ДХП-4 | 463 |
| ДХТИ 150А | 162 |
| Енамин | 208 |
| Жарилек | 1050 |
| Жидкость 169 1п | 235 |
| Зенкор | 59 |
| Изоамилксантогенат калия | 741 |
| 3-Изобутенил-2,2-диметил-1-циклопропан карбоновая кислота | 381 |
| Изобутенилкарбинол | 738 |
| Изобутилацетат | 746 |
| Изобутилен | 771 |
| Изобутилксантогенат калия | 741 |
| Изобутиловый "аэрофлот" | 394 |
| Изобутиловый спирт | 769 |
| Изооктиловый спирт | 1330 |
| Изопентиловый эфир п-толуолсульфоновой кислоты | 742 |
| Изопрен | 735 |
| Изопреновый спирт | 737 |
| Изопропаноламин | 81 |
| Изопропиламин | 80 |
| Изопропилбензол | 806 |
| 4,4’-Изопропилидендифенол | 347 |
| Изопропилксантогенат калия | 808 |
| Изопропилметилгидроксипиримидин | 268 |
| O-Изoпpoпил-N-мeтилтиoкapбaмaт | 810 |
| Изопропиловый спирт | 1002 |
| Изопропиловый эфир молочной кислоты | 807 |
| Изопропилоктадециламин | 811 |
| N-Изопропилоктадециламин | 811 |
| Изопропилфенилкарбамат | 813 |
| Изопропилхлорекс | 907 |
| Изопропилхлорфенилкарбамат | 815 |
| N-Изопропил-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 817 |
| Изофос-3 | 799 |
| Изофталевая кислота | 141 |
| Изофталевой кислоты диметиловый эфир | 363 |
| Изофталевой кислоты динитрил | 139 |
| Изофталевой кислоты дихлорангидрид | 137 |
| Изофталоилхлорид | 137 |
| Изофталонитрил | 139 |
| Изоцианометилбензол | 130 |
| ИКК | 1076 |
| Ингибитор коррозии НДА | 507 |
| Индотолуидин | 68 |
| Инкор-3 | 443 |
| Иодофенфос | 376 |
| Йодоформ | 1146 |
| Калий О-изопентилксантогенат | 741 |
| Каприловая кислота | 280 |
| Капрингидроксамовая кислота | 254 |
| Капролактам | 221 |
| -Капролактам | 221 |
| Капронгидросамовая кислота | 252 |
| Каптакс | 145 |
| Каптан | 1097 |
| Карбаминовой кислоты нитрил соль кальция | 1280 |
| Карбанилид | 450 |
| Карбатион | 747 |
| Карбин | 1247 |
| Карбинол | 891 |
| Карбозолин | 288 |
| Карбоксид | 232 |
| Карбоксиметилизотиомочевина | 65 |
| Карбонодитионовой кислоты О-изо-бутиловый эфир калиевая соль | 777 |
| Карбофос | 530 |
| Картоцид | 488 |
| Кельтан | 166 |
| Кильваль | 384 |
| Кобальт дисульфофталоцианин | 1227 |
| Кобальта (II) ацетат тетрагидрат | 115 |
| Кодеин | 357 |
| Которан | 400 |
| Краситель желтый для меха | 317 |
| Краситель органический кислотный оранжевый СВ | 609 |
| о-Крезилдитиофосфат | 272 |
| м-Крезол | 265 |
| п-Крезол | 266 |
| Кремниевой кислоты динатриевая соль | 835 |
| 3-Кротилизотиуроний хлорид | 194 |
| Кротилин | 1246 |
| Кротонитрил | 195 |
| Кретоновый альдегид | 192 |
| Ксикаин | 515 |
| Ксилол | 361 |
| Кумол | 806 |
| 2-КФ | 976 |
| КФ-6 | 358 |
| Лактон 4-гидроксибутановой кислоты | 354 |
| Лактон -оксимасляной кислоты | 354 |
| Лапроксид 503 | 1005 |
| Лапромол 294 | 1105 |
| Лауриламинопропионитрил | 550 |
| Лаурилпропилендиамин | 551 |
| Лидокаин | 515 |
| Линурон | 491 |
| Лудигол | 882 |
| 2,5-Лутидин | 392 |
| М-81 | 427 |
| Магнацид Н | 1007 |
| Магний хлорат | 713 |
| Малеиновая кислота | 193 |
| Малонамид | 998 |
| Малононитрил | 999 |
| Масляная кислота | 187 |
| Мезидин | 84 |
| Меназон | 367 |
| 2-Меркаптобензтиазол | 145 |
| -Меркаптодиэтиламин | 518 |
| Меркаптофос | 1051 |
| Метакриламид | 772 |
| Метакриловая кислота | 775 |
| Метакриловой кислоты амид | 772 |
| Метакриловой кислоты бутиловый эфир | 203 |
| Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | 299 |
| Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир | 1306 |
| Металлилхлорид | 797 |
| Метаналь | 1225 |
| Метаниловая кислота | 47 |
| Метанимидамид | 403 |
| Метас | 959 |
| Метафос | 389 |
| Метафосфорной кислоты натриевая соль | 834 |
| Метацид | 954 |
| -Метил-1-адамантинметиламина гидрохлорид | 787 |
| Метил акрилат | 774 |
| -Метилакролеин | 192 |
| N-Метиламинная соль N-метилдитиокарбаминовой кислоты | 721 |
| 1-Метиламиноантрахинон | 722 |
| 2,2’-(Метиламино)бисэтанол | 349 |
| 2,2-(N-Meтилaминo)диэтaнoл | 349 |
| 2-Метиламино-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид | 724 |
| п-Метиламинофенол сульфат | 264 |
| 4-Метиламинофенол сульфат | 264 |
| 3-Метиланилин | 66 |
| 4-Метиланилин | 67 |
| N-Метиланилин | 723 |
| Метилацетофос | 382 |
| -Метилбензиловый спирт | 1205 |
| -Метилбензиловый эфир ацетоуксусной кислоты | 1210 |
| -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | 1211 |
| [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенилметан | 321 |
| 4-Метилбензойной кислоты метиловый эфир | 755 |
| -Метилбензолметанол | 1205 |
| 4-Метилбензолсульфиновой кислоты натриевая соль | 732 |
| 4-Метилбензолсульфоновой кислоты изопентиловый эфир | 742 |
| Метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 733 |
| Метилбутандиол | 736 |
| З-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир | 1339 |
| 1-Метил-4-трет-бутилбензол | 423 |
| 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран | 780 |
| Метилдигидропиран | 350 |
| Метилдиэтаноламин | 349 |
| 2,2-Метиленбис(3,4,6-трихлорфенол) | 751 |
| Метилизобутилкарбинол | 189 |
| Метилизобутилполисилоксан | 757 |
| Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир | 789 |
| Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир | 753 |
| Метилкарбитол | 824 |
| Метилмеркаптан | 719 |
| Метилметакрилат | 756 |
| 2-Метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин | 155 |
| 3-Метил-4-метилтиофенол | 267 |
| 1-Метил-1-метокси-3-(хлорфенил)-мочевина | 760 |
| Метилнитрофос | 385 |
| Метилового эфира бензимидазол-2-ил гидрохлорид | 728 |
| Метиловый спирт | 718 |
| Метиловый эфир перметриновой кислоты | 744 |
| Метиловый эфир о-фталевой кислоты | 362 |
| Метиловый эфир хризантемовой кислоты | 745 |
| Метилолметакриламид | 270 |
| 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | 798 |
| N-Метилпиридиний хлорид | 765 |
| Метилпирролидон | 766 |
| 2-Метил-2-пропеновой кислоты метиловый эфир | 756 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 258 |
| 5-Метилрезорцин моногидрат | 346 |
| Метилсистокс | 1052 |
| -Метилстирол | 802 |
| Метилсульфат натрия | 263 |
| 3-Метил-4-тиоанизол | 267 |
| 2-Метилтио-4,6-диизопропиламиносимм-триазин | 158 |
| 2-Метилтио-О-метилкарбомоилбутаноноксим-3 | 781 |
| Метилтиометилфенол | 267 |
| 3-Метил-1,2,4-триазолон | 782 |
| Метилфенилкарбинол | 1205 |
| (4-Метил-2-хлорфенил)-N-втор-бутиламидохлорметилтиофосфонат | 799 |
| 2-Метил-4-хлорфеноксимасляная кислота | 800 |
| 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота | 801 |
| 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан | 743 |
| 2-Метилэтиламин | 80 |
| 4-Метил-3-(этиламино)фенол | 274 |
| 2-Метил-N-этиланилин | 804 |
| 3-Метил-N-этиланилин | 805 |
| 4,4’-(1-Метил этилиден)бисфенол | 347 |
| Метилэтилкетон | 190 |
| Метионин | 117 |
| Метирам | 977 |
| 2-Метоксианилин | 69 |
| 4-Метоксианилин | 70 |
| 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 820 |
| Метоксиран | 1305 |
| N-Метоксиэтилхлорацетат 2-метиланилина | 823 |
| Метоксиэтоксиэтанол | 824 |
| Метол | 264 |
| Метрибузин | 59 |
| Метурин | 273 |
| Милон | 397 |
| Митак | 403 |
| Мобильтерм 605 | 1053 |
| Молочная кислота | 284 |
| Моноалкилсульфоянтарной кислоты динатриевая соль | 28 |
| Моноаллиламин | 1009 |
| Монобензилтолул | 128 |
| Монобутиламин | 182 |
| Монобутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 204 |
| Моногидроперекись м-диизопропилбензола | 160 |
| Моногидроперекись п-диизопропилбензола | 159 |
| Моноизобутиламин | 767 |
| Монолинурон | 760 |
| Монометакриловый эфир этилен-гликоля | 299 |
| Монометиламин | 720 |
| Монометилдихлортиофосфат | 750 |
| Монометиловый эфир диэтилен-гликоля | 824 |
| Монопропиламин | 1017 |
| Монохлоргидрин | 1256 |
| Монохлордифенил | 1249 |
| -Монохлорпропионовая кислота | 1259 |
| Монохлоруксусная кислота | 1268 |
| Моноэтаноламин | 96 |
| Моноэтиламин | 1322 |
| Моноэтилдихлортиофосфат | 1338 |
| Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 1274 |
| Монурон | 413 |
| Мороцид | 776 |
| Морфин | 356 |
| Морфолин | 1094 |
| 2-Морфолинотиобензотиазол | 147 |
| Мочевина | 577 |
| Мукохлорная кислота | 480 |
| Муравьиная кислота | 717 |
| Муравьиной кислоты N,N-диметиламид | 408 |
| Мусковит | 36 |
| Наркотин | 428 |
| Натриевая соль цинкового комплекса гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты | 297 |
| Натрий метафосфорнокислый | 834 |
| тетраНатрий пирофосфат | 833 |
| Натрий пирофосфорнокислый | 833 |
| Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 837 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 73 |
| 2-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 72 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновой кислоты мононатриевая соль | 71 |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат | 753 |
| 2-( -Нафтокси)пропионовая кислота | 843 |
| -Нафтол | 845 |
| -Нафтол | 846 |
| 2-Нафтол | 846 |
| -Нафтолсульфокислота | 275 |
| 2-Нафтол-6-сульфокислота | 275 |
| о-Нафтохинондиазид | 841 |
| НГЖ-4 | 1054 |
| НГЖ-5У | 1055 |
| Неионоген ЕА-140 | 544 |
| Некаль | 334 |
| Немагон | 325 |
| Немафакс | 404 |
| Необоновое масло | 729 |
| Неонол АФ-9-CN | 919 |
| Неонол В 1020-3 | 918 |
| Неопинамин | 224 |
| Нитрил гидроксиизомасляной кислоты | 269 |
| Нитрилотри(метилентрис)фосфоновой кислоты тринатриевая соль, медный комплекс тригидрат | 871 |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота | 873 |
| Нитрилотриуксусная кислота | 874 |
| о-Нитроанизол | 821 |
| п-Нитроанизол | 822 |
| 2-Нитроанилин | 74 |
| 3-Нитроанилин | 75 |
| 4-Нитроанилин | 76 |
| 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль | 77 |
| 3-Нитроанилинсульфоновая кислота | 78 |
| 1 -Нитроантрахинон | 877 |
| 1-Нитроантрахинон-2-карбоновая кислота | 351 |
| м-Нитробензойная кислота | 879 |
| п-Нитробензойная кислота | 880 |
| 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт Г-2 | 878 |
| 2-Нитробензоламин | 74 |
| 3-Нитробензоламин | 75 |
| 4-Нитробензоламин | 76 |
| м-Нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 882 |
| 1-Нитрогуанидин | 883 |
| 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | 478 |
| 4-Hитpo-N,N-диэтиланилин | 517 |
| N-Нитрозодифениламин | 884 |
| Нитрозофенол | 279 |
| 2- Нитрометоксибензол | 821 |
| 4-Нитрометоксибензол | 822 |
| 3-Нитросульфаншювая кислота | 78 |
| 1-Нитро-3-трифторметилбензол | 888 |
| О-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат | 537 |
| п-Нитрофенетол | 897 |
| п-Нитрофениламиноэтанол | 889 |
| п-Нитрофенилхлорметилкарбинол | 900 |
| 2-Нитрофенол | 276 |
| 3-Нитрофенол | 277 |
| 4-Нитрофенол | 278 |
| м-Нитрофенол | 277 |
| о-Нитрофенол | 276 |
| п-Нитрофенол | 278 |
| Нитрофор | 434 |
| Нитроформ | 1154 |
| Нитрохлор | 492 |
| 2-Нитро-4-хлоранилин | 79 |
| 4-Нитро--хлорметилбензолметанол | 891 |
| Нониловый спирт | 899 |
| Норборнадиен | 173 |
| Норборнен | 174 |
| Норсульфазол | 83 |
| Носкапал | 428 |
| Носкапин | 428 |
| НПС-50 | 875 |
| Оксамид | 562 |
| Оксациллин | 388 |
| Оксиамин | 889 |
| Оксиацетиламин | 890 |
| Оксид диоктилизопентилфосфина | 740 |
| Оксид пропилена | 1305 |
| 2-Оксипроизводное симазина | 169 |
| Оксифенилметилмочевина | 273 |
| Оксифосфонат | 447 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 298 |
| Оксиэтилированный алкилфенол | 33 |
| 4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота | 480 |
| 3-Оксопентан | 939 |
| 2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 1298 |
| Октаген | 924 |
| Октангидроксамогидроксамовая кислота | 280 |
| 1,8-Октандикарбоновая кислота | 305 |
| Октиловый спирт | 927 |
| Октиловый эфир дихлофеноксиуксусной кислоты | 930 |
| 6-Олеиламиногексановой кислоты натриевая соль | 926 |
| Олеиновая кислота | 925 |
| Олефинсульфонат натрия | 3 |
| Олефинсульфонат С12-14 | 4 |
| Олефинсульфонат С15-18 | 5 |
| Опион | 428 |
| П-1 | 1107 |
| П-2 | 928 |
| П-3 | 548 |
| П-4 | 228 |
| П-5 | 1300 |
| П-6 | 1142 |
| Парамот | 457 |
| 1,4-Паратолуидиноантрахинон-N,N-дисульфоновой кислоты динатриевая соль | 662 |
| Парацетамол | 293 |
| Парацид | 457 |
| ПАФ-13А | 953 |
| Пелларгонгидроксамовая кислота | 898 |
| Пеназолин | 1056 |
| Пенициллин 2 | 390 |
| Пенициллин G | 390 |
| Пентанат | 1186 |
| Пентахлораминопиколин | 85 |
| Пентахлорацетофенон | 944 |
| Пентахлорпиколин | 942 |
| Пентахлорфенол | 282 |
| Пентаэритрит | 153 |
| Пентаэтиленгликоль | 1106 |
| Перекись водорода | 947 |
| Перфторвалериановая кислота | 900 |
| Перфторгептаналь гидрат | 1143 |
| Перфторпентановая кислота | 900 |
| Перфторэнантовая кислота | 948 |
| Перхлорбутадиен | 237 |
| Перхлорбутан | 306 |
| Перхлорметиленциклопентен | 471 |
| Перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 239 |
| Перхлорной кислоты аммониевая соль | 105 |
| Пиклорам | 89 |
| -Пиколин | 763 |
| -Пиколина гидрохлорид | 764 |
| Пикрамовая кислота | 52 |
| Пикриновая кислота | 289 |
| Пинаколин | 365 |
| 1-Пиперазинэтанамин | 99 |
| Пирановый спирт | 780 |
| Пирогаллол | 1141 |
| Пирокатехин | 343 |
| Пиромелитовой кислоты диангидрид | 133 |
| Полиакриламид | 969 |
| Полиакрилат натрия | 970 |
| Поли-(4-винилбензилтриметиламмоний хлорид) | 978 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) | 979 |
| Поливиниловый спирт 18/11 | 983 |
| Поливиниловый спирт молекулярная масса 5000 | 982 |
| Поливиниловый спирт | 248 |
| Поливинилхлорид | 980 |
| Поли(диметилдиаллиламмония хлорид) | 956 |
| Поли-(2-карбонилнатрий-6,4-метиленфенол) | 955 |
| Полинак | 301 |
| Полиоксиалкилированный глицерин | 703 |
| Поли(окси(метил-1,2-этандиил)) | 684 |
| Полиоксипропилендиол | 684 |
| Полиоксипропиленпентол | 685 |
| Полиоксиэтилен мол. масса 2-3 млн. | 247 |
| Полиоксиэтилен мол. масса 4-5 млн. | 248 |
| Полисепт | 954 |
| Политрибутилоловометакрилат | 971 |
| Полихлорпинен | 929 |
| Полиэтеноксид | 247 |
| Полиэтеноксид | 248 |
| Полиэтиленимин | 957 |
| Полиэтиленполиамин | 977 |
| Препарат 275 | 98 |
| Препарат К-4 | 301 |
| Препарат Спурт | 1078 |
| Префар | 1203 |
| Промедол | 1149 |
| Прометрин | 158 |
| 1,3-Пропандикарбоновой кислоты диамид | 998 |
| Пропандинитрил | 999 |
| Пропантриол | 1004 |
| 2-Пропеновой кислоты |  |
| 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафтор-гептиловый эфир | 1145 |
| Пропилен | 1006 |
| Пропиленгликоль | 1000 |
| Пропиловый спирт | 1001 |
| о-Пропилфенол | 285 |
| п-Пропилфенол | 286 |
| Пропионовой кислоты N-(3,4-дихлоранилид) | 494 |
| Протиофос | 496 |
| Рамрод | 816 |
| Резорцин | 344 |
| Ремантадин | 787 |
| РИП | 1057 |
| РИПД | 1058 |
| РИФ | 1059 |
| РИФД | 1060 |
| Рицид-П | 519 |
| Рогор | 383 |
| Родийкарбонилфосфиновый комплекс | 1024 |
| Рубидий хлористый | 1026 |
| Сайфос | 367 |
| Салициловой кислоты анилид | 294 |
| Сантокюрмор | 147 |
| Сафикол | 367 |
| Себациновая кислота | 305 |
| Севин | 753 |
| Сернокислого эфира 2-этилгексанола натриевая соль | 1333 |
| Сероуглерод | 1193 |
| Сильван | 794 |
| Симазин нерастворимый | 168 |
| Ситазол | 809 |
| С-кислота | 316 |
| Слюда | 36 |
| Смазка № 3 | 987 |
| Смачиватель ДБ | 204 |
| Солан | 798 |
| Соль триэтаноламина 2-бром-4-(4-метил-2-сульфофениламино)-1-аминоантрахинона | 616 |
| Сополимер метакриловой кислоты и метакриламида | 959 |
| Сополимер метакриловой кислоты с метилметакрилатом | 958 |
| СПД-3 | 288 |
| Спирт 2-аллилоксиэтиловый | 1011 |
| Спирт -ацетопропиловый | 281 |
| Стирол | 1319 |
| Стрептоцид | 46 |
| Стронций стабильный | 1071 |
| Сукцинол ДТ-2 | 21 |
| Сукционитрил | 185 |
| Сульгин | 38 |
| Сульпрофос | 1020 |
| Сульфадимезин | 58 |
| Сульфаниловой кислоты амид | 46 |
| Сульфаниловой кислоты N-[аминоиминометил]амид | 38 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид | 58 |
| Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид | 83 |
| Сульфенамид М | 147 |
| Сульфенамид | 1297 |
| Сульфиддибутилолово | 330 |
| Сульфидофос | 387 |
| Сульфирол-8 | 1333 |
| 3-Сульфо-1,2-диоксиантрахинона натриевая соль | 665 |
| Сульфолан | 1096 |
| Сульфонат-СО | 30 |
| 4,4’-Сульфонилдианилин | 1080 |
| Суффикс | 1326 |
| Т-80 | 1222 |
| Таламс | 15 |
| Тауфон | 97 |
| Терефталевая кислота | 142 |
| Терефталевой кислоты диметиловый эфир | 364 |
| Терефталевой кислоты дихлорангидрид | 138 |
| Терефталоилхлорид | 138 |
| 1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан | 230 |
| Тетрабромфлуоресцеин | 1089 |
| Тетрабутилстаннан | 1090 |
| Тетрагидробензальдегид | 1290 |
| 1,3,4,5-Тетрагидробензойной кислоты бензиновый эфир | 129 |
| 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 1095 |
| 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 1093 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталевый ангидрид | 1091 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталимид | 1092 |
| 3,4,5,6-Тетрагидрофталимид метил DL-цис-транс-хризантемат | 224 |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт | 1099 |
| Тетрагидрохинон | 1285 |
| Тетразул | 1262 |
| Тетраметилен сульфон | 1096 |
| 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидиламинопропионовой кислоты | 1100 |
| Тетраметилтиурамдисульфид | 1102 |
| 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 1109 |
| Тетрахлордиан | 152 |
| Тетрахлорнонан | 1115 |
| Тетрахлорпентан | 1116 |
| Тетрахлорпиколин | 1180 |
| Тетрахлорпропан | 1117 |
| Тетрахлорпропен | 1118 |
| Тетрахлортерефталевая кислота | 1110 |
| Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир | 398 |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталоилдихлорид | 1109 |
| Тетрахлорхинон | 1121 |
| Тетраэтиленгликоль | 911 |
| Тетраэтилстаннан | 1123 |
| Тетраэтилтиурамдисульфид | 1125 |
| N,N,N’,N’-Тетраэтилтиурамдисульфид | 1125 |
| Тетриндол | 226 |
| Тиазон | 397 |
| Тидиазурон | 1126 |
| Тиллам | 1019 |
| 1,1-Тиобисэтен | 511 |
| Тиодифениламин | 1217 |
| Тиолтиоугольной кислоты бутиловый эфир | 201 |
| Тиолтиоугольной кислоты изопропиловый эфир калиевая соль | 808 |
| Тиомочевина | 1128 |
| Тиосерной кислоты натриевая соль | 836 |
| Тиофанат | 404 |
| Тиофос | 537 |
| Тиофосфорной кислоты О,О-диметил-О-(3-метил-4-метилтио)фениловый эфир | 387 |
| Тиофуран | 1129 |
| Тиоциановой кислоты 2,4-динитрофениловый эфир | 438 |
| ТиурамД | 1102 |
| Тиурам Е | 1125 |
| Токкорн | 492 |
| Токутион | 496 |
| N-о-Толил-1,2,3,4,7,7-гексахлор-1,4-метано-1,4,5,6-тетрагидрофталимид | 240 |
| 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир | 820 |
| м-Толуидин | 66 |
| п-Толуидин | 67 |
| п-Толуиловой кислоты метиловый эфир | 755 |
| п-Толуиловый эфир | 755 |
| Толуин | 823 |
| Толуол | 730 |
| п-Толуолсульфинат натрия | 732 |
| п-Толуолсульфиновая кислота | 731 |
| Толуолсульфонат натрия | 733 |
| п-Толуолсульфохлорид | 734 |
| Топсин | 404 |
| Тордон | 89 |
| Трефлан | 433 |
| Триазолон-5 | 782 |
| Триаллиламин | 1156 |
| 2,4,4-Триаминобензанилид | 56 |
| Трибутилметакрилатолово | 1137 |
| Трибутилолова хлорид | 1140 |
| Трибутилфосфат | 1139 |
| 1,1,9-Тригидрогексадекафторнониловый спирт | 228 |
| 1,1,7-Тригидрододекафторгептиловый спирт | 548 |
| 2,4,6-Тригидрокси-1,3,5-триазина мононатриевая соль | 1133 |
| 1,1,5-Тригидрооктафторпентиловый спирт | 928 |
| 1,1,3-Тригидротетрафторпропиловый спирт | 1107 |
| 1,1,11-Тригидроэйкозафторундециловый спирт | 1300 |
| Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола | 1005 |
| Триизооктиламин | 527 |
| Триизопентилфосфин оксид | 1148 |
| Триизопропиламин | 426 |
| Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат | 488 |
| Трикрезилфосфат | 1160 |
| Триксиленилфосфат | 1158 |
| Трилан технический | 1172 |
| 2,4,6-Триметиланилин | 84 |
| 2,4,4-Тринитробензанилид | 437 |
| Тринитротолуол | 785 |
| 2,4,6-Тринитротолуол | 785 |
| 2,4,6-Тринитрофенол | 289 |
| Триоксипропан | 1004 |
| Трипропиламин | 426 |
| О,О,О-Трис(ксилил)фосфат | 1158 |
| Трис(3-метилбутил)фосфоновая кислота | 1148 |
| О,О,О-Трифенилфосфит | 1162 |
| м-Трифторметиланилин | 1163 |
| N-Трифторметилфенил-N’,N’-диметилмочевина | 400 |
| 3-Трифторметилнитробензол | 888 |
| м-Трифторметилфенилмочевина | 1165 |
| 2,4,5-Трихлоранилин | 1168 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | 1169 |
| 2,4,5-Трихлорбензоламин | 1168 |
| 2,4,6-Трихлорбензоламин | 1169 |
| 2,3,4-Трихлорбутен | 1176 |
| 2,3,6-Трихлор-п-трет-бутилтолуол | 424 |
| 2,3,6-Трихлор-4-(1,1-диметилэтил)-толуол | 424 |
| Трихлорметафос-3 | 788 |
| 2-Трихлорметилдихлорпиридин | 942 |
| Трихлорметилтиотетрагидрофталимид | 1097 |
| Трихлорминдальная кислота | 291 |
| Трихлорпропан | 1182 |
| Трихлорпропилфосфат | 1183 |
| ,,-Трихлорпропионовая кислота | 1185 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 786 |
| 1 ,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол | 1262 |
| Трихлоруксусной кислоты натриевая соль | 1171 |
| Трихлорфенол | 290 |
| Трициклодека-3,8-диен | 1093 |
| Триэтаноламин | 870 |
| Триэтиламин | 541 |
| Триэтиленгликоль | 440 |
| Триэтилендиамин | 307 |
| О,О,О-Триэтилфосфат | 1191 |
| Тропотокс | 800 |
| Уксусная кислота | 1313 |
| Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир | 1312 |
| Уксусной кислоты бутиловый эфир | 198 |
| Уксусной кислоты виниловый эфир | 1318 |
| Уксусной кислоты (4-гидроксифенил)амид | 293 |
| Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир | 549 |
| Уксусной кислоты метиловый эфир | 726 |
| Уксусной кислоты нитрил | 120 |
| Уксусной кислоты трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир | 1187 |
| Уксусной кислоты этиловый эфир | 1325 |
| Уротропин | 230 |
| Урсол | 314 |
| Феназепам | 178 |
| Феназон | 92 |
| п-Фенетидин | 101 |
| Фенидон | 1202 |
| 7-Фенилазо-1-(2-амино-4,6-дихлор-8-нафтол-1,3,5-триазинил)-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль | 594 |
| Фениламин | 45 |
| 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 | 92 |
| Фенилбензол | 171 |
| N-Фенилбензоламин | 445 |
| (2-Фенил)бензолацетилхлорид | 446 |
| N-Фенил-1,4-бензолдиамин | 63 |
| 1-Фенилбутан | 199 |
| Фенилгидроксиламин | 250 |
| 1,2-Фенилен-бис(иминокарбонотиоил)бискарбаминовой кислоты диметиловый эфир | 404 |
| Фенилен-1,2-диамин | 312 |
| Фенилен-1,3-диамин | 313 |
| Фенилен-1,4-диамин | 314 |
| м-Фенилендиамин | 313 |
| о-Фенилендиамин | 312 |
| п-Фенилендиамин | 314 |
| Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 813 |
| 3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир | 1343 |
| Фенилксилилэтан | 406 |
| Фенилметанол | 127 |
| Фенилметилмочевина | 790 |
| Фениловый эфир гидроксиуксусной кислоты | 1216 |
| N-Фенил-N’-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)-мочевина | 1126 |
| N-Фенил-п-фенилендиамин | 63 |
| -Фенилэтиловый спирт | 1206 |
| 1-(2-Фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)пиперидин | 1204 |
| Фенилэтилтиофосфат натрия | 1212 |
| О-Фенил-О-этилтиофосфорной кислоты натриевая соль | 1212 |
| Фенмедифам | 820 |
| ((1-Феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил)карбаминовой кислоты метиловый эфир | 793 |
| 1-Феноксиацетил-2-метоксикарбониламинобензимидазол | 793 |
| м-Феноксибензальдегид | 1214 |
| 3-Фенокситолуол | 1215 |
| м-Фенокситолуол | 1215 |
| Феноксиуксусная кислота | 1216 |
| Феноксиуксусной кислоты метиловый эфир | 792 |
| Фенол | 249 |
| Фентанил | 1204 |
| Фенурон | 405 |
| Фитон | 488 |
| Флокулянт ППС | 971 |
| Флорел | 1273 |
| Флотореагент ДМ-2 | 308 |
| Флотореагент ИР-70 | 194 |
| Флотореагент ИТК | 759 |
| Флотореагент ТГС | 762 |
| ФМ-1322/30 | 963 |
| ФМ-5 | 962 |
| Фозалон | 923 |
| Фоксим | 542 |
| 4-Формил-1,3-бензолдисульфокислоты динатриевая соль | 124 |
| Формин | 230 |
| Фосбутил | 197 |
| Фосфамид | 383 |
| Фосфор тиотреххлористый | 1130 |
| Фосфорной кислоты тринатриевая соль | 837 |
| Фреон 253 | 1167 |
| Фреон-12 | 451 |
| Фреон-22 | 452 |
| ФСТ-5 | 231 |
| Фталан | 1178 |
| Фталевая кислота | 140 |
| Фталевой кислоты дибутиловый эфир | 327 |
| Фталевой кислоты диметиловый эфир | 362 |
| Фталевой кислоты диоктиловый эфир | 525 |
| Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилимид) | 1266 |
| Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид) | 1297 |
| Фталофос | 410 |
| 2-Фуральдегид | 1232 |
| Фурфурол | 1232 |
| Хинизарин | 339 |
| п-Хинондиоксим | 1284 |
| Хлор активный | 1233 |
| Хлорамбен | 64 |
| Хлорамп | 87 |
| Хлорангидрид дифенилуксусной кислоты | 446 |
| Хлоранил | 1121 |
| 3-Хлоранилин | 94 |
| 4-Хлоранилин | 95 |
| м-Хлоранилин | 94 |
| п-Хлоранилин | 95 |
| -Хлорантрахинон | 1235 |
| 1-Хлорантрахинон | 1234 |
| 2-Хлорантрахинон | 1235 |
| -Хлорацетоуксусный эфир | 1344 |
| 1-Хлор-4-бензоиламиноантрахинон | 1238 |
| 3-Хлорбензоламин | 94 |
| 4-Хлорбензоламин | 95 |
| 4-Хлорбензолсульфокислоты натриевая соль | 1243 |
| 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм.триазин | 156 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм.триазин | 168 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм.триазина 2-оксипроизводное | 169 |
| 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1246 |
| Хлор-п-трет-бутилтолуол | 425 |
| -Хлоргидрин | 1256 |
| 1-Хлор-2-гидроксиэтан | 1269 |
| 1-Хлор-2,3-дибромпропан | 325 |
| 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | 798 |
| 2-Хлор-N-изопропилацетанилид | 816 |
| Хлористый метилен | 469 |
| Хлористый циан | 1264 |
| -Хлоркротиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1246 |
| 1-Хлор-4-метилбензол | 796 |
| (4-Хлор-2-метилфенокси)уксусная кислота | 801 |
| 4-Хлор-2-нитроанилин | 79 |
| Хлорнитрозоциклогексан | 885 |
| Хлорный сульфонол | 18 |
| -Хлоропрен | 1244 |
| Хлороформ | 1177 |
| Хлорофос | 366 |
| Хлорпелларгоновая кислота | 1255 |
| 2-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль | 1258 |
| Хлортал-диметил | 398 |
| 2-Хлортолуол | 795 |
| 4-Хлортолуол | 796 |
| о-Хлортолуол | 795 |
| п-Хлортолуол | 796 |
| Хлортрибутилстаннан | 1140 |
| 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиридин | 1180 |
| 2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винилдиметилфосфат | 401 |
| Хлоруксусная кислота | 1268 |
| Хлоруксусной кислоты N-изопропиланилид | 816 |
| Хлоруксусной кислоты натриевая соль | 1237 |
| Хлорундекановая кислота | 1261 |
| N-(2-Хлорфенил)-N’,N’-диметилмочевина | 413 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 815 |
| 4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир | 1247 |
| Хлорфенол | 295 |
| 6-Хлор-3-хлорметил-2(3Н)бензоксазолон | 1253 |
| Хлорхолинхлорид | 1152 |
| 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 1252 |
| Хлорэнантовая кислота | 1248 |
| Хлорэндиковый ангидрид | 239 |
| Хлорэтил | 1267 |
| 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропил-амино-симм-триазин | 817 |
| Хлорэтилен | 1270 |
| 2-Хлорэтиловый спирт | 1269 |
| Хризантемат натрия | 386 |
| Хризантемовая кислота | 381 |
| ХС-2-1 | 961 |
| Целатокс | 1061 |
| Централит | 539 |
| Цефалексин | 90 |
| Цианогенхлорид | 1264 |
| Цианогуанидин | 505 |
| Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер | 1 |
| Циануровая кислота | 1132 |
| Циануровой кислоты мононатриевая соль | 1133 |
| Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | 1092 |
| Циклогексанамин | 1291 |
| Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты | 1295 |
| Циклогексилмочевина | 1296 |
| N-Циклогексилтиофталимид | 1297 |
| 3-Циклогексил-5,6-триметилен-урацил | 355 |
| 2-(3-Циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 208 |
| Циклотетраметилентетранитроамин | 924 |
| Циклотриметилентринитроамин | 1155 |
| Цимид | 1295 |
| Цинеб | 1307 |
| Циодрин | 1209 |
| ЦПВ | 521 |
| Четыреххлористый углерод | 1114 |
| Шеффер кислота | 275 |
| Щавелевая кислота | 1310 |
| Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов | 901 |
| 2-ЭГА | 1332 |
| ЭДТА | 1309 |
| Экохим-СК-110 | 1062 |
| Энантгидроксамовая кислота | 253 |
| Эндозан | 776 |
| Энид | 402 |
| Эозин-Г | 1089 |
| Эпихлоргидрин | 1252 |
| Эптам | 1336 |
| Этамон ДС | 516 |
| Этафос | 496 |
| Этефон | 1273 |
| Этил хлористый | 1267 |
| Этилакрилат | 1341 |
| -Этил--акролеин | 1331 |
| N-Этиланилин | 1323 |
| Этилбензиланилин | 1208 |
| N-Этилбензоламин | 1323 |
| Этилбутиламин | 1328 |
| 2-Этилгексилакрилат | 1332 |
| Этилен | 1314 |
| Этиленбисдитиокарбамат цинка | 1307 |
| N,N’-Этиленбисдитиокарбаминовой кислоты цинковая соль | 1307 |
| Этиленбис(тиогликолят)диоктилолово | 1315 |
| Этиленбистиокарбамат аммония | 1308 |
| Этиленгликоль | 1311 |
| Этиленгликольтетраоксидиэтиловый эфир | 1106 |
| Этилендиамин | 319 |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота | 1309 |
| Этиленхлоргидрин | 1269 |
| Этилидендиацетат | 1312 |
| О-Этилксантогенат калия | 1337 |
| Этилмеркурхлорид | 1271 |
| N-Этилметатолуидин | 805 |
| Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты | 1335 |
| Этиловый эфир ,-диметилакриловой кислоты | 1339 |
| Этиловый эфир диэтиленгликоля | 1353 |
| Этиловый эфир молочной кислоты | 1334 |
| Этиловый эфир триэтиленгликоля | 1354 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 1352 |
| N-Этил-орто-толуидин | 804 |
| О-Этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат | 197 |
| Этилхлорид | 1267 |
| Этилциклогексанамин | 1345 |
| Этинилвинилбутиловый эфир | 210 |
| ЭТМ | 509 |
| 4-Этоксианилин | 101 |
| 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 1343 |
| Этокси-Клеве кислота | 102 |
| Этоксилат первичных спиртов C12-15 | 20 |
| Этрел | 1273 |
| Этсан | 1350 |
| ЭФ-2 | 1111 |
| Эфедрин | 724 |
| Эфирсульфонат | 1263 |
| Ялан | 1329 |

Приложение 2

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Ag | 1030 |
| --- | --- |
| Аl | 34 |
| Аl2СlН5O5 | 35 |
| Al6K2O24Si6H4 | 36 |
| As | 831 |
| В | 175 |
| Ва | 121 |
| Be | 148 |
| Bi | 216 |
| Br | 176 |
| CCl2F2 | 451 |
| CCl4 | 1114 |
| CClN | 1264 |
| СНСl3 | 1177 |
| CHClF2 | 452 |
| СНI3 | 1146 |
| CHN3O6 | 1154 |
| CH2CaN2 | 1280 |
| СН2Сl2 | 469 |
| СН2О | 1225 |
| СН2O2 | 717 |
| (С2Н3Сl)n | 980 |
| CH3Cl2OPS | 750 |
| CH3NaO3Si | 778 |
| CH3NaO4S | 263 |
| CH3NO2 | 886 |
| CH4N2O | 577 |
| CH4N2O2 | 883 |
| CH4N2S | 1128 |
| CH4O | 718 |
| CH4S | 719 |
| CH5N | 720 |
| CH5NO3S | 779 |
| [CH6NO4P]n | 953 |
| C2Cl3N2O2 | 1171 |
| С2Сl6 | 243 |
| C2H2Cl2 | 504 |
| C2H2Cl4 | 1122 |
| C2H2ClNaO2 | 1237 |
| C2H2NS2·CH5N | 721 |
| [C2H2O]n | 247, 248 |
| C2H2O4 | 1310 |
| C2H3Cl | 1270 |
| C2H3ClO2 | 1268 |
| C2H3Cl3O2 | 1188 |
| C2H3N | 120 |
| C2H4 | 1314 |
| (C2H4)n | 983 |
| C2H4NNaS2 | 747 |
| C2H4N2 | 505 |
| C2H4NaO4Si | 1321 |
| C2H4O | 113 |
| (C2H4O)n | 982, 984 |
| C2H4O2 | 1313 |
| C2H5Cl | 1267 |
| C2H5Cl2OPS | 1338 |
| C2H5ClHg | 1271 |
| C2H5ClO | 1269 |
| [C2H5N]n | 957, 977 |
| C2H5NaO7P2Zn | 297 |
| C2H5NO | 119 |
| C2H5NO2 | 896 |
| C2H5O2PS2 | 374 |
| C2H6ClO2PS | 411 |
| C2H6ClO3P | 1273 |
| C2H6O | 906 |
| C2H6O2 | 1311 |
| C2H6O7P2Zn | 917 |
| C2H6OS | 396 |
| C2H6S | 395 |
| C2H6S2 | 370 |
| C2H7N | 754, 1322 |
| C2H7NO | 96 |
| C2H7NO3S | 97 |
| C2H7O2P | 758 |
| C2H8N2 | 319 |
| C2H8O7P2 | 298 |
| C2H9CuNO7P2 | 916 |
| C2HCl3O | 1170 |
| C3H2Cl3NaO2 | 1184 |
| С3Н2Сl4 | 1118 |
| C3H2N2 | 999 |
| C3H2N3NaO3 | 1133 |
| C3H3Cl3O2 | 1185 |
| C3H3N | 1014 |
| C3H3N3O3 | 1132 |
| [C3H3NaO2]n | 970 |
| C3H4Cl2 | 483, 484 |
| C3H4Cl2O2 | 487 |
| C3H4Cl4 | 1117 |
| C3H4ClF3 | 1167 |
| C3H4F4O | 1107 |
| C3H4O | 1007 |
| C3H4O2 | 1013 |
| C3H5Br2Cl | 325 |
| C3H5Cl | 1257 |
| C3H5ClNaO2 | 1258 |
| C3H5ClO | 1252 |
| C3H5ClO2 | 1259 |
| C3H5Cl3 | 1182 |
| C3H5KOS2 | 1337 |
| C3H5NO | 1008 |
| [C3H5NO]n | 969 |
| C3H5N3 | 782 |
| C3H5NaO2 | 1022 |
| [C3H5O2]n | 684 |
| C3H6 | 1006 |
| С3Н6Вr2 | 323 |
| C3H6ClFO·C3H6F2O | 1045 |
| C3H6Cl2 | 481 |
| C3H6Cl2·C3H4Cl2 | 1046 |
| С3Н6Сl2O | 482 |
| C3H6NNaS2 | 373 |
| C3H6NO2S | 65 |
| C3H6N2O2 | 998 |
| C3H6N6O6 | 1155 |
| C3H6S | 1016 |
| C3H6O | 1003, 1015, 1305 |
| C3H6O2 | 726 |
| C3H6O3 | 284 |
| C3H6S | 1016 |
| C3H7ClO2 | 1256 |
| C3H7CuNNa3O2P3·H6O3 | 871 |
| C3H7F3Si | 1166 |
| C3H7NNaO9P3Zn | 872 |
| C3H7NO | 408 |
| C3H7NO2 | 887 |
| C3H8ClO2PS | 814 |
| C3H8N2O | 380 |
| C3H8N2S2 | 98 |
| C3H8N4O4 | 431 |
| C3H8O | 1001, 1002 |
| C3H8O2 | 1000 |
| C3H8O3 | 1004 |
| C3H9N | 80, 1009, 1017, 1147 |
| C3H9NO | 81 |
| C3H9O3P | 1151 |
| C3H9O4P | 1150 |
| C3H10N2O | 318 |
| C3H10N2S2 | 371 |
| C3H12CaN2S4 | 372 |
| C3H12NO9P3 | 873 |
| C4Cl2O3 | 502 |
| C4Cl6 | 237 |
| C4Cl10 | 306 |
| C4H2Cl2O3 | 480 |
| C4H3ClS | 1260 |
| C4H3NaN2O2 | 352 |
| C4H4Cl5 | 941 |
| C4H4Cl6 | 238 |
| C4H4N2 | 185 |
| C4H4O | 1231 |
| C4H4O4 | 193 |
| C4H4S | 1129 |
| C4H5Cl | 1244 |
| C4H5Cl3 | 1176 |
| C4H5N | 195, 196, 773 |
| C4H6 | 181 |
| C4H6Cl2 | 459, 460, 461, 474, 749 |
| C4H6Cl4 | 1112 |
| C4H6CoO4·H8O4 | 115 |
| C4H6N2S4Zn | 1307 |
| C4H6O | 192 |
| С4Н6O2 | 209, 354, 774, 775, 1318 |
| C4H6S | 511 |
| C4H7Cl | 797 |
| C4H7Cl2O4P | 377 |
| C4H7KOS2 | 808 |
| C4H7NO | 269, 772 |
| [C4H7O2]n[C4H7NO]m | 959 |
| [C4H7O2]n[C5H9O2]m | 958 |
| C4H8 | 191, 771 |
| C4H8Cl2 | 748 |
| C4H8Cl2·С4Н6Сl2·C4H4Cl2NO | 1047 |
| C4H8Cl3O4P | 366 |
| C4H8ClN2S | 1010 |
| C4H8N2O7 | 908 |
| C4H8N8O8 | 924 |
| C4H8O | 190, 1098 |
| C4H8O2 | 187 |
| C4H8O2S | 1096 |
| C4H9Cl | 1245 |
| C4H9Cl2O3P | 1274 |
| C4H9NO | 360, 1094, 1320 |
| C4H9NO2 | 205 |
| C4H10ClO2PS | 540 |
| C4H10Hg | 538 |
| C4H10KO4P | 532 |
| C4H10N2 | 949 |
| C4H10O | 188, 189, 769, 770, 1351 |
| C4H10O2 | 186, 1352 |
| C4H10O3 | 912 |
| C4H11N | 182, 512, 767, 768 |
| C4H11N·ClH | 1348 |
| C4H11N·HNO3 | 1349 |
| С4Н11NО | 359 |
| C4H11NO2 | 348 |
| C4H11O2PS2 | 533 |
| C4H12NO2 | 417 |
| C4H13N3 | 100 |
| C4H14N4S4 | 1308 |
| C5HF9O2 | 900 |
| C5H2Cl6 | 242 |
| C5H4F8O | 928 |
| C5H4O2 | 1232 |
| C5H5N | 951 |
| C5H6Cl5 | 943 |
| C5H6O | 794 |
| C5H6OS2 | 201 |
| C5H7Br2Cl3 | 324 |
| C5H7Cl3 | 1181 |
| C5H8 | 735 |
| C5H8Cl4 | 1116 |
| C5H8N2O2 | 379 |
| C5H8O2 | 756, 937, 1325, 1341 |
| C5H9KOS2 | 777 |
| C5H9NO | 766 |
| C5H10ClNO | 534 |
| C5H10N | 950 |
| C5H10N2S2 | 397 |
| C5H10NNaS2 | 531 |
| C5H10NO2 | 270 |
| C5H10O | 737, 738, 939 |
| C5H10O2 | 281, 1099 |
| С5Н10О3 | 1334 |
| C5H10OSi | 757 |
| C5H11NOS | 810 |
| C5H11NO2S | 117 |
| C5H11N3·ClH | 529 |
| C5H11O3 | 1011 |
| C5H12NO3PS2 | 383 |
| C5H12O | 938 |
| C5H12O2 | 736 |
| C5H12O3 | 824 |
| C5H12O4 | 153 |
| C5H13Cl2N | 1152 |
| C5H13NO2 | 349 |
| C5H13N3 | 528 |
| C5H14N2 | 812 |
| C6Cl4O2 | 1121 |
| С6Сl4O2 | 466 |
| C6Cl5NaO | 945 |
| C6Cl6 | 236 |
| C6Cl7N | 1119 |
| C6HCl5O | 282 |
| C6HCl6N | 1179 |
| C6H2Cl4 | 1108 |
| C6H2Cl5N | 942 |
| C6H2Cl6N2 | 86 |
| C6H3Cl2NO2 | 477, 478 |
| C6H3Cl3 | 1174 |
| C6H3Cl3KN2O2 | 87 |
| C6H3Cl3N2NaO2 | 88 |
| C6H3Cl3N2O2 | 89 |
| С6Н3Сl3O | 290 |
| C6H3Cl4N | 1180 |
| C6H3Cl5N2 | 85 |
| C6H3ClN2O4 | 439 |
| C6H3N3O5 | 52 |
| C6H3N3O6 | 1153 |
| C6H3N3O7 | 289 |
| C6H4ClNO2 | 894 |
| C6H4Cl2 | 456, 457 |
| C6H4Cl2N2O2 | 479 |
| C6H4Cl2O | 260 |
| C6H4Cl3N | 1168, 1169 |
| C6H4N2O4 | 430 |
| C6H4N2O5 | 256 |
| C6H4NNaO5S | 882 |
| C6H5Cl | 1242 |
| C6H5ClN2O2 | 79 |
| C6H5ClNaO3S | 1243 |
| C6H5ClO | 295 |
| C6H5ClO2S | 144 |
| C6H5Cl2N | 453, 454, 455 |
| C6H5Cl2O2P | 497 |
| C6H5N | 1021 |
| C6H5N3 | 146 |
| C6H5N3O4 | 61 |
| C6H5N3O4 | 60, 62 |
| C6H5NO2 | 279, 881 |
| C6H5NO3 | 276, 277, 278 |
| C6H5NO5S | 888 |
| C6H6 | 136 |
| C6H6ClNO | 53 |
| C6H6Cl2N2O2 | 375 |
| C6H6Cl6 | 241 |
| C6H6ClN | 94, 95 |
| C6H6ClNO2 | 93 |
| C6H6N2 | 506 |
| C6H6N2O2 | 74, 75, 76, 1284 |
| C6H6N2O5 | 78 |
| C6H6O | 249 |
| C6H6O2 | 343, 344, 345 |
| C6H6O3 | 1141 |
| C6H7N | 45, 763 |
| C6H7N·ClH | 764 |
| C6H7NO | 49, 50, 250 |
| C6H7NO2S | 143 |
| C6H7NO3S | 47 |
| C6H7N2O3 | 317 |
| C6H8 | 1319 |
| C6H8ClN | 765 |
| C6H8N2 | 312, 313, 314, 1197 |
| C6H8N4O | 1 |
| C6H8O2 | 198, 1285 |
| C6H8O2N2S | 46 |
| C6H9Cl2 | 472, 473 |
| C6H9Cl2NO | 494 |
| C6H9ClO3 | 1344 |
| C6H9NaO4 | 183 |
| C6H9NO6 | 874 |
| C6H9N3·H3O4P | 1135 |
| C6H9N3O5S | 77 |
| C6H10 | 1289 |
| C6H10ClNO | 885 |
| C6H10Cl2 | 503 |
| С6Н10Сl4 | 1113 |
| C6H10O | 350, 463 |
| C6H10O2 | 184 |
| С6Н10O3 | 299 |
| С6Н10O4 | 1312 |
| [C6H10O5]n | 219 |
| C6H11Cl | 1265 |
| С6Н11КОS2 | 741 |
| C6H11N | 1012 |
| C6H11NO | 221, 1288 |
| С6Н11NO2 | 895 |
| C6H11NO5PS2 | 114 |
| C6H11O | 1287 |
| C6H12 | 1283 |
| С6Н12Сl2 | 907 |
| C6H12Cl3O3P | 167 |
| C6H12Cl9O4P | 1183 |
| C6H12N2 | 307, 358 |
| C6H12N2S4 | 1102 |
| C6H12N4 | 230 |
| C6H12N5O2PS2 | 367 |
| С6Н12O | 211, 365, 1286 |
| С6Н12O2 | 368, 746, 780 |
| С6Н12O3 | 807 |
| C6H12O5PS | 382 |
| C6H13N | 1291 |
| C6H13N·1/2CH2O3 | 1293 |
| C6H13N·ClH | 1292 |
| C6H13N·1/2CrH2O4 | 1294 |
| C6H13NO2 | 252 |
| C6H12NO4PS2 | 409 |
| C6H14KO2PS2 | 422 |
| C6H14N2O | 922 |
| С6Н14O | 234, 761, 762 |
| C6H14O2 | 543 |
| C6H14O3 | 1353 |
| C6Н14O4 | 440 |
| C6H15N | 541, 1328 |
| C6H15NO2 | 564 |
| C6Н15NO3 | 870 |
| C6H15NS | 518 |
| C6Н15O2РS3 | 427 |
| C6H15O3P | 161 |
| C6H15O3PS2·C6H15O3PS2 | 1052 |
| C6H15O4P | 1191 |
| C6H16Cl3N2 | 415 |
| C6H16N2 | 315 |
| C6H16N2·ClH | 220 |
| C6H17NaO7P2 | 909 |
| C6P5N2 | 99 |
| C7-9H15-19N | 1134 |
| C7F12O·H2O | 1143 |
| C7HF13O2 | 948 |
| C7H2F12O2 | 547 |
| C7H3Cl2NO4 | 476 |
| C7H3NOS | 251 |
| C7H3N3O4S | 438 |
| C7H4Cl2O3 | 259 |
| C7H4Cl8 | 471 |
| C7H4ClNO2 | 1241 |
| C7H4ClNO4 | 892, 893 |
| C7H4F12O | 548 |
| C7H4Na2O7S2 | 124 |
| С7Н5ВrO | 177 |
| C7H5ClO2 | 1239, 1240 |
| C7H5Cl2NO2 | 64 |
| C7H5Cl3 | 786 |
| C7H5F3 | 1164 |
| C7H5KO2 | 132 |
| C7H5NNaO | 1281 |
| C7H5NO2 | 135 |
| C7H5NO4 | 879, 880 |
| C7H5NS2 | 145 |
| C7H5N3O6 | 785 |
| C7H6Cl2 | 470 |
| C7H6Cl2N2O2 | 261 |
| C7H6Cl3O2 | 1173 |
| C7H6F3N | 1163 |
| C7H6N2O4 | 435 |
| C7H6N2O4S | 55 |
| C7H6N2O5 | 257 |
| C7H6O | 123 |
| C7H6O2 | 134 |
| С7Н7Сl | 795, 796, 1251 |
| C7H7ClN2O2 | 296 |
| C7H7ClO2S | 734 |
| C7H7NaO2S | 732 |
| C7H7NaO3S | 733 |
| C7H7N | 821, 822 |
| C7H7NO2 | 41, 42, 43 |
| C7H7NO2·H2O4P | 44 |
| C7H7NO3 | 51 |
| C7H7O2 | 203 |
| C7H8 | 173, 730 |
| C7H8NO | 818 |
| C7H8O | 127, 265, 266 |
| C7H8O2·H2O | 346 |
| C7H8O2S | 731 |
| C7H9N | 66, 67, 392, 723 |
| C7H9NO | 69, 70 |
| C7H9NO·1/2H2SO4 | 264 |
| C7H9O3 | 1306 |
| [C7H11N3·ClH]n | 954 |
| С7Н10 | 174 |
| C7H10N4O2S | 38 |
| C7H10O | 1290 |
| C7H11N2O | 1296 |
| C7H12ClN5 | 168 |
| C7H12O2 | 206, 1339 |
| C7H13ClN5O | 169 |
| C7H13ClO2 | 1248 |
| C7H13F13O | 1144 |
| C7H13NO3 | 116 |
| C7H14N2O2S | 781 |
| C7H14O3 | 743 |
| C7H15NO2 | 253 |
| C7H16O | 244 |
| C7H17N3 | 421 |
| C7H17N3·ClH | 157 |
| C7H19NaO7P2 | 910 |
| C7H22N2NaO13P4 | 287 |
| C7H22N2O13P | 283 |
| С8Сl6O2 | 1109 |
| C8H2Cl3NOS | 1178 |
| С8Н2Сl4O4 | 1110 |
| C8H3ClO5 | 944 |
| C8H4Cl2O2 | 137, 138 |
| C8H4N2 | 139 |
| C8H5Cl2NO2 | 1253 |
| C8H5Cl2NaO3 | 499 |
| C8H5Cl3O3 | 291 |
| C8H5Cl6 | 164, 165 |
| C8H6Cl2O3·C2H7N | 819 |
| C8H6O4 | 140, 141, 142 |
| C8H7F3N2O | 1165 |
| C8H7N | 130 |
| C8H7N4OS | 1126 |
| C8H8BrCl2O3PS | 179 |
| C8H8Cl2IO3PS | 376 |
| C8H8Cl3O2PS | 495 |
| C8H8ClNO3 | 891 |
| C8H8N2O3 | 293 |
| C8H8O | 1207 |
| C8H8O2 | 729 |
| C8H8O3 | 1091, 1216 |
| C8H9Cl2NO3 | 498 |
| C8H9NO2 | 292, 1092 |
| C8H9NO3 | 897 |
| С8Н10 | 361, 1327 |
| C8H10ClO2PS | 1213 |
| C8H10NO5PS | 389 |
| C8H10N2O | 790 |
| C8H10N2O2 | 273 |
| C8H10N2O3 | 889 |
| C8H10NaO3PS | 1212 |
| С8Н10О | 255, 1205, 1206 |
| C8H10S | 267 |
| C8H11N | 1323 |
| C8H11NO | 101 |
| C8H12N2O | 268 |
| C8H12O | 210 |
| C8H12O4 | 523 |
| [C8H14ClN]n | 956 |
| C8H14ClN5 | 817 |
| C8H14N4S | 59 |
| C8H16N2O8 | 432 |
| C8H16O | 1331 |
| C8H17N | 1345 |
| C8H17N·ClH | 1346 |
| C8H17NO2 | 280 |
| C8H17NaO4 | 1333 |
| C8H17O5PS | 535 |
| C8H18Cl2Sn | 464 |
| C8H18KO2S2 | 331 |
| C8H18KO3PS | 333 |
| C8H18NO4PS2 | 384 |
| C8H18N4O2 | 232 |
| C8H18NaO2PS2 | 332 |
| C8H18NaO3PS | 394 |
| C8H18O | 927, 1330 |
| C8H18O4 | 1354 |
| C8H18O5 | 911 |
| C8H18OSn | 335 |
| C8H18SSn | 330 |
| C8H19N | 155, 326 |
| C8H19N3O | 516 |
| C8H19O3PS2 | 1051 |
| C8H20Pb | 1124 |
| C8H20Sn | 1123 |
| C8H21NaO7P2 | 914 |
| С9H2Сl6О3 | 239 |
| C9H3Cl3N | 1172 |
| C9H4F16O | 228 |
| C9H5F16NO2 | 227 |
| C9H8Cl2O3 | 501 |
| C9H8Cl3NO2S | 1097 |
| C9H8F6KO5S | 563 |
| C9H9Cl2NO2 | 489 |
| C9H9ClO3 | 801 |
| C9H9N3O2 | 727 |
| C9H9N3O2S2 | 83 |
| C9H9N3O2·ClH | 728 |
| С9Н10 | 802 |
| C9H10Cl3O3PS | 788 |
| C9H10N2O | 1202 |
| C9H10NO3PS | 416 |
| C9H10O2 | 755 |
| С9Н10O3 | 792 |
| C9H11ClN2O | 413 |
| C9H11ClN2O2 | 760 |
| C9H11N·CH4O4S | 418 |
| C9H11NO2 | 789 |
| C9H12 | 806, 1018 |
| C9H12Cl2O2 | 744 |
| C9H12ClN3 | 412 |
| [C9H12N·CH4O4S]n | 979 |
| C9H12N2O | 405 |
| C9H12NO5PS | 385 |
| C9H12O | 285, 286 |
| C9H12O2 | 791 |
| C9H13ClOS | 271 |
| C9H13N | 84, 804, 805 |
| C9H13NO | 274 |
| C9H13N3O3 | 509 |
| C9H15N | 1156 |
| C9H16ClN5 | 156 |
| C9H16Cl4 | 1115 |
| C9H16N4O2 | 320 |
| C9H16N4O2S·H4O8S2 | 1340 |
| C9H16O3 | 353 |
| C9H17ClO2 | 1255 |
| C9H17NO | 1101 |
| C9H17NOS | 1329 |
| C9H19NOS | 1336 |
| C9H19NO2 | 898 |
| C9H20O | 899 |
| C9H20N2 | 82 |
| C9H21N | 426 |
| C9H23N3 | 403 |
| C9H23NaO7P2 | 913 |
| С10Н2O6 | 133 |
| C10H5ClN2O | 493 |
| С10Н5Сl7 | 245 |
| C10H5F13O2 | 1145 |
| C10H5N2NaO4S | 629 |
| C10H6ClO4P | 398 |
| С10Н6Cl6О3 | 1187 |
| C10H6N2O4 | 436 |
| С10Н7Сl | 1254 |
| C10H7Cl7 | 223 |
| C10H8ClN3O | 92 |
| C10H8Cl8 | 929 |
| C10H8NNaO6S2 | 71 |
| C10H8N2 | 149, 150 |
| C10H8N2·H3PO4 | 442 |
| C10H8N2·H4O2 | 151 |
| C10H8O | 845, 846 |
| C10H8O4S | 275 |
| C10H8O6S2 | 842 |
| C10H9Cl4O4P | 399, 401 |
| C10H9NO6S2 | 72, 73 |
| C10H10Cl2NO2 | 1295 |
| C10H10Cl2N2O2 | 491 |
| C10H10Cl2N2O3 | 490 |
| С10Н10Сl2О3 | 500 |
| C10H10N2O3S | 316 |
| С10Н10О4 | 362, 363, 364 |
| C10H11F3N2O | 400 |
| C10H12 | 1093 |
| C10H12ClNO2 | 815 |
| C10H12N2O4 | 890 |
| C10H12N2O5 | 258 |
| C10H12N2O5S | 118 |
| C10H13NO2 | 813 |
| C10H14 | 199, 520 |
| C10H14Cl2O2 | 475 |
| C10H14N2O2 | 517 |
| C10H14NO5PS | 537 |
| C10H14O4 | 381, 510, 803 |
| C10H15Cl3O2 | 1335 |
| C10H15N | 48, 513 |
| C10H15NaO2 | 386 |
| C10H15NO2S | 200 |
| C10H15O3PS2 | 387 |
| C10H16N2·H2O4S | 521 |
| C10H16N2O8 | 1309 |
| C10H16NO·ClH | 724 |
| С10Н16О3 | 1298 |
| C10H17Cl2NOS | 485 |
| C10H17N2O·H2O3S | 54 |
| C10H18 | 840 |
| C10H18O4 | 305 |
| C10H19N5S | 158 |
| C10H19O6PS2 | 530 |
| C10H20N2S4 | 1125 |
| C10H21NO2 | 254 |
| C10H21NOS | 1019, 1350 |
| С10Н22О6 | 1106 |
| C11H4F20O | 1300 |
| C11H6ClO2 | 1111 |
| C11H9Cl2NO2 | 1247 |
| С11Н9Сl5O3 | 1186 |
| C11H12F3N3O4 | 434 |
| C11H12N2OS2 | 147 |
| C11H12NO4PS2 | 410 |
| C11H13Cl2NO2 | 1324 |
| C11H13Cl3 | 424 |
| C11H13ClO3 | 800 |
| C11H13NS2 | 207 |
| C11H14ClNO | 816 |
| C11H15Cl | 425 |
| С11Н15Сl2O2РS2 | 496 |
| C11H16 | 423 |
| C11H16Cl2NO2PS | 799 |
| C11H16N2O | 539 |
| C11H17O3PS | 519 |
| C11H18F6N3O4S | 562 |
| C11H18O2 | 745 |
| С11Н20Сl4 | 1120 |
| С11Н20О2 | 1332 |
| C11H21ClO2 | 1261 |
| C11H23Cl2O4P | 486 |
| C12H5Cl5 | 940 |
| C12H6Cl4S | 1262 |
| C12H7Cl2NO3 | 492 |
| С12Н7Сl3 | 1175 |
| C12H8Cl2 | 458 |
| C12H8Cl2O2S | 1079 |
| C12H8Cl2O3S | 1263 |
| C12H8Cl6 | 222 |
| C12H9Cl | 1249 |
| C12H9NS | 1217 |
| C12H9N6NaO8S | 664 |
| C12H10 | 171 |
| C12H10N2O | 884 |
| C12H10O·C12H10 | 1048 |
| С12Н11Cl3О3 | 1246 |
| C12H11N | 445 |
| C12H11NO2 | 753 |
| C12H12N2 | 63 |
| C12H12N2O | 905 |
| C12H12N2O2S | 1080 |
| C12H13ClO3 | 1211 |
| C12H13NO4S | 102 |
| C12H14Cl | 202 |
| C12H14Cl2O2 | 414 |
| C12H14N4O2S | 58 |
| C12H14N4O4S2 | 404 |
| C12H14O3 | 1210 |
| C12H15ClNO5PS | 923 |
| C12H15N2O3PS | 542 |
| C12H16N4O4 | 2 |
| C12H17NaO4 | 1200, 1201 |
| C12H18 | 172, 419, 420 |
| C12H18O2 | 159, 160 |
| C12H18O3S | 742 |
| C12H18O4 | 1198, 1199 |
| [C12H19ClN]n | 978 |
| C12H19ClNO3 | 823 |
| C12H19O2PS2 | 1020 |
| C12H20NO2PS2 | 197 |
| C12H20O3[C3H6O]n | 1005 |
| C12H21N·ClH | 787 |
| C12H21N2O9PS | 759 |
| C12H22OSn | 508 |
| C12H24NO2 | 507 |
| C12H26N2O4 | 229 |
| C12H27ClSn | 1140 |
| C12H27N | 1136 |
| C12H27O4P | 1139 |
| C12H27OPS3 | 1138 |
| C12H28N2 | 546 |
| C12H30O7P | 1157 |
| C13H4F24O | 1142 |
| C13H4N4O | 56 |
| С13Н6Сl6O2 | 751 |
| C13H8N2Na2O6S | 614 |
| C13H8N4O7 | 437 |
| C13H9Cl5O | 166 |
| С13Н10О2 | 1214 |
| C13H11NO2 | 294 |
| C13H12ClN2Na2O9S2 | 669 |
| C13H12N2O | 68, 450 |
| C13H12N4 | 39 |
| C13H12O | 1215 |
| C13H12O3 | 843 |
| C13H13N3 | 448 |
| C13H13N3·ClH | 449 |
| C13H15O3Cl3 | 1061 |
| C13H16F3N3O4 | 433 |
| C13H18ClNO | 798 |
| C13H18N2O2 | 355, 878 |
| C13H19NO | 378 |
| C13H23N2O | 225 |
| C14H6Cl2O2 | 462 |
| C14H7Br2NO2 | 57 |
| C14H7NO4 | 877 |
| C14H7NaO5S | 110, 111 |
| C14H7NaO7S | 665 |
| C14H8O2 | 109 |
| C14H8O4 | 339, 340, 341, 342 |
| C14H8O6 | 1095 |
| C14H8O8S2 | 337, 338 |
| С14Н9Сl5 | 1189 |
| C14H9NO2 | 40 |
| C14H10BrNO2 | 180 |
| C14H10N2O2 | 310, 311 |
| C14H10N2O10S2 | 1317 |
| C14H10N2S4 | 322 |
| С14Н11СlO | 446 |
| C14H11NO2 | 722 |
| C14H12Cl3O4P | 447 |
| C14H12O2 | 126, 1196 |
| C14H13NaO3S | 204 |
| C14H14 | 128 |
| C14H14ClNO2S | 1266 |
| C14H14Cl2N3P | 1272 |
| C14H14O2 | 129 |
| C14H15N2NaO6S2 | 1279 |
| C14H14N2O6S2 | 1316 |
| C14H15NO2S | 1297 |
| C14H17ClO2 | 1234, 1235 |
| C14H18N2O4P | 369 |
| C14H18N2O7 | 809 |
| C14H19O6P | 1209 |
| C14H22N2O·ClH·H2O | 515 |
| C14H23O4P | 336 |
| C14H24NO4PS3 | 1203 |
| С14Н26О2 | 549 |
| С14Н26О4 | 329 |
| C14H29NO2(C2H4O)n | 1035 |
| C15H7NO6 | 351 |
| C15H10BrClN2O | 178 |
| C15H12Cl4O2 | 152 |
| C15H16O2 | 347 |
| C15H17N | 1208 |
| C15H18Cl2 | 465 |
| C15H18N2O6 | 776 |
| C15H22O | 407 |
| C15H31N·ClH | 936 |
| C15H31N2 | 550 |
| C15H33OP | 1148 |
| C15H34N2 | 551 |
| С16Н9Сl6NO2 | 240 |
| C16H10N2Na2O7S2 | 609 |
| С16Н14Сl2Sn | 467 |
| C16H16N2O4 | 820, 1343 |
| C16H17 | 406 |
| C16H17N3O4S | 90 |
| C16H17NO | 402 |
| C16H18N2O4S | 390 |
| C16H18N2O5 | 725 |
| C16H19N3O4S | 91 |
| C16H22Cl2O3 | 930 |
| C16H22O4 | 327 |
| C16H32O2Sn | 1137 |
| [C16H32O2Sn]n | 971 |
| C16H35O2PS2 | 170 |
| С16Н36Sn | 1090 |
| C17H10N2Na2O6S | 660 |
| C17H15N3O4 | 793 |
| C17H19NO3 | 356 |
| C17H21NO2 | 536 |
| C17H25NO2 | 1149 |
| C17H32O2 | 925 |
| C17H34N2OS | 1347 |
| C18H15O3P | 1162 |
| C18H15P | 1161 |
| C18H17Cl2NO3 | 1326 |
| C18H21NO3 | 357 |
| C18H23NaO3S | 334 |
| C18H28CaN2O10 | 935 |
| C18H28N2O4 | 208 |
| C18H30N8·2ClH | 162 |
| C18H33Cl2CuN3O3 | 488 |
| C18H33ClSn | 1190 |
| C19H10Cl2N6Na2O7S2 | 594 |
| C19H16OPRh | 1024 |
| C19H19Cl2N2O2 | 443 |
| C19H19N3O5S | 388 |
| C19H25NO4 | 224 |
| C20H8Br4O5 | 1089 |
| C20H9BrClNO2S | 655 |
| C20H10Na2O5 | 657 |
| С20Н12 | 125 |
| C20H12NNaO5S | 667 |
| C20H12N2Na2O7S2 | 608 |
| С20Н12O5 | 658 |
| C20H40O4Sn | 522 |
| C21H12ClNO3 | 1238 |
| C21H14NNaO3S | 612 |
| C21H14Na2S2 | 752 |
| C21H20 | 321 |
| C21H21O4P | 1160 |
| C21H30ClN2O | 600 |
| C21H42N4O | 1100 |
| C21H45N | 811 |
| C21H45OP | 740 |
| C22H14N3Na3O10S3 | 610 |
| C22H23NO7 | 428 |
| C22H28N2 | 1204 |
| C22H29N3·ClH | 226 |
| C22H42O4 | 525 |
| C22H45O2S2Sn | 1315 |
| C23H17NaO7S4 | 607 |
| C23H25N6O10Cl | 599 |
| C24H27O4P | 1158 |
| C24H30OSn2 | 163 |
| C24H38O4 | 524 |
| C24H46NNaO2 | 926 |
| C24H51N | 527 |
| C26H16N2Na2O9S2 | 668 |
| C26H16N3Na3O10S3 | 611 |
| C26H50O4 | 441 |
| C27H38N2O4·ClH | 429 |
| C27H50ClN | 391 |
| C28H20N2Na2O8S2 | 662 |
| C28H20N2Na2O10S2 | 663 |
| C28H31ClN2O3 | 646 |
| C28H52O4Sn | 393 |
| C28H56O4S2Sn | 526 |
| C30H26N4Na2O8S2 | 659 |
| C31H47N2O·CH4O4P | 288 |
| C32H16CuN8O6S2 | 1227 |
| C32H28N2Na2O8S2 | 606 |
| C32-34H61-65NO6S | 24 |
| C32H64O4Sn | 328 |
| C33H22Cu2NNa3O17S4 | 634 |
| C33H22N8Na4O15S4 | 639 |
| C34H23N7Na2O8S2 | 642 |
| C34H32N2Na2O8S2 | 604 |
| C34H33N2NO16S2 | 613 |
| C35H24N6NaO13S4 | 637 |
| C35H25Cl2N6NaO12S3 | 636 |
| С36Н19О4 | 627 |
| C36H23N5Na2O5S2 | 615 |
| C36H32N2Na2O8S2 | 617 |
| C36-42H76-88ClN | 308 |
| C40H23N7Na4O13S4 | 640 |
| C48H40N13Na3O13S3 | 644 |
| С60Н70Сl4N4О6Zn | 647 |
| [C120H200K0-6N1-2Na0-6O120S2-4]n | 672 |
| CaH4O8P | 576 |
| Cd | 573 |
| ClNaO | 839 |
| ClNaO3 | 838 |
| Cl2 | 1233 |
| Cl2MgO6 | 713 |
| Cl3PS | 1130 |
| ClRb | 1026 |
| CN4O8 | 1104 |
| Co | 590 |
| Co3O4 | 591 |
| CS2 | 1193 |
| Cu | 715 |
| F | 1228, 1229, 1230 |
| HNaO3S2 | 836 |
| HS+ | 304 |
| H2O2 | 947 |
| H2S | 1075 |
| H4ClNO4 | 105 |
| H4N2 | 246 |
| H6N2O2·H2O4S | 262 |
| H8N2O4S | 106 |
| H8N2O8S2 | 104 |
| Hg | 1025 |
| I2 | 572 |
| K2O3Si | 574 |
| K2O8S2 | 575 |
| Li | 711 |
| Mg | 712 |
| Mn | 714 |
| Mo | 829 |
| NH3 | 103 |
| Na | 832 |
| Na2O3Si | 835 |
| Na3O4P | 837 |
| Na4O7P2 | 833 |
| NaO3P | 834 |
| Nb | 868 |
| Ni | 867 |
| P | 1226 |
| Pb | 1028 |
| Sb | 1085 |
| Se | 1029 |
| Si | 671 |
| Sr | 1071 |
| Те | 1088 |
| Ti | 1131 |
| Tl | 1086 |
| U | 1195 |
| V | 212 |
| W | 217 |
| Zn | 1299 |

Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| 50-00-0 | 1225 |
| --- | --- |
| 50-21-5 | 284 |
| 50-29-3 | 1189 |
| 50-31-7 | 1173 |
| 50-32-8 | 125 |
| 51-28-5 | 256 |
| 52-68-6 | 366 |
| 55-38-9 | 387 |
| 56-23-5 | 1114 |
| 56-35-9 | 163 |
| 56-38-2 | 537 |
| 56-81-5 | 1004 |
| 57-13-6 | 577 |
| 57-27-2 | 356 |
| 57-55-6 | 1000 |
| 57-67-0 | 38 |
| 57-68-1 | 58 |
| 58-71-9 | 1279 |
| 59-49-4 | 135 |
| 60-00-4 | 1309 |
| 60-29-7 | 1351 |
| 60-51-5 | 383 |
| 61-33-6 | 390 |
| 62-23-7 | 880 |
| 62-53-3 | 45 |
| 62-56-6 | 1128 |
| 62-73-7 | 377 |
| 63-25-2 | 753 |
| 63-74-1 | 46 |
| 64-18-6 | 717 |
| 64-19-7 | 1313 |
| 64-39-1 | 1149 |
| 65-85-0 | 134 |
| 66-79-5 | 388 |
| 67-56-1 | 718 |
| 67-63-0 | 1002 |
| 67-64-1 | 1003 |
| 67-66-3 | 1177 |
| 67-68-5 | 396 |
| 67-72-1 | 243 |
| 68-12-2 | 408 |
| 68-36-0 | 165 |
| 69-53-4 | 91 |
| 70-30-4 | 751 |
| 71-23-8 | 1001 |
| 71-36-3 | 188 |
| 71-41-0 | 938 |
| 71-43-2 | 136 |
| 72-14-0 | 83 |
| 72-48-0 | 339 |
| 74-11-3 | 1240 |
| 74-85-1 | 1314 |
| 74-89-5 | 720 |
| 74-93-1 | 719 |
| 75-00-3 | 1267 |
| 75-01-4 | 1270 |
| 75-04-7 | 1322 |
| 75-05-8 | 120 |
| 75-07-0 | 113 |
| 75-09-2 | 469 |
| 75-15-0 | 1193 |
| 75-18-3 | 395 |
| 75-31-0 | 80 |
| 75-35-4 | 504 |
| 75-45-6 | 452 |
| 75-47-8 | 1146 |
| 75-50-3 | 1147 |
| 75-52-5 | 886 |
| 75-56-9 | 1305 |
| 75-64-9 | 768 |
| 75-65-0 | 770 |
| 75-71-8 | 451 |
| 75-86-5 | 269 |
| 75-87-6 | 1170 |
| 75-97-8 | 365 |
| 75-99-0 | 487 |
| 76-37-9 | 1107 |
| 76-44-8 | 245 |
| 76-57-3 | 357 |
| 77-47-4 | 242 |
| 77-58-7 | 328 |
| 77-71-4 | 379 |
| 77-73-6 | 1093 |
| 78-00-2 | 1124 |
| 78-40-0 | 1191 |
| 78-48-8 | 1138 |
| 78-57-9 | 367 |
| 78-75-1 | 323 |
| 78-79-5 | 735 |
| 78-81-9 | 767 |
| 78-83-1 | 769 |
| 78-87-5 | 481 |
| 78-88-6 | 484 |
| 78-92-2 | 189 |
| 78-93-3 | 190 |
| 78-96-6 | 81 |
| 79-06-1 | 1008 |
| 79-10-7 | 1013 |
| 79-11-8 | 1268 |
| 79-20-9 | 726 |
| 79-24-3 | 896 |
| 79-39-0 | 772 |
| 79-41-4 | 775 |
| 80-05-7 | 347 |
| 80-07-9 | 1079 |
| 80-08-0 | 1080 |
| 80-15-9 | 791 |
| 80-33-1 | 1263 |
| 80-62-6 | 756 |
| 81-04-9 | 842 |
| 81-11-8 | 1316 |
| 81-49-2 | 57 |
| 81-60-7 | 1095 |
| 81-64-1 | 340 |
| 82-34-8 | 877 |
| 82-38-2 | 722 |
| 82-44-0 | 1234 |
| 82-45-1 | 40 |
| 82-46-2 | 462 |
| 82-48-4 | 338 |
| 84-65-1 | 109 |
| 84-74-2 | 327 |
| 86-30-6 | 884 |
| 87-17-2 | 294 |
| 87-56-9 | 480 |
| 87-66-1 | 1141 |
| 87-68-3 | 237 |
| 87-86-5 | 282 |
| 88-05-1 | 84 |
| 88-10-8 | 534 |
| 88-74-4 | 74 |
| 88-75-5 | 276 |
| 88-86-8 | 476 |
| 88-89-1 | 289 |
| 88-99-3 | 140 |
| 89-32-7 | 133 |
| 89-54-3 | 93 |
| 89-57-6 | 51 |
| 89-61-2 | 477 |
| 89-63-4 | 79 |
| 90-04-0 | 69 |
| 90-15-3 | 845 |
| 91-20-3 | 840 |
| 91-23-6 | 821 |
| 91-58-7 | 1254 |
| 91-66-7 | 513 |
| 92-43-3 | 1202 |
| 92-52-4 | 171 |
| 92-59-1 | 1208 |
| 92-84-2 | 1217 |
| 93-01-6 | 275 |
| 93-58-3 | 729 |
| 94-74-6 | 801 |
| 94-80-4 | 202 |
| 94-81-5 | 800 |
| 94-82-6 | 500 |
| 95-14-7 | 146 |
| 95-49-8 | 795 |
| 95-50-1 | 456 |
| 95-54-5 | 312 |
| 95-55-6 | 49 |
| 95-73-8 | 470 |
| 95-76-1 | 455 |
| 95-82-9 | 453 |
| 96-12-8 | 325 |
| 96-18-4 | 1182 |
| 96-22-0 | 939 |
| 96-23-1 | 482 |
| 96-24-2 | 1256 |
| 96-31-1 | 380 |
| 96-33-3 | 774 |
| 96-43-5 | 1260 |
| 96-48-0 | 354 |
| 96-91-3 | 52 |
| 96-99-1 | 892 |
| 97-00-7 | 439 |
| 97-02-9 | 60 |
| 97-64-3 | 1334 |
| 97-77-8 | 1125 |
| 97-88-1 | 203 |
| 97-99-4 | 1099 |
| 98-01-1 | 1232 |
| 98-08-8 | 1164 |
| 98-09-9 | 144 |
| 98-10-2 | 143 |
| 98-16-8 | 1163 |
| 98-46-4 | 888 |
| 98-51-1 | 423 |
| 98-59-9 | 734 |
| 98-82-8 | 806 |
| 98-83-9 | 802 |
| 98-85-1 | 1205 |
| 98-86-2 | 1207 |
| 98-95-3 | 881 |
| 99-05-8 | 42 |
| 99-09-2 | 75 |
| 99-30-9 | 479 |
| 99-54-7 | 478 |
| 99-56-9 | 317 |
| 99-62-7 | 419 |
| 99-63-8 | 137 |
| 99-75-2 | 755 |
| 100-01-6 | 76 |
| 100-02-7 | 278 |
| 100-17-4 | 822 |
| 100-18-5 | 420 |
| 100-20-9 | 138 |
| 100-21-0 | 142 |
| 100-29-8 | 897 |
| 100-38-9 | 518 |
| 100-41-4 | 1327 |
| 100-42-5 | 1319 |
| 100-44-7 | 1251 |
| 100-50-5 | 1290 |
| 100-51-6 | 127 |
| 100-52-7 | 123 |
| 100-61-8 | 723 |
| 100-63-0 | 1197 |
| 100-64-1 | 1288 |
| 100-65-2 | 250 |
| 100-66-3 | 818 |
| 100-97-0 | 230 |
| 101-02-0 | 1162 |
| 101-21-3 | 815 |
| 101-27-9 | 1247 |
| 101-42-8 | 405 |
| 101-54-2 | 63 |
| 101-80-4 | 905 |
| 102-06-7 | 448 |
| 102-07-8 | 450 |
| 102-27-2 | 805 |
| 102-70-5 | 1156 |
| 102-71-6 | 870 |
| 102-77-2 | 147 |
| 102-82-9 | 1136 |
| 103-23-1 | 525 |
| 103-65-1 | 1018 |
| 103-69-5 | 1323 |
| 103-90-2 | 293 |
| 104-13-2 | 48 |
| 104-51-8 | 199 |
| 104-76-7 | 1330 |
| 104-94-9 | 70 |
| 105-11-3 | 1284 |
| 105-57-7 | 543 |
| 105-59-9 | 349 |
| 105-60-2 | 221 |
| 105-99-7 | 329 |
| 106-43-4 | 796 |
| 106-44-5 | 266 |
| 106-46-7 | 457 |
| 106-47-8 | 95 |
| 106-49-0 | 67 |
| 106-50-3 | 314 |
| 106-89-8 | 1252 |
| 106-91-2 | 1306 |
| 106-98-9 | 191 |
| 106-99-0 | 181 |
| 107-02-8 | 1007 |
| 107-05-1 | 1257 |
| 107-07-3 | 1269 |
| 107-10-8 | 1017 |
| 107-11-9 | 1009 |
| 107-13-1 | 1014 |
| 107-15-3 | 319 |
| 107-18-6 | 1015 |
| 107-21-1 | 1311 |
| 107-27-7 | 1271 |
| 107-35-7 | 97 |
| 107-92-6 | 187 |
| 108-01-0 | 359 |
| 108-05-4 | 1318 |
| 108-13-4 | 998 |
| 108-18-9 | 812 |
| 108-39-4 | 265 |
| 108-42-9 | 94 |
| 108-44-1 | 66 |
| 108-45-2 | 313 |
| 108-80-5 | 1132 |
| 108-88-3 | 730 |
| 108-90-7 | 1242 |
| 108-91-8 | 1291 |
| 108-93-0 | 1286 |
| 108-94-1 | 1287 |
| 108-95-2 | 249 |
| 109-06-8 | 763 |
| 109-69-3 | 1245 |
| 109-73-9 | 182 |
| 109-75-1 | 196 |
| 109-77-3 | 999 |
| 109-89-7 | 512 |
| 109-99-9 | 1098 |
| 110-00-9 | 1231 |
| 110-02-1 | 1129 |
| 110-16-7 | 193 |
| 110-61-2 | 185 |
| 110-63-4 | 186 |
| 110-65-6 | 209 |
| 110-80-5 | 1352 |
| 110-82-7 | 1283 |
| 110-83-8 | 1289 |
| 110-85-0 | 949 |
| 110-86-1 | 951 |
| 110-89-4 | 950 |
| 110-91-8 | 1094 |
| 110-96-3 | 155 |
| 110-97-4 | 564 |
| 111-20-6 | 305 |
| 111-21-7 | 440 |
| 111-27-3 | 234 |
| 111-30-8 | 937 |
| 111-34-2 | 211 |
| 111-40-0 | 100 |
| 111-42-2 | 348 |
| 111-46-6 | 912 |
| 111-69-3 | 506 |
| 111-70-6 | 244 |
| 111-77-3 | 824 |
| 111-87-5 | 927 |
| 111-90-0 | 1353 |
| 111-92-2 | 326 |
| 112-50-5 | 1354 |
| 112-60-7 | 911 |
| 112-80-1 | 925 |
| 115-07-1 | 1006 |
| 115-10-6 | 906 |
| 115-11-7 | 771 |
| 115-27-5 | 239 |
| 115-32-2 | 166 |
| 115-77-5 | 153 |
| 117-10-2 | 342 |
| 117-12-4 | 341 |
| 117-14-6 | 337 |
| 117-34-0 | 1196 |
| 117-55-5 | 73 |
| 117-80-6 | 475 |
| 117-81-7 | 524 |
| 118-52-5 | 375 |
| 118-74-1 | 236 |
| 118-75-2 | 1121 |
| 118-91-2 | 1239 |
| 118-92-3 | 41 |
| 118-96-7 | 785 |
| 120-36-5 | 501 |
| 120-37-6 | 274 |
| 120-51-4 | 126 |
| 120-61-6 | 364 |
| 120-78-5 | 322 |
| 120-80-9 | 343 |
| 121-14-2 | 435 |
| 121-44-8 | 541 |
| 121-45-9 | 1151 |
| 121-46-0 | 173 |
| 121-47-1 | 47 |
| 121-75-5 | 530 |
| 121-82-4 | 1155 |
| 121-91-5 | 141 |
| 121-92-6 | 879 |
| 122-19-0 | 391 |
| 122-34-9 | 168 |
| 122-39-4 | 445 |
| 122-42-9 | 813 |
| 122-59-8 | 1216 |
| 123-30-8 | 50 |
| 123-31-9 | 345 |
| 123-73-9 | 192 |
| 123-86-4 | 198 |
| 124-02-7 | 1012 |
| 124-04-9 | 184 |
| 124-09-4 | 315 |
| 124-40-3 | 754 |
| 126-33-0 | 1096 |
| 126-73-8 | 1139 |
| 126-92-1 | 1333 |
| 126-98-7 | 773 |
| 126-99-8 | 1244 |
| 127-19-5 | 360 |
| 128-04-1 | 373 |
| 128-42-7 | 1317 |
| 128-62-1 | 428 |
| 128-67-6 | 351 |
| 128-93-8 | 180 |
| 128-95-0 | 310 |
| 129-44-2 | 311 |
| 130-22-3 | 665 |
| 131-08-8 | 111 |
| 131-09-9 | 1235 |
| 131-11-3 | 362 |
| 131-52-2 | 945 |
| 133-06-2 | 1097 |
| 133-90-4 | 64 |
| 134-71-4 | 724 |
| 135-19-3 | 846 |
| 136-25-4 | 1186 |
| 137-26-8 | 1102 |
| 137-40-6 | 1022 |
| 137-42-8 | 747 |
| 139-13-9 | 874 |
| 139-40-2 | 156 |
| 140-29-4 | 130 |
| 140-31-8 | 99 |
| 140-88-5 | 1341 |
| 140-89-6 | 1337 |
| 140-92-1 | 808 |
| 141-05-9 | 523 |
| 141-32-2 | 206 |
| 141-43-5 | 96 |
| 141-78-6 | 1325 |
| 142-84-7 | 1021 |
| 143-08-8 | 899 |
| 144-62-7 | 1310 |
| 148-18-5 | 531 |
| 149-30-4 | 145 |
| 150-13-0 | 43 |
| 156-43-4 | 101 |
| 156-62-7 | 1280 |
| 280-57-9 | 307 |
| 298-00-0 | 389 |
| 298-06-6 | 374 |
| 298-06-6 | 533 |
| 302-01-2 | 246 |
| 302-17-0 | 1188 |
| 307-70-0 | 1300 |
| 309-00-2 | 222 |
| 330-54-1 | 490 |
| 330-55-2 | 491 |
| 333-41-5 | 759 |
| 335-99-9 | 548 |
| 348-67-4 | 117 |
| 355-80-6 | 928 |
| 366-18-7 | 149 |
| 375-82-6 | 1144 |
| 375-85-9 | 948 |
| 376-18-1 | 228 |
| 437-38-7 | 1204 |
| 460-48-0 | 1166 |
| 461-58-5 | 505 |
| 485-31-4 | 776 |
| 497-95-0 | 381 |
| 498-66-8 | 174 |
| 506-77-4 | 1264 |
| 509-14-8 | 1104 |
| 512-56-1 | 1150 |
| 517-25-9 | 1154 |
| 518-47-8 | 657 |
| 530-17-6 | 258 |
| 533-74-4 | 397 |
| 534-22-5 | 794 |
| 534-52-1 | 257 |
| 536-57-2 | 731 |
| 542-10-9 | 1312 |
| 542-18-7 | 1265 |
| 542-75-6 | 483 |
| 544-16-1 | 205 |
| 546-88-3 | 119 |
| 553-26-4 | 150 |
| 554-84-7 | 277 |
| 556-88-7 | 883 |
| 559-11-5 | 1145 |
| 563-47-3 | 797 |
| 576-26-1 | 255 |
| 582-25-2 | 132 |
| 589-93-5 | 392 |
| 590-36-3 | 762 |
| 594-37-6 | 748 |
| 597-64-8 | 1123 |
| 598-78-7 | 1259 |
| 598-98-1 | 746 |
| 603-35-0 | 1161 |
| 608-31-1 | 454 |
| 608-73-1 | 241 |
| 609-15-4 | 1344 |
| 610-41-3 | 62 |
| 614-80-2 | 292 |
| 616-29-5 | 318 |
| 617-51-6 | 807 |
| 619-18-1 | 61 |
| 620-47-3 | 128 |
| 624-92-0 | 370 |
| 626-17-5 | 139 |
| 627-44-1 | 538 |
| 627-51-0 | 511 |
| 634-66-2 | 1108 |
| 634-93-5 | 1169 |
| 636-30-6 | 1168 |
| 637-88-7 | 1285 |
| 638-10-8 | 1339 |
| 640-15-3 | 427 |
| 644-35-9 | 285 |
| 645-56-7 | 286 |
| 650-51-1 | 1171 |
| 660-68-4 | 1348 |
| 683-18-1 | 464 |
| 693-21-0 | 908 |
| 695-64-7 | 885 |
| 698-90-8 | 1296 |
| 709-98-8 | 494 |
| 719-32-4 | 1109 |
| 721-26-6 | 1198 |
| 732-11-6 | 410 |
| 741-58-2 | 1203 |
| 759-94-4 | 1336 |
| 763-32-6 | 738 |
| 770-12-7 | 497 |
| 818-08-6 | 335 |
| 821-57-8 | 1248 |
| 824-79-3 | 732 |
| 826-36-8 | 1101 |
| 866-55-7 | 467 |
| 868-77-9 | 299 |
| 870-23-5 | 1016 |
| 870-72-4 | 263 |
| 872-50-4 | 766 |
| 872-98-0 | 368 |
| 881-99-2 | 164 |
| 926-57-8 | 461 |
| 928-70-1 | 741 |
| 934-34-9 | 251 |
| 957-51-7 | 402 |
| 957-68-6 | 118 |
| 973-21-7 | 809 |
| 989-38-8 | 646 |
| 999-81-5 | 1152 |
| 1007-36-9 | 790 |
| 1064-48-8 | 610 |
| 1070-78-6 | 1117 |
| 1071-73-4 | 281 |
| 1114-71-2 | 1019 |
| 1120-10-1 | 1255 |
| 1122-60-7 | 895 |
| 1134-04-9 | 1119 |
| 1200-26-2 | 36 |
| 1201-30-5 | 1179 |
| 1324-21-6 | 668 |
| 1330-20-7 | 361 |
| 1330-78-5 | 1160 |
| 1338-24-5 | 844 |
| 1344-37-2 | 661 |
| 1459-93-4 | 363 |
| 1461-22-9 | 1140 |
| 1461-25-2 | 1090 |
| 1498-64-2 | 1338 |
| 1501-84-4 | 787 |
| 1517-69-7 | 1206 |
| 1546-95-8 | 547 |
| 1561-48-4 | 1115 |
| 1582-09-8 | 433 |
| 1594-56-5 | 438 |
| 1653-19-6 | 459 |
| 1698-60-8 | 92 |
| 1746-81-2 | 760 |
| 1809-20-7 | 161 |
| 1836-75-5 | 492 |
| 1838-05-7 | 936 |
| 1860-44-2 | 1261 |
| 1861-32-1 | 398 |
| 1912-24-9 | 817 |
| 1918-02-1 | 89 |
| 1918-16-7 | 816 |
| 1928-44-5 | 930 |
| 1929-82-4 | 1180 |
| 1936-15-8 | 609 |
| 1936-57-8 | 264 |
| 1965-54-4 | 889 |
| 2018-45-3 | 743 |
| 2065-23-8 | 792 |
| 2077-46-5 | 786 |
| 2088-72-4 | 382 |
| 2104-96-3 | 179 |
| 2108-92-1 | 503 |
| 2136-79-0 | 1110 |
| 2155-70-6 | 1137 |
| 2164-08-1 | 355 |
| 2164-17-2 | 400 |
| 2188-09-2 | 232 |
| 2212-67-1 | 1329 |
| 2216-15-1 | 517 |
| 2227-13-6 | 1262 |
| 2259-85-0 | 254 |
| 2275-23-2 | 384 |
| 2300-66-5 | 819 |
| 2307-55-3 | 498 |
| 2307-68-8 | 798 |
| 2310-17-0 | 923 |
| 2314-17-2 | 207 |
| 2321-07-5 | 658 |
| 2425-25-4 | 535 |
| 2426-02-0 | 1091 |
| 2431-50-7 | 1176 |
| 2432-87-3 | 441 |
| 2467-10-9 | 1116 |
| 2516-96-3 | 893 |
| 2523-94-6 | 750 |
| 2524-03-0 | 411 |
| 2524-04-1 | 540 |
| 2528-36-1 | 336 |
| 2538-85-4 | 667 |
| 2540-82-1 | 409 |
| 2545-60-0 | 87 |
| 2547-92-4 | 1010 |
| 2624-17-1 | 1133 |
| 2627-98-7 | 358 |
| 2633-54-7 | 788 |
| 2636-26-2 | 416 |
| 2638-94-0 | 2 |
| 2641-56-7 | 522 |
| 2677-33-0 | 1181 |
| 2691-41-0 | 924 |
| 2702-72-9 | 499 |
| 2706-90-3 | 900 |
| 2783-17-7 | 546 |
| 2798-72-3 | 210 |
| 2809-21-4 | 298 |
| 2829-43-8 | 639 |
| 2870-32-8 | 659 |
| 2969-87-1 | 803 |
| 2971-38-2 | 1246 |
| 3067-19-4 | 116 |
| 3071-73-6 | 615 |
| 3120-74-9 | 267 |
| 3129-91-7 | 507 |
| 3132-99-8 | 177 |
| 3159-98-6 | 1199 |
| 3226-36-6 | 371 |
| 3278-46-4 | 1185 |
| 3323-53-3 | 229 |
| 3375-22-2 | 749 |
| 3401-80-7 | 259 |
| 3405-32-1 | 1112 |
| 3419-34-9 | 422 |
| 3424-05-3 | 471 |
| 3454-66-8 | 532 |
| 3549-51-7 | 331 |
| 3567-69-9 | 608 |
| 3586-14-9 | 1215 |
| 3622-84-2 | 200 |
| 3626-28-6 | 642 |
| 3687-67-0 | 655 |
| 3861-73-2 | 611 |
| 3926-62-3 | 1237 |
| 3982-91-0 | 1130 |
| 4074-90-2 | 510 |
| 4112-03-2 | 779 |
| 4168-01-5 | 223 |
| 4205-52-1 | 197 |
| 4253-22-9 | 330 |
| 4312-93-0 | 252 |
| 4399-55-7 | 640 |
| 4403-90-1 | 662 |
| 4430-16-4 | 663 |
| 4430-18-6 | 612 |
| 4474-24-2 | 606 |
| 4616-84-2 | 78 |
| 4720-86-9 | 1092 |
| 4786-20-3 | 195 |
| 4792-15-8 | 1106 |
| 4998-76-9 | 1292 |
| 5005-62-9 | 86 |
| 5138-90-9 | 1243 |
| 5254-27-3 | 434 |
| 5459-93-8 | 1345 |
| 5460-63-9 | 745 |
| 5472-67-3 | 489 |
| 5810-88-8 | 170 |
| 5893-32-3 | 636 |
| 6054-99-5 | 614 |
| 6108-05-0 | 515 |
| 6147-53-1 | 115 |
| 6153-39-5 | 346 |
| 6263-38-3 | 273 |
| 6283-63-2 | 521 |
| 6362-18-1 | 316 |
| 6408-57-7 | 604 |
| 6408-82-8 | 660 |
| 6419-19-8 | 873 |
| 6428-38-2 | 644 |
| 6629-26-1 | 637 |
| 6820-74-2 | 306 |
| 6834-92-0 | 835 |
| 6837-87-2 | 634 |
| 6844-73-1 | 669 |
| 7270-73-7 | 878 |
| 7287-19-6 | 158 |
| 7311-27-5 | 850 |
| 7336-29-0 | 1320 |
| 7377-03-9 | 280 |
| 7429-90-5 | 34 |
| 7439-92-1 | 1028 |
| 7439-93-2 | 711 |
| 7439-95-4 | 712 |
| 7439-96-5 | 714 |
| 7439-97-6 | 1025 |
| 7439-98-7 | 829 |
| 7440-02-0 | 867 |
| 7440-22-4 | 1030 |
| 7440-23-5 | 832 |
| 7440-24-6 | 1071 |
| 7440-28-0 | 1086 |
| 7440-32-6 | 1131 |
| 7440-33-7 | 217 |
| 7440-36-0 | 1085 |
| 7440-38-2 | 831 |
| 7440-39-3 | 121 |
| 7440-41-7 | 148 |
| 7440-42-8 | 175 |
| 7440-43-9 | 573 |
| 7440-48-4 | 590 |
| 7440-50-8 | 715 |
| 7440-61-1 | 1195 |
| 7440-62-2 | 212 |
| 7440-66-6 | 1299 |
| 7440-69-9 | 216 |
| 7525-64-6 | 780 |
| 7553-56-2 | 572 |
| 7601-54-9 | 837 |
| 7621-86-5 | 39 |
| 7631-86-9 | 671 |
| 7664-41-7 | 103 |
| 7680-73-1 | 765 |
| 7696-12-0 | 224 |
| 7700-17-6 | 1209 |
| 7722-84-1 | 947 |
| 7722-88-5 | 833 |
| 7723-14-0 | 1226 |
| 7726-45-6 | 176 |
| 7727-21-2 | 575 |
| 7727-54-0 | 104 |
| 7758-19-2 | 839 |
| 7758-23-8 | 576 |
| 7775-09-9 | 838 |
| 7782-41-4 | 1228 |
| 7782-41-4 | 1229 |
| 7782-41-4 | 1230 |
| 7782-49-2 | 1029 |
| 7782-50-5 | 1233 |
| 7783-20-2 | 106 |
| 7790-98-9 | 105 |
| 7791-11-9 | 1026 |
| 8002-05-9 | 865 |
| 8003-19-8 | 1046 |
| 8004-13-5 | 1048 |
| 8008-20-6 | 586 |
| 8008-20-6 | 588 |
| 8008-20-6 | 589 |
| 8022-00-2 | 1052 |
| 8032-32-4 | 131 |
| 8047-15-2 | 1027 |
| 8065-48-3 | 1051 |
| 8065-71-2 | 1045 |
| 8065-92-7 | 1047 |
| 9000-30-0 | 219 |
| 9002-86-2 | 980 |
| 9002-88-4 | 981 |
| 9002-89-5 | 982 |
| 9002-89-5 | 983 |
| 9002-89-5 | 984 |
| 9002-98-6 | 957 |
| 9003-05-8 | 969 |
| 9006-42-2 | 985 |
| 10006-28-7 | 574 |
| 10026-12-7 | 868 |
| 10039-54-0 | 262 |
| 10114-76-8 | 664 |
| 10124-57-9 | 836 |
| 10326-21-3 | 713 |
| 10361-03-2 | 834 |
| 10533-38-7 | 394 |
| 10605-21-7 | 727 |
| 11069-19-5 | 460 |
| 11098-05-8 | 24 |
| 11138-66-2 | 672 |
| 12002-48-1 | 1174 |
| 12042-91-0 | 35 |
| 12068-03-0 | 733 |
| 12122-67-7 | 1307 |
| 12217-50-4 | 600 |
| 13001-46-2 | 777 |
| 13114-87-9 | 1165 |
| 13232-00-3 | 431 |
| 13265-60-6 | 114 |
| 13286-32-3 | 519 |
| 13289-13-9 | 814 |
| 13329-71-0 | 811 |
| 13360-63-9 | 1328 |
| 13407-16-4 | 891 |
| 13494-80-9 | 1088 |
| 13684-56-5 | 1343 |
| 13684-63-4 | 820 |
| 13978-70-6 | 488 |
| 14299-51-5 | 291 |
| 14321-05-2 | 85 |
| 14401-91-3 | 764 |
| 14816-18-3 | 542 |
| 15086-94-9 | 1089 |
| 15299-99-7 | 536 |
| 15686-71-2 | 90 |
| 16302-35-5 | 350 |
| 16391-06-3 | 758 |
| 16672-87-0 | 1273 |
| 16681-65-5 | 782 |
| 16714-68-4 | 943 |
| 16987-02-3 | 1258 |
| 17609-80-2 | 53 |
| 17796-82-6 | 1297 |
| 17804-49-8 | 594 |
| 18181-70-9 | 376 |
| 18240-93-2 | 528 |
| 18351-18-3 | 495 |
| 18709-04-1 | 240 |
| 18964-31-3 | 466 |
| 19792-94-0 | 324 |
| 19932-84-4 | 1241 |
| 20279-69-0 | 372 |
| 20950-84-9 | 98 |
| 21087-64-9 | 59 |
| 22212-55-1 | 1326 |
| 22212-58-4 | 1324 |
| 22227-75-4 | 474 |
| 22248-79-9 | 401 |
| 22771-17-1 | 508 |
| 22839-47-0 | 725 |
| 23311-84-4 | 183 |
| 23313-68-0 | 429 |
| 23564-06-9 | 404 |
| 25056-70-6 | 1187 |
| 25154-54-5 | 430 |
| 25155-23-1 | 1158 |
| 25167-80-0 | 295 |
| 25167-82-2 | 290 |
| 25167-93-5 | 894 |
| 25168-24-5 | 526 |
| 25201-35-8 | 944 |
| 25267-15-6 | 929 |
| 25322-01-4 | 887 |
| 25322-20-7 | 1122 |
| 25322-68-3 | 247 |
| 25322-68-3 | 248 |
| 25322-69-4 | 684 |
| 25323-68-6 | 1175 |
| 25340-14-4 | 520 |
| 25377-32-6 | 1153 |
| 25414-20-3 | 334 |
| 25429-29-2 | 940 |
| 25549-16-0 | 527 |
| 25641-64-9 | 1113 |
| 25812-30-0 | 407 |
| 26266-68-2 | 1331 |
| 26336-38-9 | 977 |
| 26545-58-4 | 752 |
| 26635-75-6 | 1035 |
| 26898-17-9 | 321 |
| 26906-15-0 | 378 |
| 27096-30-6 | 1349 |
| 27215-71-0 | 882 |
| 27323-18-8 | 1249 |
| 27478-34-8 | 436 |
| 28079-04-1 | 549 |
| 30085-34-8 | 296 |
| 30681-31-3 | 352 |
| 31391-27-2 | 941 |
| 32516-05-5 | 320 |
| 33089-61-1 | 403 |
| 34166-38-6 | 851 |
| 34643-46-4 | 496 |
| 34681-10-2 | 781 |
| 35400-43-2 | 1020 |
| 36245-44-0 | 332 |
| 36768-62-4 | 82 |
| 37574-18-8 | 728 |
| 38052-05-0 | 1213 |
| 38457-67-9 | 447 |
| 38588-65-7 | 421 |
| 38588-66-8 | 157 |
| 39291-15-1 | 617 |
| 39515-51-0 | 1214 |
| 39638-32-9 | 907 |
| 40507-94-6 | 1253 |
| 40552-84-9 | 1210 |
| 42595-14-2 | 502 |
| 42597-10-4 | 425 |
| 42784-13-4 | 793 |
| 50655-56-6 | 88 |
| 50995-94-3 | 1172 |
| 51753-57-2 | 178 |
| 51825-87-7 | 333 |
| 52889-84-6 | 386 |
| 53399-77-2 | 736 |
| 53521-41-8 | 740 |
| 54622-43-4 | 283 |
| 54972-97-3 | 761 |
| 55667-43-1 | 472 |
| 57000-78-9 | 414 |
| 57128-29-7 | 843 |
| 58481-70-2 | 789 |
| 59651-98-8 | 437 |
| 59897-92-6 | 1335 |
| 59939-44-5 | 1266 |
| 60274-89-7 | 110 |
| 60320-18-5 | 1118 |
| 60779-50-2 | 56 |
| 61468-35-7 | 465 |
| 61898-95-1 | 744 |
| 62434-98-4 | 473 |
| 63189-94-6 | 1135 |
| 63981-28-2 | 1120 |
| 68037-92-3 | 11 |
| 68089-39-4 | 1111 |
| 68683-30-7 | 1211 |
| 75497-74-4 | 599 |
| 76505-58-3 | 1100 |
| 79144-27-7 | 737 |
| 79554-48-6 | 160 |
| 81133-29-1 | 344 |
| 83712-85-0 | 1005 |
| 102763-39-3 | 279 |
| 131890-11-4 | 848 |

Приложение 4

(справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГН 2.1.5.1315-03

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - подземные и поверхностные водоисточники, используемые для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевая вода и вода в системах горячего водоснабжения.

ПДК для воды водных объектов — максимальная концентрация вещества в воде, которая при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующем поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования.

В основу классификации веществ на классы опасности положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности (санитарно-токсикологический, общесанитарный, органолептический).

Нормативы, установленные по общесанитарному признаку вредности, способствуя снижению эпидемиологической опасности, должны обеспечивать также безопасность воды по токсикологическому и органолептическому признакам вредности.

Классы опасности веществ учитываются:

- при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных веществ;

- при установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;

- при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;

- при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

Лимитирующий показатель вредности учитывается при одновременном содержании нескольких веществ в воде. В случае присутствия в воде водных объектов двух или более веществ 1-го или 2-го классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них (С1, С2…Сn) к соответствующим ПДК не должна превышать единицу:

C1…Cn — концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде водного объекта;

ПДК1…ПДКn - ПДК тех же веществ.

Гигиенические ПДК не могут быть заменены ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения или какими-либо другими нормативами.

Ввод в эксплуатацию предприятий, цехов и технологий возможен только при наличии утвержденных в установленном порядке ПДК и методов определения веществ в воде.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения и область применения

II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Примечание к разделу II

Приложение 1 (справочное). Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице

Приложение 2 (справочное). Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

Приложение 3 (справочное). Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

Приложение 4 (справочное). Основные термины и понятия, используемые в ГН 2.1.5.1315-03