ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

ГН 2.1.6.1338-03

Минздрав России 
Москва 
2003

1. Разработаны коллективом авторов в составе: М.А. Пинигин, Л.А. Тепикина, С.М. Новиков, З.В. Шипулина (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН), Б.А. Курляндский, И.В. Первухина (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России), А.И. Кучеренко (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 18 от 27 марта 2003 г.).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 21 мая 2003 г.

4. Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.03, № 114 с 25 июня 2003 г.

5. Введены взамен ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и дополнений № 1 (ГН 2.1.6.716-98), № 2 (ГН 2.1.6.789-99), № 3 (ГН 2.1.6.981-00), № 4 (ГН 2.1.6.1033-01), № 5 (ГН 2.1.6.1124-02).

6. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 4679 от 11 июня 2003 г.).

Под общ. редакцией Б.А. Курляндского и К.К. Сидорова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения и область применения 3 II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 4 Примечание к разделу II 24 Приложение 1 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице 25 Приложение 2 Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице 39 Приложение 3 Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице 48 Приложение 4 Основные термины и понятия, используемые в ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03 56

Федеральный закон Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2003	Москва	№ 114

О введении в действие

ГН 2.1.6.1338-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г.

Г.Г. Онищенко

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2003	Москва	№ 115

О гигиенических нормативах

утративших силу

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с введением в действие с 25 июня 2003 года гигиенических нормативов «ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» считать утратившими силу с момента их введения «ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и пяти дополнений к ним (дополнения № 1 - ГН 2.1.6.716-98, № 2 - ГН 2.1.6.789-99, № 3 - ГН 2.1.6.981-00, № 4 - ГН 2.1.6.1033-01 и № 5 - ГН 2.1.6.1124-02).

Г.Г. Онищенко

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

21.05.2003 г.

Дата введения: с 25 июня 2003 г.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1338-03

# I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года, № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом Нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.

1.4. Нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

# II. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

| № п/п | #### Наименование вещества | № CAS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аверсектин C (смесь 8 авермектинов A1а, A2а, B1а, B2а, A1в, A2в, B1в, B2в) /по авермектину B1а/ (10E, 14T, 16E, 2Z)-(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R, 12S, 20R, 21R, 24S)-6-[(S)-sec-бутил]-21,24-гидрокси-S,11,13,-22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло-[16,61]-4,8-О22,24-пентакоза-0,14,16,22-тетраен-6-спиро-2-(5,6-дигидро-2Н-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1-арабиногексапиранозил)-3-0-метиларабиногексапиранозид |  | C48H72O14 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 2 | Азиридин | 151-56-4 | C2H5N | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
| 3 | Азодикарбонамид | 123-77-3 | C2H4N4O2 | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO2 | 0,085 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 5 | Азотная кислота | 7697-37-2 | HNO3 | 0,4 | 0,15 | рефл.-рез. | 2 |
| 6 | Азот (II) оксид | 10102-43-9 | NO | 0,4 | 0,06 | рефл. | 3 |
| 7 | Азот трифторид | 7783-54-2 | F3N | 0,4 | 0,2 | рез. | 3 |
| 8 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ |  | C12-16H26-40 | 1 | - | рефл. | 4 |
| 9 | Алкилбензол линейный |  |  | 0,6 | 0,3 | рез. | 4 |
| 10 | Алкилбензолсульфокислота |  |  | 1,5 | 0,5 | рез. | 4 |
| 11 | АлкилC10-16диметиламины |  |  | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 12 | АлкилC17-20диметиламины |  |  | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 13 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) |  |  | 0,07 | - | рефл. | 2 |
| 14 | Алкилсульфат натрия |  |  | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 15 | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) |  |  | 3 | 0,3 | рез. | 4 |
| 16 | диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/ | 1344-28-1 | Al2O3 | - | 0,01 | рез. | 2 |
| 17 | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)* |  |  | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 18 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 19 | 1-Аминобутан | 109-73-9 | C4H11N | 0,04 | - | рефл. | 4 |
| 20 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 21 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 22 | 2-(4-Аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин | 7621-86-5 | C13H12N4 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 23 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 1 |
| 24 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 25 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7NO | - | 0,02 | рез. | 2 |
| 26 | Амины алифатические C10-16 |  |  | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 27 | Амины алифатические C15-20 |  |  | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 28 | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 29 | Аммоний гумат |  |  | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 30 | гексаАммоний молибдат /в пересчете на молибден/ | 12027-67-7 | H24Mo7N6O24 | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 31 | Аммоний нитрат | 6484-52-2 | H4N2O3 | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 32 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 33 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | 0,2 | 0,1 | рез. | 3 |
| 34 | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH4N | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 35 | Аммофос | 12735-97-6 |  | 2 | 0,2 | рез. | 4 |
| 36 | Арилокс-100 |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 37 | Арилокс-200 |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 38 | Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 39 | Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 40 | Ацетангидрид | 108-24-7 | C4H6O3 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 41 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 42 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ |  |  | 0,015 | 0,004 | рез. | 2 |
| 43 | Барий карбонат /в пересчете на барий/ | 513-77-9 | CBaO3 | - | 0,004 | рез. | 1 |
| 44 | Бацитрацин | 1405-87-4 | C66H103N17O16S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 45 | Белково-витаминный концентрат /по белку/ |  |  | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 46 | Бензальдегид | 100-52-7 | C7H6O | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 47 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,075 | 0,03 | рез. | 3 |
| 48 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | C20H12 | - | 0,1 мкг / 100 м3 | рез. | 1 |
| 49 | Бензилацетат | 140-11-4 | C9H10O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 50 | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12O | 0,13 | - | рефл. | 3 |
| 51 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | C7H8O | 0,16 | - | рефл. | 4 |
| 52 | 3-Бензилметилбензол | 620-47-3 | C14H14 | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 53 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 8032-32-4 |  | 5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 54 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей /в пересчете на углерод/ |  |  | 0,25 | - | рефл. | 2 |
| 55 | Бензин сланцевый /в пересчете на углерод/ |  |  | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 56 | 1H,3H-Бензо[1,2-c:4,5-c’]дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 | C10H2O6 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 57 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | 0,3 | 0,1 | рез. | 2 |
| 58 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | C8H6O2 | 0,01 | 0,001 | рез. | 1 |
| 59 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 60 | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 0,1 | 0,02 | рез. | 3 |
| 61 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 0,012 | - | рефл. | 3 |
| 62 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил)гидроксибензол | 2440-22-4 | C13H11N3O | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 63 | Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/ |  |  | - | 0,00001 | рез. | 1 |
| 64 | Биоресметрин |  |  | 0,09 | 0,04 | рез. | 3 |
| 65 | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид | 88-34-6 | C18H27ClO2 | 0,035 | - | рефл. | 3 |
| 66 | Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол | 115-32-2 | C14H9Cl5О | 0,2 | 0,02 | рез. | 2 |
| 67 | Бис(4-хорфенил)сульфон | 80-07-9 | C12H18Cl2О2S | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 68 | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом | 8072-20-6 | C14H12Cl2O · C12H6Cl4N2S | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 69 | Бифенил - 25 % смесь с 1,1’-оксидибензолом - 75 % | 8004-13-5 | C12H10O · C12H10 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 70 | Бром | 7726-95-6 | Br2 | - | 0,04 | рез. | 2 |
| 71 | Бромбензол | 108-86-1 | C6H5Br | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 72 | 1-Бромбутан | 109-65-9 | C4H9Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 73 | 2-Бромбуганоная кислота | 80-58-0 | C4H7BrO2 | 0,01 | 0,003 | рез. | 3 |
| 74 | 1-Бромгексам | 111-25-1 | C6H13Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 75 | 1-Бромгептан | 629-04-9 | C7H15Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 76 | 2-Бром-1-гидроксибензол | 95-56-7 | C6H5BrO | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез | 2 |
| 77 | 3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 | C6H5BrO | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 78 | 4-Бром-1-гидроксибензол | 106-41-2 | C6H5BrO | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 79 | 1-Бромдекан | 112-29-8 | C10H21Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 80 | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrN2O2S · ClH | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 81 | Бромированные алканы C10-13 (бромдекан - 14-16 %; бромундекан - 35-39 %; бромдодекан - до 19,7 %; примеси C9-13 - 17-20 %) /контроль по бромундекану/ |  |  | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 82 | 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | C5H11Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 83 | 1-Бром-3-метилпропан | 78-77-3 | C4H9Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 84 | 1-Бром-2-метоксибензол | 578-57-4 | C7H7BrO | 1 | - | рефл. | 4 |
| 85 | 1-Бромнафталин | 90-11-9 | C10H7Br | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 86 | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C6Н4BrNO2 | 0,12 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 87 | 2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 | C6H4BrNO3 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 88 | 1-Бромпентан | 110-53-2 | C5H11Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 89 | 1-Бромпропан | 106-94-5 | C3H7Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 90 | 2-Бромпропан | 75-26-3 | C3H7Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 91 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C4H6 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 4 |
| 92 | Бутан | 106-97-8 | C4H10 | 200 | - | рефл. | 4 |
| 93 | Бутаналь | 123-72-8 | C4H8O | 0,015 | 0,0075 | рефл.-рез. | 3 |
| 94 | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8O2 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 95 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 96 | 1-Бутантиол | 109-79-5 | C4H10S | 4 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 97 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 3 | - | рефл. | 4 |
| 98 | Бут-2-еналь | 123-73-9 | C4H6O | 0,025 | - | рефл. | 2 |
| 99 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C4H3NaО4 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 100 | (E)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 | C4H4O4 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 101 | Бут-3-ен-2-он | 78-94-4 | C4H6O | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 102 | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 103 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 104 | 0-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 105 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C8H14O2 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 106 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,0075 | - | рефл. | 2 |
| 107 | 2-Бутилтиобензтиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 108 | диВанадий пентоксид (пыль) | 1314-62-1 | O5V2 | - | 0,002 | рез. | 1 |
| 109 | Взвешенные вещества** |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 110 | Висмут оксид | 1304-76-3 | Bi2O3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 111 | Вольфрам триоксид | 1314-35-8 | O3W | - | 0,15 | рез. | 3 |
| 112 | Гаприн /по специфическому белку/ |  |  | - | 0,0002 | рез. (аллерген) | 2 |
| 113 | Гексагидро-1H-азепин | 111-49-9 | C6H13N | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 114 | Гексагидро-2H-азепин-2-он | 105-60-2 | C6H11NO | 0,06 | - | рефл. | 3 |
| 115 | (2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3а,4,7,7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | C10H7Cl7 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 116 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-H-пиразино(3,2,1-γ,к) карбазол |  | C22H29N3 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 117 | Гексадекафторгептан | 335-57-9 | C7F16 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 118 | Гексакис(циано-C)-феррат(4-) железа (3+) (3:4) (OC-6-11) | 14038-43-8 | C6FеN6 · 4/3 Fe | 0,2 | 0,08 | рез. | 3 |
| 119 | Гексакис(циано-C)феррат(4-)тетракалия (OC-6-11) | 13943-58-3 | С6FеК4N6 | - | 0,04 | рез. | 4 |
| 120 | Гексакис(циано-C)феррат(3-)трикалия (OC-6-11) | 13746-66-2 | C6FeK3N6 | - | 0,04 | рез. | 4 |
| 121 | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C8H16ClN4O2Р | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 122 | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | 60 | - | рефл. | 4 |
| 123 | Гексаналь | 66-25-1 | C6Н12O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 124 | Гексановая кислота | 142-62-1 | C6Н12O2 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 3 |
| 125 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 0,8 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 126 | Гексатиурам (тиурам - 50 %, гексахлорбензол - 30 %, наполнитель - 20 %) |  |  | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 127 | Гексафторбензол | 392-56-3 | C6F6 | 0,8 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 128 | Гексафторпропен | 116-15-4 | C3F6 | 0,3 | 0,2 | рефл.-рез. | 2 |
| 129 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил)сульфит | 115-29-7 | C9H6Cl6O3S | 0,017 | 0,0017 | рез. | 2 |
| 130 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,03 | - | рефл. | 1 |
| 131 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | C2Cl6 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 132 | Гекс-1-ен | 592-41-6 | C6H12 | 0,4 | 0,085 | рефл.-рез | 3 |
| 133 | Гексилацетат | 142-92-7 | C8H16O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 134 | Геовет (окситетрациклин - 5 %; гексаметилентетрамин - 6 %; дибазол - 0,07 %; лактоза - до 100 %) /по тетрациклину/ |  |  | 0,01 | 0,006 | рез. | 2 |
| 135 | Гептаналь | 111-71-7 | C7H14O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 136 | Гепт-1-ен | 592-76-7 | C7H14 | 0,35 | 0,065 | рефл.-рез. | 3 |
| 137 | Германий диоксид /в пересчете на германий/ | 1310-53-8 | GeO2 | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 138 | Гидробромид | 10035-10-6 | BrH | 1 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 139 | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 | C7H7NO2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 140 | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он | 4991-65-5 | C7H4O3S | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 141 | Гидроксибензол | 108-95-2 | C6H6O | 0,01 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 142 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1319-77-3 | C7H8O | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 143 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5H10O2 | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 144 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 145 | [(R)-Z] (Гидроксипропил)-β-циклодекстрин | 130904-74-4 | C19H26O2 | 0,1 | 0,03 | рез. | 3 |
| 146 | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол | 118-79-6 | C6H3Br3O | 0,04 | - | рефл. | 2 |
| 147 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 0,09 | 0,05 | рез. | 3 |
| 148 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,015 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 149 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | ClH | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 150 | Гидроцианид | 74-90-8 | CHN | - | 0,01 | рез. | 2 |
| 151 | Гиприн /по специфическому белку/ |  |  | 0,0007 | 0,0002 | рез. | 2 |
| 152 | Деканаль | 112-31-2 | C10H20О | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 153 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C8H18O | 0,15 | 0,08 | рез. | 3 |
| 154 | 1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан | 3090-31-8 | C4H8N2 | 0,1 | 0,04 | рез. | 3 |
| 155 | Диалкиламинопропионитрил |  |  | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 156 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,001 | - | рефл. | 2 |
| 157 | Диацетат кальция /по кальцию/ | 62-54-4 | C4H6CaO4 | - | 0,012 | рез. | 3 |
| 158 | Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт/ | 6147-53-1 | C4H6CoO4 | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 159 | Диацетат ртути /в пересчете на ртуть/ | 1600-27-7 | C4H6HgO4 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 160 | 1,2,5,6-Дибензантрацен | 53-70-3 | C22H14 | - | 5 нг/м3 | рез. | 1 |
| 161 | 1,4-Дибромбензол | 106-37-6 | C6H4Br2 | 0,2 | - | рефл. | 2 |
| 162 | Дибромметан | 74-95-3 | CH2Br2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 163 | 2,4-Дибром-1-метилбензол | 31543-75-6 | C7H6Br2 | 0,4 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 164 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 165 | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | C3H6Br2O | 0,003 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 166 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,07 | 0,04 | рез | 3 |
| 167 | 5,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран | 16302-35-5 | C6H10O | 1,2 | - | рефл. | 2 |
| 168 | Дигидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 169 | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат |  | C10H5F13O2 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 170 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 171 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4O2 · C7H5NaO2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 172 | Дигидрофуран-2,5-дион | 108-31-6 | C4H4O3 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 173 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | C4H6O2 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 174 | Диизоцианатметилбензол | 26471-62-5 | C9H6N2O2 | 0,005 | 0,002 | рефл.-рез. | 1 |
| 175 | Дийодметан | 75-11-6 | CH2I2 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 176 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,005 | 0,0025 | рефл.-рез. | 2 |
| 177 | (Диметиламино)бензол | 121-69-7 | C8H11N | 0,0055 | - | рефл. | 2 |
| 178 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 1330-73-8 | C8H11N | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 179 | [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)-4-Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид | 79-57-2 | C22H24N2O9 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 180 | [4S-(4α,4аα,5α,5аα,6β,12аα)-4-Диметиламино)- 1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид | 2058-46-0 | C22H24N2О9 · ClH | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 181 | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα))-4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 60-54-8 | C22H24N2O8 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 182 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11NO | 0,25 | 0,06 | рефл.-рез. | 4 |
| 183 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,2 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 184 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 185 | 1,2-Диметилбензол | 95-47-6 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 186 | 1,3-Диметилбензол | 108-38-3 | C8H10 | 0,25 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 187 | 1,4-Диметилбензол | 106-42-3 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 188 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | C10H10O4 | 0,03 | 0,007 | рефл.-рез. | 2 |
| 189 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | C10H10O4 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 190 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | C10H10O4 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 191 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O2 | 0,02 | - | рефл. | 4 |
| 192 | Диметилгексан-1,6-диоат | 627-93-0 | C8H14O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 193 | 2,6-Диметилгидроксибензол | 576-26-1 | C8H10O | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 194 | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлор-этил)фосфонат | 52-68-6 | C4H8Cl3O4Р | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 195 | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 14394-26-4 | C8H17O4Р | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 196 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 2 |
| 197 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C6H6S2 | 0,7 | - | рефл. | 4 |
| 198 | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат | 29232-96-7 | C11H20N3O3PS | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 199 | 0,0-Диметил-5-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3РS2 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 200 | 0,0-Диметил-5-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этилтиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NO4РS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 201 | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)-фосфат | 122-14-5 | C9H12NO6Р | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 202 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил)дитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4РS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 203 | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфат | 298-00-0 | C8H10NO5РS | 0,008 | - | рефл. | 1 |
| 204 | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,05 | 0,0025 | рефл.-рез. | 3 |
| 205 | Диметилпентандиоат | 1119-40-0 | C7H12O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 206 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,08 | - | рефл. | 4 |
| 207 | N,N-Диметил-N’-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбамид | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,6 | 0,06 | рез. | 3 |
| 208 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 209 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 210 | N’-(2,4-Диметилфенил)-N-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид | 33089-61-1 | C19H23N3 | 0,1 | 0,01 | рез. | 3 |
| 211 | N,N-Диметилформамид | 68-12-2 | C3H7NO | 0,03 | - | рефл. | 2 |
| 212 | Диметилэтан-1,2-дикарбонат | 106-65-0 | C6H10O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 213 | (1,1-Диметилэтил)бензоат | 774-65-2 | C11H14O2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 214 | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтиллитиофосфат | 640-15-3 | C6H15O2РS3 | 0,001 | - | рефл. | 1 |
| 215 | Диметоксиметан | 109-87-5 | C3H8O2 | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 216 | α-(3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензацетонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C27H38N2O4 · ClH | 0,02 | 0,007 | рез. | 3 |
| 217 | Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | 1746-01-6 | C12H14Cl4O2 | - | 0,5*** пг/м3 | рез. | 1 |
| 218 | 4,4-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | C8H16N2O2S2 | 0,04 | - | рефл. | 2 |
| 219 | 2,2’-Дитиодибензотиазол | 120-78-5 | C14H8N2S4 | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 220 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | Ccl2F2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 221 | Дифторметан | 75-10-5 | CH2F2 | 20 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 222 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  | C2HCl3F2 | 4 | 1,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 223 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 224 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | C6H5Cl2N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 225 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | C6H5Cl2N | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 226 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 8,8 | - | рефл. | 4 |
| 227 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 228 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | - | 0,18 | рез. | 3 |
| 229 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 230 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C3H4Cl2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 231 | Дихлорфторметан | 75-43-4 | CHCl2F | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 232 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 2 |
| 233 | Дициклогексиламина маслорастворимая соль | 12795-24-3 | C12H24ClN | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 234 | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 235 | Диэтенилбензол технический /по этилстиролу/ | 1321-74-0 | C10H10 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 236 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 4 |
| 237 | (Диэтиламино)бензол | 91-66-7 | C10H15N | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 238 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)-ацетамида гидрохлорид | 73-78-9 | C14H22N2О · ClH | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 239 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | C6H15N3 | 0,6 | - | рефл. | 2 |
| 240 | Диэтил(диметоксифосфинотиоил)тио]-бутандиоат | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 241 | N,N-Диэтил-3-метилбензамин | 91-67-8 | C9H13N. | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 242 | Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/ | 627-44-1 | C4H10Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 243 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)-тиофосфат | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 244 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 245 | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 246 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | C12H18 | 0,002 | - | рефл. | 4 |
| 247 | Додецилбензол | 123-01-3 | C18H28 | 3,5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 248 | диЖелезо триоксид, железо оскид**** /в пересчете на железо/ | 1309-37-1 | Fe2O3, FeO | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 249 | Железо сульфат**** /в пересчете на железо/ | 7720-78-7 | FeO4S | - | 0,007 | рез. | 3 |
| 250 | Железо трихлорид**** /в пересчете на железо/ | 7705-08-0 | Cl3Fe | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 251 | Зола сланцевая |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 252 | Изобензофуран-1,3-дион | 85-44-9 | C8H4O3 | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 253 | Изобутан | 75-28-5 | C4H10 | 15 | - | рефл. | 4 |
| 254 | Изобутилацетат | 110-19-0 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 255 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | C10H30 | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 256 | 2,2-Иминобис(этиламин) | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 257 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки /контроль по фенолу/ |  |  | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 258 | Индий (III) тринитрат /в пересчете на индий/ | 13465-14-0 | InN3O9 | - | 0,005 | рез. | 2 |
| 259 | Йод | 7553-56-2 | I2 | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 260 | Кадмий дииодид /в пересчете на кадмий/ | 7790-80-9 | CdI2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 261 | Кадмий динитрат /в пересчете на кадмий/ | 10022-68-1 | CdN2O6 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 262 | Кадмий дихлорид /в пересчете на кадмий/ | 10108-64-2 | CdCl2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 263 | Кадмий оксид /в пересчете на кадмий/ | 1306-19-0 | CdO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 264 | Кадмий сульфат /в пересчете на кадмий/ | 7790-84-3 | CdO4S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 265 | диКалий карбонат | 584-08-7 | CK2O3 | 0,1 | 0,05 | рез. | 4 |
| 266 | диКалий сульфат | 7778-80-5 | K2SO4 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 267 | Калий хлорид | 7447-40-7 | ClK | 0,3 | 0,1 | рез. | 4 |
| 268 | триКальций диборат | 13701-61-6 | B2Ca3O6 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 269 | Кальций дигидрооксид | 1305-62-0 | CaH2O2 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 270 | Кальций динитрат | 10124-37-5 | CaN2O6 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 271 | Кальций карбонат | 471-34-1 | CaCO3 | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 272 | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 273 | Клещевина /по аллергену/ |  |  | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
| 274 | Кобальт | 7440-48-4 | Co | - | 0,0004 | рез. | 2 |
| 275 | Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ | 1307-96-6 | CoO | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 276 | Кобальт сульфат /в пересчете на кобальт/ | 10026-24-1 | CoO4S | 0,001 | 0,0004 | рез. | 2 |
| 277 | Композиция «Дон-52» /в пересчете на изопропанол/ |  |  | 0,6 | - | рефл | 3 |
| 278 | Краситель органический активный бирюзовый K | 108778-72-9 | C50H63CuN14O36S11 | 0,05 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 279 | Краситель органический активный синий 2KT |  | C18H12CuN3NaO14S4 | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 280 | Краситель органический кислотный черный |  |  | - | 0,03 | сан.-гиг | 3 |
| 281 | Краситель органический прямой черный 2C | 6428-38-2 | C48H40N13Na3O13S3 | - | 0,03 | сан.-гиг | 3 |
| 282 | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | - | 0,03 | сан.-гиг | 3 |
| 283 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности |  |  | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 284 | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 · H2O | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 285 | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | 0,4 | 0,05 | рез. | 3 |
| 286 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ |  |  | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 287 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ |  |  | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 288 | Медь дихлорид /в пересчете на медь/ | 7447-39-4 | CuCl2 | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 289 | Медь оксид /в пересчете на медь/ | 1317-38-0 | CuO | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 290 | Медь сульфат /в пересчете на медь/ | 18939-64-2 | CuO4S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 291 | Медь сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ | 14013-02-6 | CuO3S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 292 | Медь хлорид /в пересчете на медь/ | 7758-89-6 | ClCu | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 293 | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79 %, кремний диоксид - 10-13 %, магний оксид - 3,5 %; железо оксид - 1,6 % и др.) |  |  | 0,5 | 0,05 | рез. | 4 |
| 294 | Меприн бактериальный |  |  | 0,01 | 0,002 | рез. | 2 |
| 295 | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C2H6OS | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 296 | Метановая кислота | 64-18-6 | CH2O2 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 297 | Метанол | 67-56-1 | CH4О | 1 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 298 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,0001 | - | рефл. | 4 |
| 299 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 0,004 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 300 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | C7H9N | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 301 | Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C16H18N2O5 | 0,35 | 0,2 | рез. | 4 |
| 302 | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 303 | Метилацетилен | 74-99-7 | C3H4 | 3 | - | рефл. | 4 |
| 304 | Метилацетилен-алленовая фракция: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по метилацетилену |  |  | 1,5 | - | рефл. | 4 |
|  | - по смеси |  |  | 3 | - | рефл. | 4 |
| 305 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 306 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 307 | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 | C7H8O3S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 308 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 309 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 4675-87-0 | C5H10О | 0,075 | - | рефл. | 4 |
| 310 | 2-Метилбут-3-ен-2-ол | 115-18-4 | C5H10O | 1 | - | рефл. | 3 |
| 311 | (1-Металбутил)-2-гидроксибензоат | 87-20-7 | C12H16O3 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 312 | Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1H-бензимидазол-2-ил]карбамат | 17804-35-2 | C14H18N2О3 | 0,35 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 313 | Метил-2-гидроксибензоат | 119-36-8 | C8H8O3 | 0,006 | - | рефл. | 4 |
| 314 | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат | 42957-17-5 | C9H14O4 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 315 | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат | 55107-14-7 | C8H14O3 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 316 | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 317 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 318 | Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | 0,08 | - | рефл. | 4 |
| 319 | 2-Метиленбутандиовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 4 |
| 320 | 2,2-Метилендигадразидпиридин-4-карбоновой кислоты | 1707-15-9 | C13H14N6O2 | 0,055 | 0,03 | рез. | 2 |
| 321 | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 | C4H4O2 | 0,007 | - | рефл. | 2 |
| 322 | 4-Метилентетрагидро-2H-пиран | 36838-71-8 | C6H10O | 1,5 | - | рефл. | 3 |
| 323 | Метилкарбаматнафталин-1-ол | 63-25-2 | C12H11NO2 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 324 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9Н10O2 | 0,007 | - | рефл. | 3 |
| 325 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 326 | Метил-2-0-(1-метилпропил)метилфосфоноксипроп-2-еноат |  | C9H18O4Р | 0,006 | 0,003 | рез. | 1 |
| 327 | 0-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-1-ил)-0,0-диэтилтиофосфат | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 328 | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | C5H12O | 0,5 | - | рефл. | 4 |
| 329 | Метилпентаноат | 624-24-8 | C6H12O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 330 | 4-Метил-2-пентанол | 108-11-3 | C6H14O | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 331 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 332 | 4-Метилпент-1-ен | 691-37-2 | C6H12 | 0,4 | 0,085 | рефл.-рез. | 3 |
| 333 | 2-Метилпент-2-еналь | 623-36-9 | C6H10O | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 334 | 2-Метилпропаналь | 78-84-2 | C4H8O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 335 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 336 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 10 | - | рефл. | 4 |
| 337 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | C4H6O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 338 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | C4H6O2 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 339 | 0-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 340 | 2-Метилпропионитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 341 | 2-(1-Метилпропокси)этанол | 4439-24-1 | C6Н14O2 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 342 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | C9H12O2 | 0,007 | - | рефл. | 2 |
| 343 | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 344 | Метилформиат | 107-31-3 | C2H4O2 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 345 | (1-Метиэтенил)бензол | 98-83-9 | C9H10 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 346 | 2-Метил-(N-этиламино)бензол | 94-68-8 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 347 | 3-Метил-(N-этиламино)бензол | 102-27-2 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 348 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,014 | - | рефл. | 4 |
| 349 | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 350 | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 373-21-7 | C14H18N2O7 | 0,02 | 0,002 | рез. | 2 |
| 351 | N-(1-Метилэтил)-N’-фенил-1,4-фенилендиамин | 107-72-4 | C15H18N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 352 | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 | C5H12O2 | 1,5 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 353 | DL-Метионин | 59-51-8 | C5H11NO2S | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 354 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 355 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]бензол-сульфамид калия |  | C15H17N4O5S | 0,08 | 0,05 | рез. | 3 |
| 356 | Мобильтерм-605 |  |  | 0,05 | 0,01 | рез. | 3 |
| 357 | Молибден и его неорганические соединения (молибден /III/ оксид, парамолибдат аммония и др.) |  |  | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 358 | Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ |  |  | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 359 | Натрий йодид | 7681-82-5 | INa | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 360 | диНатрий карбонат | 497-19-8 | CNa2O3 | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 361 | диНатрий перкарбонат | 3313-92-6 | CNa2O3 · 1,5H2O2 | 0,07 | 0,03 | рез. | 3 |
| 362 | диНатрий станнат гидрат /в пересчете на олово/ | 12058-66-1 | Na2O3Sn· H2O | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 363 | диНатрий сульфат | 7757-82-6 | Na2O4S | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 364 | диНатрий сульфит | 7757-83-7 | Na2O3S | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 365 | Натрий, сульфит-сульфатные соли |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 366 | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) /в пересчете на вольфрам/ | 10213-10-2 | Na2O4W · H4O2 | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 367 | Натрий хлорид | 7647-14-5 | ClNa | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 368 | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 369 | Нафталин-1,4-дион | 130-15-4 | C10H6O2 | 0,005 | 0,003 | рефл.-рез. | 1 |
| 370 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,006 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 371 | Никель | 7440-02-0 | Ni | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 372 | Никель оксид /в пересчете на никель/ | 1313-99-1 | NiO | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 373 | Никель растворимые соли /в пересчете на никель/ |  |  | 0,002 | 0,0002 | рез. | 1 |
| 374 | Никель сульфат /в пересчете на никель/ | 7786-81-4 | NiО4S | 0,002 | 0,001 | рез. | 1 |
| 375 | Нитрилы карбоновых кислот C17-20 |  |  | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 376 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C10-16 |  |  | 0,005 | - | рефл. | 4 |
| 377 | 3-Нитробензоатгексагидро-1H-азепин | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 378 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 379 | N-Нитрозодиметиламин | 62-75-9 | C2H6N2O | - | 50 нг/м3 | рез. | I |
| 380 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол | 121-17-5 | C7H3ClF3NО2 | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 381 | 2-Нитро-1-хлорбензол | 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 382 | 3-Нитро-1-хлорбензол | 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 383 | 4-Нитро-1-хлорбензол | 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 384 | Нонаналь | 124-19-6 | C9H18O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 385 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 386 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол | 355-28-2 | C5H3F9O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 387 | Озон | 10028-15-6 | O3 | 0,16 | 0,03 | рез. | 1 |
| 388 | 2,2-Оксидиэтанол | 111-46-6 | C4H10O3 | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 389 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36H70CaO4 | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 390 | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C8F18 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 391 | Октаналь | 124-13-0 | C8H16O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 392 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,6 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 393 | Октафторметил бензол | 434-64-0 | C7F8 | 1,3 | - | рефл. | 4 |
| 394 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C4H4F8O | 1 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 395 | Олово диоксид /в пересчете на олово/ | 18282-10-5 | O2Sn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 396 | Олово дихлорид /в пересчете на олово/ | 7772-99-8 | Cl2Sn | 0,5 | 0,05 | рез. | 3 |
| 397 | Олово оксид /в пересчете на олово/ | 21651-19-4 | OSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 398 | Олово сульфат /в пересчете на олово/ | 7488-55-3 | O4SSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 399 | Ортоборная кислота | 10043-35-3 | BH3O3 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 400 | Пента-1,3-диен | 504-60-9 | C5H8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 401 | Пентан | 109-66-0 | C5H12 | 100 | 25 | рефл.-рез. | 4 |
| 402 | Пентаналь | 110-62-3 | C5H10O | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 403 | Пентановая кислота | 109-52-4 | C5H10О2 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 404 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 405 | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 406 | 1-Пентантиол | 110-66-7 | C5H12S | 4 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 407 | Пентафторбензол | 363-72-4 | C6HF5 | 1,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 408 | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | C6HF5O | 0,8 | - | рефл. | 4 |
| 409 | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C6ClF5 | 0,6 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 410 | Пентафторэтан | 354-33-6 | C2HF5 | 100 | 20 | рез. | 4 |
| 411 | Пентилацетат | 628-63-7 | C7H14O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 412 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | C5H10 | 1,5 | - | рефл. | 4 |
| 413 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,08 | - | рефл. | 2 |
| 414 | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 | C6H7N3O | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 415 | Пирролид-2-он | 616-45-5 | C4H7NO | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 416 | Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) | 25189-69-9 | [C8H8O]n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 417 | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидробицикло[3,1,11]гептан) |  | [C10H16Cl]n | 0,005 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 418 | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 | (C5H10NO)n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 419 | Пропаналъ | 123-38-6 | C3H6O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 420 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 421 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 422 | Пропан-2-он | 67-64-1 | C3H6O | 0,35 | - | рефл. | 4 |
| 423 | Пропан-1-тиол | 107-03-9 | C3H8S | 1,5 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 424 | Пропан-1,2,3-триилтринитрит | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 0,004 | 0,001 | рез. | 1 |
| 425 | Пропен | 115-07-1 | C3H6 | 3 | - | рефл. | 3 |
| 426 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | C3H4O | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 427 | Проп-2-енилацетат | 591-87-7 | C5H8O2 | 0,4 | - | рефл. | 3 |
| 428 | 2-Проп-2-енилоксиэтанол | 111-45-5 | C5H10О2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 429 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 430 | Проп-2-еннитрил | 107-13-1 | C3H3N | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 431 | Пропил амин | 107-10-8 | C3H9N | 0,3 | 0,15 | рефл.-рез. | 3 |
| 432 | Пропилацетат | 109-60-4 | C5H10O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 433 | S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 434 | Пропилпентаноат | 141-06-0 | C8H16O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 435 | N-Пропилпропан-1-амин***** | 142-84-7 | C6H15N | 0,35 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 436 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | C3H6O2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 437 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10 %) /по асбесту/ |  |  | - | 0,06 волокон в мл воздуха | рез. | 1 |
| 438 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7 %) /в пересчете на никотин/ |  |  | 0,0008 | 0,0004 | рефл.-рез. | 4 |
| 439 | Пыль зерновая /по массе/ /по грибам хранения/ |  |  | 0,5 260 КОЕ/м3 | 0,15 140 КОЕ/м3 | рез. | 3 |
| 440 | Пыль каинита |  |  | 0,5 | 0,1 | рез. | 3 |
| 441 | Пыль калимагнезии |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 442 | Пыль крахмала | 9005-25-8 | (C6H10O5)n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 442а | Пыль мучная |  |  | 1 | 0,4 | рез. | 4 |
| 443 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: |  |  |  |  |  |  |
|  | - более 70 (динас и др.) |  |  | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
|  | - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
|  | - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 444 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1 %) |  |  | - | 0,0001 | рез. | 1 |
| 445 | Пыль хлопковая |  |  | 0,2 | 0,05 | рез. | 3 |
| 446 | Растворитель ацетатно-кожевенный /по этанолу/ |  |  | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 447 | Растворитель бутилформиатный /по сумме ацетатов/ |  |  | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 448 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный) /по ацетону/ |  |  | 0,12 | - | рефл. | 4 |
| 449 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) /по ацетону/ |  |  | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 450 | Растворитель мебельный /по толуолу/ |  |  | 0,09 | - | рефл. | 3 |
| 451 | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) /по тетрациклину/ |  |  | 0,05 | 0,005 | рез. | 2 |
| 452 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 453 | Ртуть амидохлорид /в пересчете на ртуть/ | 10124-48-8 | ClH2HgN | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 454 | Ртуть дийодид /в пересчете на ртуть/ | 7774-29-0 | HgI2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 455 | Ртуть динитрат гидрат /в пересчете на ртуть/ | 7783-34-8 | HgN2O6 · H2O | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 456 | Ртуть дихлорид /в пересчете на ртуть/ | 7487-94-7 | Cl2Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 457 | Ртуть нитрат дигидрат /в пересчете на ртуть/ | 14836-60-3 | HgNO3 · H4O2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 458 | Ртуть оксид /в пересчете на ртуть/ | 21908-53-2 | HgO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 459 | Ртуть хлорид /и пересчете на ртуть/ | 10112-91-1 | Cl2Hg2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 460 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ | 7439-92-1 |  | 0,001 | 0,0003 | рез. | 1 |
| 461 | Свинец сульфит /в пересчете на свинец/ | 7446-10-8 | O3PbS | - | 0,0017 | рез. | 1 |
| 462 | Селен диоксил /в пересчете на селен/ | 7446-08-4 | O2Se | 0,1 мкг/м3 | 0,05 мкг/м3 | рез. | 1 |
| 463 | Сера диоксид | 7446-09-5 | O2S | 0,5 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 464 | Серная кислота /по молекуле H2SO4/ | 7664-93-9 | H2O4S | 0,3 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 465 | Сероуглерод | 75-15-0 | CS2 | 0,03 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 466 | Синтетическое моющее средство «Диксан» |  |  | 0,06 | 0,04 | рез. | 3 |
| 467 | Синтетическое моющее средство «Лоск» |  |  | 0,1 | 0,06 | рез. | 3 |
| 468 | Синтетическое моющее средство типа «Кристалл» на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) |  |  | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 469 | Синтетические моющие средства «Ариель», «Миф-Универсал», «Тайд» |  |  | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 470 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 |  | 2,0 | 1,0 | рефл.-рез. | 4 |
| 471 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата |  |  | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 472 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ |  |  | 5 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 473 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 |  |  | 0,0035 | - | рефл. | 4 |
| 474 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей******: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по органическому углероду |  |  | 0,2 | - | рефл. | 2 |
|  | - по фенолам |  |  | 0,004 | - | рефл. | 2 |
| 475 | Сульфален (феноксиметилпенициллин - 10 %; сульфапиридазин - 5 %; теофиллин - 1 %; лактоза до 100 %) /по пенициллину/ |  |  | 0,05 | 0,0025 | рез. | 2 |
| 476 | 4,4’-Сульфонилбис(аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2О2S | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 477 | диСурьма пентасульфид /в пересчете на сурьму/ | 1315-04-4 | S5Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 478 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ | 1309-64-4 | O3Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 479 | Таллий карбонат /в пересчете на таллий/ | 29809-42-5 | CO3Tl2 | - | 0,0004 | рез. | 1 |
| 480 | Теллур диоксид /в пересчете на теллур/ | 7446-07-3 | O2Te | - | 0,0005 | рез. | 1 |
| 481 | Термостойкая прядильная эмульсия |  |  | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 482 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метал-3-(2-метил-1H-имидазол-1-ил)-4H-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат) | 99614-01-4 | C18H19N3О · ClH · H4O2 | - | 0,005 | рез. | 1 |
| 483 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 484 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | C10H14 | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 485 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид] | 76505-58-3 | C21H42N4O | 0,15 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 486 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 0,06 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 487 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан | 108-62-3 | C8H16O4 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 488 | Тетраметилтиурамдисульфат | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 489 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4О | 1 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 490 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 | C2F4 | 6 | 0,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 491 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 4 | 0,7 | рефл.-рез. | 2 |
| 492 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,07 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 493 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 494 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C8H20Pb | 0,0001 | 0,00004 | рез. | 1 |
| 495 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,5 | 0,06 | рефл.-рез. | 2 |
| 496 | N,N,N”,N”-Тетраэтилтиурамдисульфид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | - | 0,03 | рез. | 3 |
| 497 | N’-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид | 51707-55-2 | C9H8N4OS | 0,5 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 498 | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | 0,1 | 0,015 | рез. | 4 |
| 499 | Тиофуран | 110-02-1 | C4H4S | 0,6 | - | рефл. | 4 |
| 500 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол | 108-80-5 | C3H3N3O4 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 501 | 1Н(-)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C2H3N3 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 502 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 | C3H6N6 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 503 | Трибромметан | 75-25-2 | CBr3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 504 | 1,1,3-Трибромпропан | 25511-78-6 | C3H5Br3 | 0,015 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 505 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 506 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | C7H3F13O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 507 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 508 | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | C9H12 | 0,04 | 0,015 | рефл.-рез. | 2 |
| 509 | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | 0,4 | 0,25 | рефл.-рез. | 3 |
| 510 | (Трифторметил)бензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 511 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 512 | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | 0,1 | 0,03 | рез. | 2 |
| 513 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5Cl3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 514 | Трихлорфенолят меди | 25267-55-4 | C12H4Cl6CuO2 | 0,006 | 0,003 | рез. | 2 |
| 515 | Трихлорфторметан | 75-69-4 | CCl3F | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 516 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 2 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 517 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | 4 | 1 | рефл.-рез. | 3 |
| 518 | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | C16H16 | 0,6 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 519 | Триэтиламин | 121-44-8 | C6H15N | 0,14 | - | рефл. | 3 |
| 519а | Углеводороды предельные С12-19 (растворитель РПК 265П и др.) /в пересчете на C/ |  |  | 1 | - | рефл. | 4 |
| 520 | Углерод | 1333-86-4 | C | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 521 | Углерод оксид | 630-08-0 | CO | 5 | 3 | рез. | 4 |
| 522 | Угольная зола теплоэлектростанций****** (с содержанием окиси кальция 35-40 %, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97 %) |  |  | 0,05 | 0,02 | рез. | 2 |
| 523 | Фенилметилпиридин-3-карбонат | 94-44-0 | C13H14NO2 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 524 | Фенилтиол | 108-98-5 | C6H6S | 2 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 525 | N-Фенил-1,4-фенилендиамин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 526 | 1-Фенил-2-хлорэтанон | 532-27-4 | C8H7ClO | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 527 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | C8H8O | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 528 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,09 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 529 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-димстилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 530 | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 531 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 0,25 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 532 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей****** |  |  | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 533 | Фенолы сланцевые |  |  | 0,007 | - | рефл. | 3 |
| 534 | Феррит бариевый /в пересчете на барий/ |  | BaFeOn (n = 8,5-8,6) | - | 0,004 | рез. | 3 |
| 535 | Феррит магниймарганцевый /в пересчете на марганец/ |  | Fe16Mg8Mn8O40 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 536 | Феррит марганеццинковый /в пересчете на марганец/ |  | Fe16Mn8Zn8O40 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 537 | Феррит никельмедный /в пересчете на никель/ |  | Cu8Fe16Ni8O40 | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 538 | Феррит никельцинковый /в пересчете на цинк/ |  | Fe16Ni8Zn8O40 | - | 0,003 | рез. | 2 |
| 539 | Флотореагент ФЛОКР-3 /по хлору/ |  |  | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 540 | Флюс канифольный активированный /контроль по канифоли/ |  |  | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 541 | Формальдегид | 50-00-0 | CH2O | 0,035 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 542 | Формамид | 75-12-7 | CH3NO | - | 0,03 | рез. | 3 |
| 543 | Фосфин | 7803-51-2 | H3P | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 544 | диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | O5P2 | 0,15 | 0,05 | рез. | 2 |
| 545 | Фур-2-илметанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 546 | [29H, 31H-Фталоцианинат(2)-N29, N30, N32]-меди (SP-4-1) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | 0,1 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 547 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  | AlF3, CaF, Na3AlF6 | 0,2 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 548 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) |  | NaF, Na3SiF | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 549 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/: |  |  |  |  |  |  |
|  | - гидрофторид | 7664-39-3 | FH | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
|  | - кремний тетрафторид | 7783-61-1 | F4Si | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 550 | Фуран-2-альдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 551 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 552 | Хлорацетилхлорид | 79-04-9 | C2H2Cl2О | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 553 | Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 554 | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат | 127-52-6 | C6H5ClNNaO2S · H2O | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 555 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 0,02 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 556 | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | C4H9Cl | 0,07 | - | рефл. | I |
| 557 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | C4H9Cl | 0,07 | - | рефл. | 1 |
| 558 | Хлоргидринстирола метиловый эфир |  |  | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 559 | [4S-(4α,4аα,5аα,6β,12аα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 560 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | C3H5ClO | 0,04 | 0,004 | рез. | 2 |
| 561 | 1-Хлор-3-изоцианатбензол | 2909-38-8 | C7H4ClNO | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 562 | 2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)ацетамид | 50563-41-2 | C12H16ClNO2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 563 | 2-Хлор-4-нитрофенол |  | C6H4NO3Cl | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 564 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | C3H5Cl | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 565 | 4-Хлортрифторметилбензол | 98-56-6 | C7H4ClF3 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 566 | 4-Хлорфенилизоцианат | 104-12-1 | C7H4ClNO | 0,0015 | - | рефл. | 2 |
| 567 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 24473-06-1 | C12H15ClO2 | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 568 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он) | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 569 | Хлорциан | 506-77-4 | CClN | 0,003 | 0,001 | рефл.-рез. | 1 |
| 570 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1H-изоиндол-1,3(3H)-дион | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 3,5 | 0,35 | рез. | 4 |
| 571 | Хлорэтан | 75-00-3 | C3H5Cl | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 572 | Хлорэтен | 75-01-4 | C2H3Cl | - | 0,01 | рез. (канцероген) | 1 |
| 573 | Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ |  |  | - | 0,0015 | рез. | 1 |
| 574 | Цезий йодид | 7789-17-5 | CsI | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 575 | α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилцихлопропанкарбонат | 52315-07-8 | C24H17Cl4NO3 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 576 | Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат | 39515-41-8 | C22H23NO3 | 0,01 | 0,005 | рез. | 2 |
| 577 | Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор-α-(1-метилэтил)фенилацетат | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 578 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 1,4 | - | рефл. | 4 |
| 579 | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | 0,06 | - | рефл. | 3 |
| 580 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 581 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 582 | Циклогексиламиний карбонат | 20227-92-3 | C7H15NO3 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 583 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 0,07 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 584 | N-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 585 | Цинк диацетат /в пересчете на цинк/ | 5970-45-6 | C4H6O4Zn · 2H2O | - | 0,005 | рез. | 3 |
| 586 | Цинк динитрат******* /в пересчете на цинк/ | 7779-88-6 | N2O6Zn | - | 0,003 | рез. | 3 |
| 587 | Цинк карбонат /в пересчете на цинк/ | 3486-35-9 | CO3Zn | - | 0,02 | рез. | 4 |
| 588 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ | 1314-13-2 | OZn | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 589 | Цинк сульфат /в пересчете на цинк/ | 7733-02-1 | O4SZn | - | 0,008 | рез. | 2 |
| 590 | Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий/ |  |  | 0,02 | 0,01 | рез. | 3 |
| 591 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | C3H6O | 0,08 | - | рефл. | 1 |
| 592 | Эпоксиэтан | 75-21-8 | C2H4O | 0,3 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 593 | Этановая кислота | 64-19-7 | C2H4O2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 594 | Этанол | 64-17-5 | C2H6O | 5 | - | рефл. | 4 |
| 595 | Этантиол | 75-08-1 | C2H6S | 5 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 596 | Этен | 74-85-1 | C2H4 | 3,0 | - | рефл. | 3 |
| 597 | Этенилацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | 0,15 | - | рефл. | 3 |
| 598 | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,04 | 0,002 | рефл.-рез | 2 |
| 599 | 1-Этенилпирролид-2-он | 88-12-0 | C6H9NO | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 600 | Этенсульфид | 420-12-2 | C2H4S | 0,5 | - | рефл. | 1 |
| 601 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 602 | N-Этиламинобензол | 103-69-5 | C8H11N | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 603 | Этилацетат | 141-78-6 | C4H8O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 604 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 605 | 2-Этилгексанол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 606 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат | 103-11-7 | C11H20O2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 607 | 0-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 608 | Этилпентаноат | 539-82-2 | C7H14O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 609 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,0007 | - | рефл. | 3 |
| 610 | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10O | 1 | 0,6 | рефл.-рез. | 4 |
| 611 | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 | C7H12O3 | 0,002 | - | рефл. | 3 |

* Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., Холинского и Мухор-Талинского Бурятии, Чугуевского Приморского края

** Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК

*** Другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ

**** При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК трихлорида железа

***** При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-, ди- и трипропиламины обладают эффектом суммации

****** На примере углей Канско-Ачинского месторождения

******* В случае совместного присутствия солей цинка контроль проводится по ПДК динитрата цинка

Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| № п/п | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 612 | 3’-Азидо-2,3 - дидезокситимидин |
| 613 | Алкалоиды красавки (атропин; скополамин; белладонин; апоатропин и др.) |
| 614 | N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид |
| 615 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперазина гидрохлорид |
| 616 | 4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота |
| 617 | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 618 | Апилак |
| 619 | Араноза |
| 620 | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3,5,12-тетрагидрокси-4-[0-(2’,3’,6’-тридезокси-3’-амино-α-мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 621 | 1-Ацетокси-11-β,17-α-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 622 | Бис-(β-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид |
| 623 | N,N’”-Бис-(3-xлор-2-гидроксипропил)-N’,N”-диспиротрипиперазиний дихлорид |
| 624 | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил бутановая кислота |
| 625 | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 626 | 16α,17β-/Бутилиден-бис-(окси)/-11,21-дигидропрегнена-1,4-диен-3,20-дион {смесь изомеров R и S 50:50} |
| 627 | Винкристина сульфат |
| 628 | 4-Гидроксикумарин |
| 629 | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 630 | 11β,21-Дигидрокси-16α,17α-изопропилендиокси-9α-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 631 | Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир |
| 632 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 633 | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 634 | L-1-(3,4-Дигадроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид /или гидротартрат/ |
| 635 | β-(3,4-Дигидроксифенил)этил амин гидрохлорид |
| 636 | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 637 | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 638 | 6α,9α-Дифтор-16α,17α-изопропилидендиоксипрегна-1,4-диен-11β,21-диол-3,20-дион |
| 639 | 2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолин гидрохлорид |
| 640 | Доксорубицин |
| 641 | Карминомицин |
| 642 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он |
| 643 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он капронат |
| 644 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он пропионат |
| 645 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он энантат |
| 646 | Нитрозометилмочевина |
| 647 | Оливомицин |
| 648 | Прегнадиен-1,4-триол-11β,17α,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 649 | Прегнен-4-ин-20-ол-17β-он-3 |
| 650 | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 651 | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена) |
| 621 | Пыль наркотических анальгетиков |
| 653 | 11β,17α-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 654 | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 655 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепинон |
| 656 | Эметин, гидрохлорид |

Комбинированное действие смесей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма юс концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

С1ПДК1+С2ПДК2+...+СnПДКn≤1

где: С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

1. Эффектом суммации обладают

| № п/п | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Аммиак, сероводород |
| 2 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 3 | Аммиак, формальдегид |
| 4 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 5 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 7 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 8 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 9 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 10 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 11 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 12 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 13 | Ацетон, фенол |
| 14 | Ацетон, ацетофенон |
| 15 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 16 | Ацетон, трикрезол, фенол |
| 17 | Ацетофенон, фенол |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 19 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| 20 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 21 | Бензол и ацетофенон |
| 22 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 23 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 24 | Гексахлоран и фозалон |
| 25 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 26 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропани тетрахлорэтилен |
| 27 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 28 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 29 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 30 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 31 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 32 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 33 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 34 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 35 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 36 | Сероводород и динил |
| 37 | Сероводород, формальдегид |
| 38 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 43 | Серы диоксид, фенол |
| 44 | Серы диоксид, фтористый водород |
| 45 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 46 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 47 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 48 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 49 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 50 | фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 51 | Циклогексан и бензол |
| 52 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |

2. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают

| 53 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия (Kкд) равен 1,6 |
| --- | --- |
| 54 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Kкд равен 2,0) |
| 55 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Kкд равен 2,5) |

3. При совместном присутствии сохраняются ПДК индивидуальных веществ

| 56 | Гексиловый, октиловый спирты |
| --- | --- |
| 57 | Серы диоксид, цинка оксид |

4. Эффектом потенцирования обладают

| 58 | Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8 |
| --- | --- |
| 59 | Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8 |

5. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

60. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси более 80 %

- в 3-х компонентной - более 70 %

- в 4-х компонентной - более 60 %.

# Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstract Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов, как правило, приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха /графы 5 и 6/.

В графе 5 - максимальные разовые и в графе 6 - среднесуточные ПДК. При использовании других единиц измерения содержания веществ в воздухе (например, волокон на 1 мл и т.д.) эти случаи специально оговорены по тексту изложения.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 7/, по которому установлены Нормативы:

рез. - резорбтивный,

рефл. - рефлекторный,

рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный,

сан.-гиг. - санитарно-гигиенический.

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 8/:

1 класс - чрезвычайно опасные,

2 класс - высокоопасные,

3 класс - умеренно опасные,

4 класс - малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

# Приложение 1 (справочное)

# УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

Адипиновой кислоты диметиловый эфир	192

Адреналин	634

Азациклогептан	113

Азидотимидин	612

Азот (IV) оксид	4

Азота оксид	6

Азоцен	568

АКР	446

Акрекс	350

Акрилальдегид	426

Акриловая кислота	429

Акриловой кислоты 1,1-дигидроперфторгептиловый эфир	169

Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир	606

Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир	611

Акриловой кислоты бутиловый эфир	106

Акриловой кислоты метиловый эфир	337

Акриловой кислоты нитрил	430

Акриловой кислоты этиловый эфир	609

Акрилонитрил	430

Акролеин	426

Актелик	198

Алкиламины	27

Аллилацетат	427

Аллил хлористый	564

2-Аллилоксиэтанол	428

2-Аллилоксиэтиловый спирт	428

Алотерм-1	13

Альдегид бензойный	46

Альтакс	219

Амбуш	530

Аметоптерин	616

н-Амилацетат	411

Амил бромистый	88

Амилмеркаптан	406

Амиловый спирт	404

4-Аминодифениламин	525

Аминтриацетонамин	20

Амирал	568

Аммиачная селитра	31

Аммоний парамолибдат	30

Аммония персульфат	32

АМР-3	450

Ангидрид сернистый	463

Андростендион	617

Анилин	18

Анисовый альдегид	354

Антио	202

Апоатропин	613

Арбидол	80

Аспартам	301

Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир	301

Аспирин	41

Атропин	613

п-Адетаминофенетол	147

Ацетилсалициловая кислота	41

Ацетон	422

Ацетопропиловый спирт	143

Ацетофенон	527

Ацидофильные бактерии	294

Базудин	327

Барий углекислый	43

Бациллихин	44

БВК	45

Белладонин	613

Беназол П	62

Бензилникотинат	523

Бензиловый спирт	51

Бензиловый эфир бензойной кислоты	50

Бензилпенициллин	204

3-Бензилтолуол	52

Бензойной кислоты изобутиловый эфир	213

Бензойной кислоты метиловый эфир	305

1,3-Бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир	189

Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид	103

Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир	307

Бензолсульфоновой кислоты хлор-ангидрид	59

Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид	56

Бензолтиазолилсульфенморфолид	60

Бензотиол	524

Бензотрифторид	510

Берлинская лазурь	118

2,3-Бис(оксиметил)хиноксалин	637

3-[n-Бис-(β-хлорэтил)аминофенил]-масляная кислота	624

Блеомицетин	614

Болстар	433

Борная кислота	399

о-Броманизол	84

α-Броммасляная кислота	73

Бромоформ	503

2-Бромфенол	76

3-Бромфенол	77

4-Бромфенол	78

м-Бромфенол	77

о-Бромфенол	76

п-Бромфенол	78

Будесонид	626

1,3-Бутадиен	91

Бутен-3-олид-1,3	321

1-Бутен-3-он	101

н-Бутиламин	19

Бутил бромистый	72

Бутил хлористый	556, 557

Бутилакрилат	106

Бутилен	97

Бутилкаптакс	107

Бутилмеркаптан	96

Бутилметакрилат	105

Бутиловый спирт	95

Бутилхлорид	556, 557

Бутилцеллозольв	341

Бутиральдегид	93

γ-Бутиролактон	173

Бутифос	505

БЭФ	447

Валериановая кислота	403

Валериановой кислоты метиловый эфир	329

Валериановый альдегид	402

Ванадия пятиокись	108

Верапамил	216

Винилацетат	597

Винилбензол	598

1-Винилпирролид-2-он	599

N-Винилпирролидон	599

Винилхлорид	572

Водород бромид	138

Водород мышьяковистый	38

Водород фосфористый	543

Водород хлорид	149

Вольфрам (VI) оксид	111

Вольфрамовый ангидрид	111

Вудазидин	612

Гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат	377

Гексаметилендиамин	156

Гексаметиленимин м-нитробензоат	377

Гексаметиленимин	113

Гексахлоран	130

Гексил бромистый	74

Гексиловый спирт	125

Геметрел	121

Гептил бромистый	75

Германий (IV) оксид	137

Германия двуокись	137

Гидрокортизона ацетат	621

2-(2-Гидрокси-5’-метилфенил)бензтриазол	62

Гидроксипропиловый эфир β-циклодекстрина	145

5-Гидрокситетрациклин	179

5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид	180

Гидроперекись изопропилбензола	342

Гидрофторид	549

Глутаровой кислоты диметиловый эфир	205

Данитол	576

Дауномицин	620

Двуокись азота	4

d’-Дегидрогидрокортизон	653

Дезоксикортикостерона ацетат	650

Децил бромистый	79

Диамид угольной кислоты	272

2,4-Дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид	65

5-[6-Диамино-2-(4-аминофенил)]-бензимидазол	22

4,4-Диаминодифенилсульфон	476

Диангидрид пирромеиллитовой кислоты	56

Диафен ФП	351

Диацетам 5	485

2,2-Дибензтиазолилдисульфид	219

2,4-Дибромтолуол	163

Дивинил	91

Дивинилбензол технический	235

1,1-Дигидроперфторамиловый спирт	386

1,1-Дигидроперфторгептанол	506

1,1-Дигидроперфторгептилакрилат	169

1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт	506

1,1-Дигидроперфторпентанол	386

Дигликоль	388

Дикаин	625

Дикетен	321

Ди-п-ксилилен	518

1,3-Дн-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан	210

Дилор	115

Диметиладипинат	192

N,N-Диметиланилин	177

Диметилбензилгидроперекись	342

м-Диметилбензол	186

0,0-Диметил-5-(1,2-бискарбэтокси-этиддитиофосфат)	240

2-(2,2-Диметилвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоновой кислоты

метиловый эфир	316

Диметилвинилкарбинол	310

Диметилглутарат	205

Диметилизофталат	189

0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат	199

0,0-Диметил-S-[2-(1-метилкарбомоилэтилтиоэтил]тиофосфат)	200

Диметилнитрозамин	379

Диметилортофталат	188

Диметилсукцинат	212

Диметилтерефталат	190

2,6-Диметилфенол	193

Диметилформаль	215

О,О-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтиллитиофосфат	202

о-Диметнлфталат	138

N,N-Диметилэтаноламин	182

О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат	214

5-[(3,4-Диметоксифенэтил)метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-

изопропилвалеронитрила гидрохлорид	216

Димефосфон	195

N,N-Диморфолиндисульфид	218

Динил	69

Дипропиламин	435

N,N-Дитиобисморфолин	218

Дихлон	227

2,6-Дихлоранилии	224

3,4-Дихлоранилин	225

4,4-Дихлордифенилсульфон	67

4,4-Дихлордифенилтрихлорметил-карбинол	66

1,3-Дихлорпропилен	229

Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир	317

4,4-Дихлорфенилсульфон	67

Дихлорэтан	232

2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид	238

β-Диэтиламиноэтилмеркаптан	239

N,N-Диэтиланилин	237

Диэтиленгликоль	388

Диэтилентриамин	256

0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат	327

Диэтилкетон	405

Диэтиловый эфир	610

N,N-Диэтил-3-толуидин	241

N,N-Диэтил-м-толуидин	241

Допамин	635

Дофамин	635

Дропп	497

Дурол	484

Дурсбан	243

Железо хлорид	250

Железная лазурь	118

Железо (III) оксид	248

Железо ферроцианид	118

Желтая кровяная соль	119

Зоокумарин	654

ИДСПГ	257

Изадрин	633

Изоамил бромистый	82

Изоамилсалицилат	311

Изобутил бромистый	83

Изобутилбензоат	213

Изобутилен	336

Изобутиленкарбинол	309

Изобутиловый спирт	335

Изобутиральдегид	334

Изобутиронитрил	340

2-(Изобутокси)этанол	341

Изогексен	332

Изомасляный альдегид	334

Изониазид	414

Изоникотиновой кислоты гидразид	414

Изооктиловый спирт	605

Изопентил-2-гидроксибензоат	311

Изопрен	308

Изопропилбензол	348

Изопропил бромистый	90

2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат	350

Изопропилнорадреналина гидрохлорид	633

Изопропиловый спирт	421

N-Изопропил-фенил-1,4-фенилендиамин	351

1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензиловый эфир	577

Изопропилцеллозольв	352

2-(Изопропокси)этанол	352

Изопротеренол	633

Изоптин	216

Изофталевой кислоты диметиловый эфир	189

Ингибитор коррозии Г-2	377

Ингибитор коррозии МСДА	233

Ингибитор коррозии НДА	234

Итаконовая кислота	319

Ифхангаз	155

Кадмий хлорид	262

Калиевая соль Анкора	355

Калий карбонат	265

Калий ксантогенат бутиловый	104

Калий ксантогенат изобутиловый	339

Калий ксантогенат изопропиловый	349

Калий ксантогенат этиловый	607

Калий сернокислый	266

Калий сульфат	266

Калий хлористый	267

Калимаг-40	441

Каломель	459

Кальций ацетат	157

Кальций ортоборат	268

Кальций стеарат	389

Каприловый альдегид	391

Каприновый альдегид	152

ε-Капролактам	114

Капроновая кислота	124

Капроновый альдегид	123

Каптакс	61

Карбонат натрия	360

Карбофос	240

Картан	482

Кельтан	66

Кеналог	630

2-Кетотетрагидропуран	173

Кильваль	200

Клофелин	639

Кобальт металлический	274

Кодеин	652

Коламин	25

Корсар	530

Которан	209

Кофеин-бензоат натрия	171

Кофеин-основание	170

Красная кровяная соль	120

Крезол	142

Кремний тетрафторид	549

Кротоновый альдегид	98

Крофдекс	145

2,6-Ксиленол	193

Ксилол	184

м-Ксилол	186

о-Ксилол	185

п-Ксилол	187

Кумол	348

КЦА	582

ЛАБ	9

ЛАБСК	10

Лактам 6-аминокапроновой кислоты	114

Лидокаина гидрохлорид	238

Лимонная кислота	144

М-81	214

Магний перхлорат гидрат	284

Малеиновой кислоты натриевая соль	99

Малеиновый ангидрид	172

Масляная кислота	94

Масляный альдегид	93

МАФ	304

Медростерона капронат	643

Медростерона пропионат	644

Медростерона энантат	645

Медротестрон	642

Медь (II) оксид	289

Медь сернистая	291

Медь сернокислая	290

Медь (II) сульфат	290

Медь (II) сульфит	291

Медь фталоцианин	546

Медь (I) хлорид	292

Медь (II) хлорид	288

Медь хлористая	290

Медь хлорная	288

Мезидин	21

Меламин	502

Меркаптобензол	524

2-Меркаптобензотиазон	61

Метазид	320

Метакриловая кислота	338

Метакриловой кислоты бутиловый эфир	105

Метакриловой кислоты метиловый эфир	325

Метальдегид	488

Метаналь	541

Метатрексат	616

Метафос	203

Метилакрилат	337

N-Метиланилин	300

2-Метилбутадиен-1,3	308

Метил-трет-бутиловый эфир	328

Метилвалерат	329

(1-Метилвинил)бензол	345

Метилвинилкетон	101

4-Метил-5,6-дигидропиран	167

2α-Метилдигидротестостерон	642

1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)	320

Метилен бромистый	162

Метилен йодистый	175

Метилен хлористый	226

Метиленбромид	162

Метиленбутан-бутандионовая кислота	319

Метиленйодид	175

Метиленфторид	221

Метиленхлорид	226

Метиленянтарная кислота	319

Метилизобутилкарбинол	330

Метилизобутилкетон	331

Метил-2-0-изобутилметилфосфонокспакрилат	326

Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир	323

Метилмеркаптан	298

Метилметакрилат	325

N-Метил-1-нафтилкарбамат	323

Метилентрофос	201

Метиловый спирт	297

Метиловый эфир хризантемовой кислоты	316

Метилоксиран	591

Метилсалицилат	313

α-Метилстирол	345

Метилфенилкетон	527

Метилхлороформ	516

N-β-Метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин	562

Мильбекс	68

Митак	210

Монобензилтолуол	53

Моноизобутиловый эфир этиленгликоля	341

Моноизопропиловый эфир этиленгликоля	352

Монометиламин	299

Монометиланилин	300

Монопропиламин	431

Монотиоэтиленгликоль	295

Монохлорпентафторбензол	409

Моноэтаноламин	25

Морфин	652

Мочевина	272

Муравьиная кислота	296

Муравьиной кислоты амид	542

Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	211

Муравьиной кислоты метиловый эфир	344

Муравьиной кислоты нитрил	150

Наркотин	652

Натрий вольфрамат дигидрат	366

Натрий малеат	99

диНатрий сернокислый	363

Натрий сульфат	363

Натрий сульфит	364

α-Нафтахинон	369

1,4-Нафтахинон	369

β-Нафтол	370

Нашатырь	34

НГЖ-4	471

Неодикумарин	631

Никель металлический	371

Никель (II) сульфат	374

Никотиновой кислоты бензиловый эфир	523

3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт	377

м-Нитробромбензол	86

о-Нитробромбензол	87

Нитроглицерин	424

м-Нитрохлорбензол	382

о-Нитрохлорбензол	381

п-Нитрохлорбензол	383

Нитрохлорбензотрифторид	380

Нихлофен	563

Новодрин	633

Нолвадекс	636

Норадреналин	632

Обепин	354

Одорант СПМ	472

Окись углерода	521

о-Оксибензамид	139

5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2	140

Оксиран	592

Окситетрациклин	179

Окситетрациклина хлоргидрат	180

1,8-Октандиовая кислота	153

Октафтортолуол	393

н-Октиловый спирт	392

Олово (IV) диоксид	395

Олово (II) оксид	397

Олово хлорид	396

Оловянокислый натрий гидрат	362

Ондансетрон гидрохлорид	482

Ортофталевой кислоты диметиловый эфир	188

Парацетамол	147

2,2-Парациклофан	518

Пеларгоновый альдегид	384

Пелентан	631

Пентановой кислоты пропиловый эфир	434

Пентановой кислоты этиловый эфир	608

Пентафторфенол	408

Пермасект	530

Перметрин	529

Перметриновой кислоты метиловый эфир	318

Перфторбензол	127

Перфторвалериановая кислота	385

Перфторгептан	117

Перфтороктан	390

Перфторпропилен	128

Перфтортолуол	393

Перфторэтилен	490

Перхлорэтан	131

Перхлорэтилен	495

Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир	315

Пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир	314

Пинаколин	191

Пиперилен	400

α-Пирролидон	415

Платидиам	629

Поваренная соль	367

Поливинилпирролидон	418

Поли(1-винил-2-пирролндон)	418

Полифениленоксид	416

Полихлорпинен	417

Порофор ЧХЗ-21	3

Поташ	265

Празозин	615

Прегнин	649

Преднизолон	653

Преднизолона гемисукцинат	648

Препарат «Факрил-М»	326

Промедол	652

Проп-1-ин	303

Пропил бромистый	89

Пропилвалерат	434

Пропилен	425

Пропилена оксид	591

Пропилентрибромид	504

Пропил меркаптан	423

Пропиловый спирт	420

Пропиональдегид	419

Пропионовый альдегид	419

Проспидин	623

Псевдокумол	508

Пульмикорт	626

Растворитель РПК 265 П	8

Реланиум	655

Рипкорд	575

Рогор	199

Ртуть азотнокислая закисная, водная	457

Ртуть азотнокислая окисная, водная	455

Ртуть (II) амидохлорид	453

Ртуть амидохлорная	453

Ртуть (II) ацетат	159

Ртуть двуйодистая	454

Ртуть (II) динитрат моногидрат	455

Ртуть (II) дихлорид	456

Ртуть (II) йодид	454

Ртуть (I) нитрат дигидрат	457

Ртуть окись желтая	458

Ртуть окись красная	458

Ртуть (II) оксид	458

Ртуть перехлорат	456

Ртуть уксуснокислая	159

Ртуть (I) хлорид	459

Ртуть (II) хлорид	456

Ртуть хлористая	459

Рубомицин	620

Сажа	520

Салициламид	139

Салициловой кислоты амид	139

Салициловой кислоты изопентиловый эфир	311

Салициловой кислоты метиловый эфир	313

Сантофлекс	351

Свинец сернистый	461

Свинец (II) сульфит	461

Себациновая кислота	153

Севин	323

Седуксен	655

Селен (IV) оксид	462

Семидин	525

Сера (IV) оксид	463

Сернистый газ	463

Сероводород	168

Сибазон	655

Синафлан	638

Синильная кислота	150

Скополамин	613

Смесь дивинилбензола с этилстиролом	235

Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония	35

Смесь хлорированных бициклических соединений	417

Соляная кислота	149

Стирол	598

Сулема	456

Сульфазан Р	218

Сульфенамид М	60

Сульфенамид Ц	583

Сумицидин	577

Сурьма пятисернистая	477

диСурьма (V) сульфид	477

Сурьма трехокись	478

диСурьма (III) триоксид	478

Тамоксифена цитрат	636

Тебаин	652

Теллура двуокись	480

Теллур (IV) диоксид	480

Теобромин	166

Тепрем	481

Терефталевая кислота	58

Тетраиндол	116

Тетрафлурон	207

2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт	489

Тетрациклин	181

Тииран	600

Тинувин П	62

Тиодан	129

Тиолон	140

Тиофен	499

Тиофенол	524

Тиурам Д	488

Тиурам Е	496

ТМТД	488

Толуилендиизоцианат	174

4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир	324

Толуин	562

Толуол	306

Томилон	207

Триадименол	208

Триамцинолона ацетонид	630

Триацетонамин	486

2,4,6-Трибромфенол	146

1,1,5-Тригидрооктафторпентанол	394

Тридимефон	568

Трикрезол	630

1,3,7-Триметилксантин	170

1,3,7-Триметмлксантин бензоат натрия	171

N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина	209

Угарный газ	521

Углеводороды предельные C12-19	8

Углерод тетрахлорид	491

Углерод черный	520

Узген	312

Уксусная кислота	593

Уксусной кислоты аллиловый эфир	427

Уксусной кислоты бензиловый эфир	49

Уксусной кислоты бутиловый эфир	102

Уксусной кислоты виниловый эфир	597

Уксусной кислоты гексиловый эфир	133

Уксусной кислоты изобутиловый эфир	254

Уксусной кислоты метиловый эфир	302

Уксусной кислоты н-пентиловый эфир	411

Уксусной кислоты пропиловый эфир	432

Уксусной кислоты этиловый эфир	603

Уксусный альдегид	39

Уксусный ангидрид	40

Фенвалерат	577

Фениламин	18

1-Фенилдодекан	247

Фенилмеркаптан	524

2-Фенил-1-пропен	345

N-Фенил-n-фенилендиамин	525

3-Феноксибензиловый спирт	531

3-Феноксиметилбснзол	343

3-Фенокситолуол	343

м-Фенокситолуол	343

Фенол	141

Фентанил	652

Феррицианид калия	120

Ферроцианид калия	119

Ферроцин	118

Финоптин	216

ФКТ	540

Флюоцинолона ацетонид	638

Флюс канифольный активированный	540

Фозалон	244

Фосфамид	199

Фосфор (V) оксид	544

Фосфорный ангидрид	544

Фреон-11	515

Фреон 12	220

Фреон 21	231

Фреон 22	223

Фреон 32	221

Фреон 122а	222

Фреон-125	410

Фталазол	498

Фталевой кислоты диметиловый эфир	188

Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид	498

Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид	570

Фталевой кислоты N-(циклогексилтио)имид	584

Фталевый ангидрид	252

Фгорокорт	630

Фтортрихлорметан	515

Фумаровая кислота	100

2-Фуральдегид	550

Фурфураль	550

2-Фурфуральдегид	550

Фурфуриловый спирт	545

Фурфурол	550

Хладон-11	515

Хладон-125	410

Хлор ЦТФ	570

Хлораль	511

Хлорамин Б	554

3-Хлораминобензол	23

4-Хлораминобензол	24

3-Хлоранилин	23

4-Хлоранилин	24

м-Хлоранилин	23

п-Хлоранилин	24

1-Хлорацетофенон	526

п-Хлорбензотрифторид	565

Хлористый циан	569

2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний	121

β-Хлоропрен	555

Хлороформ	512

Хлорофос	194

Хлорпентафторбензол	409

Хлорпирифос	243

Хлортетрациклин (кормовой)	559

м-Хлорфенилизоцианат	565

п-Хлорфенилизоцианат	566

N-Хлорфенилсульфонамид	554

4-Хлорфенол	148

п-Хлорфенол	148

1-Хлор-2,3-эпоксипропан	561

Хлорэтилен	572

Цеолиты	17

Циановая кислота хлорангидрид	569

Циановодород	150

Циануровая кислота	500

Циануртриамид	502

Цианхлорид	569

Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2	583

N-(Циклогексилтио)фталимид	584

Цинк ацетат	585

Цинк нитрат	586

Циперметрин	575

Цисплатин	629

ЦТФ	584

Четыреххлористый углерод	491

Экатин	214

Энантовый альдегид	135

Эпихлоргидрин	561

Эпоксиэтилен	592

Этаналь	39

Этаноламин	25

Этил хлористый	571

Этилакрилат	609

N-Этил-3-аминотолуол	347

N-Этиланилин	602

Этилвалерат	608

2-Этилгексилакрилат	606

Этилен	596

Этилена оксид	592

син.транс-1,3-Этилендикарбоновая кислота	100

Этиленимин	2

Этиленсульфид	600

Этиленхлорид	572

Этилмеркаптан	595

N-Этил-2-метиланилин	346

2-Этил-2-[4-(метилтио)]фенилпропилтиофосфат	433

Этиловый спирт	594

N-Этил-м-толуидин	347

N-Этил-о-толуидин	346

Этилхлорид	571

17β-Этинилтестостерон	649

Этоксиэтилакрилат	611

# Приложение 2 (справочное)

# УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

AlF3, CaF, Na3AlF6	547

Al2O3	16

AsH3	38

B2Ca3O6	268

BH3O3	399

BaFeOn n = 8,5-8,6	534

Bi2O3	110

BrH	138

Br2	70

C	520

CBaO3	43

CBr3	503

CClN	569

CCl2F2	220

CCl3F	515

CCl4	491

CHCl2F	231

CHCl3	512

CHClF2	223

CHN	150

CH2Br2	162

CH2Cl2	226

CH2F2	221

CH2I2	175

CH2O	541

CH2O2	296

CH3NO	542

CH4N2O	272

CH4O	297

CH4S	298

CH5N	299

CK2O3	265

C2Cl4	495

C2Cl6	131

C2F4	490

C2HCl3	517

C2HCl3F2	222

C2HCl3O	511

C2HF5	410

C2H2Cl2O	552

C2H2Cl4	493

C2H3Cl	572

C2H3Cl3	516

C2H3N3	501

C2H4	596

C2H4Cl2	232

C2H4N4O2	3

C2H4O	39, 592

C2H4O2	344, 593

C2H4S	600

C2H5N	2

C2H5N3O2	646

C2H6N2O	379

C2H6OS	295

C2H6О	594

C2H6S	204, 595

C2H7N	176, 601

C2H7NO	25

C3F6	128

C3H2Cl4	492

C3H3N	430

C3H3N3O4	500

C3H4	303

C3H4Cl2	229, 230

C3H4Cl2O2	317

C3H4F4O	489

C3H4O	426

C3H4O2	429

C3H5Br3	504

C3H5Cl	563, 571

C3H5ClO	561

C3H5Cl3	513

C3H5KOS2	607

C3H5N3O9	424

C3H6	425

C3H6Br2	164

C3H6Br2O	165

C3H6Cl2	228

C3H6N6	502

C3H6O	419, 422, 591

C3H6O2	302, 436

C3H7Br	89, 90

C3H7NO	211

C3H8O	420, 421

C3H8O2	215

C3H8S	423

C3H9N	431, 507

C4H3NaO4	99

C4H4F8O	394

C4H4O2	321

C4H4О3	172

C4H4O4	100

C4H4S	499

C4H5Cl	555

C4H6	91

C4H6CaO4	157

C4H6CoO4	158

C4H6HgO4	159

C4H6О	98, 101

C4H6O2	171, 337, 338, 597

C4H6O3	40

C4H6O4Zn · 2Н2O	585

C4H7BrO2	73

C4H7KOS2	349

C4H7N	340

C4H7NO	415

C4H8	97, 336

C4H8Cl3O4Р	194

C4H8N2	154

C4H8O	93, 334, 484

C4H8О2	94, 603

C4H9Br	72, 83

C4H9Cl	556, 557

C4H9NO	183

C4H10	92, 253

C4H10ClO2PS	245

C4H10Hg	242

C4H10O	95, 335, 610

C4H10O3	388

C4H10S	96

C4H11N	19, 236

C4H11NO	182

C4H13N3	256

C5HF9O2	385

C5H3F9O	386

C5H4O2	550

C5H5N	413

C5H6O2	545

C5H6O4	319

C5H8	308, 400

C5H8O2	325, 427, 609

C5H9KOS2	104, 339

C5H10	412

(C5H10NO)n	418

C5H10O	309, 310, 402, 405

C5H10O2	143, 403, 428, 432

C5H11Br	82, 88

C5H11NO2S	353

C5H12	401

C5H12NО3PS2	199

C5H12O	328, 404

C5H12O2	352

C5H12S	406

C6ClF5	409

C6F6	127

C6FeK3N6	120

C6FeK4N6	119

C6FeN6 · 4/3Fe	118

C6HF5	407

C6HF5O	408

C6H3Br3О	146

C6H4Br2	161

C6H4BrNO2	86

C6H4BrNО3	87

C6H4ClNO2	381, 382, 383

C6H4NО3Cl	563

C6H5Br	71

C6H5BrO	76, 77, 78

C6H5Cl	553

C6H5ClNNaO2S · H2О	554

C6H5ClO	148

C6H5ClO2S	59

C6H5Cl2N	224, 225

C6H5NO2	378

C6Н6	57

C6H6Cl6	130

C6H6ClN	23, 24

C6H6O	141

C6H6S	524

C6H6S2	197

C6H7N	19

C6H7N3О	414

C6H8O7	144

C6H9NO	599

C6H10O	167, 322, 333, 580

C6H10O4	212

(C6H10O5)n	442

C6H11NO	114, 581

C6H12	132, 332, 578

C6H12NO4PS2	202

C6H12N2S4	488

C6H12O	123, 331, 579

C6H12O2	102, 124, 191, 196, 254, 329

C6H13Br	74

C6H13N	113

C6H14	122

C6H14О	125, 330

C6H14O2	341

C6H15N	435, 519

C6H15N3	239

C6H15O2PS3	214

C6H16N2	156

C7F16	117

C7F8	393

C7H3ClF3NO2	380

C7H3F13O	506

C7H4ClF3	564

C7H4ClNO	560, 566

C7H4O3S	140

C7H5F3	510

C7H5NS2	62

C7H6Br2	163

C7H6O	46

C7H7BrO	84

C7H7NO	47

C7H7NO2	139

C7H8	306

C7H8N4O2	166

C7H8O	51, 142

C7H8O3S	307

C7H9N	300

C7H12O2	106

C7H12O3	611

C7H12O4	205

C7H14	136

C7H14О	135

C7H14О2	411, 608

C7H15Br	75

C7H15NO3	582

C8F18	390

C8H4O3	252

C8H6O2	58

C8H7ClO	526

C8H8	598

C8H8O	527

[C8H8O]n	416

C8H8O2	305, 354

C8H8O3	313

C8H10	184, 185, 186, 187, 604

C8H10NO5PS	203

C8H10N4O2	170

C8H10N4О2 · C7H5NaО2	171

C8H10O	193

C8H11N	177, 178, 602

C8H14O2	105

C8H14O3	315

C8H14O4	192

C8H16ClN4O2Р	121

C8H16N2O2S2	218

C8H16O	391

C8H16O2	133, 434

C8H16O4	487

C8H17O4Р	195

C8H18NO4PS2	200

C8H18O	153, 392, 605

C8H20Pb	494

C8H9NO2	147

C9H6Cl6O3S	129

C9H6N2O2	174

C9H8N4OS	497

C9H8O4	41

C9Н10	345

C9H10O2	49, 324

C9H11Cl3NO3PS	243

C9H12	348, 508

C9H12Cl2O2	318

C9H12NO6P	201

C9H12O2	342

C9H13N	21, 241, 346, 347

C9H14O4	314

C9H17NO	486

C9H18O	384

C9H18O4P	326

C9H20N2	20

C9H21N	509

C10H2O6	56

C10H4Cl2O2	227

C10H5F13O2	169

C10H6O2	369

C10H7Br	85

C10H7Cl7	115

C10H8	368

C10H8O	370

C10H10	235

C10H10O4	188, 189, 190

C10H11F3N2O	209

C10H13N5O4	612

C10H14	484

C10H15N	237

C10H15NO2S	103

[C10H16Cl]n	417

C10H19O6PS2	240

C10H20N2S4	496

C10H20O	152

C10H21Br	79

C10H30	255

C11H12F4N2O2	207

C11H13NS2	107

C11H12N2OS2	60

C11H14O2	213

C11H18O2	316

C11H20N3O3PS	198

C11H20O2	606

C12H4Cl6CuO2	514

C12H10O · C12H10	69

C12H11NO2	323

C12H12N2	525

C12H12N2O2S	476

C12H14Cl4O2	217

C12H15ClNO4PS2	244

C12H15ClO2	567

C12H16ClNO2	562

C12H16O3	311

C12H18	246

C12H18Cl2O2S	67

C12H19O2PS2	433

C12H21N2O3PS	327

C12H24ClN	233

C12H24NO2	234

C12H27OPS3	505

C12-19H26-40	8

C13H10O2	528

C13H11N3O	62

C13H12N4	22

C13H12O	343

C13H12O2	531

C13H14N6O2	320

C13H14NO2	523

C13H16N2S2	583

C13H18N2O4	377

C14H8N2S4	219

C14H9Cl5О	66

C14Н12Cl2O · C12H6Cl4N2S	68

C14H12O	50

C14H14	52

C14H14ClNO2S	570

C14H15NO2S	584

C14H16ClN3O2	568

C14H18ClN3O2	208

C14H18N2O3	312

C14H18N2O7	350

С14H22N2О · ClH	238

C15H17N4O5S	355

C15H18N2	351

C16H16	518

C16H18N2O4S	204

C16H18N2O5	301

C17H13N3O5S2	498

C18H12CuN3NaО14S4	279

C18H19N3О · ClH · H4O2	482

C18H27ClO2	65

C18H28	247

C19H23N3	210

C19H26O2	145

C20H12	48

C21H20Cl2O3	529, 530

C21H42N4О	485

C22H14	160

C22H23ClN2O8	549

C22H23NO3	576

C22H24N2O8	181

C22H24N2O9	179

C22H24N2О9 · ClH	180

C22H25BrN2O2S · ClH	80

C22H29N3	116

C23H14N6Na2O9S	282

C24H17Cl4NO3	575

C25H22ClNO3	577

C27H38N2О4 · ClH	216

C32H16CuN8	546

C36H70CaO4	389

C46H56N4O10 · H2SO4	627

C48H40N13Na3O13S3	281

C48H72О14	1

C50H63CuN14O36S11	278

C57H89N19O21S2	614

C66H103N17O16S	44

CNa2O3	360

CNa2О3 · 1,5Н2O2	361

CO	521

CO3Tl2	479

CS2	465

CaCO3	271

CaH2O2	269

CaN2О6	270

CdCl2	262

CdI2	260

CdN2O6	261

CdO	263

CdO4S	264

ClCu	292

ClH	149

ClH2HgN	453

ClH4N	34

ClK	267

ClNa	367

Cl2	551

Cl2Hg	456

Cl2Hg2	459

Cl2MgO6 · H2O	284

Cl2Sn	396

Cl3Fe	250

Co	274

CoO	275

CO3Zn	587

CoO4S	276

CsI	574

CuCl2	288

CuO	289

CuO3S	291

CuO4S	290

Cu8Fe16Ni8O40	537

F3N	7

F4Si	558

Fe2O3	248

FeO4S	249

FH	549

Fe16Ni8Zn8O40	538

Fe16Mg8Mn8O40	535

Fe16Mn8Zn8O40	536

GeO2	137

HNO3	5

H2O4S	464

H2S	168

H3P	543

H4N2O3	31

H8N2О4S	33

H8N2O8S2	32

H24Mo7N6O24	30

Hg	452

HgI2	454

HgNO3 · H4O2	457

HgN2O6 · Н2О	455

HgO	458

INa	359

I2	259

InN3O9	258

K2SO4	266

MgO	285

NH3	28

NO	6

NO2	4

N2O6Zn	586

NaF, Na3SiF	548

Na2O3S	364

Na2O3Sn · H2O	362

Na2O4S	363

Na2O4W · H4O2	366

Ni	371

NiO	372

NiO4S	374

OSn	397

OZn	588

O2S	463

O2Se	462

O2Sn	395

O2Te	480

O3	387

O3PbS	461

O3Sb2	478

O3W	111

O4SSn	398

O4SZn	589

O5P2	544

O5V2	108

S5Sb2	477

# Приложение 3 (справочное)

# УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

50-00-0	541

50-32-8	48

50-78-2	41

52-68-6	194

53-70-3	160

54-85-3	414

55-21-0	47

55-63-0	424

56-23-5	491

57-13-6	272

57-62-5	559

58-08-2	170

59-51-8	353

60-24-2	295

60-29-7	610

60-51-5	199

60-54-8	181

61-33-6	204

62-53-3	18

62-54-4	157

62-75-9	379

63-25-2	323

64-17-5	594

64-18-6	296

64-19-7	593

65-45-2	139

66-25-1	123

67-56-1	297

67-63-0	421

67-64-1	422

67-66-3	512

67-72-1	131

68-12-2	211

71-23-8	420

71-36-3	95

71-41-0	404

71-43-2	57

71-55-6	516

73-78-9	238

74-85-1	596

74-89-5	299

74-90-8	150

74-93-1	298

74-95-3	162

74-99-7	303

75-00-3	571

75-01-4	572

75-04-7	601

75-07-0	39

75-08-1	595

75-09-2	226

75-10-5	221

75-11-6	175

75-12-7	542

75-15-0	465

75-18-3	206

75-21-8	592

75-25-2	503

75-26-3	90

75-28-5	253

75-43-4	231

75-45-6	223

75-50-3	507

75-56-9	591

75-69-4	515

75-71-8	220

75-87-6	511

75-97-8	191

76-37-9	489

77-92-9	144

78-00-2	494

78-48-8	505

78-75-1	164

78-77-3	83

78-79-5	308

78-82-0	340

78-83-1	335

78-84-2	334

78-87-5	228

78-88-6	230

78-94-4	101

79-01-6	517

79-04-9	552

79-09-4	436

79-10-7	429

79-20-9	302

79-34-5	493

79-41-4	338

79-57-2	179

80-07-9	67

80-08-0	476

80-15-9	342

80-18-2	307

80-58-0	73

80-62-6	325

83-67-0	166

85-44-9	252

85-73-4	498

87-20-7	311

88-05-1	21

88-12-0	599

88-34-6	65

88-73-3	381

89-32-7	56

90-11-9	85

91-20-3	368

91-66-7	237

91-67-8	241

93-58-3	305

94-44-0	523

94-68-8	346

95-33-0	583

95-47-6	185

95-56-7	76

95-63-6	508

95-76-1	225

95-93-2	484

96-13-9	165

96-18-4	513

96-22-0	405

96-33-3	337

96-48-0	173

97-65-4	319

97-77-8	496

97-88-1	105

98-00-0	545

98-01-1	550

98-08-8	510

98-09-9	59

98-56-6	565

98-82-8	348

98-83-9	345

98-86-2	527

98-95-3	378

99-75-2	324

100-00-5	383

100-21-0	58

100-38-9	239

100-41-4	604

100-42-5	598

100-51-6	51

100-52-7	46

100-61-8	300

100-64-1	581

101-54-2	525

102-27-2	347

102-69-2	509

102-77-2	60

103-11-7	606

103-34-4	218

103-69-5	602

103-90-2	147

104-12-1	566

104-76-7	605

105-60-2	114

106-37-6	161

106-41-2	78

106-42-3	187

106-47-8	24

106-48-9	148

106-65-0	212

106-74-1	611

106-89-8	561

106-94-5	89

106-97-8	92

106-98-9	97

106-99-0	91

107-02-8	426

107-03-9	423

107-05-1	564

107-10-8	431

107-13-1	430

107-31-3	344

107-82-4	82

107-92-6	94

108-01-0	182

108-05-4	597

108-10-1	331

108-11-3	330

108-24-7	40

108-31-6	172

108-38-3	186

108-42-9	23

108-62-3	487

108-78-1	502

108-80-5	500

108-86-1	71

108-88-3	306

108-90-7	553

108-93-0	579

108-94-1	580

108-95-2	141

108-98-5	524

109-52-4	403

109-59-1	352

109-60-4	432

109-65-9	72

109-66-0	401

109-67-1	412

109-69-3	557

109-73-9	19

109-79-5	96

109-87-5	215

109-89-7	236

109-99-9	483

110-02-1	499

110-17-8	100

110-19-0	254

110-53-2	88

110-54-3	122

110-62-3	402

110-66-7	406

110-82-7	578

110-86-1	413

111-20-6	153

111-25-1	74

111-27-3	125

111-40-0	256

111-45-5	428

111-46-6	388

111-49-9	113

111-71-7	135

111-87-5	392

112-29-8	79

112-31-2	152

115-07-1	425

115-11-7	336

115-18-4	310

115-29-7	129

115-32-2	66

116-14-3	490

116-15-4	128

116-54-1	317

117-80-6	227

118-79-6	146

119-36-8	313

120-51-4	50

120-61-6	190

120-78-5	219

121-17-5	380

121-44-8	519

121-69-7	177

121-73-3	382

121-75-5	240

122-14-5	201

123-01-3	247

123-11-5	354

123-38-6	419

123-72-8	93

123-73-9	98

123-77-3	3

123-86-4	102

124-09-4	156

124-13-0	391

124-19-6	384

124-40-3	176

126-99-8	555

127-18-4	495

127-19-5	183

127-52-6	554

130-15-4	369

131-11-3	188

135-19-3	370

137-26-8	488

140-11-4	49

140-88-5	609

140-89-6	607

140-92-1	349

141-06-0	434

141-32-2	106

141-43-5	25

141-78-6	603

142-62-1	124

142-84-7	435

142-92-7	133

147-14-8	546

149-30-4	61

151-56-4	2

152-11-4	216

288-88-0	501

298-00-0	203

307-34-6	390

333-41-5	327

335-57-9	117

344-07-0	409

354-33-6	410

355-28-2	386

355-80-6	394

363-72-4	407

373-21-7	350

375-82-6	506

392-56-3	127

420-12-2	600

434-64-0	393

471-34-1	271

497-19-8	360

504-60-9	400

506-77-4	569

513-77-9	43

532-27-4	526

539-82-2	608

542-75-6	229

576-26-1	193

578-57-4	84

584-08-7	265

585-79-5	86

591-20-8	77

591-87-7	427

592-41-6	132

592-76-7	136

608-31-1	224

608-73-1	130

616-45-5	415

620-47-3	52

623-36-9	333

624-24-8	329

624-92-0	197

627-44-1	242

627-93-0	192

628-63-7	411

629-04-9	75

630-08-0	521

640-15-3	214

674-82-8	321

691-37-2	332

766-15-4	196

771-61-9	408

774-65-2	213

826-36-8	486

871-58-9	104

1071-73-4	143

1119-40-0	205

1300-21-6	232

1304-76-3	110

1305-62-0	269

1306-19-0	263

1307-96-6	275

1309-37-1	248

1309-48-4	285

1309-64-4	478

1310-53-8	137

1313-99-1	372

1314-13-2	588

1314-35-8	111

1314-56-3	544

1314-62-1	108

1315-04-4	477

1317-38-0	289

1319-77-3	142

1321-74-0	235

1330-20-7	184

1330-73-8	178

1333-86-4	520

1344-28-1	16

1405-87-4	44

1459-93-4	189

1592-23-0	389

1600-27-7	159

1633-22-3	518

1634-04-4	328

1707-15-9	320

1746-01-6	217

2058-46-0	180

2164-17-2	209

2275-23-2	200

2310-17-0	244

2314-17-2	107

2440-22-4	62

2524-04-1	245

2540-82-1	202

2706-90-3	385

2909-38-8	560

2921-88-2	243

3090-31-8	154

3105-55-3	99

3129-91-7	234

3313-92-6	361

3486-35-9	587

3586-14-9	343

3622-84-2	103

4439-24-1	341

4675-87-0	309

4991-65-5	140

5460-63-9	316

5850-21-5	282

5970-45-6	585

6147-53-1	158

6428-38-2	281

6484-52-2	31

7270-73-7	377

7439-92-1	460

7439-97-6	452

7440-02-0	371

7440-48-4	274

7446-07-3	480

7446-08-4	462

7446-09-5	463

7446-10-8	461

7447-39-4	288

7447-40-7	267

7487-94-7	456

7488-55-3	398

7553-56-2	259

7621-86-5	22

7647-01-0	149

7647-14-5	367

7664-39-3	549

7664-41-7	28

7664-93-9	464

7681-82-5	359

7693-52-9	87

7697-37-2	5

7705-08-0	250

7720-78-7	249

7726-95-6	70

7727-54-0	32

7733-02-1	589

7757-82-6	363

7757-83-7	364

7758-89-6	292

7772-99-8	396

7774-29-0	454

7778-80-5	266

7779-88-6	586

7782-50-5	551

7783-06-4	168

7783-20-2	33

7783-34-8	455

7783-54-2	7

7783-61-1	549

7784-42-1	38

7786-81-4	374

7789-17-5	574

7790-80-9	260

7790-84-3	264

7803-51-2	543

8000-95-1	171

8004-13-5	69

8006-64-2	470

8032-32-4	53

8072-20-6	68

9003-39-8	418

9005-25-8	442

60320-18-5	492

61898-95-1	318

76505-58-3	485

99614-01-4	482

108778-72-9	278

130904-74-4	145

131707-23-8	80

134576-33-3	121

# Приложение 4 (справочное)

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГН 2.1.6.1338-03 И ГН 2.1.6.1339-03

Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Нормативы установлены в виде максимальных разовых и среднесуточных ПДК с указанием класса опасности и лимитирующего показателя вредности, который положен в основу установления норматива конкретного вещества.

Лимитирующий (определяющий) показатель вредности характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное.

Рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20-30 минут).

Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и др. эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период - год и более).

Классы опасности веществ, для которых установлены только максимальные разовые ПДК, определены с учетом опасности развития рефлекторных (прежде всего ольфакторных) реакций. Классы опасности веществ, для которых одновременно установлены максимально разовая и среднесуточная ПДК, определены с учетом опасности развития тех эффектов, развитие которых при действии конкретного вещества наиболее опасно. Классы опасности веществ, лимитированных резорбтивным действием, определены с учетом опасности развития этих эффектов.

ОБУВ - норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.